ООО  «Институт Территориального Планирования «ГРАД»

Ханты-Мансийский АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-Югра

Муниципальное образование

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. ЮГОРСК

Проект планировки

ТЕРРИТОРИИ  18  МИКРОРАЙОНА г. ЮГОРСК

Положение о размещении объектов капитального строительства

Ханты-Мансийский АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-Югра

Муниципальное образование

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. ЮГОРСК

Проект планировки

ТЕРРИТОРИИ  18 МИКРОРАЙОНА г. ЮГОРСК

Положение о размещении объектов капитального строительства

Заказчик:  Департамент муниципальной собственности и градостроительства

администрации города Югорска.

Муниципальный контракт:  № 43 от 16.06.2008 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:	 ПП 1154-08

Омск 2008

ГЛАВА ГОРОДА ЮГОРСКА

РЕШЕНИЕ

от «__» ____________ 200_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 17 МИКРОРАЙОНА

ГОРОДА ЮГОРСКА

В целях создания условий для устойчивого развития территории 18 микрорайона города Югорска, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Югорск, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 18 микрорайона города Югорска, Глава города Югорск

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект планировки территории 18 микрорайона города Югорска.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава города Югорска							           ______________

# Положение
о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории 18 микрорайона города югорска

# I Характеристики планируемого развития территории

1. Площадь территории в проектных границах составляет 55,51 га.

Численность населения составит ориентировочно 830 человек.

Коэффициент застройки – 0,06.

Плотность населения при обеспеченности 41,1 кв. м. жилой площади на человека 15 чел/га.

2. Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

- зона индивидуальной жилой застройки (Ж5);

- общественно-деловая зона (О1);

- общественно-коммерческая зона (О2);

- рекреационная зона (Р1 и Р2)

4. Параметры планируемого развития территории:

4.1 Зона индивидуальной  жилой застройки (код Ж5) включает в себя:

- одноквартирные жилые дома, 1 эт. (34 домов);

- одноквартирные жилые дома, 2 эт. (202 домов);

Общая площадь нового жилищного строительства составит 34,1 тыс. кв. м. Плотность жилищного фонда не превышает 615 кв.м. общей площади на 1 га.

4.2 В составе общественно-коммерческой зоны (О2) расположен магазин на 30 кв.м. торговой площади.

4.3 В составе общественно-деловой зоны (О1) расположен многофункциональный общественный центр, предусматривающий размещение магазина, пункта приема прачечной и химчистки, аптеки, парикмахерской, ремонта обуви.

4.4 В составе рекреационной зоны (Р2) расположена трансформаторная подстанция.

4.5 В составе рекреационной зоны (Р1) не размещены объекты капитального строительства.

- Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Транспортное обслуживание:

- реконструкция магистральной дороги регулируемого движения, ограничивающей микрорайон с севера.

- внутриквартальное транспортное обслуживание осуществляется по улицам и дорогам местного значения с капитальным типом покрытия шириной проезжей части 6 м, общей площадью 44 400 м2.

5.2 Объекты транспортного обслуживания:

- строительство пешеходного перехода через объездную магистральную дорогу.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1. Водоснабжение:

6.1.1 Микрорайон 18 обеспечить централизованной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

6.1.2 Водоснабжение на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды предусмотреть от коммунальных сетей водоснабжения города в размере расчетного водопотребления 323,70 м3/сут.

6.1.3 Подключение проектных сетей водоснабжения от трёх точек на магистральной проектной городской сети Ø 200 мм, расположенный по ул. Кондинская, согласно предварительных технических условий № 08/2112 от 22.04.08 г., выданных ООО «Югорскэнергогаз».

6.1.4 Разводящую сеть выполнить из полиэтиленовых труб Ø 160, 140, 125 мм. Общая протяженность сети составляет 6,5 км, в том числе Ø 160-2,7 км, Ø 140-3,6 км, Ø 125-0,2 км.

6.2. Хозяйственно-бытовая канализация:

6.2.1 Микрорайон 18 обеспечить централизованной системой водоотведения.

6.2.2 Сброс хозяйственно-фекальных стоков с территории микрорайона в объеме 273,90 м3/сут.

6.2.3 Три точки сброса предусмотрены в проектируемый уличный коллектор по ул. Кондинская, согласно предварительных технических условий № 08/2112 от 22.04.08 г., выданных ООО «Югорскэнергогаз».

6.2.4 Канализационную сеть на всей территории микрорайона выполнить из полиэтиленового трубопровода Ø 160 – 280 мм. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 8 км, в том числе самотечных сетей: Ø 160 мм- 2,6 км, Ø 225 мм – 3,7 км, напорных:            Ø 63 мм – 1,7 км.

6.3. Теплоснабжение:

6.3.1. В микрорайоне 18 децентрализованная система теплоснабжения и  горячего водоснабжения (ГВС) для жилых и общественных зданий микрорайона.

6.3.2. Теплоснабжение  общественных зданий и индивидуальных жилых домов обеспечить от автономных источников теплоснабжения - газовых котлов. ГВС обеспечить от газовых водонагревателей.

6.3.3.Общее теплопотребление  микрорайона составляет: 6,481Гкал/час (22461Гкал/год).

6.4. Газоснабжение:

6.4.1. Микрорайон 18 обеспечить централизованной системой газоснабжения.

6.4.2. Выполнить строительство газорегуляторного пункта (ГРП), мощностью 1400 м3/час.

6.4.3. Выполнить строительство газопровода высокого давления Ø 80 мм, протяженностью 80 м.

6.4.4. Выполнить строительство газопровода низкого давления Ø 110 мм и Ø 63мм, протяженностью 6,1 км.

6.4.5. Подключение подводящего газопровода предусмотреть от подземного газопровода высокого давления Ду 300 мм по ул. Кондинская.

6.5. Электроснабжение:

6.5.1. Микрорайон обеспечить электроснабжением от системы энергоснабжения города.

6.5.2. Установить две трансформаторные подстанции, мощностью 630 кВА.

6.5.3.	Выполнить строительство линий электропередач 0,4 кВ - протяженностью 6363 м, 10 кВ - протяженностью 502 м.

6.6. Связь и информатизация:

6.6.1. Планировочный микрорайон обеспечить услугами связи  – телефонной, Интернет от существующих систем связи.

    - Расширить емкость существующей городской АТС на 240 номеров.

    - Построить телефонную канализацию в 2 канала от проектируемого микрорайона до существующей телефонной канализации по ул. Магистральная.

    - Выполнить доукладку в 2 канала от кабельного колодца № 6-26 до АТС-7 (ул. Ленина 29) и проложить от АТС-7 (ул. Ленина 29) магистральный кабель по вновь построенной телефонной канализации до проектируемого микрорайона.

    - В проектируемом микрорайоне установить один распределительный шкаф.

    - Выполнить строительство распределительных сетей связи протяженностью 2940м.

6.7 Озеленение:

Предусмотреть после завершения застройки и инженерной подготовки территории выполнение её благоустройства и озеленения.

II Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории 18 микрорайона в границах проекта планировки | га | 55,51 |  | - |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  | 830 |  | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел./ га |  | 15 |  | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/ чел. |  | 41,1 |  | - |
| 3.2 | Плотность жилищного фонда | кв.м. Sобщ. на 1 га |  | 615 |  | - |
| 3.3 | Общий объем проектного жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 |  | 34,1 |  | - |
| 3.3.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 |  | 2,7 |  | - |
| 3.3.2 | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 |  | 31,4 |  |  |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 |  | 34,1 |  | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазин | объект / м2 общ. торговой площади |  | 1/30 |  | П |
| 4.2 | Многофункциональный общественный центр, в т.ч.: | объект |  | 1 |  | П |
| 4.2.1 | - магазин | объект / м2 общ. торговой площади |  | 1/55 |  | П, В |
| 4.2.2 | - пункт приема прачечной, химчистки | объект |  | 1 |  | П, В |
| 4.2.3 | - пункт ремонта обуви | объект |  | 1 |  | П, В |
| 4.2.4 | - аптека | объект |  | 1 |  | П, В |
| 4.2.5 | - парикмахерская | объект |  | 1 |  | П, В |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог с капитальным типом покрытия |  |  |  |  |  |
|  | Улицы и дороги местного значения | км |  | 7,4 |  | П |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  | 0 |  |  |
| 5.3 | Пешеходный переход | Единиц |  | 1 |  | П |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарный гидрант | объект |  | 67 |  | «северное» исполне-ние |
| 6.2 | Газорегуляторный пункт | объект |  | 1 |  |  |
| 6.3 | Трансформаторная подстанция | объект |  | 2 |  |  |
| 6.4 | Канализационная насосная станция | объект |  | 3 |  |  |

Примечание: П - проектируемый объект, В – встроенный объект