Ханты-Мансийский АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-Югра

Муниципальное образование

г. ЮГОРСК

Проект планировки и межевания

ТЕРРИТОРИИ

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА 17 МИКРОРАЙОНА, г.ЮГОРСК

Пояснительная записка

Ханты-Мансийский АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-Югра

Муниципальное образование

г. ЮГОРСК

Проект планировки И МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА 17 МИКРОРАЙОНА, г.ЮГОРСК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:  Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище»

Муниципальный контракт:  № 7063/С/ХМ/Ниж от 21.10.2013 г.

Исполнитель: ЗАО «ПолиТехСтрой»

Шифр:              8П-13-ПП

Директор                                                           __________________      О. И. Бибик

Главный архитектор проекта                          ___________________	А.С. Сидоров

Главный инженер  проекта                             ___________________	Р.В. Визенько

Москва 2013

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Введение. Цель и задачи проекта	5

2	Архитектурно-планировочная организация территории	6

3	Основные решения проекта планировки	9

3.1	Жилищная сфера	9

3.2	Социальная сфера	9

3.3	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	11

3.3.1	Улично-дорожная сеть (существующие состояние)	11

3.3.2	Улично-дорожная сеть	11

3.3.3	Объекты транспортной инфраструктуры	11

3.4	Инженерная подготовка территории и  благоустройство	11

3.5	Инженерное оборудование территории	12

3.6	Охрана окружающей среды	12

3.7	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

3.7.1	Основные характеристики объекта градостроительной деятельности	16

3.7.2	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.	16

3.7.3	Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.	18

3.7.4	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.	18

3.8	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:	18

3.9	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	19

4	Основные технико-экономические показатели проекта	20

Укрупненные нагрузки приходящиеся на объекты 17 микрорайона г. Югорск….………21

Состав графической части проекта:

| № листа | Наименование листа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки М 1: 2000 |  |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1: 5000 |  |
| 3 | Архитектурно-планировочное предложение по застройке территории М 1: 2000 |  |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта территории 17 микрорайона г. Югорск М 1: 2000 |  |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использованиями территории микрорайона 17 в г. Югорск М 1: 2000 |  |
| 6 | Разбивочный чертёж красных линий микрорайона 17 в г. Югрске М 1: 1000 |  |

- Введение. Цель и задачи проекта

Проект планировки территории 17 микрорайона города Югорска выполнен в соответствии с договором с Окружным фондом развития жилищного строительства «Жилище»

№ 7063/С/ХМ/Ниж от 21.10.2013 г. и техническим заданием на проектирование.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

- Архитектурно-планировочная организация территории

Территория проектируемого микрорайона 17 расположена в восточной части города Югорска на пересечении улицы Бажова и улицы Железнодорожная (автодорога Югорс-Советский), которая проходит вдоль железной дороги Ивдель - Советский.  Площадь проектируемой территории в границах проекта планировки составляет 38,6 га.  Проектируемая территории свободна от застройки и занята лесным массивом.

Окружающая проектируемый микрорайон  застройка  определена генеральным планом. К югу от проектируемой территории, за улицей Железнодорожной генеральным планом города Югорска предусмотрены резервные территории для малоэтажной индивидуальной застройки. С запада вдоль улицы Бажова расположены кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки. С северной стороны от проектируемого микрорайона сохраняется лесной массив.

Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является

формирование выразительного архитектурного облика микрорайона, повышение эффективности её использования в связи с наличием и размещением объектов общегородского значения, коммерческого спроса, жилой застройки. Основными направлениями развития территории являются:

– рациональная организация территории;

– размещение жилой застройки различной этажности;

– размещение объектов обслуживания городского и микрорайонного значения;

– благоустройство общественных территорий, территорий жилых дворов, мест отдыха;

– посадка деревьев и кустарников, устройство газонов в качестве озеленения улиц;

– организация отвода дождевых и паводковых вод;

– размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Проектом планировки установлены красные линии, линии регулирования застройки, параметры объектов капитального строительства, предлагаемых к строительству. Жилая застройка микрорайона сформирована жилыми домами малой и средней этажности. Район поделен на 4 основных квартала сформированных вокруг общественного центра. Внутриквартальные территории благоустроены площадками различного функционального назначения, парковочными местами, проездами. На территории 17 микрорайона для планируемого размещения объектов капитального

строительства установлены следующие зоны:

– малоэтажной жилой застройки;

– среднеэтажной жилой застройки;

– административно-делового назначения;

– торгового назначения и общественного питания;

– учебно-образовательного назначения;

– спортивного назначения;

– связи;

– улично-дорожной сети.

Архитектурно-планировочное решение 17 микрорайона подчеркивает уникальность проектируемой территории, позволяет сформировать живописный силуэт застройки за счет целостности пространственной композиции и создания выразительных видовых акцентов.

Проектные предложения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержит решения по организации пространственной структуры микрорайона, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства, системы культурно-бытового обслуживания населения.

Реализация проекта планировки территории 17 микрорайона обеспечит комфортные условия для

проживания граждан и увеличения их деловой активности.

2.1 Зона жилого назначения

Проектом планировки предлагается формирование жилой застройки кирпичными домами секционного типа со скатной крышей. Проектом предусмотрены современные многоквартирные жилые дома малой этажности (3х этажные), и средней этажности (5 и 7 этажей) – высотные акценты из 7 этажных домов сформированы вокруг общественно-делового центра микрорайона.

Размещение жилых домов выполнено с учётом создания комфортных дворовых пространств, с площадками для игр, хозяйственных целей, а также места для зеленых рекреаций и занятий спортом. Для обеспечения жилой застройки парковочными местами для индивидуального автотранспорта проектом предусмотрены площадки на территории дворов жилых групп и за ее пределами с учетом пажаробезопасных расстояний от жилых домов.

2.2 Зона общественно-делового назначения

Общественно-деловая зона расположена в центре микрорайона, она сформирована с учётом обеспечения населения необходимыми объектами социального, бытового и культурного обслуживания микрорайонного значения. Формирование представительского облика 17 микрорайона предполагается с использованием комплексной застройки, композиционных акцентов, с учётом визуального раскрытия взаимоувязанных пространственно-объёмных решений.

Проектом предлагается использование первых этажей жилых зданий под размещение необходимых общественных объектов и строительство отдельно стоящих общественных зданий и сооружений. Крупные торговые центы вынесены за пределы жилой застройки, но имеют удобную пешеходную и улично-дорожную связь между ними. Все общественные объекты расположены с учетом допустимых радиусов обслуживания.

2.3 Зона инженерно - коммунального назначения.

В западной части 17 микрорайона проектом предусмотрена зона инженерно - коммунального  назначения . Эта зона располагает: газовую котельную, распределительную электроподстанцию, ЦТП, КНС.

2.4 Зона рекреационного назначения

Проектом предусмотрено для создания комфортных условий проживания граждан в микрорайоне и соблюдения санитарно-защитных зон сохранение лесного массива вдоль магистральной улицы Железнодорожная (автодорога Югорс-Советский), которая преобразуется в пешеходною прогулочную зону.

- Основные решения проекта планировки

  - Жилищная сфера

Проектом планировки к строительству предлагаются многоквартирные жилые дома секционного типа двух видов: угловые и рядовые, все секции разрабатываются для типового применения. (количество разрабатываемых секций–9).  Структура проектного жилищного фонда приведена в таблице 1.

Структура проектного жилищного фонда

| Вид застройки | Площадь, тыс. кв. м | Кол-во домов (секций) | Доля от общего жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная жилая застройка, 3 эт. | 10,04 | 8 | 10 |
| Среднеэтажные жилая застройка, 5 эт. | 109,4 | 50 | 68 |
| Среднеэтажные жилая застройка, 7 эт. | 66,7 | 24 | 22 |
| Итого | 186,14 | 82 | 100 |

Показатель плотности застройки микрорайона составляет 0,54. Расчетная численность населения в границах проекта планировки рассчитана исходя из средней жилищной обеспеченности населения общей площадью жилья. Расчет произведен по следующим принятым параметрам:

– в многоквартирных жилых домах эконом класса- 30,0 кв. м общей площади на человек, (в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Таким образом, на территории 17 микрорайона проживает порядка 4,883 тыс. человек. Определенная расчетным методом численность населения принята для дальнейшей оценки обеспеченности населения объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Плотность населения в границах проекта планировки - 79 чел./га.

.

  - Социальная сфера

- Оценка  потребности микрорайона в объектах социальной сферы представлена в таблице 2.

Оценка потребности планировочного микрорайона 17 в объектах социальной сферы микрорайонного значения (численность населения  – 4883 человека)

| Наименование | Норма мощности | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения [мест] | 85% детей дошкольного возраста | 488 |
| Школьные учреждения [учащихся] | 100% детей школьного возраста | 878 |
| Внешкольные учреждения [мест] | 10% общего числа школьников | 87 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |
| Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне [кв.м. общей площади] | 70-80 на 1 тыс. человек | 390 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в системе жилой застройки [кв.м. площади пола] | 50-60 на 1 тыс. чел. | 293 |
| Предприятия торговли |  |  |
| Магазины в микрорайоне [кв.м. торговой площади] | 100 на 1 тыс. чел. | 488 |
| в том числе - продовольственных - непродовольственных | 70 на 1 тыс. чел. 30 на 1 тыс. чел. | 342 146 |
| Предприятия общественного питания |  |  |
| Предприятия общественного питания в микрорайоне [мест] | 8 на 1 тыс. чел. | 40 |
| - Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| - Предприятия бытового обслуживания в микрорайоне [рабочих мест] | - 2 на 1 тыс. чел. | - 10 |
| - Прачечные в микрорайоне [кг белья в смену] | - 10 на 1 тыс. чел. | - 48 |
| - Химчистки в микрорайоне [кг вещей в смену] | - 4 на 1 тыс. чел. | - 19,5 |

Генеральным планом города определено размещение основных объектов социального назначения вне границ проектируемого микрорайона. На период разработки проекта планировки на территории 17 микрорайона были размещены следующие объекты социальной инфраструктуры:

Учреждения образования 17 микрорайона представлены детским садом на 300 мест, и начальной школой 200мест. Потребность в общеобразовательных школах и внешкольных учреждениях удовлетворена за счет объектов, расположенных в соседних микрорайонах.

Учреждения спорта 17 микрорайона представлено многофункциональным физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 2400 кв.м. и пропускной способностью 100чел/смену.

В границах проекта планировки расположено 3 объекта торговли, мощность которых

полностью удовлетворяет потребность населения в данных услугах.

На территории микрорайона запланировано размещение объектов социальной сферы на первых этажах жилых домов, а также отдельно стоящих, предусматривающих размещение магазинов, пункта приема пищи, прачечной и химчистки, аптеки, парикмахерской, ремонта обуви и т.д.

  - Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

    - Улично-дорожная сеть (существующие состояние)

Микрорайон 17 расположен в восточной части г. Югорска, улично-дорожная сеть в микрорайоне отсутствует. Связь с центром города осуществляется по ул. Железнодорожная, обеспечивающей связь микрорайона с железнодорожным вокзалом и автовокзалом.

В юго-западной части микрорайона расположена автозаправочная станция.

    - Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети микрорайона учтены решения  генерального плана и проектные развязки по улице Железнодорожной. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблица 8*.

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с бордюрным камнем. Ширина тротуаров согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблицы 8* -  1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

    - Объекты транспортной инфраструктуры

Существующая автозаправочная станция, расположенная в юго-западной части микрорайона сохраняется.

  - Инженерная подготовка территории и  благоустройство

Рельеф на территории 17 микрорайона слабохолмистый, система водоотведения на территории отсутствует. Поверхностные воды застаиваются в пониженных местах рельефа. Анализ современного состояния территории населенного пункта показал, что при освоении территории необходимы мероприятия по планировке территории, организации поверхностного стока, его сбор, очистка и сброс на рельеф.

При проектировании улиц учитывались требования СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по созданию нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода поверхностных вод с прилегающих территорий и улично-дорожной сети.

При вертикальной планировке сохраняется сложившийся рельеф местности. Для осуществления водоотвода необходимо осуществить частичную подсыпку территорий. Для обеспечения поверхностного стока проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков, с устройством водопропускных труб в местах пропуска воды через дорожные насыпи.

Очистку поверхностных вод предусмотреть на локальных очистных сооружениях.

  - Инженерное оборудование территории

В процессе разработки проектной документации будет определено инженерное оборудование территории.

  - Охрана окружающей среды

В настоящее время территория микрорайона свободна от застройки.

Градостроительные ограничения на территорию микрорайона оказывают существующая действующая железная дорога (100 м), расположенная с юга от границ проектируемого микрорайона и существующая автозаправочная станция (50 м).

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития микрорайона 17, являются установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависит планировочная структура микрорайона, условия развития селитебных территорий

Проектными решениями предлагается провести комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

Источником загрязнения атмосферного воздуха, на территории проектируемого микрорайона является железная дорога, а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д.

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

– организация нормативных санитарно-защитных зон для предприятий и объектов;

– озеленение территории санитарно-защитных зон объектов в зависимости от  класса вредности.

Предложенное проектом озеленение микрорайона кроме декоративной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумо- и ветрозащитные функции.

Установление санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

В результате проектных решений предусматривается организация санитарно-защитных зон, таблица.

Зоны градостроительных ограничений на территории микрорайона 17 г. Югорск

| №п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автозаправочная станция | 50 |
| 2 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 3 | Склад ГСМ | 50 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 10 |
| 5 | Котельная | 50 |
| 6 | Газорегуляторный пункт | 10 |
| 7 | Торговые центры | 50 |

От железной дороги устанавливается санитарно-защитная зона шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Мероприятия по охране почв и поверхностных и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на территории микрорайона предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство сети ливневой канализации;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации (открытого типа)

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории микрорайона  предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистные сооружений поверхностного стока закрытого типа.

Мероприятия по санитарной очистке:

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки микрорайона, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории микрорайона;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке  территории микрорайона:

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

Вывоз отходов с территории жилого комплекса будет производиться спецтранспортом на городской полигон ТБО.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на  санкционированные места захоронения.

Расчетные нормы накопления отбросов приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89 . Среднегодовая норма накопления мусора составит 250  кг на 1 человека в год.  Общее количество твердых бытовых отходов на перспективу составит 162 тонн.

Мероприятия по благоустройству территории:

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки намечается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- организация дорожно-пешеходной сети;

- освещение территории квартала;

- обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений в микрорайоне запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природные растения).

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений микрорайона складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий специального назначения (защитных насаждений)

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений общего пользования на территории дома быта предлагается малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

Для озеленения рекомендуется использовать следующие породы и кустарники:

- лиственные: береза, клен, кустарники;

- хвойные: ель, пихта, лиственница, кедр.

Площадь озелененных и благоустраиваемых территорий следует принимать, в соответствии со СНиП 2.07.01–89*, не менее 8 м2 на человека в границах планировочного микрорайона. Проектом предусмотрено, озеленение и благоустройство  26 %  территории от общей площади  микрорайона  с учетом сохранения естественной растительности.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Микрорайон  17 расположен в восточной части г. Югорска, который не является категорированным поселением по ГО в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

- Основные характеристики объекта градостроительной деятельности

Электроснабжение микрорайона предусмотрено от двух трансформаторных подстанций, подключенных к системе электроснабжения города. Линии 10 кВ и распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнены кабельными линиями (подземно) и  воздушными линиями (провод марки СИП).

Система водоснабжения микрорайона - централизованная, подключенная к магистральным сетям водоснабжения города. Сети микрорайона в основном кольцевые из полиэтиленовых труб. На водопроводах для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты «северного» исполнения.

Система водоотведения - централизованная, подключенная к проектируемым магистральным сетям канализации города. Трубопроводы выполнены из полиэтилена и проложены с учетом рельефа местности.

Для обеспечения газоснабжением потребителей планировочного микрорайона 17 проектом предусматривается подключение к подземному газопроводу высокого давления Ду 300 мм по ул. Бажова, строительство стального подземного газопровода-отвода высокого давления Ø 76 мм, кольцевых и тупиковых полиэтиленовых газопроводов низкого давления Ø 150 мм и Ø 63 мм.

Для обеспечения связью абонентов планировочного микрорайона проектом предусматривается построить телефонную канализацию и установить распределительный шкаф.

Теплоснабжение проектируемых и предусмотренных в перспективном строительстве общественных зданий, а так же проектируемых объектов жилой застройки микрорайона буден обеспечено от проектируемой котельной.

- Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в микрорайоне 17 является железная дорога и автозаправочная станция. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются:

- крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

- крушение пассажирских поездов, которое может произойти в случае неисправности подвижного состава, ж/д полотна, диверсионных актов, неисправности оборудования, что приведет к большому числу пострадавших.

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.

Проведение аварийно-спасательных работ в месте вылива может быть затруднено отсутствием в ряде мест подъездных автомобильных дорог к полотну железной дороги.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:

- ликвидация пожаров (взрывов) на территории железнодорожной станции, связанная с необходимостью вывода    железнодорожного состава с территории станции на перегоны, тупики и подъездные пути;

- -необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на электрифицированных участках;

- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;

- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;

- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;

- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие города в связи со спецификой лечения;

- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте катастрофы.

При возникновении аварийной ситуации, пожара или  взрыва емкостей с нефтепродуктами и другими опасными грузами, радиус зоны порога поражения людей может составить 900 м от железнодорожной станции.

При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, которые происходят в основном в пути следования.

Ликвидация  чрезвычайных ситуаций осуществляется  силами  и   средствами  служб гражданской обороны городского округа,  под  непосредственным   руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным  ситуациям  и пожарной безопасности.

- Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

На основании Федерального  закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», для выполнения задач, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения действий формирований в ходе проведения спасательных и других неотложных работ создан штаб  гражданской обороны г. Югорска.

- Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях защиты населения микрорайона 17 от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий проектом предусматривается устройство противорадиационных укрытий (ПРУ) в технических этажах жилых и общественных зданий Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

– применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- обеспечение санитарных разрывов от газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта,  строгое соблюдение режима использования их территории;

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводов от коррозии;

- организация  дистанционного контроля над состоянием газопроводов.

В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения своевременной ликвидации последствий аварий на железной дороге необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение ремонта изношенных железнодорожных путей;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- обеспечение вывода   железнодорожных составов при возникновении аварийной ситуации с территории железной дороги на перегоны, тупики и подъездные пути.

На объектах повышенной опасности (ГРП) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Наиболее возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории микрорайона это пожары, гололедные явления.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3,5 м, уборка сухостоя и валежа.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил  пожарной безопасности;

- установление аншлагов противопожарной тематики;

- разъяснительную и воспитательную работу.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

- Основные технико-экономические показатели проекта

Укрупненные нагрузки приходящиеся на объекты 17 микрорайона г. Югорск :

Электроснабжение   6883 кВт

Водоснабжение      2360 м3/сут

Теплоснабжение     40.2 МВт

Газоснабжение (плиты кухонные, давление 30 кПа)  550 м3/час

Газоснабжение (котельная, давление 40 кПа)  4200 м3/час

ПРИЛОЖЕНИЯ

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ