II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание лифтового оборудования по адресу ул. Мира, д. 85  включает в себя:

Техническое обслуживание лифтового оборудования - комплекс работ, выполняемых с целью поддержания исправности и работоспособности лифта.

При приемке технического обслуживания лифтового оборудования выполняется осмотр, проверка состояния систем на соответствие установок всех систем требованиям технической документации с составлением акта первичного обследования (приложение №1, форма 1).

Своевременное и качественное техническое обслуживание (далее ТО) и планово-предупредительный ремонт (далее ППР). Перед началом работ Исполнитель должен согласовать с Заказчиком график работ по ТО и ППР (приложение №1, форма 3). Исполнитель должен вести журнал регистрации работ (приложение№1, форма 2).

Основными задачами  ТО  и  ППР являются:

- проведение осмотров;

- систематическое наблюдение за их исправным состоянием;

- контроль режимов работы;

- соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и местных эксплуатационных инструкций;

- устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Характеристики оказываемых услуг:

При выполнении работ руководствоваться требованиям законодательства РФ.

Плановое техническое обслуживание проводится  в соответствии с графиком проведения регламентных работ.

Регламент работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования:

| Вид регламента | Перечень работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Регламент №1 | 1. Проверка и регулировка точности остановок по этажам. 2. Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата. 3. Осмотр ограждения шахты. 4. Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности. 6. Проверка и регулировка замков и контактов дверей шахты и кабины. 7. Проверка состояния канатоведущего шкива. 8. Проверка состояния замков машинного и блочного помещений. 9. Проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо). 10. Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). 11. Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). 12. Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины). 13. Проверка состояния балансирной подвески кабины. 14. Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта. 15. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты. | 1 раз в месяц 1 раз в квартал (ежеквартально) |
| Регламент №2 | 1. Работы, предусмотренные ТР-1. 2. Проверка и регулировка тормозного устройства. 3. Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата. 4. Проверка ограничителя скорости. 5. Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины. 6. Проверка включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка. 7. Проверка состояния канатной подвески противовеса. 8. Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости). 9. Проверка натяжного устройства. |  |
| Регламент №3 | 1. Работы, предусмотренные ТР-3. 2. Проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления. 3. Проверка состояния силовых контактов вводного устройства. 4. Проверка состояния контура заземления электрооборудования. 5. Проверка состояния электродвигателя. 6. Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости. 7. Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса. 8. Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК). 9. Проверка ловителей. 10. Проверка состояния отводных блоков. 11. Проверка устройства защиты электродвигателя | 1 раз в 6 месяцев |
| Регламент №4 | 1. Работы, предусмотренные ТР-6. 2. Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения). 3. Осмотр конструкций противовеса. 4. Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств. 5. Осмотр состояния изоляции электропроводки. 6. Осмотр компенсирующих цепей. 7. Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте. 8. Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений. | 1 раз в год |

Общие требования к Исполнителю:

Соблюдение при производстве всех видов работ Правил пожарной безопасности, охраны труда, безопасности труда и правил электробезопасности.

Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения оказания услуг несет обслуживающая организация.

Требования к сроку устранения недостатков оказываемых услуг:

- все неисправности, обнаруженные после подписания Акта сдачи - приемки оказанных услуг, устраняются Исполнителем за свой счет в 5-дневный срок с момента письменного уведомления Заказчиком;

- комплектующие для ремонта неисправностей Исполнителем приобретаются за свой счет.

Иные требования к услугам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика:

- плановое регламентное техническое обслуживание лифтового оборудования  осуществляется в рабочие дни;

- необходимые ремонтные работы осуществляются по согласованию с Заказчиком;

- техническое обслуживание  осуществляется согласно регламентам работ;

- устранение недостатков, влияющих на работоспособность оборудования, в срок до 12 часов с момента получения заявки (в зависимости от сложности и индивидуальности ситуации срок может быть увеличен по согласованию с Заказчиком).

Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг):

По завершению выполнения работ (услуг) Исполнитель обязан предоставлять Заказчику комплект документации, подтверждающей выполнение работ, в следующем составе:

- Счет;

- Счет-фактура;

- Акт о приемке выполненных работ (услуг);

Услуги считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки работ обеими сторонами.