Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству наружного освещения на пересечении  ул. Вавилова – ул. Южная

в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, пересечение улиц Вавилова – Южная.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Качественные характеристики объекта закупки.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, а также в соответствии с методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

- Все поставляемые Подрядчиком материалы, изделия, конструкции
и оборудование должны быть ранее неиспользованными, не эксплуатированными. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации и рабочей документации (при наличии).

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней подрядчик обязан произвести очистку прилегающей территории от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности работ:

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды.

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству наружного освещения на пересечении ул. Вавилова - ул. Южная в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________32,17  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________26,13    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________88,45    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________21,01   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу |  |  |  |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 | 100 шт |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,33 |  |  |  | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,90 |  |  |  | 79,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,43 |  |  |  | 6,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8,76 |  |  |  |  |  | 0,5256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 9,52 |  |  |  |  |  | 0,5712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387,23 |  |  |  | 83,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 9,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР06-02-001-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 |  |  |  |  |  |  | 0,0342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 333,24 |  |  | 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 487,73 |  |  | 119,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,73 |  |  | 16,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 878,26 |  |  | 132,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  |  |  |  |  | 3,4884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 394 |  |  |  |  |  | 13,4748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 35,87 |  |  |  |  |  | 1,226754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 699,23 |  |  | 365,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 134,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 75,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 |  |  |  |  |  |  | 3,4884 | 725,69 |  |  | 2 531,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР06-03-004-08 Применительно | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладной детали | т |  |  |  |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46*6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,85 |  |  | 112,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,84 |  |  | 117,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,59 |  |  | 14,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  |  | 19,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.3.02.11 | Конструкции стальные | т | 1 |  |  |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,5 |  |  |  |  |  | 11,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,16 |  |  |  |  |  | 1,14816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,90 |  |  | 250,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 130,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 73,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЦ_07.2.02.01_66_6679037428_24.05.2022_01 | Закладная деталь ФМ-0,159-2,0 (с метизами) | шт |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 191,67 |  | 1,0506 | 2 511,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7430,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т |  |  |  |  |  |  | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,76 |  |  | 248,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,32 |  |  | 832,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,87 |  |  | 54,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Опоры стальные | т | 1 |  |  |  |  |  | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты | шт | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26 |  |  |  |  |  | 25,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 6,91 |  |  |  |  |  | 6,75798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,08 |  |  | 1 080,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 314,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 181,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЦ_07.4.03.11_66_6679037428_24.05.2022_01 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая ОГКф-9 | шт |  |  |  |  |  |  | 6 | 19 779,17 | 1,0506 |  | 8 023,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=23735,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР33-04-014-02 Применительно | Установка светильников: с лампами люминесцентными // Установка светильников энергосберегающих ЖКУ | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  |  | 106,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,20 |  |  | 883,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  |  | 56,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные | кг | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны | кг | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией | т | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,01 |  |  |  |  |  | 12,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,81 |  |  |  |  |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,52 |  |  | 993,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 169,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 97,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЦ_22.2.02.08_66_6679037428_24.05.2022_01 | Кронштейн однорожковый К2-2,0-2,0-1-1 | шт |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 158,33 | 1,0506 |  | 1 281,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3790,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-20.3.03.05-0036 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата // Светильник энергосберегающий под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 33.100 + натриевая лампа с зеркальным отражателем | шт |  |  |  |  |  |  | 6 | 426,95 |  |  | 2 561,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м |  |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=165 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  |  | 102,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  |  | 510,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  |  | 65,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  |  | 419,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | 100 шт | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 | 100 шт | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные | 1000 м | 1,02 |  |  |  |  |  | 0,1683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 65,24 |  |  |  |  |  | 10,7646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,51 |  |  |  |  |  | 6,18915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 256,40 |  |  | 1 032,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 174,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 100,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 308,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-21.2.01.01-0044 Применительно | Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25+1х35-0,6/1 // Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25 | 1000 м |  |  |  |  |  |  | 0,1683 | 18 187,22 |  |  | 3 060,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЦ_20.5.04.05_86_7804526950_23.05.2022_01 | Зажим ответвительный P72 | шт |  |  |  |  |  |  | 18 | 268,33 | 1,0506 |  | 326,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=322,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЦ_20.2.03.12_78_7804526950_23.05.2022_01 | Комплект промежуточной подвески типа ES 1500 E | шт |  |  |  |  |  |  | 6 | 605,00 | 1,0506 |  | 245,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=726,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  |  | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,4 |  |  |  |  |  | 1,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  |  | 17,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 17,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 8,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | 10 шт |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,77 |  |  | 40,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,42 |  |  | 18,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,97 |  |  | 277,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,21 |  |  |  |  |  | 4,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,16 |  |  | 336,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 40,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 21,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т |  |  |  |  |  |  | 0,005328 | 6 508,75 |  |  | 34,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,888*6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРм08-02-147-10 Применительно | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  |  | 55,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  |  | 21,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  | 2,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  |  | 14,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,08 |  |  |  |  |  | 5,9136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  |  | 91,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 56,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 29,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 4 814,02 |  |  | 202,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Наружное освещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 029,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 646,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 053,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 354,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 049,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 673,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 387,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подключение опор к существующей сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРм08-02-200-01 Применительно | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля // Присоединение кабеля СИП-2 (4 жилы) с помощью опрессовки гильз | шт |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,35 |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,59 |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 |  |  | 25,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 20,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 10,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЦ_20.2.01.09_77_7718084426_23.05.2022_01 | ГСИ-Ф-35 | шт |  |  |  |  |  |  | 3 | 142,23 | 1,0506 |  | 28,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=170,67/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЦ_20.2.01.09_77_7718084426_23.05.2022_01 | ГСИ-Н-35 | шт |  |  |  |  |  |  | 1 | 142,23 | 1,0506 |  | 9,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=170,67/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЦ_20.1.01.01_78_7804526950_23.05.2022_01 | Зажим анкерный ЗАБ 16-35М | шт |  |  |  |  |  |  | 1 | 141,67 | 1,0506 |  | 9,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=170,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЦ_20.1.01.01_78_7804526950_23.05.2022_01 | Кронштейн анкерный КАМ-4000 | шт |  |  |  |  |  |  | 1 | 467,50 | 1,0506 |  | 31,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=561,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Подключение опор к существующей сети : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Подключение опор к существующей сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 134,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 729,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 433,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 809,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 361,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 171,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |