Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 24.

Срок выполнения работ:

- начало: 27 июня 2023 года;

- окончание: 25 августа 2023 года.

Срок исполнения контракта: с 27 июня 2023 года по 03 октября 2023 года.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки с хоккейным кортом на территории МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" в городе Югорске. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________500,46  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 407,58    тыс. рублей

монтажных работ ______________________9,47        тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1 678,18  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________294,15     чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-08-002-05 Применительно | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м // Демонтаж панелей ограждения L=96 м |  |  | 10 шт |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(96/3) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 60,65 | 0,7 | 135,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 19,94 | 0,7 | 44,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,89 | 0,7 | 17,67 |  |  |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  | компл | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  | шт | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,11 | 0,7 | 15,9264 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,68 | 0,7 | 1,5232 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 80,59 |  | 180,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,53 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 144,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 95,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,04 |  |  |
| 2 | ФЕР09-08-001-01 Применительно | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание // Демонтаж стоек ограждения |  |  | 100 шт |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=33 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 304,01 | 0,7 | 70,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 | 0,7 | 792,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 281,18 | 0,7 | 64,95 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 233,10 | 0 | 0,00 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 6,34 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | шт | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,64 | 0,7 | 8,23284 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,48 | 0,7 | 5,19288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  | 862,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,18 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 127,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 83,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,66 |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,9828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*31,2*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 62,40 |  | 61,33 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 464,31 |  | 2 421,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 313,20 |  | 307,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 3,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8 |  | 7,8624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,2 |  | 22,80096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 529,96 |  | 2 486,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,14 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 343,30 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 169,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 999,54 |  |  |
| 4 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1572,48 | 8,58 |  | 13 491,88 |  |  |
|  |  | Объем=63*31,2*0,5*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 491,88 |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,9656 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*31,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 35,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 6,11 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,452088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 35,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 5,68 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,24 |  |  |
| 6 | ФЕР01-02-003-02 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,58968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*31,2*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 015,93 |  | 599,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 159,86 |  | 94,27 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 12,3 |  | 7,253064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 015,93 |  | 599,07 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,27 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 87,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 43,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,10 |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-003-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-02 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,58968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*31,2*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 185,69 | 4 | 437,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 18,11 | 4 | 42,72 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,8 | 4 | 4,245696 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 185,69 |  | 437,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 39,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 19,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,37 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 094,44 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,42 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 823,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,53 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 256,83 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 764,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,42 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 331,95 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,53 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,77 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,62 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 491,88 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,95 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,77 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,62 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 256,83 |  |  |
| Раздел 2. Устройство основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=105 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 5,9 |  | 6,195 | 592,76 |  | 3 672,15 |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 620,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 76,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 9,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 202,41 |  |  |
| Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 73,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,6825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 899,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,18 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 931,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 843,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 673,41 |  |  |
| 9 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 5,3277 | 592,76 |  | 3 158,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,195*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 158,05 |  |  |
| 10 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 105 | 22,36 |  | 2 347,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 347,80 |  |  |
| 11 | ФЕР27-04-013-01 Применительно | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,9656 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*31,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 189 |  | 371,4984 | 103,00 |  | 38 264,34 |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 411,35 |  | 808,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 958,97 |  | 15 644,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 459,08 |  | 902,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 23 857,55 |  | 8 630,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 97,2972 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 39,89 |  | 78,407784 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 12 760,87 |  | 25 082,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 532,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 292,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 907,56 |  |  |
| 12 | ФЕР27-04-013-04 Применительно | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,9656 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(63*31,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 | 12,6 | 5 | 123,8328 | 103,00 |  | 12 754,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 468,89 | 5 | 4 608,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 27,84 | 5 | 273,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 297,80 | 5 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,51 | 5 | 24,66828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 468,89 |  | 4 608,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 404,94 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 366,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 379,83 |  |  |
| 13 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 495,3312 | 108,40 |  | 53 693,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=371,4984+123,8328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 693,90 |  |  |
| 14 | ФЕР06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских // Устройство железобетонного покрытия |  |  | 100 м3 |  |  | 2,3587 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=235,87 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 526,87 |  | 3 601,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 518,58 |  | 5 940,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 382,14 |  | 901,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 488,42 |  | 1 152,04 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 101,5 |  | 239,40805 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | т | 8,1 |  | 19,10547 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 179 |  | 422,2073 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 28,56 |  | 67,364472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 533,87 |  | 10 694,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 502,78 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4 637,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 2 611,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 943,51 |  |  |
| 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  | м3 |  |  | 239,40805 | 700,00 |  | 167 585,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 585,64 |  |  |
| 16 | ФССЦ-08.4.02.01-0021 Применительно | Сетка арматурная сварная // Сетка арматурная А500 200х200х8 мм |  |  | т |  |  | 8,928738 | 7 200,00 |  | 64 286,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 286,91 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство основания : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 356,48 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 030,02 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 269,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,47 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 056,82 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 976,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 030,02 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 269,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,47 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 056,82 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 506,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 113,98 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 116,49 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 506,15 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 113,98 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство основания |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 976,61 |  |  |
| Раздел 3. Основание из резиновой крошки (без учёта стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-07-010-01 Применительно | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей // Устройство рулонного покрытия на основе резиновой крошки на клее |  |  | 100 м2 |  |  | 14,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(26*56) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 223,83 |  | 3 258,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 34,17 |  | 497,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  | 87,80 |  |  |
| Н | 01.7.19.18 | Плитки из резиновой крошки |  |  | м2 | 101,5 |  | 1477,84 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.05.02 | Клеи полиуретановые |  |  | кг | 52,936 |  | 770,74816 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.17 | Грунтовки полиуретановые |  |  | кг | 20,36 |  | 296,4416 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,61 |  | 372,8816 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,52 |  | 7,5712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 258,00 |  | 3 756,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 346,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 3 815,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 2 577,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 148,80 |  |  |
| 18 | ФЕР27-09-016-01 Применительно | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м // Разметка на рулонном резиновом покрытии |  |  | км |  |  | 0,294 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=294/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 8,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 52,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 7,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 9,56 |  |  |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль |  |  | кг | 42 |  | 12,348 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 1,07604 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,59976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 70,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,78 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 23,35 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 21,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,53 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Основание из резиновой крошки (без учёта стоимости материалов) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 826,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 267,22 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,32 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 263,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 267,22 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,32 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,66 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 598,16 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 362,54 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 838,66 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 598,16 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Основание из резиновой крошки (без учёта стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 263,33 |  |  |
| Раздел 4. Установка бортов хоккейного корта (без учета стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР46-03-001-16 Применительно | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм // Сверление отверстий для установки опорных стоек хоккейных бортов |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 303,03 |  | 54,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 918,94 |  | 165,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 359,60 |  | 64,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17,52 |  | 3,15 |  |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 31,5 |  | 5,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 31 |  | 5,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 239,49 |  | 223,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 124,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 70,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,54 |  |  |
| 20 | ФЕР09-08-001-01 Применительно | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание // Установка опорных стоек для хоккейных бортов |  |  | 100 шт |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 304,01 |  | 54,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 |  | 617,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  | 50,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 233,10 |  | 41,96 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 6,34 |  | 1,1412 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  | шт | 100 |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 6,4152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,48 |  | 4,0464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  | 714,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 99,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 65,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,56 |  |  |
| 21 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 1,1412 | 592,76 |  | 676,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,46 |  |  |
| 22 | ФЕРм37-01-001-09 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 5 т // Монтаж хоккейных бортов из стеклопластиковых панелей h=1,2 м |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 812,43 |  | 812,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 961,49 |  | 961,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 109,98 |  | 109,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 292,81 |  | 1 292,81 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 88,5 |  | 88,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 8,4 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 066,73 |  | 3 066,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,41 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 857,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 451,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 376,55 |  |  |
| 23 | ФЕР46-08-012-03 Применительно | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм // Анкеровка конструкций бортов по длине |  |  | 100 шт |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=144 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 74,21 |  | 106,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,08 |  | 14,52 |  |  |
| П,Н | 01.7.15.02 | Болты анкерные |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.2.05.05 | Составы на цементно-эпоксидной основе |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,7 |  | 12,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 84,29 |  | 121,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 111,13 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 63,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,56 |  |  |
| 24 | ФССЦ-01.7.15.02-0040 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм |  |  | 100 шт |  |  | 1,44 | 272,00 |  | 391,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=144 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,68 |  |  |
| 25 | ФЕР07-01-054-12 Применительно | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м // Устройство защитного сетчатого ограждения по периметру хоккейной коробки (заполнение - сетка-рабица) |  |  | 100 м |  |  | 1,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=164 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 23,09 |  | 37,8676 | 115,40 |  | 4 369,92 |  |  |
| Уд | 91.12.08-161 | Ямокопатели |  |  | маш.час | 0,48 |  | 0,7872 | 6,51 |  | 5,12 |  |  |
| Уд | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 | 0,009 |  | 0,01476 | 485,90 |  | 7,17 |  |  |
| Уд | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм |  |  | 1000 шт | 0,021 |  | 0,03444 | 1 752,60 |  | 60,36 |  |  |
| Уд | 07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  |  | т | 0,002 |  | 0,00328 | 10 045,00 |  | 32,95 |  |  |
| Уд | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т | 0,002 |  | 0,00328 | 10 200,00 |  | 33,46 |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 416,99 |  | 2 323,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 812,04 |  | 236,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 320,07 |  | 13,69 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 194,75 |  | 185,47 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 1,38 |  | 2,2632 |  |  |  |  |  |
| Н | 05.1.07.27 | Столбы бетонные |  |  | шт | 33,3 |  | 54,612 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.06.03 | Панели металлические сетчатые |  |  | м2 | 189 |  | 309,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 149 |  | 244,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,81 |  | 39,0484 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 674,41 |  | 2 746,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 2 594,68 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 1 706,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 047,12 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Установка бортов хоккейного корта (без учета стоимости материалов) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 939,64 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 352,42 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,01 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 591,53 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 706,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 539,99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034,20 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,03 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298,72 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 928,87 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,14 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 376,55 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,43 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,49 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,98 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 292,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,84 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,98 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 591,43 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,71 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 357,12 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Установка бортов хоккейного корта (без учета стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 083,47 |  |  |
| Раздел 5. Монтаж ворот и баскетбольных колец (без учета стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР46-03-001-16 Применительно | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм // Сверление отверстий для бетонирования стоек |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 303,03 |  | 36,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 918,94 |  | 110,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 359,60 |  | 43,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17,52 |  | 2,10 |  |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 31,5 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 31 |  | 3,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 239,49 |  | 148,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 82,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 46,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,33 |  |  |
| 27 | ФЕР01-02-058-05 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12*0,02*1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 3,31 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 118 |  | 0,4248 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 3,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,98 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |  |  |
| 28 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле |  |  | т |  |  | 0,242 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 408,85 |  | 98,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 425,84 |  | 103,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 51,59 |  | 12,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  | 17,47 |  |  |
| Н | 07.3.02.11 | Конструкции стальные |  |  | т | 1 |  | 0,242 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 42,5 |  | 10,285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4,16 |  | 1,00672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 906,90 |  | 219,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 64,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,84 |  |  |
| 29 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование |  |  | 100 м3 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 3,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 4,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 2,73 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 0,306 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,405 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,05436 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 10,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 2,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,86 |  |  |
| 30 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,306 | 592,76 |  | 181,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,38 |  |  |
| 31 | ФЕРм37-01-001-03 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Монтаж ворот и баскетбольных колец |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 169,83 |  | 1 018,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,26 |  | 337,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  | 24,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 245,42 |  | 1 472,52 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 111 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 1,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 471,51 |  | 2 829,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 970,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 511,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 310,94 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Монтаж ворот и баскетбольных колец (без учета стоимости материалов) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 392,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,75 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,58 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,96 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 676,20 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,77 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,02 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,36 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,68 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,44 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,11 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 310,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 018,98 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,56 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,60 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 472,52 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,53 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,71 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 174,97 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,46 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Монтаж ворот и баскетбольных колец (без учета стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 193,96 |  |  |
| Раздел 6. Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,864 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 288,05 |  | 11,13 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 690,72 |  | 31,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 398,18 |  | 3,44 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 155 |  | 1,3392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 39,05 |  | 0,337392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 978,77 |  | 43,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,57 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 15,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 7,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,90 |  |  |
| 33 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 92,08 |  | 1,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 287,60 |  | 6,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 37,57 |  | 0,81 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,7 |  | 0,25272 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,96 |  | 0,063936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 379,68 |  | 8,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 2,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,59 |  |  |
| Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 579,85 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 118 |  | 74,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 579,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,85 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 521,87 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 231,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 333,66 |  |  |
| 35 | ФЕРм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг |  |  | 100 м |  |  | 0,869 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=86,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 103,02 |  | 89,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 66,92 |  | 58,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,79 |  | 6,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 72,97 |  | 63,41 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,96 |  | 9,52424 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,62 |  | 0,53878 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 242,91 |  | 211,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,29 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 94,36 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 49,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,55 |  |  |
| 36 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  |  | 1,039 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 93,25 |  | 96,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,25 |  | 48,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 37,03 |  | 38,47 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 10,30688 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,4156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 176,53 |  | 183,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 100,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 52,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,56 |  |  |
| 37 | ФССЦ-21.1.06.09-0199 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х6-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0,2013 | 14 926,17 |  | 3 004,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=201,3 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 004,64 |  |  |
| 38 | ФЕРм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм // диаметром 40 мм |  |  | 100 м |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 33,95 |  | 33,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 1,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 0,67 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,42 |  | 4,3316 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35,94 |  | 35,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 32,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 17,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,14 |  |  |
| 39 | прайс-лист | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 450 (SN29) d=40 мм |  |  | м |  |  | 98 | 80,67 | 1,0506 | 519,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=96,80/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,76 |  |  |
| 40 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 100 м |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=82 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  | 3,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 1,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 0,3936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0164 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  | 4,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 3,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |
| 41 | прайс-лист | Лента сигнальная ширина 250 мм, длина 100 м "Осторожно! Кабель!" (ЛСЭ-250) |  |  | м |  |  | 82 | 11,03 | 1,0506 | 59,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1323,00/100/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,46 |  |  |
| 42 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 663,75 |  | 418,16 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 88,5 |  | 55,755 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 663,75 |  | 418,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 376,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 167,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,76 |  |  |
| Восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕР11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм |  |  | м3 |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 62,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 108,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 11,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,80 |  |  |
| Н | 02.2.02.02 | Каменная мелочь марки 300 |  |  | м3 | 0,11 |  | 0,2376 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм |  |  | м3 | 0,09 |  | 0,1944 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм |  |  | м3 | 1 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 6,9984 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 1,188 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 170,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,98 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 83,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 48,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,52 |  |  |
| 44 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 2,7432 | 185,49 |  | 508,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,16*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,84 |  |  |
| 45 | ФЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,864*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 525,25 |  | 11,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 192,58 |  | 112,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 256,70 |  | 5,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 13,03 |  | 0,28 |  |  |
| Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые |  |  | т | 101 |  | 2,1816 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 54,6 |  | 1,17936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,18 |  | 0,435888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 730,86 |  | 123,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 17,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 9,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,31 |  |  |
| 46 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь А5ВЛ |  |  | т |  |  | 2,1816 | 577,23 |  | 1 259,28 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 259,28 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Прокладка кабеля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 129,84 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,33 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,17 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 455,68 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 178,72 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 084,49 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,76 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 353,06 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,10 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,79 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,84 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,55 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,41 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,62 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,54 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,99 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,50 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 247,64 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,78 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 963,26 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,22 |  |  |
| Раздел 7. Установка опор освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 |  |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 68,33 |  | 2,73 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 318,90 |  | 52,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 110,43 |  | 4,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,76 |  | 0,3504 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,52 |  | 0,3808 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 387,23 |  | 55,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 6,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 2,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,86 |  |  |
| 48 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  |  | 0,342 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  | 2,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  | 2,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,13 |  |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | м3 | 1,15 |  | 0,3933 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 0,2907 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,02394 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  | 5,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 2,87 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 1,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,94 |  |  |
| 49 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 0,58995 | 108,40 |  | 63,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,95 |  |  |
| 50 | ФЕР06-03-004-08 Применительно | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона // Установка закладных деталей |  |  | т |  |  | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 408,85 |  | 78,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 425,84 |  | 81,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 51,59 |  | 9,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 72,21 |  | 13,86 |  |  |
| Н | 07.3.02.11 | Конструкции стальные |  |  | т | 1 |  | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 42,5 |  | 8,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4,16 |  | 0,79872 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 906,90 |  | 174,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,41 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 91,06 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 51,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,46 |  |  |
| 51 | прайс-лист | Закладная деталь ФМ-0,159-2,0 (с метизами) |  |  | шт |  |  | 4 | 7 420,83 | 1,037725 | 1 927,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8905,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 927,60 |  |  |
| 52 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование опор освещение |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 36,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 53,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 8,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 31,10 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 3,4884 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 4,617 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,619704 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 120,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,37 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 45,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 25,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,10 |  |  |
| 53 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 |  |  | 3,4884 | 725,69 |  | 2 531,50 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 531,50 |  |  |
| 54 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | т |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=175*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,76 |  | 177,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 851,32 |  | 595,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 55,87 |  | 39,11 |  |  |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Опоры стальные |  |  | т | 1 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26 |  | 18,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,91 |  | 4,837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 105,08 |  | 773,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 225,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 130,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 129,00 |  |  |
| 55 | прайс-лист | Опора освещения ОГКф-10 |  |  | шт |  |  | 4 | 23 387,50 | 1,037725 | 6 075,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=28065,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 075,04 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Установка опор освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 727,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,18 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,84 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,08 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 643,18 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 310,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,18 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,84 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,08 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 643,18 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,48 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,77 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,26 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,77 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Установка опор освещения |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 310,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 002,64 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 466,64 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 682,34 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 348,14 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 131,54 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 436,16 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 575,88 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 084,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 628,09 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 448,66 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 984,55 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 568,21 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 614,47 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 824,57 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 491,88 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 472,03 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,25 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 407,60 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,99 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,95 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,91 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,32 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 047,91 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 813,88 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 673,38 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 907,89 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 409,58 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 457,49 |  |  |