ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части города Югорска в 2021 году

Цель работы: Обеспечение содержания дорог города Югорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Места выполнения работ:

Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, внутриквартальные и дворовые проезды южной части города.

Сроки выполнения работ:

-начало: 01.01.2021 года;

-окончание: 31.12.2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября.

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 80% от общего объема работ.

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 20% от общего объема работ.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период.

В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий асфальтобетоном, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, уход за дорожными зеркалами, содержание обочин, профилирование обочин автогрейдером, очистка урн от мусора.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций на автодорогах и улицах города необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период.

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью).  На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

5)  на тротуарах.

Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно.

Технические требования к содержанию дорог:

Работы по содержанию городских дорог должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- ВСН 8-89 (Минавтодор РСФСР) Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Правила благоустройства территории города Югорска, утвержденные решением Думы № 21 от 26 марта 2019 года.

Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени в зимний период, передавать Эксперту оперативную информацию по выходу техники и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода техники и механизмов на текущие сутки.

Для обеспечения качества проведения общегородских праздничных мероприятий Подрядчик выполняет дополнительные работы по очистке территорий в местах проведения данных мероприятий в соответствии с номенклатурами работ зимнего и летнего содержания дорог в праздничные дни. При проведении общегородских праздничных мероприятий Эксперт выдает Подрядчику письменное задание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения общегородского праздничного мероприятия   с указанием даты и места проведения данного мероприятия и объемов уборки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Заказчика и Эксперта привлеченного Заказчиком), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на автомобильных дорогах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урн в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности дорог, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов улиц города;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ;

- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Эксперту и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах автомобильных дорог, искусственных сооружений, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Эксперта и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов и дорожных сооружений, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Эксперта и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков улиц и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- если в ходе выполнения работ потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, получает разрешение до начала их выполнения;

- согласовывает с Заказчиком схему ограждения мест производства работ и уведомляет об этом ОГИБДД УМВД России по г. Югорску. Так же несет ответственность за соответствие расстановки средств организации дорожного движения указанным схемам, обеспечивая безопасность движения транспортных средств в местах производства работ;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- в случае невыполнения Подрядчиком, в указанные сроки, предписания ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, направленного Экспертом  и/или Заказчиком в адрес Подрядчика или предоставления недостоверной информации о выполнении предписания, Заказчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на размер установленного судом штрафа либо подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа ОГИБДД УМВД России по г. Югорску.

- участвует в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения дорожно-транспортного происшествия, совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, составляет «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет объем ущерба, причиненного участкам обслуживаемых автомобильных дорог;

- при получении сообщения о случаях повреждения обслуживаемых объектов в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сопутствующими дорожными условиями, в течение суток информирует Эксперта и Заказчика, а также направляет копии соответствующих документов по данному факту и сообщает о принятых мерах по устранению повреждений автомобильной дороги. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств, перерывах в движении, возникновении ДТП с тяжкими последствиями (погибло 2 человек и более, пострадало 3 человек и более, ДТП с участием рейсовых автобусов, независимо от числа пострадавших), опасных природных явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера предоставляется Эксперту и Заказчику незамедлительно;

- в процессе производства работ составляет необходимую документацию (на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов).

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог, тротуаров и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»;

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- в момент проведения работ, обеспечивает чистоту и порядок на прилегающей территории, мусор, упаковочный материал  вывозится с места проведения работ;

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению (обозначение опасных участков улично-дорожной сети дорожными знаками, водоналивными блоками, сигнальными лентами);

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;

- обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега;

обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;

- совместно с представителем Эксперта и Заказчика производит один раз в неделю объезд закреплённых данным техническим заданием объектов с фиксацией фактов выявленных замечаний. По факту объезда составляется акт. В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Запрещается в соответствии с п. 8.7.  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» формирование снежных валов при очистке проезжей части автодорог, внутриквартальных проездов от снега в заездных карманах остановочных пунктов общественного транспорта, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайоны.

В случае наличия снежных валов при очистке проезжей части автодорог от снега, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайонах Эксперт и/или Заказчик фиксирует данный факт нарушения, составляется акт в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала).

На основании еженедельных обследований, Эксперт в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проезжей части автодорог, проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов южной части

Площадь содержания -  83 850,00 кв. м. в том числе:

с грунтовым покрытием 2 216,0 м2;

с твердым покрытием 81 634,00 м2

Зимнее содержание

| № п/п | Наименование работ |  | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | По дорожным одеждам: |  |  |
| 1.1.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. |  | 2 |
| 1.1.2. | - Снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости); - Устранение снежных заносов, наката и наледи (по составленному графику) |  | 25 |
| 1.1.3. | - Профилирование и уплотнение снежного покрова грунтовых внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) |  | 12 |
| 1.1.4. | - Подсыпка песком внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости) |  | 8 |
| 1.2. | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |
| 1.2.1. | - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  | 2 |
| 1.2.2. | - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  | 2 |
| 1.3. | Вывозка снега по необходимости |  | 49 |
|  |  |  | 100 |
| Летнее содержание |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Процент в общем объеме работ |
| 1.1 |  | По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| 1.1.1 |  | - Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) | 15 |
| 1.1.2 |  | - Откачивание воды для отвода дождевых вод | 5 |
| 1.2 |  | По дорожным одеждам: |  |
| 1.2.1 |  | - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. | 2 |
| 1.2.2 |  | - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). - Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) | 30 |
| 1.2.3 |  | - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) | 5 |
| 1.2.4 |  | - Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости | 35 |
| 1.3 |  | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| 1.3.1 |  | - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек | 3 |
| 1.3.2 |  | - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, (по необходимости) | 5 |
|  |  |  | 100 |

Перечень внутриквартальных и дворовых проездов южной части

| 1 микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 35208 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Толстого 2 | 4 | 73 | 292 |
| 2 | ул. Толстого 4 | 4 | 72 | 288 |
| 2.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 3 | ул. Толстого 6 | 4 | 126 | 504 |
| 4 | ул. Свердлова 1 | 4 | 73 | 292 |
| 5 | ул. Свердлова 3 | 4 | 68 | 272 |
| 5.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 6 | ул. Газовиков 1 | 5 | 108 | 540 |
| 6.1 | тротуар за домами № 2 и 4 по ул. Толстого | 3 | 146 | 438 |
| 6.2. | тротуар от подземного перехода до Газовиков 1 | 2 | 47 | 94 |
| 6.3. | автостоянка | 6 | 48 | 288 |
| 7 | ул. Толстого 12 | 4 | 106 | 424 |
| 8 | ул. Толстого 14 | 4 | 110 | 440 |
| 8.1 | автостоянки между домами 12,14,16 по ул. Толстого и ж/домом № 18 по ул. Студенческая | 20 | 36 | 726 |
| 8,2 | проезд во дворах жилых домов № 12 и № 14 по ул. Толстого | 2 | 46 | 91 |
| 9 | ул. Толстого 16 | 4 | 108 | 432 |
| 10 | ул. Толстого 18 | 5 | 112 | 560 |
| 11 | ул. Газовиков 2 | 5 | 115 | 575 |
| 11.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 12 | ул. Газовиков 2/1 | 5,4 | 136 | 734,4 |
| 13 | ул. Свердлова 2 | 4 | 68 | 272 |
| 14 | ул. Свердлова 4 | 5 | 117 | 585 |
| 14.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №2 по ул. Газовиков и Сверлова 4 | 12 | 68 | 816 |
| 14.2. | автостоянка для автотранспорта со двора дома №2/1 по ул. Газовиков | 18 | 56 | 1008 |
| 14.3 | тротуар между ж/д № 2/1 до ж/д № 3 по ул. Газовиков | 2 | 10 | 20 |
| 15 | ул. Газовиков 3 | 5 | 108 | 540 |
| 16 | ул. Газовиков 4 | 4 | 115 | 460 |
| 17 | ул. Газовиков 5 | 4 | 73 | 292 |
| 17.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 4 по ул. Газовиков | 16 | 56 | 896 |
| 18 | ул. Свердлова 8 | 4 | 136 | 544 |
| 18.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Свердлова | 16 | 56 | 896 |
| 18.2 | тротуар у ж/д № 8 по ул. Свердлова | 2 | 141 | 282 |
| 19 | ул. Свердлова 6 | 4 | 126 | 504 |
| 19.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 6 по ул. Свердлова | 16 | 68 | 1088 |
| 20 | ул. Свердлова 10 | 4 | 112 | 448 |
| 20.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 10 по ул. Свердлова | 16 | 86 | 1 376 |
| 21 | ул. Газовиков 6 | 4 | 112 | 448 |
| 21.1 | автостоянка | 33 | 36 | 1 202 |
| 21.2 | проезд от ул. Газовиков до ж/дома № 10 по ул. Свердлова | 5 | 128 | 576 |
| 22 | ул. Никольская 1 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Никольская 1А | 4 | 32 | 128 |
| 24 | ул. Никольская 3 | 4 | 92 | 368 |
| 24.1 | автостоянка | 12 | 25,3 | 304 |
| 25 | ул. Никольская 5 | 4 | 68 | 272 |
| 26 | ул. Никольская 5А | 4 | 32 | 128 |
| 27 | ул. Никольская 7 | 4 | 98 | 392 |
| 28 | проезд к школе искусств от ж/дома № 10 по ул. Свердлова и территория вокруг школы | 14 | 56 | 784 |
| 29 | ул. Никольская 9 | 4 | 98 | 392 |
| 30 | ул. Никольская 9А | 4 | 32 | 128 |
| 30.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Никольская | 16 | 68 | 1 088 |
| 31 | ул. Никольская 11 | 4 | 98 | 392 |
| 31.1 | тротуар от ж/д № 11 до ж/д № 7 по ул. Никольская | 2 | 72 | 144 |
| 32 | ул. Никольская 13 | 4 | 108 | 432 |
| 33 | ул. Никольская 15 | 4 | 116 | 464 |
| 33.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 15 по ул. Никольская | 16 | 52 | 832 |
| 34 | ул. Студенческая 16 | 6 | 198 | 1 188 |
| 35 | ул. Студенческая 18 | 4 | 98 | 392 |
| 36 | ул. Студенческая 18/1 | 4 | 108 | 432 |
| 36.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 18 по ул. Студенческая | 16 | 72 | 1 152 |
| 37 | ул. Студенческая 20 | 4 | 156 | 624 |
| 37.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 20 по ул. Студенческая | 15 | 80 | 1 200 |
| 37.2 | проезд возле жилого дома № 20 по ул. Студенческой | 6 | 26,7 | 160 |
| 38 | ул. Садовая 3А | 5,5 | 345 | 1 896 |
| 38.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 3А по ул. Садовая | 12 | 72 | 864 |
| 39 | ул. Свердлова 14 | 6 | 112 | 672 |
| 39.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Свердлова | 12 | 36 | 432 |
| Итого по 1 микрорайону |  |  | 5 441 | 35 208 |
| Всего по 1 микрорайону |  |  |  | 35 208 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 19 917 |
| тротуары |  |  |  | 978 |
| автостоянки |  |  |  | 14 313 |
| 5-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | ( с твердым покрытием) м2 | 20 629 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Декабристов 14 | 4 | 66 | 264 |
| 2 | ул. Декабристов 12 | 4 | 66 | 264 |
| 3 | ул. Декабристов 10 | 4 | 66 | 264 |
| 4 | ул. Декабристов 8 | 4 | 66 | 264 |
| 4.1 | автостоянка | 6 | 24 | 144 |
| 5 | ул. Декабристов 6 | 4 | 98 | 392 |
| 6 | ул. Декабристов 6А | 4 | 78 | 312 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 6А по ул. Декабристов | 16 | 18 | 288 |
| 7 | технологический проезд к детскому саду "Гусельки" | 4 | 128 | 512 |
| 8 | ул. Декабристов 2 | 4 | 72 | 288 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2 по ул. Декабристов | 12 | 36 | 432 |
| 9 | ул. Сахарова 2А | 4 | 78 | 312 |
| 10 | ул. Сахарова 2Б | 4 | 76 | 304 |
| 10.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 2Б по ул. Сахарова | 12 | 12 | 144 |
| 11 | ул. Чкалова 7 корп.5 | 5,5 | 274 | 1 507 |
| 11.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.5 по ул. Чкалова | 11,8 | 87 | 1 027 |
| 12 | ул. Чкалова 7 корп.6 | 5,5 | 167,4 | 921 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.6 по ул. Чкалова | 11,5 | 150,9 | 1 735 |
| 13 | ул. Чкалова 7 корп.7 | 6,1 | 188,2 | 1 148 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.7 по ул. Чкалова | 11,8 | 297,23 | 3 507 |
| 14 | проезд между домами № 5-7 | 6,1 | 170,8 | 1 042 |
| 15 | ул. Чкалова 7 корп.3 | 6,1 | 241,1 | 1 471 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 7 корп.3 по ул. Чкалова | 12 | 148,92 | 1 787 |
| 17 | ул. Чкалова 7 корп.2 | 6,1 | 45,94 | 280 |
| 18 | ул. Чкалова 7 корп.1 | 6,1 | 124 | 756 |
| 19 | автостоянки | 6 | 45 | 270 |
| 20 | проезд за домом № 7 корпус 1 с ул. Чкалова на ул. Сахарова | 7 | 142 | 994 |
| Итого по 5 микрорайону |  |  | 2 631,49 | 20 629 |
| Всего по 5 микрорайону |  |  |  | 20 629 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 11 295 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 9 334 |
| 6-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 25 797 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Менделеева 27 (проезд к клубу "Гонг" | 6 | 238 | 1428 |
| 2 | ул. Садовая 42 | 4 | 56 | 224 |
| 3 | ул. Садовая 44 | 4 | 56 | 224 |
| 4 | ул. Садовая 46 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Садовая 48 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Садовая 50 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Садовая 52 | 4 | 56 | 224 |
| 8 | ул. Садовая 54 | 4 | 66 | 264 |
| 9 | ул. Садовая 56 | 4 | 68 | 272 |
| 10 | ул. Садовая 58 | 6 | 48 | 288 |
| 11 | ул. Менделеева 29 | 4 | 58 | 232 |
| 12 | ул. Менделеева 31 | 4 | 58 | 232 |
| 13 | ул. Менделеева 33 | 6 | 66 | 396 |
| 14 | ул. Менделеева 35 | 6 | 68 | 408 |
| 15 | ул. Менделеева 43,43А | 6 | 208 | 1248 |
| 16 | ул. Менделеева 37А | 6 | 110 | 660 |
| 16.1 | автостоянка между домами 37А и 43 | 6 | 36 | 216 |
| 17 | ул. Садовая 72/1 | 6 | 118 | 708 |
| 17.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №72/1 по ул. Садовая | 18 | 72 | 1296 |
| 18 | ул. Садовая 74 | 4 | 116 | 464 |
| 18.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома №74 по ул. Садовая | 6 | 25 | 152 |
| 19 | ул. Садовая 76 | 6 | 188 | 1128 |
| 19.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 20 | ул. Садовая 80А | 6 | 136 | 816 |
| 20.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 80 А по ул. Садовая | 12 | 24 | 288 |
| 21 | ул. Садовая 84А | 6 | 118 | 708 |
| 21.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 84 А по ул. Садовая | 14 | 42 | 588 |
| 22 | ул. Менделеева 53 | 6 | 138 | 828 |
| 23 | ул. Менделеева 55 | 6 | 138 | 828 |
| 24 | ул. Менделеева 61 | 6 | 128 | 768 |
| 25 | ул. Менделеева 65 | 6 | 116 | 696 |
| 25.1 | автостоянка | 12 | 12 | 144 |
| 26 | ул. Менделеева д.30 Б | 6 | 142 | 852 |
| 27 | ул. Менделеева д.36 | 6 | 142 | 852 |
| 27.1 | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 28 | ул. Магистральная 19А | 6 | 118 | 708 |
| 28.1 | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 29 | ул. Магистральная 23 | 5,5 | 132 | 726 |
| 30 | ул. Садовая 70 | 5,5 | 96 | 528 |
| 30.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 31 | ул. Менделеева 32/1 | 4 | 112 | 448 |
| 32 | ул. Ермака 5 | 4,5 | 110 | 495 |
| 32.1 | автостоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Ермака | 12 | 36 | 432 |
| 33 | ул. Садовая 68 | 5,5 | 96 | 528 |
| 33.1 | автостоянки | 14 | 36 | 504 |
| 34 | ул. Менделеева д 49 | 6 | 122 | 732 |
| 34.1 | автостоянка у ж/дома № 49 по ул. Менделеева | 14 | 36 | 504 |
| 35 | ул. Садовая д.62 | 6 | 108 | 648 |
| итого по 6 микрорайону с твердым |  |  | 4 161,33 | 25 797 |
| в том числе: проезды |  |  |  | 18 553 |
| тротуары |  |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  | 7 244 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 2 216 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 36 | ул. Садовая 23А | 4 | 42 | 168 |
| 37 | ул. Менделеева 39 | 4 | 76 | 304 |
| 38 | ул. Садовая 78 | 4 | 76 | 304 |
| 39 | ул. Магистральная 21 | 4 | 98 | 392 |
| 40 | ул. Менделеева 32/2 | 4 | 84 | 336 |
| 41 | ул. Менделеева 38 | 4 | 96 | 384 |
| 42 | ул. Садовая 66 | 4 | 82 | 328 |
| итого по 6 микрорайону с грунтовым |  |  | 554 | 2 216 |
| Всего по 6 микрорайону |  |  |  | 28 013 |
| Всего по южной части города |  |  |  | 83 850 |
| в том числе: с грунтовым покрытием |  |  |  | 2 216 |
| с твердым покрытием |  |  |  | 81 634 |