Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Сахарова (от улицы Магистральной до Цветного бульвара) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Сахарова (от улицы Магистральной до Цветного бульвара).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.03.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.05.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для  слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте – 6 (шесть) лет;

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Сахарова (от улицы Магистральная до Цветного бульвара) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-112-02 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | га | 0,5475 | 1 | 0,5475 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 271,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,034775 |  |  |  |  | 585,48 |
|  | 91.12.04-001 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1,89 |  | 1,034775 | 924,03 | 1,33 | 1 228,96 |  | 1 271,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,89 |  | 1,034775 |  |  | 565,80 |  | 585,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 857,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,48 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 526,93 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 240,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 792,99 |  | 2 624,16 |
| 2 | ГЭСН01-02-099-02 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,956 |  |  |  |  | 941,40 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6,52 |  | 1,956 |  |  | 481,29 |  | 941,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,36 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,00098 |  | 0,000294 |  |  | 55 661,84 |  | 16,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 957,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,40 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 847,26 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 385,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 303,30 |  | 2 190,99 |
| 3 | ГЭСН01-02-101-03 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | 100 деревьев | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 2 785,49 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 21,6 |  | 6,48 |  |  | 429,86 |  | 2 785,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,10 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,00324 |  | 0,000972 |  |  | 55 661,84 |  | 54,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 839,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 785,49 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 506,94 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 1 142,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 21 628,60 |  | 6 488,58 |
| 4 | ГЭСН01-01-012-25 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 2,135 | 1 | 2,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2135 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,08 |  |  |  |  | 6 840,03 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8 |  | 17,08 |  |  | 400,47 |  | 6 840,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 708,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 49,532 |  |  |  |  | 32 756,51 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,8 |  | 12,383 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 19 123,31 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,8 |  | 12,383 |  |  | 661,32 |  | 8 189,13 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.час | 17,4 |  | 37,149 |  |  | 1 792,39 |  | 66 585,50 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 17,4 |  | 37,149 |  |  | 661,32 |  | 24 567,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,22 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,06405 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 288,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 593,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 596,54 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 36 824,78 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 18 214,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 605,51 |  | 180 632,76 |
| 5 | 02-15-1-01-0009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км | т | 2989 | 1 | 2989 |  |  | 194,80 |  | 582 257,20 |
|  |  | Объем=2,135*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 257,20 |
| 6 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,9216 |  |  |  |  | 4 835,21 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 10,9216 |  |  | 442,72 |  | 4 835,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,504 |  |  |  |  | 740,45 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.час | 9,4 |  | 1,504 |  |  | 374,23 |  | 562,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 1,504 |  |  | 492,32 |  | 740,45 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 28,2 |  | 4,512 |  |  | 2,89 |  | 13,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 151,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 575,66 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 5 742,93 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 010,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 158,31 |  | 14 905,33 |
| 7 | ГЭСНр68-02-005-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,996 | 1 | 0,996 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=996 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 57,52896 |  |  |  |  | 24 517,69 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 57,76 |  | 57,52896 |  |  | 426,18 |  | 24 517,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15,6372 |  |  |  |  | 7 698,51 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.час | 15,7 |  | 15,6372 |  |  | 374,23 |  | 5 851,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 15,7 |  | 15,6372 |  |  | 492,32 |  | 7 698,51 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 47,1 |  | 46,9116 |  |  | 2,89 |  | 135,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 203,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 216,20 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 33 182,69 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 17 396,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89 139,68 |  | 88 783,12 |
| 8 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 5,972 | 1 | 5,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=597,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 85,9968 |  |  |  |  | 35 386,82 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 85,9968 |  |  | 411,49 |  | 35 386,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 537,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 82,89136 |  |  |  |  | 51 623,64 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 10,57044 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 20 057,09 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 10,57044 |  |  | 661,32 |  | 6 990,44 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 25,61988 |  |  | 1 901,81 |  | 48 724,14 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 25,61988 |  |  | 565,80 |  | 14 495,73 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 42,28176 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 146 625,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 42,28176 |  |  | 661,32 |  | 27 961,77 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 4,41928 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 6 131,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 4,41928 |  |  | 492,32 |  | 2 175,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 556,90 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 29,86 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1 556,90 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 105,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 010,46 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 128 775,48 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 116 594,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,20 |  | 555 474,84 |
| 8.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 656,92 | 1 | 656,92 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 558 618,49 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=597,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 618,49 |
| 9 | Калькуляция | Утилизация | м3 | 420 | 1 | 420 |  |  | 516,67 |  | 217 001,40 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 001,40 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843 585,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 306,64 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 081,85 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 404,59 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 535,47 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 257,20 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 208 976,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626 719,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 306,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 081,85 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 404,59 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 535,47 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 407,01 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 984,11 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 582 257,20 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 711,23 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 407,01 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 984,11 |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 208 976,87 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 179,96336 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 150,599335 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дорожного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 2,986 | 1 | 2,986 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 88,3856 |  |  |  |  | 37 019,42 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 29,6 |  | 88,3856 |  |  | 418,84 |  | 37 019,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 254,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 78,94984 |  |  |  |  | 44 202,04 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 2,35 |  | 7,0171 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 10 111,64 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,35 |  | 7,0171 |  |  | 565,80 |  | 3 970,28 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,36 |  | 1,07496 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 2 039,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,36 |  | 1,07496 |  |  | 661,32 |  | 710,89 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 3,69 |  | 11,01834 |  |  | 1 901,81 |  | 20 954,79 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 3,69 |  | 11,01834 |  |  | 565,80 |  | 6 234,18 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 11,7 |  | 34,9362 |  |  | 1 805,88 |  | 63 090,58 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11,7 |  | 34,9362 |  |  | 565,80 |  | 19 766,90 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 5,74 |  | 17,13964 |  |  | 2 000,46 |  | 34 287,16 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 5,74 |  | 17,13964 |  |  | 565,80 |  | 9 697,61 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 2,6 |  | 7,7636 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 10 771,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,6 |  | 7,7636 |  |  | 492,32 |  | 3 822,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542 678,58 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 20 |  | 59,72 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3 113,80 |
|  | 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 189 |  | 564,354 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 2 539 564,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 765 154,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 221,46 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 120 207,76 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 108 836,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 002 745,98 |  | 2 994 199,49 |
| 11 | ГЭСН27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 2,986 | 1 | 2,986 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 98,538 |  |  |  |  | 41 271,66 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 33 |  | 98,538 |  |  | 418,84 |  | 41 271,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 381,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 120,15664 |  |  |  |  | 67 870,51 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,6 |  | 4,7776 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 9 065,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,6 |  | 4,7776 |  |  | 661,32 |  | 3 159,52 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 7,96 |  | 23,76856 |  |  | 1 901,81 |  | 45 203,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,96 |  | 23,76856 |  |  | 565,80 |  | 13 448,25 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 19 |  | 56,734 |  |  | 1 805,88 |  | 102 454,80 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 19 |  | 56,734 |  |  | 565,80 |  | 32 100,10 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,51 |  | 25,41086 |  |  | 2 000,46 |  | 50 833,41 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,51 |  | 25,41086 |  |  | 565,80 |  | 14 377,46 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм | маш.час | 0,57 |  | 1,70202 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 4 053,16 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,57 |  | 1,70202 |  |  | 565,80 |  | 963,00 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 2,6 |  | 7,7636 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 10 771,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,6 |  | 7,7636 |  |  | 492,32 |  | 3 822,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 749 082,10 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 30 |  | 89,58 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 4 670,70 |
|  | 02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 |  | 44,79 | 2 220,14 | 2,06 | 4 573,49 |  | 204 846,62 |
|  | 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 189 |  | 564,354 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 2 539 564,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 080 605,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 142,17 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 161 530,41 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 146 250,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 134 757,62 |  | 3 388 386,26 |
| 12 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 2,50824 | 1 | 2,50824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986*0,84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,6554384 |  |  |  |  | 875,83 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.час | 0,33 |  | 0,8277192 | 779,28 | 1,36 | 1 059,82 |  | 877,23 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 1,6554384 |  |  | 529,06 |  | 875,83 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 2,5834872 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,83 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 296,23 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 173,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 683,61 |  | 4 222,90 |
| 12.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 2,5834872 | 1 | 2,5834872 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 78 477,45 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 477,45 |
| 13 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) | 1000 м2 | 2,986 | 1 | 2,986 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 62,28796 |  |  |  |  | 27 919,33 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 62,28796 |  |  | 448,23 |  | 27 919,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 359,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 56,2861 |  |  |  |  | 35 231,84 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 2,44 |  | 7,28584 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |  | 13,70 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,55 |  | 1,6423 |  |  | 1 901,81 |  | 3 123,34 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 1,6423 |  |  | 565,80 |  | 929,21 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 2,04 |  | 6,09144 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 25 312,61 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 6,09144 |  |  | 705,41 |  | 4 296,96 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 2,14 |  | 6,39004 | 1 398,20 | 1,46 | 2 041,37 |  | 13 044,44 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 6,39004 |  |  | 565,80 |  | 3 615,48 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 1,51 |  | 4,50886 |  |  | 1 951,08 |  | 8 797,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 4,50886 |  |  | 565,80 |  | 2 551,11 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 2,59 |  | 7,73374 |  |  | 1 890,08 |  | 14 617,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 7,73374 |  |  | 661,32 |  | 5 114,48 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0,97 |  | 2,89642 |  |  | 2 458,75 |  | 7 121,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 2,89642 |  |  | 661,32 |  | 1 915,46 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.час | 1,52 |  | 4,53872 | 181,30 | 1,28 | 232,06 |  | 1 053,26 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 2,04 |  | 6,09144 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 83 878,09 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 2,04 |  | 6,09144 |  |  | 753,17 |  | 4 587,89 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 2,04 |  | 6,09144 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 587,34 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 3,1 |  | 9,2566 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 12 842,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 9,2566 |  |  | 492,32 |  | 4 557,21 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0,2 |  | 0,5972 | 435,27 | 1,36 | 591,97 |  | 353,52 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,5972 |  |  | 565,80 |  | 337,90 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 3,71 |  | 11,07806 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 65 604,71 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 11,07806 |  |  | 661,32 |  | 7 326,14 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 1,15 |  | 3,4339 |  |  | 2,89 |  | 9,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 193,96 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,011944 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 267,40 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 61,27272 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 3 248,07 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,0071664 | 907 036,67 | 1,19 | 1 079 373,64 |  | 7 735,22 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,035832 | 89 330,06 | 1,2 | 107 196,07 |  | 3 841,05 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 2,335052 | 4 728,65 | 1,24 | 5 863,53 |  | 13 691,65 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,0023888 | 55 898,18 | 1,98 | 110 678,40 |  | 264,39 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,0023888 | 63 745,00 | 0,96 | 61 195,20 |  | 146,18 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 704,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 151,17 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 93 463,73 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 84 622,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 722,33 |  | 506 790,89 |
| 14 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 2,986 | 1 | 2,986 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0902 |  |  |  |  | 1 005,99 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 2,0902 |  |  | 481,29 |  | 1 005,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 962,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,80684 |  |  |  |  | 1 773,72 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,11 | 2 | 0,65692 |  |  | 1 901,81 |  | 1 249,34 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,65692 |  |  | 565,80 |  | 371,69 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 2 481,63 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,5972 |  |  | 705,41 |  | 421,27 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 8 223,34 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,5972 |  |  | 753,17 |  | 449,79 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 57,58 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 828,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,5972 |  |  | 492,32 |  | 294,01 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 0,06 | 2 | 0,35832 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 2 121,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,35832 |  |  | 661,32 |  | 236,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,99 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,005972 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 133,70 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 2,62768 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 139,29 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 015,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 779,71 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 113,97 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 724,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 658,37 |  | 25 853,90 |
| 14.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1264 применительно | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ // Смеси асфальтобетонные крупнозернистые,тип А32НН | т | 373,25 | 1 | 373,25 | 6 224,90 | 1,99 | 12 387,55 |  | 4 623 653,04 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 623 653,04 |
| 15 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,25412 | 1 | 1,25412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986*0,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,8277192 |  |  |  |  | 437,91 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.час | 0,33 |  | 0,4138596 | 779,28 | 1,36 | 1 059,82 |  | 438,62 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,8277192 |  |  | 529,06 |  | 437,91 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 1,2917436 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,91 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 648,11 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 586,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 683,60 |  | 2 111,44 |
| 15.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 1,2917436 | 1 | 1,2917436 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 39 238,73 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 238,73 |
| 16 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) | 1000 м2 | 2,986 | 1 | 2,986 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 62,28796 |  |  |  |  | 27 919,33 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 62,28796 |  |  | 448,23 |  | 27 919,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 359,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 56,2861 |  |  |  |  | 35 231,84 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 2,44 |  | 7,28584 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |  | 13,70 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,55 |  | 1,6423 |  |  | 1 901,81 |  | 3 123,34 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 1,6423 |  |  | 565,80 |  | 929,21 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 2,04 |  | 6,09144 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 25 312,61 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 6,09144 |  |  | 705,41 |  | 4 296,96 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 2,14 |  | 6,39004 | 1 398,20 | 1,46 | 2 041,37 |  | 13 044,44 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 6,39004 |  |  | 565,80 |  | 3 615,48 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 1,51 |  | 4,50886 |  |  | 1 951,08 |  | 8 797,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 4,50886 |  |  | 565,80 |  | 2 551,11 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 2,59 |  | 7,73374 |  |  | 1 890,08 |  | 14 617,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 7,73374 |  |  | 661,32 |  | 5 114,48 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0,97 |  | 2,89642 |  |  | 2 458,75 |  | 7 121,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 2,89642 |  |  | 661,32 |  | 1 915,46 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.час | 1,52 |  | 4,53872 | 181,30 | 1,28 | 232,06 |  | 1 053,26 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 2,04 |  | 6,09144 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 83 878,09 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 2,04 |  | 6,09144 |  |  | 753,17 |  | 4 587,89 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 2,04 |  | 6,09144 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 587,34 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 3,1 |  | 9,2566 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 12 842,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 9,2566 |  |  | 492,32 |  | 4 557,21 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0,2 |  | 0,5972 | 435,27 | 1,36 | 591,97 |  | 353,52 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,5972 |  |  | 565,80 |  | 337,90 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 3,71 |  | 11,07806 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 65 604,71 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 11,07806 |  |  | 661,32 |  | 7 326,14 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 1,15 |  | 3,4339 |  |  | 2,89 |  | 9,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 193,96 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,011944 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 267,40 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 61,27272 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 3 248,07 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,0071664 | 907 036,67 | 1,19 | 1 079 373,64 |  | 7 735,22 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,035832 | 89 330,06 | 1,2 | 107 196,07 |  | 3 841,05 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 2,335052 | 4 728,65 | 1,24 | 5 863,53 |  | 13 691,65 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,0023888 | 55 898,18 | 1,98 | 110 678,40 |  | 264,39 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,0023888 | 63 745,00 | 0,96 | 61 195,20 |  | 146,18 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 704,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 151,17 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 93 463,73 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 84 622,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 722,33 |  | 506 790,89 |
| 17 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 2,986 | 1 | 2,986 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0902 |  |  |  |  | 1 005,99 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 2,0902 |  |  | 481,29 |  | 1 005,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 962,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,80684 |  |  |  |  | 1 773,72 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,11 | 2 | 0,65692 |  |  | 1 901,81 |  | 1 249,34 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,65692 |  |  | 565,80 |  | 371,69 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 2 481,63 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,5972 |  |  | 705,41 |  | 421,27 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 8 223,34 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,5972 |  |  | 753,17 |  | 449,79 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 57,58 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,1 | 2 | 0,5972 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 828,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,5972 |  |  | 492,32 |  | 294,01 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 0,06 | 2 | 0,35832 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 2 121,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,35832 |  |  | 661,32 |  | 236,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,99 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,005972 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 133,70 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 2,62768 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 139,29 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 015,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 779,71 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 113,97 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 724,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 658,37 |  | 25 853,90 |
| 17.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН | т | 373,25 | 1 | 373,25 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 4 485 543,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2986*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 485 543,07 |
| 18 | ГЭСН27-08-001-11 применительно | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см // Укрепление обочин отфрезерованным асфальтобетоном | 1000 м2 | 0,459 | 1 | 0,459 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=459 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,5503 |  |  |  |  | 6 094,25 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 31,7 |  | 14,5503 |  |  | 418,84 |  | 6 094,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 072,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,65339 |  |  |  |  | 6 055,07 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 3,14 |  | 1,44126 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 2 734,75 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,14 |  | 1,44126 |  |  | 661,32 |  | 953,13 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 7,5 |  | 3,4425 |  |  | 1 901,81 |  | 6 546,98 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,5 |  | 3,4425 |  |  | 565,80 |  | 1 947,77 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 9,3 |  | 4,2687 |  |  | 1 805,88 |  | 7 708,76 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 9,3 |  | 4,2687 |  |  | 565,80 |  | 2 415,23 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 3,27 |  | 1,50093 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 2 082,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,27 |  | 1,50093 |  |  | 492,32 |  | 738,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,65 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 20 |  | 9,18 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 478,65 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 700,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 149,32 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 17 980,99 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 16 280,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 143 707,84 |  | 65 961,90 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство дорожного полотна : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 800 442,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 235,97 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 668,46 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 452,48 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 578 085,52 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 747 083,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 235,97 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 668,46 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 452,48 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 578 085,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 818,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 822,53 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 688,45 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 818,90 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 822,53 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство дорожного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 747 083,86 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 330,23022 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 330,4289076 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Разметка дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,519 | 1 | 0,519 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,89954 |  |  |  |  | 748,13 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3,66 |  | 1,89954 |  |  | 393,85 |  | 748,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,05876 |  |  |  |  | 559,77 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм | маш.час | 1,01 |  | 0,52419 | 81,21 | 1,54 | 125,06 |  | 65,56 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,01 |  | 0,52419 |  |  | 565,80 |  | 296,59 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,03 |  | 0,53457 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 741,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,53457 |  |  | 492,32 |  | 263,18 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль | кг | 42 |  | 21,798 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,90 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 935,69 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 752,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 181,87 |  | 5 803,39 |
| 19.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 21,798 | 1 | 21,798 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 2 939,46 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 939,46 |
| 20 | ГЭСН27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | км | 0,399 | 1 | 0,399 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,46034 |  |  |  |  | 575,15 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3,66 |  | 1,46034 |  |  | 393,85 |  | 575,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,81396 |  |  |  |  | 430,34 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм | маш.час | 1,01 |  | 0,40299 | 81,21 | 1,54 | 125,06 |  | 50,40 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,01 |  | 0,40299 |  |  | 565,80 |  | 228,01 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,03 |  | 0,41097 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 570,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,41097 |  |  | 492,32 |  | 202,33 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль | кг | 10,5 |  | 4,1895 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,49 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 488,13 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 347,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 181,83 |  | 4 461,55 |
| 20.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 4,1895 | 1 | 4,1895 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 564,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,95 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Разметка дороги : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 245,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,28 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 427,78 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 504,41 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 769,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323,28 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 427,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,11 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 504,41 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 423,82 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,95 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 313,39 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 423,82 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,95 |
|  |  | Итого по разделу 3 Разметка дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 769,35 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3,35988 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,87272 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (дорожных) | 100 м | 4,74 | 1 | 4,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=474 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 330,852 |  |  |  |  | 143 434,27 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 330,852 |  |  | 433,53 |  | 143 434,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 841,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,081 |  |  |  |  | 2 005,48 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,61 |  | 2,8914 |  |  | 1 978,25 |  | 5 719,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 2,8914 |  |  | 661,32 |  | 1 912,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 |  | 0,1896 |  |  | 640,31 |  | 121,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,1896 |  |  | 492,32 |  | 93,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 894,01 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00474 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 403,18 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,9 |  | 18,486 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 208 664,79 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,2844 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 2 364,21 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,8058 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 14 461,83 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 175,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 439,75 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 215 250,83 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 194 889,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 166 100,25 |  | 787 315,17 |
| 21.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Бордюрный камень БР 100.30.15 | м3 | 21,33 | 1 | 21,33 | 5 746,75 | 2,85 | 16 378,24 |  | 349 347,86 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=474*0,3*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 347,86 |
| 22 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (тротуарных) | 100 м | 4,67 | 1 | 4,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=467 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 325,966 |  |  |  |  | 141 316,04 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 325,966 |  |  | 433,53 |  | 141 316,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 755,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,0355 |  |  |  |  | 1 975,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,61 |  | 2,8487 |  |  | 1 978,25 |  | 5 635,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 2,8487 |  |  | 661,32 |  | 1 883,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 |  | 0,1868 |  |  | 640,31 |  | 119,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,1868 |  |  | 492,32 |  | 91,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 558,01 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00467 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 397,22 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,9 |  | 18,213 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 205 583,24 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,2802 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 2 329,29 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,7939 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 14 248,26 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 604,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 291,91 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 212 072,03 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 192 011,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 166 100,25 |  | 775 688,16 |
| 22.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Бордюрный камень БР 100.20.8 | м3 | 7,472 | 1 | 7,472 | 5 746,75 | 2,85 | 16 378,24 |  | 122 378,21 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=467*0,2*0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 378,21 |
| 23 | ГЭСН27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0,9507 | 1 | 0,9507 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=950,7 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31,3731 |  |  |  |  | 13 140,31 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 33 |  | 31,3731 |  |  | 418,84 |  | 13 140,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 589,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 35,527659 |  |  |  |  | 19 952,63 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 2,35 |  | 2,234145 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 3 219,40 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,35 |  | 2,234145 |  |  | 565,80 |  | 1 264,08 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,36 |  | 0,342252 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 649,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,342252 |  |  | 661,32 |  | 226,34 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 3,98 |  | 3,783786 |  |  | 1 901,81 |  | 7 196,04 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 3,98 |  | 3,783786 |  |  | 565,80 |  | 2 140,87 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 19 |  | 18,0633 |  |  | 1 805,88 |  | 32 620,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 19 |  | 18,0633 |  |  | 565,80 |  | 10 220,22 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,51 |  | 8,090457 |  |  | 2 000,46 |  | 16 184,64 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,51 |  | 8,090457 |  |  | 565,80 |  | 4 577,58 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм | маш.час | 0,57 |  | 0,541899 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 1 290,47 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,57 |  | 0,541899 |  |  | 565,80 |  | 306,61 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 2,6 |  | 2,47182 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 3 429,35 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,6 |  | 2,47182 |  |  | 492,32 |  | 1 216,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 268,70 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 30 |  | 28,521 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1 487,08 |
|  | 02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 |  | 14,2605 | 2 220,14 | 2,06 | 4 573,49 |  | 65 220,25 |
|  | 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 189 |  | 179,6823 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 808 561,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 951,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 092,94 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 48 977,55 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 44 344,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 121 566,41 |  | 1 066 273,19 |
| 24 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,798588 | 1 | 0,798588 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=950,7*0,84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5270681 |  |  |  |  | 278,85 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.час | 0,33 |  | 0,263534 | 779,28 | 1,36 | 1 059,82 |  | 279,30 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,5270681 |  |  | 529,06 |  | 278,85 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,8225456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,85 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 412,70 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 373,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 683,61 |  | 1 344,51 |
| 24.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,8225456 | 1 | 0,8225456 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 24 986,11 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 986,11 |
| 25 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см) | 100 м2 | 9,507 | 1 | 9,507 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=950,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 136,9008 |  |  |  |  | 65 134,66 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 14,4 |  | 136,9008 |  |  | 475,78 |  | 65 134,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,66549 |  |  |  |  | 380,72 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,02 |  | 0,19014 |  |  | 1 978,25 |  | 376,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,19014 |  |  | 661,32 |  | 125,74 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,03 |  | 0,28521 |  |  | 1 901,81 |  | 542,42 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,28521 |  |  | 565,80 |  | 161,37 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 0,85 |  | 8,08095 |  |  | 49,16 |  | 397,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 |  | 0,19014 |  |  | 640,31 |  | 121,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,19014 |  |  | 492,32 |  | 93,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 369,59 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,06 |  | 0,57042 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 17 327,40 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 0,5 |  | 4,7535 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 4 042,19 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие | т | 7,14 |  | 67,87998 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 322,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 515,38 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 74 687,53 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 50 446,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 452,60 |  | 213 456,91 |
| 26 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 | 100 м2 | 9,507 | 1 | 9,507 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 88,22496 |  |  |  |  | 41 975,67 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 2,32 | 4 | 88,22496 |  |  | 475,78 |  | 41 975,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,72 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 0,14 | 4 | 5,32392 |  |  | 49,16 |  | 261,72 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие | т | 1,21 | 4 | 46,01388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 237,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 975,67 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 47 852,26 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 32 321,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 875,87 |  | 122 410,92 |
| 26.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН | т | 113,89386 | 1 | 113,89386 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 1 368 722,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=67,87998+46,01388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368 722,88 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Устройство тротуаров : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 718 284,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 000,95 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 164,41 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 593,55 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 210 525,37 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 831 923,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 000,95 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 164,41 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 593,55 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 210 525,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 252,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 386,74 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 594,50 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 252,90 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 386,74 |
|  |  | Итого по разделу 4 Устройство тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 831 923,92 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 913,31686 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 42,8367171 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Устройство кармана для контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (дорожных) | 100 м | 0,32 | 1 | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,336 |  |  |  |  | 9 683,33 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 22,336 |  |  | 433,53 |  | 9 683,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,208 |  |  |  |  | 135,39 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,61 |  | 0,1952 |  |  | 1 978,25 |  | 386,15 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,1952 |  |  | 661,32 |  | 129,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 |  | 0,0128 |  |  | 640,31 |  | 8,20 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0128 |  |  | 492,32 |  | 6,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 250,23 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00032 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 27,22 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,9 |  | 1,248 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 14 087,07 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0192 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 159,61 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0544 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 976,33 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 463,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 818,72 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 14 531,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 13 157,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 166 100,28 |  | 53 152,09 |
| 27.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Бордюрный камень БР 100.30.15 | м3 | 1,44 | 1 | 1,44 | 5 746,75 | 2,85 | 16 378,24 |  | 23 584,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32*0,3*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 584,67 |
| 28 | ГЭСН27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0,0805 | 1 | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,3828 |  |  |  |  | 998,01 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 29,6 |  | 2,3828 |  |  | 418,84 |  | 998,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 808,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,12842 |  |  |  |  | 1 191,66 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 2,35 |  | 0,189175 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 272,60 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,35 |  | 0,189175 |  |  | 565,80 |  | 107,04 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,36 |  | 0,02898 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 54,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,02898 |  |  | 661,32 |  | 19,17 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 3,69 |  | 0,297045 |  |  | 1 901,81 |  | 564,92 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 3,69 |  | 0,297045 |  |  | 565,80 |  | 168,07 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 11,7 |  | 0,94185 |  |  | 1 805,88 |  | 1 700,87 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11,7 |  | 0,94185 |  |  | 565,80 |  | 532,90 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 5,74 |  | 0,46207 |  |  | 2 000,46 |  | 924,35 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 5,74 |  | 0,46207 |  |  | 565,80 |  | 261,44 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 2,6 |  | 0,2093 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 290,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,6 |  | 0,2093 |  |  | 492,32 |  | 103,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 548,44 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 20 |  | 1,61 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 83,95 |
|  | 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 189 |  | 15,2145 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 68 464,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 546,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,67 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 240,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 934,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 002 746,46 |  | 80 721,09 |
| 29 | ГЭСН27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0,0805 | 1 | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,6565 |  |  |  |  | 1 112,65 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 33 |  | 2,6565 |  |  | 418,84 |  | 1 112,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 995,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,23932 |  |  |  |  | 1 829,72 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,6 |  | 0,1288 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 244,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,6 |  | 0,1288 |  |  | 661,32 |  | 85,18 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 7,96 |  | 0,64078 |  |  | 1 901,81 |  | 1 218,64 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,96 |  | 0,64078 |  |  | 565,80 |  | 362,55 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 19 |  | 1,5295 |  |  | 1 805,88 |  | 2 762,09 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 19 |  | 1,5295 |  |  | 565,80 |  | 865,39 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,51 |  | 0,685055 |  |  | 2 000,46 |  | 1 370,43 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,51 |  | 0,685055 |  |  | 565,80 |  | 387,60 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм | маш.час | 0,57 |  | 0,045885 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 109,27 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,57 |  | 0,045885 |  |  | 565,80 |  | 25,96 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 2,6 |  | 0,2093 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 290,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,6 |  | 0,2093 |  |  | 492,32 |  | 103,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 112,90 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 30 |  | 2,415 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 125,92 |
|  | 02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 |  | 1,2075 | 2 220,14 | 2,06 | 4 573,49 |  | 5 522,49 |
|  | 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 189 |  | 15,2145 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 68 464,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 050,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 942,37 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 354,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 942,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 134 757,27 |  | 91 347,96 |
| 30 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06762 | 1 | 0,06762 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5*0,84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0446292 |  |  |  |  | 23,61 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.час | 0,33 |  | 0,0223146 | 779,28 | 1,36 | 1 059,82 |  | 23,65 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,0446292 |  |  | 529,06 |  | 23,61 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,0696486 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,61 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 34,94 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 31,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 683,53 |  | 113,84 |
| 30.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,0696486 | 1 | 0,0696486 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 2 115,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,68 |
| 31 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) | 1000 м2 | 0,0805 | 1 | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,67923 |  |  |  |  | 752,68 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 1,67923 |  |  | 448,23 |  | 752,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 372,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,517425 |  |  |  |  | 949,83 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 2,44 |  | 0,19642 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |  | 0,37 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,55 |  | 0,044275 |  |  | 1 901,81 |  | 84,20 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 0,044275 |  |  | 565,80 |  | 25,05 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 2,04 |  | 0,16422 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 682,41 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,16422 |  |  | 705,41 |  | 115,84 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 2,14 |  | 0,17227 | 1 398,20 | 1,46 | 2 041,37 |  | 351,67 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 0,17227 |  |  | 565,80 |  | 97,47 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 1,51 |  | 0,121555 |  |  | 1 951,08 |  | 237,16 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 0,121555 |  |  | 565,80 |  | 68,78 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 2,59 |  | 0,208495 |  |  | 1 890,08 |  | 394,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,208495 |  |  | 661,32 |  | 137,88 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0,97 |  | 0,078085 |  |  | 2 458,75 |  | 191,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 0,078085 |  |  | 661,32 |  | 51,64 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.час | 1,52 |  | 0,12236 | 181,30 | 1,28 | 232,06 |  | 28,39 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 2,04 |  | 0,16422 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 2 261,28 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,16422 |  |  | 753,17 |  | 123,69 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 2,04 |  | 0,16422 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 15,83 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 3,1 |  | 0,24955 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 346,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 0,24955 |  |  | 492,32 |  | 122,86 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0,2 |  | 0,0161 | 435,27 | 1,36 | 591,97 |  | 9,53 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,0161 |  |  | 565,80 |  | 9,11 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 3,71 |  | 0,298655 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 1 768,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 0,298655 |  |  | 661,32 |  | 197,51 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 1,15 |  | 0,092575 |  |  | 2,89 |  | 0,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,05 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,000322 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 7,21 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 1,65186 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 87,57 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,0001932 | 907 036,67 | 1,19 | 1 079 373,64 |  | 208,53 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,000966 | 89 330,06 | 1,2 | 107 196,07 |  | 103,55 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 0,062951 | 4 728,65 | 1,24 | 5 863,53 |  | 369,12 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,0000644 | 55 898,18 | 1,98 | 110 678,40 |  | 7,13 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,0000644 | 63 745,00 | 0,96 | 61 195,20 |  | 3,94 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 861,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,51 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 519,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 281,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 722,61 |  | 13 662,67 |
| 32 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,0805 | 1 | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,05635 |  |  |  |  | 27,12 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,05635 |  |  | 481,29 |  | 27,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,07567 |  |  |  |  | 47,83 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,11 | 2 | 0,01771 |  |  | 1 901,81 |  | 33,68 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,01771 |  |  | 565,80 |  | 10,02 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 66,90 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,0161 |  |  | 705,41 |  | 11,36 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 221,69 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,0161 |  |  | 753,17 |  | 12,13 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 1,55 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 22,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,0161 |  |  | 492,32 |  | 7,93 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 0,06 | 2 | 0,00966 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 57,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,00966 |  |  | 661,32 |  | 6,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,36 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,000161 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 3,60 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 0,07084 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 3,76 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,95 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 110,93 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 100,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 658,88 |  | 697,04 |
| 32.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1264 применительно | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ // Смеси асфальтобетонные крупнозернистые,тип А32НН | т | 10,0625 | 1 | 10,0625 | 6 224,90 | 1,99 | 12 387,55 |  | 124 649,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 649,72 |
| 33 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,03381 | 1 | 0,03381 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5*0,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0223146 |  |  |  |  | 11,81 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.час | 0,33 |  | 0,0111573 | 779,28 | 1,36 | 1 059,82 |  | 11,82 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,0223146 |  |  | 529,06 |  | 11,81 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,0348243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,81 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 17,48 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 15,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 684,12 |  | 56,94 |
| 33.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,0348243 | 1 | 0,0348243 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 1 057,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,84 |
| 34 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) | 1000 м2 | 0,0805 | 1 | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,67923 |  |  |  |  | 752,68 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 1,67923 |  |  | 448,23 |  | 752,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 372,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,517425 |  |  |  |  | 949,83 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 2,44 |  | 0,19642 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |  | 0,37 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,55 |  | 0,044275 |  |  | 1 901,81 |  | 84,20 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 0,044275 |  |  | 565,80 |  | 25,05 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 2,04 |  | 0,16422 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 682,41 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,16422 |  |  | 705,41 |  | 115,84 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 2,14 |  | 0,17227 | 1 398,20 | 1,46 | 2 041,37 |  | 351,67 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 0,17227 |  |  | 565,80 |  | 97,47 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 1,51 |  | 0,121555 |  |  | 1 951,08 |  | 237,16 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 0,121555 |  |  | 565,80 |  | 68,78 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 2,59 |  | 0,208495 |  |  | 1 890,08 |  | 394,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,208495 |  |  | 661,32 |  | 137,88 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0,97 |  | 0,078085 |  |  | 2 458,75 |  | 191,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 0,078085 |  |  | 661,32 |  | 51,64 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.час | 1,52 |  | 0,12236 | 181,30 | 1,28 | 232,06 |  | 28,39 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 2,04 |  | 0,16422 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 2 261,28 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,16422 |  |  | 753,17 |  | 123,69 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 2,04 |  | 0,16422 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 15,83 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 3,1 |  | 0,24955 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 346,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 0,24955 |  |  | 492,32 |  | 122,86 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0,2 |  | 0,0161 | 435,27 | 1,36 | 591,97 |  | 9,53 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,0161 |  |  | 565,80 |  | 9,11 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 3,71 |  | 0,298655 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 1 768,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 0,298655 |  |  | 661,32 |  | 197,51 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 1,15 |  | 0,092575 |  |  | 2,89 |  | 0,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,05 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,000322 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 7,21 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 1,65186 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 87,57 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,0001932 | 907 036,67 | 1,19 | 1 079 373,64 |  | 208,53 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,000966 | 89 330,06 | 1,2 | 107 196,07 |  | 103,55 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 0,062951 | 4 728,65 | 1,24 | 5 863,53 |  | 369,12 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,0000644 | 55 898,18 | 1,98 | 110 678,40 |  | 7,13 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,0000644 | 63 745,00 | 0,96 | 61 195,20 |  | 3,94 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 861,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,51 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 519,71 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 281,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 722,61 |  | 13 662,67 |
| 35 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,0805 | 1 | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,05635 |  |  |  |  | 27,12 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,05635 |  |  | 481,29 |  | 27,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,07567 |  |  |  |  | 47,83 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,11 | 2 | 0,01771 |  |  | 1 901,81 |  | 33,68 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,01771 |  |  | 565,80 |  | 10,02 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 66,90 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,0161 |  |  | 705,41 |  | 11,36 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 221,69 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,0161 |  |  | 753,17 |  | 12,13 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 1,55 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,1 | 2 | 0,0161 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 22,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,0161 |  |  | 492,32 |  | 7,93 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 0,06 | 2 | 0,00966 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 57,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,00966 |  |  | 661,32 |  | 6,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,36 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,000161 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 3,60 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 0,07084 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 3,76 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,95 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 110,93 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 100,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 658,88 |  | 697,04 |
| 35.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН | т | 10,0625 | 1 | 10,0625 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 120 926,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 926,40 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Устройство кармана для контейнерной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 159,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 353,59 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 783,95 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 187,51 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 834,70 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 445,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 353,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 783,95 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 187,51 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 431 834,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 440,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 845,07 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 541,10 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 440,83 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 845,07 |
|  |  | Итого по разделу 5 Устройство кармана для контейнерной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 445,65 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 30,84646 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 8,8288738 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Устройство съезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ГЭСН27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0,06345 | 1 | 0,06345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,87812 |  |  |  |  | 786,63 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 29,6 |  | 1,87812 |  |  | 418,84 |  | 786,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 001,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,677618 |  |  |  |  | 939,27 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 2,35 |  | 0,1491075 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 214,86 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,35 |  | 0,1491075 |  |  | 565,80 |  | 84,37 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,36 |  | 0,022842 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 43,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,022842 |  |  | 661,32 |  | 15,11 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 3,69 |  | 0,2341305 |  |  | 1 901,81 |  | 445,27 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 3,69 |  | 0,2341305 |  |  | 565,80 |  | 132,47 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 11,7 |  | 0,742365 |  |  | 1 805,88 |  | 1 340,62 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11,7 |  | 0,742365 |  |  | 565,80 |  | 420,03 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 5,74 |  | 0,364203 |  |  | 2 000,46 |  | 728,57 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 5,74 |  | 0,364203 |  |  | 565,80 |  | 206,07 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 2,6 |  | 0,16497 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 228,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,6 |  | 0,16497 |  |  | 492,32 |  | 81,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 029,80 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 20 |  | 1,269 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 66,17 |
|  | 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 189 |  | 11,99205 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 53 963,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 757,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 725,90 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 554,33 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 312,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 002 746,73 |  | 63 624,28 |
| 37 | ГЭСН27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0,06345 | 1 | 0,06345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,09385 |  |  |  |  | 876,99 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 33 |  | 2,09385 |  |  | 418,84 |  | 876,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 725,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,553228 |  |  |  |  | 1 442,19 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,6 |  | 0,10152 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 192,63 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,6 |  | 0,10152 |  |  | 661,32 |  | 67,14 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 7,96 |  | 0,505062 |  |  | 1 901,81 |  | 960,53 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,96 |  | 0,505062 |  |  | 565,80 |  | 285,76 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т | маш.час | 19 |  | 1,20555 |  |  | 1 805,88 |  | 2 177,08 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 19 |  | 1,20555 |  |  | 565,80 |  | 682,10 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,51 |  | 0,5399595 |  |  | 2 000,46 |  | 1 080,17 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,51 |  | 0,5399595 |  |  | 565,80 |  | 305,51 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм | маш.час | 0,57 |  | 0,0361665 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 86,13 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,57 |  | 0,0361665 |  |  | 565,80 |  | 20,46 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 2,6 |  | 0,16497 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 228,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,6 |  | 0,16497 |  |  | 492,32 |  | 81,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 415,70 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 30 |  | 1,9035 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 99,25 |
|  | 02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 |  | 0,95175 | 2 220,14 | 2,06 | 4 573,49 |  | 4 352,82 |
|  | 02.2.05.04-2106 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм | м3 | 189 |  | 11,99205 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 53 963,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 460,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 319,18 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 432,39 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 107,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 134 757,92 |  | 72 000,39 |
| 38 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (дорожных) | 100 м | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,054 |  |  |  |  | 6 959,89 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 16,054 |  |  | 433,53 |  | 6 959,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1495 |  |  |  |  | 97,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,61 |  | 0,1403 |  |  | 1 978,25 |  | 277,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,1403 |  |  | 661,32 |  | 92,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 |  | 0,0092 |  |  | 640,31 |  | 5,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0092 |  |  | 492,32 |  | 4,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 961,09 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00023 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 19,56 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,9 |  | 0,897 | 4 742,74 | 2,38 | 11 287,72 |  | 10 125,08 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0138 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 114,72 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0391 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 701,73 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 301,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 057,20 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 10 444,66 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 9 456,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 166 100,17 |  | 38 203,04 |
| 38.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Бордюрный камень БР 100.30.15 | м3 | 1,035 | 1 | 1,035 | 5 746,75 | 2,85 | 16 378,24 |  | 16 951,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23*0,3*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 951,48 |
| 39 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,053298 | 1 | 0,053298 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45*0,84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0351767 |  |  |  |  | 18,61 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.час | 0,33 |  | 0,0175883 | 779,28 | 1,36 | 1 059,82 |  | 18,64 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,0351767 |  |  | 529,06 |  | 18,61 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,0548969 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,61 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 27,54 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 24,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 683,55 |  | 89,73 |
| 39.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,0548969 | 1 | 0,0548969 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 1 667,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667,58 |
| 40 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) | 1000 м2 | 0,06345 | 1 | 0,06345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,323567 |  |  |  |  | 593,26 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 1,323567 |  |  | 448,23 |  | 593,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 022,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,1960325 |  |  |  |  | 748,66 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 2,44 |  | 0,154818 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |  | 0,29 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,55 |  | 0,0348975 |  |  | 1 901,81 |  | 66,37 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 0,0348975 |  |  | 565,80 |  | 19,75 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 2,04 |  | 0,129438 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 537,87 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,129438 |  |  | 705,41 |  | 91,31 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 2,14 |  | 0,135783 | 1 398,20 | 1,46 | 2 041,37 |  | 277,18 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 0,135783 |  |  | 565,80 |  | 76,83 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 1,51 |  | 0,0958095 |  |  | 1 951,08 |  | 186,93 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 0,0958095 |  |  | 565,80 |  | 54,21 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 2,59 |  | 0,1643355 |  |  | 1 890,08 |  | 310,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,1643355 |  |  | 661,32 |  | 108,68 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0,97 |  | 0,0615465 |  |  | 2 458,75 |  | 151,33 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 0,0615465 |  |  | 661,32 |  | 40,70 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.час | 1,52 |  | 0,096444 | 181,30 | 1,28 | 232,06 |  | 22,38 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 2,04 |  | 0,129438 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 1 782,34 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,129438 |  |  | 753,17 |  | 97,49 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 2,04 |  | 0,129438 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 12,48 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 3,1 |  | 0,196695 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 272,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 0,196695 |  |  | 492,32 |  | 96,84 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0,2 |  | 0,01269 | 435,27 | 1,36 | 591,97 |  | 7,51 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,01269 |  |  | 565,80 |  | 7,18 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 3,71 |  | 0,2353995 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 1 394,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 0,2353995 |  |  | 661,32 |  | 155,67 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 1,15 |  | 0,0729675 |  |  | 2,89 |  | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,38 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,0002538 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 5,68 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 1,301994 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 69,02 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,0001523 | 907 036,67 | 1,19 | 1 079 373,64 |  | 164,39 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,0007614 | 89 330,06 | 1,2 | 107 196,07 |  | 81,62 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 0,0496179 | 4 728,65 | 1,24 | 5 863,53 |  | 290,94 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,0000508 | 55 898,18 | 1,98 | 110 678,40 |  | 5,62 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,0000508 | 63 745,00 | 0,96 | 61 195,20 |  | 3,11 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 984,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,92 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 986,04 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 798,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 723,40 |  | 10 768,95 |
| 41 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,06345 | 1 | 0,06345 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,044415 |  |  |  |  | 21,38 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,044415 |  |  | 481,29 |  | 21,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,059643 |  |  |  |  | 37,70 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,11 | 2 | 0,013959 |  |  | 1 901,81 |  | 26,55 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,013959 |  |  | 565,80 |  | 7,90 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 52,73 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,01269 |  |  | 705,41 |  | 8,95 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 174,74 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,01269 |  |  | 753,17 |  | 9,56 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 1,22 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 17,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,01269 |  |  | 492,32 |  | 6,25 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 0,06 | 2 | 0,007614 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 45,09 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,007614 |  |  | 661,32 |  | 5,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,0001269 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 2,84 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 0,055836 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 2,96 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,08 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 87,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 79,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 659,26 |  | 549,43 |
| 41.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1264 применительно | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ // Смеси асфальтобетонные крупнозернистые,тип А32НН | т | 7,93125 | 1 | 7,93125 | 6 224,90 | 1,99 | 12 387,55 |  | 98 248,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 248,76 |
| 42 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,026649 | 1 | 0,026649 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45*0,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0175883 |  |  |  |  | 9,31 |
|  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л | маш.час | 0,33 |  | 0,0087942 | 779,28 | 1,36 | 1 059,82 |  | 9,32 |
|  | 4-100-045 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,0175883 |  |  | 529,06 |  | 9,31 |
| Н | 01.2.01.01 | Битум | т | 1,03 |  | 0,0274485 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,31 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 13,78 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 12,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 684,49 |  | 44,89 |
| 42.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,0274485 | 1 | 0,0274485 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 833,79 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,79 |
| 43 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) | 1000 м2 | 0,06345 | 1 | 0,06345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,323567 |  |  |  |  | 593,26 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 20,86 |  | 1,323567 |  |  | 448,23 |  | 593,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 022,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,1960325 |  |  |  |  | 748,66 |
|  | 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.час | 2,44 |  | 0,154818 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |  | 0,29 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,55 |  | 0,0348975 |  |  | 1 901,81 |  | 66,37 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,55 |  | 0,0348975 |  |  | 565,80 |  | 19,75 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 2,04 |  | 0,129438 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 537,87 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,129438 |  |  | 705,41 |  | 91,31 |
|  | 91.08.03-017 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т | маш.час | 2,14 |  | 0,135783 | 1 398,20 | 1,46 | 2 041,37 |  | 277,18 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,14 |  | 0,135783 |  |  | 565,80 |  | 76,83 |
|  | 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | маш.час | 1,51 |  | 0,0958095 |  |  | 1 951,08 |  | 186,93 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,51 |  | 0,0958095 |  |  | 565,80 |  | 54,21 |
|  | 91.08.03-047 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т | маш.час | 2,59 |  | 0,1643355 |  |  | 1 890,08 |  | 310,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,1643355 |  |  | 661,32 |  | 108,68 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 0,97 |  | 0,0615465 |  |  | 2 458,75 |  | 151,33 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 0,0615465 |  |  | 661,32 |  | 40,70 |
|  | 91.08.06-001 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) | маш.час | 1,52 |  | 0,096444 | 181,30 | 1,28 | 232,06 |  | 22,38 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 2,04 |  | 0,129438 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 1 782,34 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 2,04 |  | 0,129438 |  |  | 753,17 |  | 97,49 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 2,04 |  | 0,129438 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 12,48 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 3,1 |  | 0,196695 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 272,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,1 |  | 0,196695 |  |  | 492,32 |  | 96,84 |
|  | 91.13.03-112 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т | маш.час | 0,2 |  | 0,01269 | 435,27 | 1,36 | 591,97 |  | 7,51 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,01269 |  |  | 565,80 |  | 7,18 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 3,71 |  | 0,2353995 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 1 394,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 3,71 |  | 0,2353995 |  |  | 661,32 |  | 155,67 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 1,15 |  | 0,0729675 |  |  | 2,89 |  | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,38 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,004 |  | 0,0002538 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 5,68 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 20,52 |  | 1,301994 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 69,02 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0024 |  | 0,0001523 | 907 036,67 | 1,19 | 1 079 373,64 |  | 164,39 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,012 |  | 0,0007614 | 89 330,06 | 1,2 | 107 196,07 |  | 81,62 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,782 |  | 0,0496179 | 4 728,65 | 1,24 | 5 863,53 |  | 290,94 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0008 |  | 0,0000508 | 55 898,18 | 1,98 | 110 678,40 |  | 5,62 |
|  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,0008 |  | 0,0000508 | 63 745,00 | 0,96 | 61 195,20 |  | 3,11 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 984,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,92 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 986,04 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 798,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 723,40 |  | 10 768,95 |
| 44 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,06345 | 1 | 0,06345 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,044415 |  |  |  |  | 21,38 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,044415 |  |  | 481,29 |  | 21,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,059643 |  |  |  |  | 37,70 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,11 | 2 | 0,013959 |  |  | 1 901,81 |  | 26,55 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,11 | 2 | 0,013959 |  |  | 565,80 |  | 7,90 |
|  | 91.08.01-004 | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 2 646,78 | 1,57 | 4 155,44 |  | 52,73 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,01269 |  |  | 705,41 |  | 8,95 |
|  | 91.08.11-031 | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 8 883,76 | 1,55 | 13 769,83 |  | 174,74 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,01269 |  |  | 753,17 |  | 9,56 |
|  | 91.08.11-041 | Разогреватели швов инфракрасные | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 59,52 | 1,62 | 96,42 |  | 1,22 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,1 | 2 | 0,01269 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 17,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 | 2 | 0,01269 |  |  | 492,32 |  | 6,25 |
|  | 91.18.01-013 | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин | маш.час | 0,06 | 2 | 0,007614 | 4 141,29 | 1,43 | 5 922,04 |  | 45,09 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 2 | 0,007614 |  |  | 661,32 |  | 5,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 |
|  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0,001 | 2 | 0,0001269 | 16 583,53 | 1,35 | 22 387,77 |  | 2,84 |
|  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,44 | 2 | 0,055836 | 36,31 | 1,46 | 53,01 |  | 2,96 |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,08 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 87,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 79,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 659,26 |  | 549,43 |
| 44.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН | т | 7,93125 | 1 | 7,93125 | 6 038,96 | 1,99 | 12 017,53 |  | 95 314,03 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=63,45*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 314,03 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Устройство съезда : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 325,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 852,79 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 719,12 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 079,41 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 674,59 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 614,73 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 852,79 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 719,12 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 079,41 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 674,59 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 619,66 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 669,16 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 932,20 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 619,66 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 669,16 |
|  |  | Итого по разделу 6 Устройство съезда |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 614,73 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 22,761934 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 6,944462 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР100.20.8) | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,826 |  |  |  |  | 3 022,01 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 6,826 |  |  | 442,72 |  | 3 022,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 462,78 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.час | 9,4 |  | 0,94 |  |  | 374,23 |  | 351,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 0,94 |  |  | 492,32 |  | 462,78 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 28,2 |  | 2,82 |  |  | 2,89 |  | 8,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 844,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 484,79 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 3 589,33 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 1 881,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 158,40 |  | 9 315,84 |
| 46 | ГЭСН01-01-012-25 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,105 | 1 | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(50*7*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 336,39 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8 |  | 0,84 |  |  | 400,47 |  | 336,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 215,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,436 |  |  |  |  | 1 610,97 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,8 |  | 0,609 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 940,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,8 |  | 0,609 |  |  | 661,32 |  | 402,74 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.час | 17,4 |  | 1,827 |  |  | 1 792,39 |  | 3 274,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 17,4 |  | 1,827 |  |  | 661,32 |  | 1 208,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,17 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,00315 | 2 184,44 | 2,06 | 4 499,95 |  | 14,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 176,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 947,36 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 811,04 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 895,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 605,24 |  | 8 883,55 |
| 47 | 02-15-1-01-0009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км | т | 147 | 1 | 147 |  |  | 194,80 |  | 28 635,60 |
|  |  | Объем=0,105*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 635,60 |
| 48 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,05 | 1 | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(50*7*0,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,12 |  |  |  |  | 6 221,73 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 15,12 |  |  | 411,49 |  | 6 221,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 950,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 14,574 |  |  |  |  | 9 076,49 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 1,8585 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 3 526,45 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 1,8585 |  |  | 661,32 |  | 1 229,06 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 4,5045 |  |  | 1 901,81 |  | 8 566,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 4,5045 |  |  | 565,80 |  | 2 548,65 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 7,434 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 25 779,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 7,434 |  |  | 661,32 |  | 4 916,25 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 0,777 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 1 077,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,777 |  |  | 492,32 |  | 382,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 5,25 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 273,74 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 522,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 298,22 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 22 641,37 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 20 499,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,19 |  | 97 663,85 |
| 48.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 115,5 | 1 | 115,5 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 98 216,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=105*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 216,58 |
|  |  | Итоги по разделу 7 Устройство проезда : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 396,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 580,13 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 526,03 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 150,24 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 504,49 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 635,60 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 715,42 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 079,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 580,13 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 526,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 150,24 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 504,49 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 041,74 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 277,19 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 635,60 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 730,37 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 041,74 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 277,19 |
|  |  | Итого по разделу 7 Устройство проезда |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 715,42 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 22,786 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 17,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 405 440,19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 653,35 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 367 371,60 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 857,89 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 437 664,55 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 892,80 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 980 529,80 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 369 637,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 653,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 367 371,60 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 857,89 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 437 664,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384 004,86 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191 084,75 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 892,80 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 511,24 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384 004,86 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191 084,75 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |