1 Исходные данные

Проектная документация разработана на основании задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова№7(строительный), Титова №9, Дружбы Народов №1, Гастелло №7 и 7а в городе Югорске» этап 2, выданного Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации г.Югорска.

Проектные работы выполнены ООО «АТ» г. Тюмень. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0618.01-2013-7204189572-П-169., выдано  некоммерческим  партнерством проектных организаций«ОПОРА-Проект» от 26.06.2013г.

Проект выполнен в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проект разработан по материалам изысканий, выполненных в октябре 2014 г. Проектной документации  присвоен шифр А.09.14-109.

В данном томе разрабатывается раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального  строительства».

2   Природные условия

2.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ

Объект расположен в г.Югорске в районе жилых домов  ул. Гастелло №7 и 7а. Участок проектирования представляет собой застроенную территорию с наличием подземных  и наземных  коммуникаций.

Город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков р. Конда. Граничит с МО Советский район ХМАО. Расстояние до столицы ХМАО г. Ханты-Мансийска – 420 км. Площади муниципального образования г. Югорск 31760 га. Численность населения - 31,4 тыс. человек.

Характер рельефа проектируемого участка равнинный, с преобладающими отметками от 111.74 до 112.80 метров над уровнем моря.

Данная площадка характеризуется отсутствием водоносного горизонта.

  - 2.2  Климат

Климат г. Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

Краткая климатическая характеристика года приводится по материалам многолетних наблюдений ближайшей метеостанции Хонкурт.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.4 град.

Самым холодным месяцем является декабрь месяц с абсолютным минимумом минус 53 град. Самым теплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 35 град. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 38 град. Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Период с ультрафиолетовым голоданием составляет 140-150 дней, т.е. в течение почти 5 месяцев.

Продолжительность вегетационного периода составляет 132 дня. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Продолжительность устойчивых морозов 155 дней.

Весна короткая с резким подъемом температуры отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погоды с переходом температуры воздуха через 0 град, повторяемость которой составляет более 50%. Повторяемость безморозной погоды еще невелика.

Лето короткое, средняя температура июля 16.8 град. Преобладающей является погода солнечная, умеренно влажная (III класса) и днем облачная погода (IV класса). Жаркая и сухая погода отмечается редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частичными заморозками в сентябре. Осенью преобладает морозная погода.

Среднегодовое количество осадков (с поправками к показаниям осадкомера) составляет 505 мм.

Максимум осадков выпадает в июле и августе и составляет 71-66 мм. Характер летних осадков обычно – ливневой.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 22 апреля, число дней со снежным покровом составляет 190. Средняя декадная высота снежного покрова (открытое место) составляет 55 см.

  - 2.3  Инженерно-геологические условия

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие преимущественно озёрно-аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (laQIII-IV), представленные песчаными грунтами, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем (QIV).

Территория участка проектирования до глубины 5 метров характеризуется следующими литологическими разностями:

Слой 1 – Насыпные грунты (дорожное покрытие)

Слой 2– Пески желто-серые мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения. Слой залегает  под щебнем и насыпными  грунтами в интервале глубин 0.30 – 3.50 м, мощностью 2.10 – 3.20 м.

Слой 3 – Пески серые средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения. Слой залегает ниже песков мелких, в интервале глубин 2.40 – 5.00 м, мощностью 1.50 – 2.60 м.

Данные слои залегают горизонтально и  имеют однородный состав.

3. Перечень сооружений, подлежащих демонтажу

Проектная документация выполнена на капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7(строительный), Титова №9, Дружбы Народов №1, Гастелло №7 и 7а в городе Югорске (2 этап).

Существующая дорожная одежда на проезде вдоль дома Гастелло №7а и прилегающей площадке  выполнена с покрытием из асфальтобетона на щебеночном основании.

Вся существующая дорожная одежда и бортовой камень разбираются, так как вновь проектируемые объекты в плане не совпадают с существующими объектами и для создания однотипной дорожной одежды по всей ширине и длине проезда и площадки для парковки автотранспорта.

Дорожная одежда и бортовой камень на существующем тротуаре вдоль дома №7а разбираются, так как ширина тротуаров меньше проектируемых, местоположение тротуаров не совпадает с проектируемым.

Существующие ограждения, перекрывающие проезд вдоль жилых домов, демонтируются. Также демонтируются существующие  урны и скамейки у подъездов жилых домов №7 и 7а.

Местоположение демонтируемых сооружений дано на чертеже «План демонтажных работ. М 1:500» данного тома.

# Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации                сооружений

К демонтажу сооружений следует приступать только после передачи территории для капитального ремонта заказчиком подрядчику для производства работ и по окончании необходимых подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом организации работ:

- устройство временных бытовых помещений;

- установка биотуалета;

- обеспечения строительной площадки первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ-01-03.

Разбираемые сооружения предварительно тщательно обследуются с целью выявления технического состояния  конструктивных элементов. По результатам обследования составляется акт. Целью обследования является уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежащих выполнению и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды.

# Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых                  сооружений объекта капитального строительства от   проникновения                       людей и животных в опасную зону и внутрь объекта,                                                                      а также защиты зеленых насаждений

Перед началом работ  рабочие и машинисты  дорожных машин должны быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены  со схемой организации движения на месте работ, с порядком движения дорожных машин  и транспортных средств в местах разворота, въездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо осуществлять  с конца участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств производят в обратной последовательности.

Для предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных надписей и указателей. В непосредственной близости от демонтируемых сооружений нет деревьев или кустарников требующих устройство защитного ограждения.

- Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)

Все работы должны проводиться согласно проекту производства работ и в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2», ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».

Все работы следует производить в строгом соответствии с правилами охраны труда при инженерно-техническом контроле.

На проезде вдоль дома Гастелло№7а и на площадке разбирается покрытие из асфальтобетона.

Асфальтобетонное покрытие  разбирается с помощью отбойного молотка. Лом асфальтобетона грузится автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15т. Лом асфальтобетона вывозится на АБЗ.

Толщина щебеночного основания  на проезде составляет 0.15м, на тротуаре – 0.10м. Основание разбирается. Щебень, полученный от разборки основания, вывозится автосамосвалами грузоподъемностью 15т на АБЗ.

Элементы ограждения и малые архитектурные формы демонтируются вручную и грузятся автокраном грузоподъемностью 10т на бортовые автомобили грузоподъемностью 14т и вывозятся на базу на расстояние 15км.

# Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных  сетей  инженерно-технического обеспечения

В процессе разборки существующей дорожной одежды отсутствует вероятность повреждения инженерной инфраструктуры, поскольку максимальная глубина, на которую ведется разборка, составляет 0.20м.

# Расчеты и обоснования размеров опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа)

Границы опасных зон, вблизи движущихся частей рабочих органов машин, устанавливают в пределах 5м. Так для используемого автокрана КС 3575А с длиной стрелы 14.6м, опасная зона составляет 14.6+5=19.6м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя.

Для перемещающих или поднимающих грузы кранов граница опасной зоны определяется от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита  с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении в зависимости от высоты перемещаемого груза (согласно приложения Г СНиП 12-03-2001).

Опасная зона при демонтаже бортового камня  равна:

3.0+1.0+4.0=8.0м

По границам опасных зон должно быть установлено сигнальное ограждение.

9. Описание и обоснование решений  по безопасным методам ведения     работ по сносу (демонтажу)

9.1 Общие данные

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального  строительства разработан с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

Руководящими документами для учета требований и разработки решений по охране труда и промышленной безопасности являются:

- нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие государственные требования охраны труда и промышленной безопасности;

- типовые решения по охране труда;

- инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в процессе работ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и выполнением следующих организационно-технических мероприятий:

- максимальной механизацией и автоматизацией работ;

- обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты, при выполнении работ все работники, находящиеся в демонтажной зоне, должны быть обеспечены касками ГОСТ Р12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия;

- организацией санитарно-бытового обслуживания рабочих;

- правильной организацией труда и управления производством.

Контроль за соблюдением охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) осуществляет инженер по технике безопасности, а также инспекторы специального государственного надзора.

  - Погрузо-разгрузочные работы

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами при выполнении демонтажных работ производитель работ обязан разработать «Проект производства работ кранами» согласно РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ» и зарегистрировать в территориальном органе «Ростехнадзора».

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, имеющего удостоверение на право производства работ и отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъемными машинами. Запрещается участвовать в погрузоразгрузочных работах шоферам или другим лицам, не входящим в состав бригады.

При выполнении погрузо-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к этой работе.

Кран должен устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры подкладываются устойчивые подкладки, которые являются инвентарной принадлежностью крана. Не допускаются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра превышает допустимую величину, указанную в паспорте крана. Категорически запрещается  устанавливать и работать на грузоподъемных кранах непосредственно под проводами линий электропередач.

На каждом кране должен быть ясно обозначен регистрационный номер, грузоподъемность и дата следующего технического освидетельствования. В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления должны подвергаться периодическому испытанию и осмотру лицом, на которое возложен надзор за безопасной работой машин и механизмов. Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра. Кроме того, стропы каждый раз перед началом работ должен осматривать такелажник.

Кабина автомобиля должна иметь защитный “козырек”. При его отсутствие водитель автомобиля во время погрузки обязан покинуть кабину.

Односторонняя загрузка, а также загрузка объема насыпных грузов, превышающего установленную грузоподъемность автомобиля-самосвала, запрещается.

- Описание решений по вывозу и утилизации отходов

Лом асфальтобетона и щебень, полученный от разборки основания дорожной одежды, вывозится автосамосвалами грузоподъемностью 15т на АБЗ.

Элементы ограждения и малые архитектурные формы демонтируются вручную и грузятся автокраном грузоподъемностью 10т на бортовые автомобили грузоподъемностью 14т и вывозятся на базу на расстояние 15км.

Порядок дальнейшего использования или утилизации устанавливается Заказчиком и в данной проектной документации не рассматривается.