1 Исходные данные

Проектная документация разработана на основании задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова №9, Дружбы народов №1, Гастелло №7 и №7а в городе Югорске» (2 этап).

Проектные работы выполнены ООО «АТ» г. Тюмень. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0618.01-2013-7204189572-П-169, выдано  некоммерческим  партнерством проектных организаций«ОПОРА-Проект» от 26.06.2013г.

Проект выполнен в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проект разработан по материалам изысканий, выполненных в октябре 2014 г. Проектной документации  присвоен шифр А.09.14-109.

В данном томе разрабатывается раздел «Схема планировочной организации земельного участка».

2   Природные условия

  - 2.1  Климат

Климат г. Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

Краткая климатическая характеристика года приводится по материалам многолетних наблюдений ближайшей метеостанции Хонкурт.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.4 град.

Самым холодным месяцем является декабрь месяц с абсолютным минимумом минус 53 град. Самым теплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 35 град. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 38 град. Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Период с ультрафиолетовым голоданием составляет 140-150 дней, т.е. в течение почти 5 месяцев.

Продолжительность вегетационного периода составляет 132 дня. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Продолжительность устойчивых морозов 155 дней.

Весна короткая с резким подъемом температуры отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погоды с переходом температуры воздуха через 0 град, повторяемость которой составляет более 50%. Повторяемость безморозной погоды еще невелика.

Лето короткое, средняя температура июля 16.8 град. Преобладающей является погода солнечная, умеренно влажная (III класса) и днем облачная погода (IV класса). Жаркая и сухая погода отмечается редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частичными заморозками в сентябре. Осенью преобладает морозная погода.

Среднегодовое количество осадков (с поправками к показаниям осадкомера) составляет 505 мм.

Максимум осадков выпадает в июле и августе и составляет 71-66 мм. Характер летних осадков обычно – ливневой.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 22 апреля, число дней со снежным покровом составляет 190. Средняя декадная высота снежного покрова (открытое место) составляет 55 см.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются ветры юго-восточного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2-3 м/сек. Наибольшие скорости наблюдаются в период май-июнь. Среднее число дней с сильным ветром составляет 9. Наибольшая скорость ветра составляет 27-29 м/сек.

Среднее число дней с метелью составляет 18, наибольшее 35. Метели, как правило, образуются при скорости ветра 6-9 м/сек и при температуре воздуха 0-5°.

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 73%, достигая наибольших значений в холодный период 80-82%, наименьших – летом 60-62%.

Годовая сумма фактической суммарной радиации (прямой + рассеянной) составляет примерно 80 ккал/см2. Годовой ход поглощенной радиации соответствует годовому ходу суммарной. Годовая величина поглощенной радиации составляет для данного района около 50 ккал/см2 год.

По средним месячным данным летом интенсивность инверсий в слое 0-160 м составляет десятые доли градуса, а в июне – совсем не отмечаются.

2.2 Особые природно- климатические условия.

В ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС», являющимся органом Росгидромета на территории Югры, разработаны и утверждены: Перечень опасных явлений и комплекс неблагоприятных явлений, в которых указаны пределы значений этих явлений.

На территории обслуживания ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» перечень метеорологических опасных явлений включает следующие явления:

      - очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильные ливни с количеством 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные обложные дожди, непрерывно (перерывы не превышают 1 часа) идущие в течение 2-х и более суток.

- сильная жара. Опасность наступает вследствие сохранения максимальных температур воздуха +30˚С и выше в течение 10 дней и более. Сильная жара бывает крайне редко.

- сильные грозы и сопровождающие их такие явления, как мощные электрические разряды, обильные осадки, сильный град с диаметром градин 20 мм и более, шквалы с резким усилением скорости ветра до 25 м/с и более, могут нанести огромный ущерб, особенно в совокупности.

- высокая пожароопасность. Критерием ее оценки является индекс горимости, рассчитанный по определенной методике по данным наблюдений фактической температуры воздуха, его влажности и количества выпавших осадков, так как пожароопасность возникает при жаркой сухой погоде и возрастает при увеличении продолжительности периода с такими погодными условиями. По величине индекса или показателя горимости существует 5 классов горимости. 1-й класс – это минимальная пожароопасность, 5-й класс - пожароопасность, достигшая критерия опасного явления.

- сильные туманы могут наблюдаться в любое время года. Критерием такого тумана считают горизонтальную видимость 50 м и менее. Это очень плотный переувлажненный воздух. Такой туман прежде всего представляет собой угрозу для безопасности движения всех видов транспорта. Осложняет многие виды работ на открытом воздухе.

В морозный период провоцирует другое опасное явление - гололедно-изморозевые отложения на проводах линий связи и электропередач, строительных конструкциях, обледенение различных объектов. Все это может привести к их повреждениям и даже разрушению.

- В холодный период критериями опасных гололедных явлений являются диаметры отложения: при гололеде – не менее 20 мм, при изморози – не менее 50 мм, при сложном отложении и налипании мокрого снега – не менее 35 мм.

- Одно из самых опасных явлений зимой является мороз с температурой воздуха -45° и ниже в течение периода 5-и суток и более. Угроза возникает не только в сфере экономики, но и для здоровья и жизни населения. По тем же причинам к опасным явлениям также приравнены периоды в течение 5-и суток и более со среднесуточной температурой воздуха на 10° и более ниже климатической нормы.

- Не меньшую опасность представляют собой сильные снегопады, метели, сопровождающиеся сильным ветром со скоростью не менее 15 м/с, ухудшением горизонтальной видимости до 500 м и менее, заносами на дорогах.

На территории обслуживания ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» перечень гидрологических опасных явлений включает следующие явления:

- Высокий уровень воды – уровень воды при половодьях, паводках, заторах и зажорах, вызывающий затопление пониженных участков местности, сельскохозяйственных полей, автомобильных и железных дорог и т.п.

- Низкий уровень воды – уровень воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и оросительных систем, ниже предельных навигационных уровней на судоходных реках и водоемах в течение не менее 10 суток.

- Раннее ледообразование – экстремально раннее появление плавучего льда и образование ледостава на судоходных реках, озерах .

- Особые ледовые явления – навалы льда на берегу около портовых и других сооружений, образующиеся при заторах в результате дрейфа льда. А также массовые образования внутриводного льда вблизи ГЭС и водопроводов.

- Наносит значительный ущерб и промерзание до дна водоемов и водотоков.

Опасные дожди наблюдаются не ежегодно.  Рассматриваемый район не относится к ливнеопасным. Грозы такой интенсивности для Югры явление редкое. Территория изысканий относится к району со слабой грозовой активностью, обусловленной, в основном, низкой температурой воздуха в теплое время года. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь; продолжительность их невелика, и в среднем не превосходит 2-х часов.

В соответствии со СНиП –II-7-81* район,  по степени сейсмической активности определен по карте ОСР-97-В. Сейсмическая активность, по шкале MSK-64 составляет 5 баллов.

  - 2.3  Инженерно-геологические условия

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие преимущественно озёрно-аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (laQIII-IV), представленные песчаными грунтами, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем (QIV).

Территория участка проектирования до глубины 5 метров характеризуется следующими литологическими разностями:

Слой 1 – Насыпные грунты (дорожное покрытие)

Слой 2– Пески желто-серые мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения. Слой залегает  под щебнем и насыпными  грунтами в интервале глубин 0.30 – 3.50 м, мощностью 2.10 – 3.20 м.

Слой 3 – Пески серые средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения. Слой залегает ниже песков мелких, в интервале глубин 2.40 – 5.00 м, мощностью 1.50 – 2.60 м.

Данные слои залегают горизонтально и  имеют однородный состав.

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунтов,  рассчитанная  согласно  СНиП  2.02.01- 83,  для песков – 2.80 м.

По степени морозоопасности грунты  в зоне сезонного промерзания  относятся условно к практически  непучинистым грунтам (таб.Б.27 ГОСТ 25100-95).

Данная площадка характеризуется отсутствием водоносного горизонта.

2.4 Прочностные и деформационные характеристики грунтов

в основании линейного объекта.

Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приняты с учетом таблицы 1, приложения 1 СНиП 2.02.01-83 и приведены в таблице  1.

Таблица1

| № слоя | Номенклатурный тип грунта | Удельный вес, g, кн/м3 |  |  | Удельное сцепление, С, КПА |  |  | Угол внутреннего трения, j, град. |  |  | Модуль деформации, Е, Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gн | gII | gI | Cн | СII | СI | jн | jII | jI |  |
| 2 | Пески мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения | 17.4 | 17.3 Кг= 1.006 | 17.2 Кг= 1.010 | 2 | 2 Кг= 1.00 | 1.3 Кг= 1.50 | 32 | 32 Кг= 1.00 | 29 Кг= 1.10 | 25.0 |
| 3 | Пески средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения | 17.3 | 17.2 Кг= 1.005 | 17.1 Кг= 1.009 | 1 | 1 Кг= 1.00 | 0.6 Кг= 1.50 | 37 | 37 Кг= 1.00 | 34 Кг= 1.10 | 25.0 |

3 Характеристика земельного участка,  предоставленного для                размещения  проектируемого объекта

Объект расположен в г.Югорске в в районе многоквартирных жилых домов №7 и №7а по ул. Гастелло. Участок проектирования представляет собой застроенную территорию с наличием подземных и надземных коммуникаций.

Город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков р. Конда. Граничит с МО Советский район ХМАО. Расстояние до столицы ХМАО г. Ханты-Мансийска – 420 км. Площади муниципального образования г. Югорск 31760 га. Численность населения - 31,4 тыс. человек.

Характер рельефа проектируемого участка равнинный, с преобладающими отметками от 111.74 до 112.80 метров над уровнем моря.

4 Обоснование планировочной организации земельного участка

Проектная документация на капитальный ремонт прилегающей территории жилых домов №7 и №7а по ул. Гастелло в городе Югорске выполнена на основании задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации и утвержденной схемы благоустройства в районе жилых домов Титова, 7 (строительный), Титова,9, Дружбы народов,1, Гастелло, 7 и 7а.

5 Технико-экономические показатели земельного участка,                              предоставленного для  размещения  проектируемого объекта

Все строительные работы предусмотрено производить в пределах существующего постоянного отвода. При  капитальном ремонте  объекта проектом предусмотрено устройство  временной  площадки размером 3х11м административно-бытового назначения во дворе многоквартирных жилых домов №7 и №7а по ул.Гастелло.

| Таблица 2 Площадь отчуждаемых земель, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Землепользователь | Постоянный отвод | Временный отвод |
| Администрация г.Югорск |  | 0.0033 |

Общая площадь участка капитального ремонта – 4114м2,

- Площадь проезда – 623 м2;

- Длина проезда 100м;

- Ширина проезда 6.0м;

- Площадь площадки для парковки автотранспорта – 984м2;

- Площадь детской площадки – 688м2;

- Площадь пешеходного тротуара – 364м2;

- Площадь газонов – 1455м2;

- Протяженность бортового камня  – 921п.м;

- Посадка кустарника (сирени) – 10 шт;

- Водоотводной лоток ЛВ-20.29.28-Б с чугунной водоприемной решеткой -33.5 п.м;

- Водоотводной лоток ЛВ-10.14.10 со стальной водоприемной решеткой -7.0 п.м;

- Дождеприемный колодец с пескоуловителем CompoMax- ПУ20.29  – 2шт;

- Водопоглощающий колодец – 1 шт.

6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

При подготовке территории капитального ремонта предусмотрен демонтаж существующей дорожной одежды, разборка бортового камня, переустройство канализационных и теплового колодца, демонтаж ограждений, демонтаж малых архитектурных форм (скамеек, урн), корчевка кустарника. Объемы работ на демонтаж и чертеж «План демонтажных работ» даны в томе 7 А.09.14-109-ПОД  «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства». Мероприятия по переустройству колодцев, попадающих в зону ремонта,  даны в «Ведомости колодцев», представленной в данном томе.

Для защиты территории от паводковых и дождевых поверхностных вод в проекте предусмотрена система водоотвода.

Опасных геологических процессов на рассматриваемой территории не наблюдается.

7 Организация рельефа вертикальной планировкой

При проведении вертикальной планировки территории капитального ремонта проектные отметки покрытия назначены из условий отведения поверхностных вод в водоотводной лоток ЛВ-30.38.31 с щелевой чугунной решеткой и в дождеприемные колодцы.

Поперечный профиль проезда шириной 6.0м двускатный: отвод воды осуществляется вдоль бортового камня. На ПК0+92 для перехвата потоков поперек проезда и далее вдоль бортового камня площадки предусмотрено устройство водоотводного лотка. Справа вода сбрасывается в дождеприемный колодец с пескоуловителем глубиной 0.6м; слева - в водоотводной лоток. Под проездом лоток перекрыт железобетонными плитами, затем – чугунной водоприемной решеткой. Поперечный уклон площадки для парковки автотранспорта также запроектирован в сторону водоотводного лотка

У тротуаров поперечный профиль односкатный. На тротуарах вдоль проезда и парковки уклон в сторону проезда и площадки, на остальных тротуарах отвод воды предусмотрен вдоль бортового камня со сбросом на газон. Так как подъезды дома №7 расположены ниже прилегающей территории, для перехвата дождевых вод с тротуаров к подъездам предусмотрено устройство водоотводных лотков CompoMax Basic ЛВ-10.14.10 со стальной водоприемной решеткой со сбросом воды на рельеф.

С тротуаров на детской площадке вода отводится на зеленую зону.

Из водоотводного лотка  ЛВ-20.29.28  с чугунной решеткой вода отводится в дождеприемный колодец с пескоуловителем BetoMax ПУ 20.29-60-Б, из которого по полиэтиленовой трубе диаметром 0.16м отводится  в водопоглощающий  колодец. На дно дождеприемных колодцев устанавливаются корзины для сбора песка и мусора из нержавеющей стали  КПУ-20.29.60-ОС (арт.6159). Водоотводные лотки и дождеприемные колодцы с пескоуловителем  приняты по каталогу компании «Стандартпарк». Водопоглощающий колодец расположен на газоне  между парковкой и ограждением. Водопоглощающий колодец выполнен из железобетонных колец диаметром 1.5м. Конструкция колодца принята согласно типового проекта 902-3-074.87 «Фильтрующие колодцы и вспомогательные сооружения».

8 Описание решений по благоустройству территории

В проектной документации предусмотрен капитальный ремонт территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №7 и №7а по ул.Гастелло.

В состав ремонтируемых сооружений входят:

- проезд вдоль жилого дома;

- площадки для парковки автотранспорта ;

- детская площадка;

- пешеходные тротуары;

- газон.

Основные технические показатели плана и продольного профиля проезда  представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| 1. Протяженность, км | 0.10 |
| 2. Число полос движения, шт. | 2 |
| 3. Ширина полосы движения, м | 3 |
| 4. Ширина проезжей части, м | 6.0 |
| 5. Количество углов поворота, шт. | - |
| 8. Максимальный продольный уклон,‰ | 12.5 |

Ширина проезжей части проезда составляет 6.0м

На проезде предусмотрена дорожная одежда по типу 1: двухслойное покрытие: верхний слой из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б III марки толщиной 0.06 м, нижний слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки толщиной  0.08 м на основании из щебня 1 класса марки 1200 толщиной 0.20м. Вдоль проезжей части устраивается бордюр из бортового камня Бр 100.30.18, возвышающийся над покрытием на 0.15м.

С ПК0+52.7 по ПК0+92 с левой стороны проезда предусмотрено устройство площадки для парковки автотранспорта на 34 стояночных места. На площадке запроектирована дорожная одежда по типу 1, вдоль кромки покрытия устанавливается бортовой камень Бр 100.30.18, возвышающийся над покрытием на 0.15м.

На детской площадке предусмотрены три зоны: игровая, спортивная и пешеходная. При проведении вертикальной планировки территории детской площадки требуется досыпка грунта, в проекте предусмотрено использование грунта из выемки под дорожную одежду на площадке для парковки. Покрытие в  игровой и спортивной зонах  предусматривается  из крупнозернистого песка толщиной 0.2м.  В игровой зоне устанавливается детский игровой комплекс (1.37) размером 7.63х4.88м, песочница (П-1.2 «Сказка»), качель одноместная («Мини»). В спортивной зоне устанавливается детский спортивный комплекс СК-1.02 размером 5.1х4.2м. На пешеходной зоне предусмотрена дорожная одежда по типу 2: покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б III марки толщиной 0.05м  на основании из щебня 1 класса марки 1200 толщиной 0.15 м. Пешеходная зона окаймляется бетонным бортовым камнем Бр100.20.8. Для отдыха посетителей на площадке  устанавливаются шесть скамей парковых на металлических ножках и шесть урн для мусора («Стиль-1»).

Для обеспечения безопасного движения пешеходов в проектной документации предусматривается устройство пешеходных тротуаров. Вдоль проезда, к подъездам жилого дома №7 и к детской площадке устраивается тротуар шириной 1.5м. Для безопасного выхода с парковочных мест на  площадке предусмотрены тротуары шириной 1.0м общей протяженностью 123м.

Для отсыпки насыпи тротуаров используется грунт из выемки на  тротуаре и площадке. Дорожная одежда на тротуарах устраивается по типу 2. Поперечный уклон тротуаров составляет 15‰. Тротуар окаймляется бортовым камнем Бр 100.20.8. На тротуаре к детской площадке предусмотрена площадка отдыха, на которой устанавливается парковая скамья и урна «Стиль-1».

Между тротуаром, проходящим вдоль проезда, и вторым подъездом дома №7 перепад высот составляет 0.53м. На тротуаре предусмотрено устройство двух ступеней высотой 0.12м.  Для удобного спуска МГН ко второму подъезду предусмотрено устройство пандуса длиной 6.5м из монолитного бетона с поручнями из нержавеющей стали ОЛН-6.

На площадках перед подъездами предусмотрена дорожная одежда по типу 2 и установка скамеек (диван без подлокотников) и урн («Стиль-1") общим  количеством  по 4 штуки.

Спортивный комплекс, оборудование для детской площадки и скамьи приняты по каталогу компании «ОрионСпорт+» г.Миасс, урна «Стиль-1» - по каталогу компании «Югор» г.Тобольск.

Территория двора жилых домов №7 и №7а от улиц Калинина и Дружбы народов отделяется ограждением «ОД-99» высотой  0.6м. Ограждение принято по каталогу компании «Югор» г.Тобольск.

На  территории двора, не занятой проектируемыми сооружениями, предусмотрено устройство газонов. На газоне пониженные места засыпаются грунтом из выемки на площадке для парковки. При подготовке почвы для устройства газона требуется привозной растительный грунт. Газоны засеваются газонной травой, между площадкой для парковки автотранспорта и детской площадкой высаживаются кусты сирени в количестве 10шт.

9 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для  размещения  проектируемого объекта

Территории земельного участка, предоставленного для  размещения  проектируемого объекта, делится на несколько зон:

- внутридворовый проезд;

- площадка для парковки автомобилей;

- детская площадка;

- пешеходная зона;

- зеленая зона.

10 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к проектируемому объекту

Подъезд к проектируемому объекту осуществляется по прилегающим  улицам с твердым покрытием.