| N п/п |  | Местоположение |  |  |  | Отметка земли, покрытия |  |  |  | Отметки верха колодца |  |  |  | Увеличение высоты колодца +,м, уменьшение высоты колодца -,м |  | Проектируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № колодца |  | ПК+ |  | проектные |  | существующие |  | проектные |  | существующие |  |  |  |  |
| 1 | КК №1 |  | 0+23.3 |  | 112.60 |  | 112.60 |  | 112.60 |  | 112.60 |  | - |  | Переустройство не требуется |  |
| 2 | КК №2 |  | 0+43.5 |  | 112.55 |  | 112.10 |  | 122.55 |  | 112.80 |  | -0.25 |  | Демонтаж плиты перекрытия с люком и кольца горловины КС7.3, монтаж дорожной плиты ПД6 и чугунного люка «Т» |  |
| 3 | КК №3 |  | 0+58.6 |  | 112.46 |  | 111.92 |  | 112.46 |  | 111.97 |  | +0.57 |  | Обрезать металлическое ограждение из трубы д=1020х10мм. Демонтаж плиты перекрытия с люком. Монтаж кольца горловины КС7.3, двух опорных колец КО6 и дорожной плиты ПД6 с чугунным люком «Т». |  |

| N п/п |  | Местоположение |  |  |  | Отметка земли, покрытия |  |  |  | Отметки верха колодца |  |  |  | Увеличение высоты колодца +,м, уменьшение высоты колодца -,м |  | Проектируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № колодца |  | ПК+ |  | проектные |  | существующие |  | проектные |  | существующие |  |  |  |  |
| 4 | КК №4 |  | 0+69 |  | 112.41 |  | 112.08 |  | 112.41 |  | 112.28 |  | +0.13 |  | Обрезать металлическое ограждение из трубы д=1020х10мм. Демонтаж плиты перекрытия с люком. Монтаж дорожной плиты ПД6 и чугунного люка «Т». |  |
| 5 | КК №5 |  | 0+86 вправо 1.3м |  | 112.31 |  | 112.18 |  | 122.31 |  | 112.18 |  | +0.13 |  | Демонтаж плиты перекрытия с люком. Монтаж дорожной плиты ПД6 и чугунного люка «Т». |  |
| 6 | КТВ №1 |  | 0+89.5 вправо 2.2м |  | 112.26 |  | 112.27 |  | 112.26 |  | 113.24 |  | -0.98 |  | Демонтаж плиты перекрытия с люком, демонтаж железобетонного кольца д=1.0м., демонтаж кольца горловины КС7.3. Монтаж дорожной плиты ПД6 с чугунным люком «Т». |  |
| 7 | КК №6 |  | 0+98.3 вправо 2.4м |  | 112.31 |  | 112.35 |  | 112.31 |  | 112.51 |  | -0.20 |  | Обрезать металлическое ограждение из трубы д=1020х10мм. Демонтаж плиты перекрытия с люком и кольца горловины КС7.3. Монтаж опорного кольца КО6 и дорожной плиты ПД6 с чугунным люком «Т». |  |

По дорожной плите ПД6 устраивается верхний слой покрытия из из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа Б                                                           толщиной    0.06 м.