1 Общие положения

Проектная документация разработана на основании задания на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова №9, Дружбы Народов №14, Гостелло №7 и 7а в городе Югорске», выданного Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации г.Югорска.

Проектные работы выполнены ООО «АТ» г. Тюмень. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0618.01-2013-7204189572-П-169, выдано  некоммерческим  партнерством проектных организаций«ОПОРА-Проект» от 26.06.2013г.

Проект выполнен в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При решении вопросов обеспечения доступа инвалидов в проекте «Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова №9, Дружбы Народов №14, Гостелло №7 и 7а в городе Югорске»,  учитывались требования следующих нормативных документов:

-СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-СП 42.1330.2011 «СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

-СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

Исходным положением является обеспечение возможности проживания инвалидов во всех частях и районах города. При этом следует учитывать особенности градостроительной ситуации и последовательность ремонтных работ на рассматриваемой территории.

Необходимо предусматривать создание доступных для инвалидов пешеходных путей в процессе планово проводимых работ по ремонту полотна, покрытий дорог и тротуаров. По мере проведения ремонтных работ рекомендуется предусматривать мероприятия по благоустройству и озеленению пешеходных путей и прилегающей к ним территории.

В проекте должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в стесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более0,015 м.

Согласно действующего законодательства на каждой площадке для автотранспорта выделяется 10% мест от общего количества мест для парковки транспорта маломобильных групп населения ( и в любом случае не менее 1 места). Ширина парковки для автотранспорта инвалида должна быть не менее 3.5м. Места для инвалидов должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.  Для обеспечения проезда инвалидных и детских колясок в местах пересечения тротуара с проезжей частью бортовой камень укладывается плашмя с учетом возвышения его над поверхностью покрытия не более 0.02м .

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100м.

2 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

В проектной документации предусмотрен капитальный ремонт территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №7 и №7а по ул.Гастелло.

В состав ремонтируемых сооружений входят:

- проезд вдоль жилого дома;

- площадка для парковки автотранспорта ;

- детская площадка;

- пешеходные тротуары;

- газон.

Ширина проезжей части проезда составляет 6.0м

На проезде предусмотрена дорожная одежда по типу 1: двухслойное покрытие: верхний слой из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б III марки толщиной 0.06 м, нижний слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки толщиной  0.08 м на основании из щебня 1 класса марки 1200 толщиной 0.20м. Вдоль проезжей части устраивается бордюр из бортового камня Бр 100.30.18, возвышающийся над покрытием на 0.15м.

С ПК0+52.7 по ПК0+92 с левой стороны проезда предусмотрено устройство площадки для парковки автотранспорта на 34 стояночных места. На площадке запроектирована дорожная одежда по типу 1, вдоль кромки покрытия устанавливается бортовой камень Бр 100.30.18, возвышающийся над покрытием на 0.15м.

Для транспорта маломобильных групп населения на площадке для парковки автотранспорта выделено три места. Ширина парковки для автотранспорта инвалидов составляет  3.5м. Места для инвалидов обозначены соответствующей разметкой и знаками.

На детской площадке предусмотрены три зоны: игровая, спортивная и пешеходная. Покрытие в  игровой и спортивной зонах  предусматривается  из крупнозернистого песка толщиной 0.2м.  В игровой зоне устанавливается детский игровой комплекс (1.37) размером 7.63х4.88м, песочница (П-1.2 «Сказка»), качель одноместная («Мини»). В спортивной зоне устанавливается детский спортивный комплекс СК-1.02 размером 5.1х4.2м. На пешеходной зоне предусмотрена дорожная одежда по типу 2: покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б III марки толщиной 0.05м  на основании из щебня 1 класса марки 1200 толщиной 0.15 м. Пешеходная зона окаймляется бетонным бортовым камнем Бр100.20.8. Для отдыха посетителей на площадке  устанавливаются шесть скамей парковых на металлических ножках и шесть урн для мусора («Стиль-1»).

Для обеспечения безопасного движения пешеходов в проектной документации предусматривается устройство пешеходных тротуаров. Вдоль проезда, к подъездам жилого дома №7 и к детской площадке устраивается тротуар шириной 1.5м. Для безопасного выхода с парковочных мест на  площадке предусмотрены тротуары шириной 1.0м общей протяженностью 123м.

Для обеспечения проезда инвалидных и детских колясок в местах пересечения тротуара с проезжей частью бортовой камень укладывается плашмя с учетом возвышения его над поверхностью покрытия не более 0.02м .

Дорожная одежда на тротуарах устраивается по типу 2. Поперечный уклон тротуаров составляет 15‰. Тротуар окаймляется бортовым камнем Бр 100.20.8. На тротуаре к детской площадке предусмотрена площадка отдыха, на которой устанавливается парковая скамья и урна «Стиль-1».

Между тротуаром, проходящим вдоль проезда, и вторым подъездом дома №7 перепад высот составляет 0.53м. На тротуаре предусмотрено устройство двух ступеней высотой 0.12м.  Для удобного спуска МГН ко второму подъезду предусмотрено устройство пандуса длиной 6.5м из монолитного бетона с поручнями из нержавеющей стали ОЛН-6.

Для обеспечения безопасности и удобства передвижения и ориентации инвалидов бортовой камень, расположенный вдоль площадки и тротуара, возвышается над поверхностью покрытия на 0.05м.

Подробная информация об организации движения и объемы работ представлены на чертеже обустройства дороги и обеспечения информацией .