| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1 Подготовительные работы |  |  |
| 1.1 | Разборка существующей дорожной одежды |  |  |
| 1.1.1 | Разборка бортового камня Бр 100.30.18 на бетонном основании | м.п | 97 |
| 1.1.2 | Погрузка бортового камня автокраном в бортовые автомобили грузоподъемностью 14т с транспортировкой на расстояние 15км | т | 12.10 |
| 1.1.3 | Разборка покрытия из асфальтобетона с применением отбойного молотка с погрузкой автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5м3 и с транспортировкой автосамосвалами грузоподъемностью 15т на расстояние 15км | м2/ м3/ т | 393/ 23.6/ 56.64 |
| 1.1.4 | Разборка существующего щебеночного основания II группы с погрузкой автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5м3 с транспортировкой автосамосвалами грузоподъемностью 15т на расстояние 15км | м3/т | 59/94.4 |
| 1.2 | Разборка дорожной одежды на тротуаре |  |  |
| 1.2.1 | Разборка бортового камня Бр 100.20.8 на бетонном основании | м.п | 29 |
| 1.2.2 | Погрузка бортового камня автокраном в бортовые автомобили грузоподъемностью 14т с транспортировкой на расстояние 15км | т | 1.11 |
| 1.2.3 | Разборка покрытия из асфальтобетона с применением отбойного молотка с погрузкой автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5м3 и с транспортировкой автосамосвалами грузоподъемностью 15т на расстояние 15км | м2/ м3/ т | 45/ 1.80/ 4.32 |
| 1.2.4 | Разборка существующего щебеночного основания II группы с погрузкой автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5м3 с транспортировкой автосамосвалами грузоподъемностью 15т на расстояние 15км | м3/т | 4.5/7.2 |
| 1.3 | Демонтаж металлического ограждения из труб | м.п | 11 |
| 1.3.1 | Демонтаж металлического ограждения высотой до 1.0м | м.п/т | 5/0.150 |
| 1.3.1.1 | Демонтаж столбиков из трубы д=100мм | шт/ м.п/т | 5/ 7.5/0.090 |
| 1.3.1.2 | Демонтаж ограждения из труб д=100мм | м.п/т | 5 / 0.060 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 | Демонтаж металлического ограждения высотой 1.5м | м/т |  | 9 / 0.134 |  |
| 1.3.2.1 | Демонтаж столбиков из трубы д=219мм | шт/м.п/т |  | 1/2.5/0.072 |  |
| 1.3.2.2 | Демонтаж перекладины из трубы д=83мм | м.п/т |  | 9 / 0.062 |  |
| 1.3.3 | Погрузка металлических конструкций автокраном в бортовые автомобили грузоподъемностью 14т с транспортировкой на расстояние 15км | т |  | 0.284 |  |
| 1.4 | Демонтаж малых архитектурных форм |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Демонтаж скамеек у подъезда | шт |  | 3 |  |
| 1.4.2 | Демонтаж урн | шт |  | 4 |  |
| 1.5 | Расчистка площадей от кустарников и мелколесья вручную, средняя поросль | га |  | 0.001 |  |
| 1.6 | Погрузка кустарника автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5м3 и транспортировкой автосамосвалами грузоподъемностью 15т на расстояние 10км | м3/т |  | 0.10/0.08 |  |
| 1.7 | Переустройство канализационных колодцев | шт |  | 5 |  |
| 1.7.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, грунт I группы | м3 |  | 3.5 |  |
| 1.7.2 | Демонтаж люка | шт |  | 5 |  |
| 1.7.3 | Демонтаж плиты перекрытия | шт/м3 |  | 5/1.48 |  |
| 1.7.4 | Демонтаж кольца горловины КС 7.3 | шт/ м /м3 |  | 2/0.58/0.10 |  |
| 1.7.5 | Обрезка металлического ограждения из трубы д=1020х10мм | п.м. реза |  | 19.2 |  |
| 1.7.6 | Монтаж опорного кольца КО6 | шт/м3 |  | 4/0.08 |  |
| 1.7.7 | Монтаж кольца горловины КС 7.3 | шт / м / м3 |  | 1/0.29/ 0.05 |  |
| 1.7.8 | Монтаж плиты дорожной ПД6 | шт / м3 |  | 5/4.25 |  |
| 1.7.9 | Монтаж люка тяжелого «Т» | шт |  | 5 |  |
| 1.7.10 | Обратная засыпка вручную, грунт I группы | м3 |  | 1.5 |  |
| 1.8 | Переустройство колодца теплотрассы | шт |  | 1 |  |
| 1.8.1 | Демонтаж люка | шт |  | 1 |  |
| 1.8.2 | Демонтаж плиты перекрытия | шт/м3 |  | 1/0.34 |  |
| 1.8.3 | Демонтаж железобетонного кольца диаметром 1.0м | шт/м3 |  | 1/0.4 |  |
| 1.8.4 | Демонтаж кольца горловины КС 7.3 | шт /м/м3 |  | 2/0.58/0.10 |  |
| 1.8.5 | Монтаж плиты дорожной ПД6 | шт / м3 |  | 1/0.85 |  |
| 1.8.6 | Монтаж люка тяжелого «Т» | шт |  | 1 |  |
| 1.9 | Погрузка, демонтированных при переустройстве колодцев,железобетонных изделий автокраном в бортовые автомобили грузоподъемностью 14т с транспортировкой на расстояние 15км | м3/т |  | 2.32/5.8 |  |
| 1.10 | То же, металлических | т |  | 0.4 |  |
|  | Глава 2. Земляное полотно |  |  |  |  |
|  | Общий объем оплачиваемых земляных работ | м3 |  | 104 |  |
|  | Профильный объем земляных работ: |  |  |  |  |
|  | а) выемка | м3 |  | 84 |  |
|  | б) насыпь | м3 |  | 10 |  |
|  | в) срезка грунта с растительными остатками | м3 |  | 20 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| 2.1 | Разработка грунта II группы бульдозером 130 л.с с перемещением на 20 м в бурт | м3 |  | 90 |  |
| 2.2 | То же, с перемещением до 30м в насыпь | м3 |  | 10 |  |
| 2.3 | Разработка грунта I группы вручную | м3 |  | 4 |  |
| 2.4 | Погрузка грунта I группы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 10 км (лишний грунт ) | м3 |  | 74 |  |
| 2.5 | Погрузка грунта I группы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 10 км (грунт с растит. остатками) | м3 |  | 20 |  |
| 2.6 | Уплотнение дна выемки, верха насыпи пневмокатками весом 25т при 4 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 0.20м | м3 |  | 125 |  |
| 2.7 | Планировка верха насыпи механизированным способом, грунт II группы | м2 |  | 180 |  |
| 2.8 | Планировка дна выемки механизированным способом, грунт II группы | м2 |  | 491 |  |
|  | Глава 3. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 3.1 | Двухслойное покрытие: верхний слой из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки III толщиной 0.06м, нижний слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.08 м на основании из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.20 м | м2 |  | 623 |  |
| 3.1.1 | Устройство однослойного основания из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.20 м | м2 |  | 623 |  |
| 3.1.2 | Розлив битума по щебеночному основанию в количестве 0.8 л/м2 | т |  | 0.49 |  |
| 3.1.3 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.08 м | м2 |  | 623 |  |
| 3.1.4 | Розлив битума по нижнему слою покрытия в количестве 0.3 л/м2 | т |  | 0.18 |  |
| 3.1.5 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа Б толщиной 0.06 м | м2 |  | 623 |  |
| 3.2 | Установка бортового камня Бр100.30.18 на бетонном основании марки В 15, F 300 и слое щебня толщиной 0.10 м | м |  | 171 |  |
|  | Расход материалов |  |  |  |  |
|  | - камень | м3 |  | 8.89 |  |
|  | - бетон В 15, F 300 | м3 |  | 6.5 |  |
|  | - щебень | м3 |  | 6.5 |  |
|  | Глава 4. Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство водоотводных лотков |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, грунт I группы | м3 |  | 4 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| 4.1.2 | Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси М 75 толщиной 0.05м | м2/ м3 |  | 22.3/ 1.26 |  |
| 4.1.3 | Устройство бетонной обоймы В25 F300 | м3 |  | 5.90 |  |
| 4.1.4 | Укладка водоотводных бетонных лотков BetoMax ЛВ-20.29.28-Б с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (арт.04550) | п.м/шт/ м3 |  | 27.5/28/ 1.08 |  |
| 4.1.5 | Укладка водоотводных бетонных лотков BetoMax Basic ЛВ-20.29.23-Б с перекрытием плитами ПТ 75.30.6-15 - лотки BetoMax Basic ЛВ-20.29.23-Б (арт.4540) - плиты перекрытий каналов ПТ 75.30.6-15 | п.м шт/м3 шт/м3 |  | 6.0 6/0.23 8/0.096 |  |
| 4.2 | Устройство дождеприемных колодцев |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, грунт I группы | м3 |  | 2.0 |  |
| 4.2.2 | Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси М 75 толщиной 0.05м | м2/ м3 |  | 1.2/ 0.07 |  |
| 4.2.3 | Устройство бетонной обоймы В35 F300 | м3 |  | 0.85 |  |
| 4.2.4 | Установка дождеприемного колодца с пескоуловителем BetoMax ПУ 20.29-60-Б бетонным с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.Е (арт.04580) | шт/м3 |  | 1/0.04 |  |
| 4.2.5 | Установка секционного дождеприемного колодца -верхняя часть BetoMax ПУС 20.29-60-Б-В с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е (арт. 04580/1) -средняя часть (арт. 4580/2) -нижняя часть (арт.0480/3) | шт шт/м3 шт/м3 шт/м3 |  | 1 1/0.04 1/0.036 1/0.041 |  |
| 4.2.6 | Корзина для пескоуловителя из нержавеющей стали КПУ-20.29.60-ОС (арт.6159) | шт |  | 2 |  |
| 4.2.7 | Укладка полиэтиленовой трубы д=160мм | п.м |  | 1.5 |  |
| 4.2.8 | Обратная засыпка вручную, грунт I группы | м3 |  | 0.8 |  |
| 4.3 | Устройство водопоглощающего колодца | шт |  | 1 |  |
| 4.3.1 | Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом емкостью 0.5 м3 в отвал | м3 |  | 17 |  |
| 4.3.2 | Доработка грунта I группы вручную | м3 |  | 0.4 |  |
| 4.3.3 | Устройство круглого колодца из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1.5 м -кольцо стеновое КС 15.9 -кольцо стеновое КС 15.6 -плита перекрытия 1ПП15-2 | м3 шт/м3 шт/м3 шт/м3 |  | 1.335 2/0.8 1/0.265 1/0.27 |  |
| 4.3.4 | Сверление отверстий в кольце КС15.6 перфоратором | шт |  | 286 |  |
| 4.3.5 | Засыпка колодца щебнем фр.10-70 | м3 |  | 4.0 |  |
| 4.3.6 | Укладка геотекстиля на щебень | м2 |  | 2.5 |  |
| 4.3.7 | Обратная засыпка колодца вручную, грунт Iгруппы | м3 |  | 9 |  |
| 4.3.8 | Установка чугунного люка легкого «Л» | шт/кг |  | 1 |  |
| 4.3.9 | Устройство отмостки |  |  |  |  |
| 4.3.9.1 | Устройство основания из щебня толщиной 0.10м | м2 |  | 5.0 |  |
| 4.3.9.2 | Розлив битума в количестве 0.8л/м2 | т |  | 0.004 |  |
| 4.3.9.3 | Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси Бх II марки толщиной 0.04м | м2 |  | 5.0 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| 4.3 | Погрузка грунта I группы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т, с транспортировкой на расстояние 10 км | м3 |  | 13.6 |  |
|  | Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги. Здания и сооружения дорожной и автотранспортных служб |  |  |  |  |
| 6.1 | Дорожные знаки |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ 3.40 | шт. |  | 5 |  |
|  | на стойку СКМ 3.40 вес 19.8кг, диаметр 70х3мм, длина 4.0м | шт/т |  | 3/0.099 |  |
|  | деталь крепления – 1.36 кг | кг |  | 6.8 |  |
| 6.1.2 | Установка дорожных знаков на металлических стойках СКМ 3.45 | шт. |  | 3 |  |
|  | на стойку СКМ 3.45 вес 22.3кг, диаметр 70х3мм, длина 4.5м | шт/т |  | 3/0.0669 |  |
|  | деталь крепления – 1.36 кг | кг |  | 4.08 |  |
| 6.1.3 | Установка дополнительных щитков | шт. |  | 11 |  |
|  | деталь крепления – 1.36 кг | кг |  | 14.96 |  |
| 6.1.4 | Устройство фундамента из полой металлической трубы диаметром 325 мм с толщиной стенки 7 мм, весом 54.9 кг/п.м по ГОСТ 10704-91 | шт./ п.м/ т |  | 8/ 4.8/ 0.264 |  |
|  | - с омоноличиванием бетона В 15 (V=0.112 м3) | м3 |  | 0.896 |  |
| 6.1.5 | Щитки из тонколистовой стали: |  |  |  |  |
|  | -знаки приоритета со стороной треугольника 700мм (2.4) | шт |  | 2 |  |
|  | - знаки запрещающие диаметром 600мм (3.1) | шт |  | 1 |  |
|  | -знаки особых предписаний размером 900х600 (5.21; 5.22) | шт |  | 4 |  |
|  | - знаки информационные со стороной квадрата 600 мм (6.4) | шт |  | 4 |  |
|  | - знаки дополнительной информации, размером 300х600 мм (8.6.1,8.6.5,8.7,8.17) | шт |  | 8 |  |
| 6.2 | Устройство дорожной разметки |  |  |  |  |
|  | -сплошная линия шириной 0.10м (1.1) | п.м |  | 217.1 |  |
| 6.3 | Площадка для парковки автотранспорта | шт |  | 1 |  |
| 6.3.1 | Земляное полотно |  |  |  |  |
|  | Общий объем оплачиваемых земляных работ | м3 |  | 186 |  |
|  | Профильный объем земляных работ: |  |  |  |  |
|  | а) выемка | м3 |  | 176 |  |
|  | б) насыпь | м3 |  | 5 |  |
|  | в) срезка грунта с растительными остатками | м3 |  | 10 |  |
| 6.3.1.1 | Разработка грунта II группы бульдозером 130 л.с с перемещением на 20 м в бурт | м3 |  | 181 |  |
| 6.3.1.2 | Разработка грунта II группы бульдозером 130 л.с с перемещением на 30 м в насыпь | м3 |  | 5 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| 6.3.1.3 | Погрузка грунта I группы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 10 км (лишний грунт) | м3 |  | 68 |  |
| 6.3.1.4 | Погрузка грунта I группы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 10 км (грунт с растит. остатками) | м3 |  | 10 |  |
| 6.3.1.6 | Уплотнение дна выемки, верха насыпи пневмокатками весом 25т при 4 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 0.20м | м3 |  | 197 |  |
| 6.3.1.7 | Планировка дна выемки механизированным способом, грунт II группы | м2 |  | 947 |  |
| 6.3.1.8 | Планировка верха насыпи механизированным способом, грунт II группы | м2 |  | 63 |  |
| 6.3.2 | Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Двухслойное покрытие: верхний слой из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки III толщиной 0.06м, нижний слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.08 м на основании из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.20 м | м2 |  | 984 |  |
| 6.3.2.1.1 | Устройство однослойного основания из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.20 м | м2 |  | 984 |  |
| 6.3.2.1.2 | Розлив битума по щебеночному основанию в количестве 0.8 л/м2 | т |  | 0.78 |  |
| 6.3.2.1.3 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0.08 м | м2 |  | 984 |  |
| 6.3.2.1.4 | Розлив битума по нижнему слою покрытия в количестве 0.3 л/м2 | т |  | 0.29 |  |
| 6.3.2.1.5 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа Б толщиной 0.06 м | м2 |  | 984 |  |
| 6.3.2.2 | Установка бортового камня Бр100.30.18 на бетонном основании марки В 15, F 300 и слое щебня толщиной 0.10 м | м |  | 96 |  |
|  | Расход материалов |  |  |  |  |
|  | - камень | м3 |  | 4.99 |  |
|  | - бетон В 15, F 300 | м3 |  | 2.74 |  |
|  | - щебень | м3 |  | 2.7 |  |
| 6.4 | Детская площадка |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Земляное полотно |  |  |  |  |
|  | Общий объем оплачиваемых земляных работ | м3 |  | 13 |  |
|  | Профильный объем земляных работ: |  |  |  |  |
|  | а) выемка | м3 |  | 11 |  |
|  | б) насыпь | м3 |  | 60 |  |
|  | в) срезка грунта с растительными остатками | м3 |  | 2 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| 6.4.1.1 | Разработка грунта II группы бульдозером 130 л.с с перемещением на 20 м в бурт | м3 |  | 2 |  |
| 6.4.1.2 | Разработка грунта II группы бульдозером 130 л.с с перемещением на 30 м в насыпь | м3 |  | 11 |  |
| 6.4.1.3 | Погрузка грунта Iгруппы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 1 км (в насыпь), с работой на отвале | м3 |  | 49 |  |
| 6.4.1.4 | Погрузка грунта I группы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 10 км (грунт с растит. остатками) | м3 |  | 2 |  |
| 6.4.1.5 | Уплотнение дна выемки, верха насыпи пневмотрамбовками, грунт I группы | м3 |  | 26 |  |
| 6.4.1.6 | Планировка площадей ручным способом, грунт I группы | м2 |  | 354 |  |
| 6.4.1.7 | Планировка верха насыпи механизированным способом, грунт II группы | м2 |  | 380 |  |
| 6.4.2 | Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 6.4.2.1 | Покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки III толщиной 0.05м на основании из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.15м | м2 |  | 216 |  |
| 6.4.2.1.1 | Устройство однослойного основания из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.20 м | м2 |  | 216 |  |
| 6.4.2.1.2 | Розлив битума по щебеночному основанию в количестве 0.8 л/м2 | т |  | 0.17 |  |
| 6.4.2.1.3 | Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа Б толщиной 0.05 м | м2 |  | 216 |  |
| 6.4.2.2 | Устройство покрытия из крупнозернистого песка толщиной 0.20м на детской площадке -песок крупнозернистый | м2/м3 м3 |  | 472/95 100 |  |
| 6.4.2.3 | Установка бортового камня Бр100.20.8 на бетонном основании марки В 15, F 300 и слое щебня толщиной 0.10 м | м |  | 258 |  |
|  | Расход материалов |  |  |  |  |
|  | - камень | м3 |  | 4.13 |  |
|  | - бетон В 15, F 300 | м3 |  | 7.22 |  |
|  | - щебень | м3 |  | 4.6 |  |
| 6.4.3 | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
| 6.4.3.1 | Рытье ям под стойки без креплений, без откосов глубиной до 0.7м, грунт I группы | шт./м3 |  | 28/3.2 |  |
| 6.4.3.2 | Устройство фундамента из бетона В15 для стоек | м3 |  | 2.4 |  |
| 6.4.3.3 | Обратная засыпка ям вручную, грунт I группы | м3 |  | 0.8 |  |
| 6.4.3.4 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т |  | 0.112 |  |
| 6.4.3.5 | Монтаж игрового комплекса (1.37 ) массой 1.0т | шт |  | 1 |  |
| 6.4.3.6 | Монтаж спортивного комплекса (СК 1.02) массой до 0.5т | шт |  | 1 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| 6.4.3.7 | Монтаж МАФ массой до 0.1т: -песочница (П-1.2 «Сказка») -качели одноместные («Мини») | шт шт шт |  | 2 1 1 |  |
| 6.4.3.8 | Монтаж МАФ массой до 0.05т: -скамья парковая - урна («Стиль-1») | шт шт шт |  | 12 6 6 |  |
| 6.5 | Тротуары |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Земляное полотно |  |  |  |  |
|  | Общий объем оплачиваемых земляных работ | м3 |  | 6 |  |
|  | Профильный объем земляных работ: |  |  |  |  |
|  | а) выемка | м3 |  | 2 |  |
|  | б) насыпь | м3 |  | 36 |  |
|  | в) срезка грунта с растительными остатками | м3 |  | 4 |  |
| 6.5.1.1 | Разработка грунта II группы бульдозером 130 л.с с перемещением на 20 м в бурт | м3 |  | 4 |  |
| 6.5.1.2 | Разработка грунта I группы вручную в насыпь | м3 |  | 2 |  |
| 6.5.1.3 | Погрузка грунта Iгруппы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 1 км (в насыпь), с работой на отвале | м3 |  | 34 |  |
| 6.5.1.4 | Погрузка грунта I группы Y=1,6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1,5 м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т с транспортировкой на расстояние 10 км (грунт с растит. остатками) | м3 |  | 4 |  |
| 6.5.1.5 | Уплотнение дна выемки, верха насыпи пневмотрамбовками, грунт I группы | м3 |  | 42 |  |
| 6.5.1.6 | Планировка площадей ручным способом, грунт I группы | м2 |  | 447 |  |
| 6.5.2 | Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 6.5.2.1 | Покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки III толщиной 0.05м на основании из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.15м | м2 |  | 364 |  |
| 6.5.2.1.1 | Устройство однослойного основания из щебня I класса марки 1200 толщиной 0.20 м | м2 |  | 364 |  |
| 6.5.2.1.2 | Розлив битума по щебеночному основанию в количестве 0.8 л/м2 | т |  | 0.29 |  |
| 6.5.2.1.3 | Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси III марки типа Б толщиной 0.05 м | м2 |  | 364 |  |
| 6.5.2.2 | Установка бортового камня Бр100.20.8 на бетонном основании марки В 15, F 300 и слое щебня толщиной 0.10 м | м |  | 276 |  |
|  | Расход материалов |  |  |  |  |
|  | - камень | м3 |  | 4.42 |  |
|  | - бетон В 15, F 300 | м3 |  | 7.73 |  |
|  | - щебень | м3 |  | 4.97 |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Количество |  |
| 6.5.2.3 | Установка бортового камня Бр100.30.18 на бетонном основании марки В 15, F 300 и слое щебня толщиной 0.10 м | м |  | 120 |  |
|  | Расход материалов |  |  |  |  |
|  | - камень | м3 |  | 6.24 |  |
|  | - бетон В 15, F 300 | м3 |  | 4.56 |  |
|  | - щебень | м3 |  | 4.6 |  |
| 6.5.3 | Монтаж МАФ массой до 0.05т: - скамья парковая - диван без подлокотников - урна («Стиль-1») | шт шт шт шт |  | 10 1 4 5 |  |
| 6.5.4 | Устройство пандуса |  |  |  |  |
| 6.5.4.1 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 0.1м | м2/м3 |  | 7.8/0.8 |  |
| 6.5.4.2 | Устройство пандуса из монолитного бетона В15 | м2/м3 |  | 7.8/1.56 |  |
| 6.5.4.3 | Устройство лестничных ограждений сварных из нержавеющей стали ОЛН-6 | м.п. |  | 13 |  |
| 6.5.5 | Укладка водоотводных бетонных лотков - лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ-10.14.10 полимербетонный (арт.7030) - решетка водоприемная Basic РВ-10.14.100 ячеистая стальная оцинкованная (арт.2020) | п.м/м3 шт шт |  | 7/0.03 7 7 |  |
| 6.6 | Газоны |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Погрузка грунта Iгруппы Y=1.6 т/м3 автопогрузчиком с ковшом емкостью 1.5м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 15 т, с транспортировкой на расстояние 1 км | м3 |  | 20 |  |
| 6.6.2 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см механизированным способом - привозной растительный грунт | м2 м3 |  | 873 88 |  |
| 6.6.3 | То же, вручную - привозной растительный грунт | м2 м3 |  | 582 58 |  |
| 6.6.4 | Посев газонов обыкновенных вручную (газонные травы) | м2 |  | 1455 |  |
| 6.6.5 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную в естественном грунте | шт |  | 10 |  |
| 6.6.6 | Посадка кустарника с комом земли 0.3х0.3м - сирень | шт шт |  | 10 10 |  |
| 6.6.7 | Устройство ограждения |  |  |  |  |
| 6.6.7.1 | Рытье ям под стойки ограждений без креплений, без откосов глубиной до 0.7м, грунт I группы | шт/м3 |  | 40/2.7 |  |
| 6.6.7.2 | Устройство фундамента из бетона В7.5 для стоек ограждений | м3 |  | 2.0 |  |
| 6.6.7.3 | Монтаж ограждения «ОД-99» - секция ограждения ОД-99 - стойка ограждения из трубы д=76мм | п.м шт/т шт/т |  | 71.4 38/0.532 40/0.22 |  |
| 6.6.7.4 | Обратная засыпка ям вручную, грунт I группы | м3 |  | 0.7 |  |