Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ на инженерно-геодезические изыскания и разработку проектной документации по объекту «Благоустройство прилегающей территории многоквартирных жилых домов №7, №5 по улице Механизаторов в городе Югорске».

Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск ул. Механизаторов дом №5 и №7 (прилегающая территория).

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на выполнение инженерных изысканий, затраты на разработку проектной документации, сбор сходных данных, затраты на согласования проектных решений, затраты на обследования территории проектируемого объекта и земельного участка,  затраты на согласования проектных решений с заинтересованными организациями, налоги и сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации.

При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ на инженерно-геодезические изыскания и разработку проектной документации по объекту "Благоустройство прилегающей территории многоквартирных жилых домов №7, №5 по улице Механизаторов в городе Югорске

Задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий и разработку проектной документации по объекту «Благоустройство прилегающей территории многоквартирных жилых домов №7, №5 по улице Механизаторов в городе Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 29.10.2018 №2986 |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4.Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | 1.5.1. Функциональное назначение – формирование архитектурно-пространственной среды города Югорска. Обеспечение безопасности, удобства и художественной выразительности городской среды. Ориентировочная площадь земельного участка, отведенного под размещение объекта проектирования 0,2322 га. 1.5.2. Проектная мощность: - Проезды, автомобильные стоянки (площадь уточнить при проектировании); - Наружное освещение (замена ламп на существующих опорах, установка новых опор со светильниками); - Наружные сети теплоснабжения (замена элементов тепловых камер, понижение тепловых камер, ремонт ограждений) – при необходимости (при проектировании требуется уточнение); - Наружные сети водоснабжения и канализации (замена элементов колодцев, понижение колодцев, поверхностный водоотвод ливневых, талых, и поверхностных вод) – при необходимости (при проектировании требуется уточнение); - Тротуары (при проектировании требуется уточнение); - Озеленение, газон (при проектировании требуется уточнение) |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Механизаторов, прилегающие территории к МКД №7 и №5 Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства | Не требуется |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | - Технические условия на сохранность сетей инженерно-технического обеспечения. - Постановление от 03.07.2024 № 1131-п о выдаче разрешения на размещение объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута. Произвести расчет электрических нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемой точки присоединения к сетям электроснабжения. Сбор дополнительных иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектная организация самостоятельно. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | 2.1.1. Виды инженерных изысканий подлежащих выполнению: - Инженерно-геодезические изыскания; 2.1.2. К полевым работам приступить после согласования Программы изысканий Муниципальным заказчиком. 2.1.3. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч.1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98. 2.1.4. К проектированию приступить после сдачи Муниципальному заказчику отчета по выполненным инженерным изысканиям. 2.1.5. Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и графической формах и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять благоустройство территории, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий. 2.1.6. На топографическом плане указать коммуникации с отображением: воздушных линий - типа линий, напряжений, высот подвески, типов опор, номеров опор; подземных - типа линий, напряжений, глубин заложения, диаметров трубопроводов, давлений и т. д. При наличии защитных кожухов указать диаметр и длину с привязкой к плану. На всех колодцах (камерах) инженерных коммуникаций указать их отметки (земли, трубы, лотка и дна колодца). 2.1.7. Составить ведомость согласования полноты съемки, в которой обязательно указать адреса владельцев коммуникаций, телефоны, № согласований. 2.1.8. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме согласно разделу 3.4 настоящего задания на проектирование. |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | 2.2.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963): Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» - Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» - Подраздел 5.2 «Система водоснабжения и водоотведения» - Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» 2.2.2. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с изм. №1, 2)»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изм. №1, 2); - других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | 2.3.1. Выполнить в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. 2.3.2. Проектными решениями предусмотреть: - Эффективное использование участка; - Увязку с окружающей застройкой; - Проезды, автомобильные стоянки (площадь уточнить при проектировании); - Тротуары (при проектировании требуется уточнение); - Озеленение, газон (при проектировании требуется уточнение) - Установку дорожных указателей и разметку (при проектировании требуется уточнение). Перед разработкой разделов проектной документации необходимо согласовать с муниципальным заказчиком концепцию плана благоустройства территории. |
| 2.4. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям. Применение материалов, оборудования, изделий и конструкций и их согласование. | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование Муниципальному заказчику карточку основных конструктивных решений, оборудования, изделий и материалов. |
| 2.5.Технологические решения и оборудование | 2.5.1. При разработке предусмотреть применение современных строительных материалов и оборудования. - 2.5.2. Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ. |
| 2.6. Наружные инженерные сети | - При разработке проектных решений в обязательном порядке учесть расположение (размещение) подземных (надземных) инженерных коммуникаций. При необходимости предусмотреть мероприятия по сохранности инженерных коммуникаций, их вынос (демонтаж) или перекладку. - Проектными решениями предусмотреть установку наружного освещения благоустраиваемой территории, а также замену светильников на существующих опорах освещения. Светильники принять уличные светодиодные. Произвести расчет нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемой точки присоединения к сетям электроснабжения. - Поверхностный водоотвод ливневых, талых, и поверхностных вод по уклону планируемого рельефа участка (лотки с решетками и сброс в дренажные колодцы) (при проектировании требуется уточнение) - Замена элементов тепловых камер, понижение тепловых камер, ремонт ограждений тепловых камер (при необходимости, при проектировании требуется уточнение); - Замена элементов колодцев, понижение колодцев, перекладка и понижение сетей (при необходимости, при проектировании требуется уточнение) |
| 2.7. Энергоэффективность | Не требуется |
| 2.8. Охрана окружающей среды | Не требуется |
| 2.9. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Не требуется |
| 2.10. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп | Проектными решениями предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по благоустраиваемой территории в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 59.13330.2020 |
| 2.11.Требования к составу сметной документации | 1) При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). 2) Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства». При определении стоимости работ сметная стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма – файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)» период разработки сметной документации). 3) При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком. 4)При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). 5) При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр). 6) В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. 7) Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора (при необходимости) |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Провести визуальное обследование территории проектируемого объекта благоустройства. |
| 3.2.Необходимость выполнения обмерных работ | Не требуется |
| 3.3.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Провести визуальное обследование земельного участка проектируемого объекта благоустройства. |
| 3.4.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 1. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF, dwg (USB-флеш-накопитель или 1 CD-диск); -Топографическая съемка в формате dwg, а также в формате программных продуктов в которой велись работы (Топоматик Robur — Изыскания, КРЕДО Линейные Изыскания, IndorCAD Topo и пр.) 2. Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.5. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Не требуется |
| 3.6. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.7. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. |
| 3.8.Особые условия | - Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 30.09.2024. |