Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дренажных колодцев и ремонту тротуара между домами  №8 и 10 по ул. Кирова в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Кирова

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 28.08.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство дренажных колодцев и ремонт тротуара между домами №8 и 10 по ул.Кирова в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Дренажные колодцы (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (дорожные плиты 6х2х0,14 3 шт с сохранением материала) |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,0504 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((6*2*0,14)*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 15,89 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 137,67 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 18,77 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 38,26 |  |  |  | 1,928304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 29,58 |  |  |  | 1,490832 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 153,56 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,66 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 51,30 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 46,44 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,30 |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-03-008-05 | Демонтаж бетонного участка проезда//Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,68 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,88 |  | 7,52 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,41 |  | 22,15 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,81 |  | 2,82 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 57,42 |  |  |  | 0,964656 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 12,43 |  |  |  | 0,208824 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 766,29 |  | 29,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 15,30 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 13,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,83 |  |  |  |
| 3 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР100.30.15 - 8 шт) |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,77 |  | 47,18 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,15 |  | 71,13 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,56 |  | 7,56 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 68,26 |  |  |  | 5,4608 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 9,4 |  |  |  | 0,752 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 118,31 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,74 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 56,38 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 29,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,25 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 4,85 |  | 17,95 |  | 87,06 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,06 |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 4,85 |  | 11,42 |  | 55,39 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,39 |  |  |  |
| 6 | Калькуляция | Утилизация мусора |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  | 2,024 |  | 475,00 |  | 57,43 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=570,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,43 |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,0109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,75 |  | 0,84 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,55 |  | 33,03 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,16 |  | 4,20 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 9,84 |  |  |  | 0,107256 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 28,53 |  |  |  | 0,310977 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 111,64 |  | 33,92 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 4,69 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 2,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,93 |  |  |  |
| 8 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 17,44 |  | 6,69 |  | 116,67 |  |  |  |
|  |  | Объем=10,9*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,67 |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,26 |  | 1,45 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 224,71 |  | 46,50 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,55 |  | 5,45 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 8,88 |  |  |  | 0,185592 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 19,3 |  |  |  | 0,40337 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 293,97 |  | 47,95 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 6,42 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 3,17 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,54 |  |  |  |
| 10 | ФЕР23-01-001-02 применительно | Устройство щебеночного основания под дренажный колодец//Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 10 м3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 |  | 26,67 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,30 |  | 13,54 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  | 1,51 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 10,2 |  |  |  | 3,264 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,47 |  |  |  | 0,1504 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,63 |  | 40,21 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  | 33,25 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  | 20,85 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,31 |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 103,00 |  | 329,60 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,60 |  |  |  |
| 12 | ФЕР23-03-001-06 применительно | Устройство дренажного колодца//Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  |  |  |  |  | 0,218 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,18 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 012,21 |  | 220,66 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,97 |  | 353,81 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,85 |  | 45,97 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 190,94 |  | 1 349,62 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 111,6 |  |  |  | 24,3288 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 16,45 |  |  |  | 3,5861 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 826,12 |  | 1 924,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,63 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  | 314,62 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  | 197,31 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 436,02 |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  | 647,77 |  | 2 591,08 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 591,08 |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  | 387,63 |  | 775,26 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,26 |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  | 31,43 |  | 62,86 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,86 |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 применительно | Люк тяжелый дренажный (перфорированный)//Люк чугунный тяжелый |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  | 569,52 |  | 1 139,04 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139,04 |  |  |  |
| 17 | ФЕР46-03-010-03 | Пробивка отверстий в ж/б кольце отбойным молотком//Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,06 |  | 36,28 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 367,28 |  | 54,69 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 95,38 |  |  |  | 3,8152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 274,34 |  | 90,97 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,28 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | 37,73 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  | 21,41 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,11 |  |  |  |
| 18 | ФЕР22-01-011-06 применительно | Монтаж стальной трубы (для соединения колодцев м/у собой)// Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,0063 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 891,60 |  | 24,52 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 813,74 |  | 80,73 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,70 |  | 9,02 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 849,58 |  | 17,95 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 376 |  |  |  | 2,3688 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 108,85 |  |  |  | 0,685755 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 554,92 |  | 123,20 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,54 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  | 39,58 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  | 24,82 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,60 |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-23.5.02.02-0084 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  |  |  |  | 6,3252 |  | 216,65 |  | 1 370,35 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,35 |  |  |  |
| 20 | ФЕР06-01-001-01 | Бетонирование//Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 2,11 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 3,13 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,49 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 1,82 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 135 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 18,12 |  |  |  | 0,03624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 7,06 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 2,68 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,204 |  | 592,76 |  | 120,92 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,92 |  |  |  |
| 22 | ФЕР01-01-033-02 | Обратная засыпка пазух колодцев и трубы// Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  |  | 0,0209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,33 |  | 10,02 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,50 |  | 1,95 |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 8,06 |  |  |  | 0,168454 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,33 |  | 10,02 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1,81 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,73 |  |  |  |
| 23 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,88 |  | 22,34 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,58 |  | 50,49 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 |  | 5,51 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 12,53 |  |  |  | 2,61877 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 2,62 |  |  |  | 0,54758 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,46 |  | 72,83 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,85 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 25,90 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  | 12,81 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,54 |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 106,29 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 13,14 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 1,57 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 664,21 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  | 12,564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 783,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,86 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 159,63 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 144,53 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,80 |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  |  |  |  | 18 |  | 63,12 |  | 1 136,16 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,16 |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-12-010-01 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (дорожные плиты 6х2х0,14 б/у) |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,0504 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((6*2*0,14)*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306,19 |  | 65,83 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 589,00 |  | 231,29 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,18 |  | 27,02 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,77 |  | 7,65 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 155,87 |  |  |  | 7,855848 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 39,76 |  |  |  | 2,003904 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 046,96 |  | 304,77 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,85 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 137,42 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 124,42 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,61 |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  | 3,12 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 94,84 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  | 4,82 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  | 0,31 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 21,6 |  |  |  | 0,3888 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 20,6 |  |  |  | 0,3708 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 98,27 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,94 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 11,75 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 10,64 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,66 |  |  |  |
| 28 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,286 |  | 185,49 |  | 424,03 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,03 |  |  |  |
| 29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия//Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 2,19 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 89,75 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 2,81 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 10,50 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 20,86 |  |  |  | 0,25032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 18,85 |  |  |  | 0,2262 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 102,44 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 7,40 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 6,70 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,54 |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-04.2.01.01-0041 применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I |  |  | т |  |  |  |  |  | 1,152 |  | 478,23 |  | 550,92 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*0,04*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,92 |  |  |  |
| 31 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия//Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 2,19 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 89,75 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 2,81 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 10,50 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 20,86 |  |  |  | 0,25032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 18,85 |  |  |  | 0,2262 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 102,44 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 7,40 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 6,70 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,54 |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" или эквивалент |  |  | т |  |  |  |  |  | 1,224 |  | 577,23 |  | 706,53 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*0,04*2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,53 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Дренажные колодцы (2 шт) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 566,65 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,26 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,95 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Дренажные колодцы (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 147,86 |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР27-12-010-04 | Демонтаж плит тротуарных 3х1,5х0,14 м ( без сохранения)//Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,0315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((3*1,5*0,14)*5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 9,93 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 86,04 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 11,73 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 38,26 |  |  |  | 1,20519 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 29,58 |  |  |  | 0,93177 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 95,97 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,66 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 32,06 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 29,02 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,05 |  |  |  |
| 34 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 7,56 |  | 17,95 |  | 135,70 |  |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,15*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,70 |  |  |  |
| 35 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  | 7,56 |  | 11,42 |  | 86,34 |  |  |  |
|  |  | Объем=3,15*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,34 |  |  |  |
| 36 | Калькуляция | Утилизация мусора |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  | 3,15 |  | 475,00 |  | 89,38 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=570,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,38 |  |  |  |
| 37 | ФЕР11-01-002-04 применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 137,81 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 240,05 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 26,59 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 1,78 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 3,24 |  |  |  | 15,552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 379,64 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,40 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % |  | 113 |  |  |  | 113 |  |  |  | 185,77 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  | 106,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,27 |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 6,096 |  | 185,49 |  | 1 130,75 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,75 |  |  |  |
| 39 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарных) |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 283,44 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 35,05 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 4,18 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 77,56 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  | 33,504 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,11 |  | 396,05 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,62 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 425,68 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 385,41 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207,14 |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 2,43552 |  | 592,76 |  | 1 443,68 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,832*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 443,68 |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 0,009504 |  | 519,80 |  | 4,94 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0288*0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  |
| 42 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  |  |  |  | 48 |  | 22,36 |  | 1 073,28 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,28 |  |  |  |
| 43 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,78 |  | 64,21 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,32 |  | 27,51 |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,38 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,40 |  | 63,07 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 6,912 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  |  |  | 0,0336 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,50 |  | 154,79 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,59 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  | 73,63 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  | 49,73 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,15 |  |  |  |
| 44 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" или эквивалент |  |  | т |  |  |  |  |  | 3,4272 |  | 577,23 |  | 1 978,28 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,28 |  |  |  |
| 45 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 41,38 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 16,13 |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 2,32 |  | 4 |  | 4,4544 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,95 |  | 57,51 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,38 |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  | 47,17 |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  | 31,86 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,54 |  |  |  |
| 46 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" или эквивалент |  |  | т |  |  |  |  |  | 2,3232 |  | 577,23 |  | 1 341,02 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,02 |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 367,33 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,31 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,88 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Ремонт тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 734,52 |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 933,98 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,85 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 058,84 |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,16 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 753,29 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 882,38 |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 765,71 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,85 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,17 |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,16 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 753,29 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677,57 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,83 |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,67 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,01 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677,57 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,83 |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 976,48 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 858,86 |  |  |  |