Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги

по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Декабристов) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Декабристов).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 августа 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 48 (сорок восемь) календарных месяца с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной лакокрасочными материалами для дорожной разметки с толщиной нанесения 1,5 мм и более 3 (три) календарных месяца.

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» (утвержденным распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства от 1 ноября 2001 г. N ОС-450-р).

Год изготовления применяемой краски для нанесения дорожной разметки, должен быть не ранее 2021 года.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в документации об аукционе (требования к применяемым материалам).

При производстве  работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Технические показатели | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесь асфальтобетонная | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором В соответствии с ГОСТ 9128-2013 | Российская Федерация |
| 2 | Краска разметочная дорожная | Цвет пленки эмали – белый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) - В6. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости - УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира - СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали)- ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ - НВ2. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) - АС2. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 | Российская Федерация |
| 3 | Краска разметочная дорожная | Цвет пленки эмали – желтый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) - В3. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости - УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира - СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали)- ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ - НВ2. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) - АС2. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 | Российская Федерация |
| 4 | Камни бортовые | Марка БР 100.30.15. бетонные класса В 30 (М400), изготовленные из мелкозернистого и тяжелого бетонов, предназначенные для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок. В соответствии с ГОСТ 6665-91. | Российская Федерация |