Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству автомобильной стоянки по адресу ул. Чкалова, 7/6 в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Чкалова, 7/6.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 25 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки по адресу ул. Чкалова, 7/6 в городе Югорске. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________38,6  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________32,17   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________43,09   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________20,10  чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Автомобильная стоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (с сохранением материала) |  |  | 100 м |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 589,77 |  | 106,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 889,15 |  | 160,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 94,56 |  | 17,02 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 12,2868 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 1,692 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 266,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,18 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 126,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 66,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,61 |  |  |
| Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у материал) |  |  | 100 м |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 106,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 13,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 1,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 664,21 |  |  |
| Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 12,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,117 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 783,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 159,63 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 102,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,74 |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-031-01 Применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 24,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 118,80 |  | 3,56 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 8,8 |  | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 24,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,78 |  |  |
| Автомобильная стоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 411,35 |  | 82,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 958,97 |  | 1 591,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 459,08 |  | 91,82 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 23 857,55 |  | 878,11 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 39,89 |  | 7,978 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 12 760,87 |  | 2 552,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 257,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 165,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975,21 |  |  |
| 6 | ФЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 468,89 | 5 | 468,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 27,84 | 5 | 27,84 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 297,80 | 5 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,51 | 5 | 2,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 468,89 |  | 468,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,84 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 41,20 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 26,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,54 |  |  |
| 7 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 50,4 | 108,40 |  | 5 463,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 463,36 |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 36,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 882,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 41,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 174,96 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 4,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 3,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 1 093,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 114,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 73,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281,98 |  |  |
| 9 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | т |  |  | 20 | 451,06 |  | 9 021,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 021,20 |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 36,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 882,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 41,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 174,96 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 4,172 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 3,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 1 093,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 114,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 73,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281,98 |  |  |
| 11 | ФССЦ-04.2.01.01-0047 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II |  |  | т |  |  | 20 | 503,58 |  | 10 071,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 071,60 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 839,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,64 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 023,26 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,85 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 448,40 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 167,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,64 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 023,26 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,85 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 448,40 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,01 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,69 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,49 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,01 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,69 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 433,40 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 600,40 |  |  |