| ПК + |  | Основная дорога |  |  | Итого По дороге | Примыкания и пересечения |  |  |  |  |  |  |  | Итого по примыканиям | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0+03 1+00 2+00 2+90,10 |  |  |  | ПК 1+16,40 | ПК 1+40,70 | ПК 1+70,00 | ПК 2+06,55 | ПК 2+24,30 | ПК 2+39,60 | ПК 2+43,00 | ПК 2+55,63 |  |  |
| Насыпь | Вертикальная планировка газона с подсыпкой грунта, м3 | 315 | 135 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
|  | Итого насыпи с Купл. = 1,0, м3 | 315 | 135 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| Выемка | Срезка грунта при устройстве корыта под дорожную одежду, м3 | 458 | 640 | 775 | 1873 | 16 | 54 | 12 | 10 | 62 | 18 | 59 | 34 | 265 | 2138 |
|  | Срезка покровного грунта, м3 | 134 | 166 | 102 | 402 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | 414 |
|  | Вертикальная планировка со срезкой, м3 | 16 | 112 | 317 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 |
|  | Итого выемки, м3 | 608 | 918 | 1194 | 2720 | 16 | 60 | 12 | 10 | 68 | 18 | 59 | 34 | 277 | 2997 |
| Оплачиваемый объем земляных работ, м3 |  | 608 | 918 | 1194 | 2720 | 16 | 60 | 12 | 10 | 68 | 18 | 59 | 34 | 277 | 2997 |
| В насыпь | Срезка грунта при устройстве корыта под дорожную одежду и перемещение на расстояние до 50м, м3 | 315 | 135 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| В отвал | Срезка покровного грунта (1гр.) бульдозером перемещением на расстояние до 20м, м3 | 134 | 166 | 102 | 402 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 12 | 414 |
|  | Срезка грунта при устройстве корыта бульдозером (2 гр.) с перемещением на расстояние до 50м, м3 | 143 | 505 | 775 | 1423 | 16 | 54 | 12 | 10 | 62 | 18 | 59 | 34 | 265 | 1688 |
|  | Срезка грунта при устройстве вертикальной планировки бульдозером (2 гр.) с перемещением на расстояние до 50м, м3 | 16 | 112 | 317 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 |