| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГЛАВА I Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 Разбивка и закрепление основных осей |  |  |  |
| сооружений |  |  |  |
| Восстановление оси трассы | км | 0,290 |  |
| 1.2 Разборка покрытий и оснований: |  |  |  |
| - а/бетонных | м3/т | 27/56,7 |  |
| - плит ПДН | шт./ т | 45/189 |  |
| - щебеночных | м3/т | 45/24,0 |  |
| - плитка тротуарная | м2/т | 12/2,2 |  |
| - бортовой камень | м/т | 179/21,5 |  |
| 1.3 Демонтаж существующих ТСОДД |  |  |  |
| 1.3.1 Демонтаж существующих дорожных знаков |  |  |  |
| IIго типоразмера, по ГОСТ Р 52289-2004, установленных |  |  |  |
| сбоку от проезжей части на металлических опорах: |  |  |  |
| - приоритета |  |  |  |
| 2.1 (М=7,44 кг) | шт. | 1 |  |
| 2.4 (М=5,36 кг) | шт. | 2 |  |
| - запрещающие |  |  |  |
| 3.4 (М=5,70 кг) | шт. | 1 |  |
| - особых предписаний |  |  |  |
| 5.19.1 (М=7,44 кг) | шт. | 1 |  |
| 5.19.2 (М=7,44 кг) | шт. | 1 |  |
| - информационных |  |  |  |
| 6.15.3 (М=8,93 кг) | шт. | 1 |  |
| 1.3.2 Демонтаж металлических стоек | шт./т. | 5/0,073 |  |
| Погрузка в автосамосвалы и последующая транспорти- |  |  |  |
| ровка дорожных знаков и дорожных стоек попутным |  |  |  |
| транспортом на базу | т | 0,121 |  |
| 1.4 Погрузка мусора и транспортировка на 10,0км | т | 293,641 |  |
| 1.5 Демонтаж, монтаж лестничного схода | шт. | 1 |  |
| 1.6 Демонтаж, монтаж пандуса | шт. | 1 |  |
| 1.7 Защита газопровода |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 1,0м | шт/м3 | 2/0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рытье траншеи вручную | м3 | 26,0 |  |
| Устройство разрезного футляра под автомобильной |  |  |  |
| дорогой открытым способом с.5.905-25.05, УГ.14.00 | шт. | 1 |  |
| Труба электросварная 426х4,5 ГОСТ 10704-91 | м | 13 |  |
| Трубка контрольная УГ 14.01.00 СБ | шт. | 1 |  |
| Опора УГ 14.02.00 | шт. | 2 |  |
| Заделка концов футляра битумом и прядью | шт. | 2 |  |
| Изоляция «весьма усиленного» типа | м | 13,0 |  |
| Разработка отвалов грунта экс. емк. 0,35м3 |  |  |  |
| с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой |  |  |  |
| до 10км (j=1,95т/м3) | м3 | 26,0 |  |
| 1.8 Переустройство газопровода |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 1,0м | шт/м3 | 2/0,5 |  |
| Рытье траншеи вручную в грунтах (1 гр.) |  |  |  |
| на глубину до 1,0м | м3 | 192,0 |  |
| Рытье траншеи вручную в грунтах (1 гр.) |  |  |  |
| на глубину до 0,5м | м3 | 24,0 |  |
| Демонтаж газопровода ст.80 | м | 64,0 | 3,77кг |
| Разработка отвалов бульдозером с перемещением |  |  |  |
| до 10м на засыпку траншеи | м3 | 216 |  |
| Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 216 |  |
| Рытье траншеи экскаватором 0,65м3 |  |  |  |
| (1гр.)механизированным способом в грунтах |  |  |  |
| на глубину до 1,5 | м3 | 312,0 |  |
| Устройство щебеночной подготовки, h=10см | м2 | 86,0 |  |
| Монтаж сварной прямошовной трубы 57х3,5 |  |  |  |
| ГОСТ 10705 | м | 81,3 | 4,62кг |
| Устройство разрезного футляра под автомобильной |  |  |  |
| дорогой открытым способом с.5.905-25.05, УГ.14.00 | шт. | 3 |  |
| Труба электросварная 108х4,5 ГОСТ 10705 | м | 18,7 | 11,49кг |
| Трубка контрольная УГ 14.01.00 СБ | шт. | 3 |  |
| Опора УГ 14.02.00 | шт. | 6 |  |
| Заделка концов футляра битумом и прядью | шт. | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изоляция «весьма усиленного» типа | м2 | 13,9 |  |
| Обратная засыпка траншеи | м3 | 282,0 |  |
| Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 282,0 |  |
| Отвод 90º | шт. | 2 |  |
| Разработка отвалов грунта экс. емк. 0,35м3 |  |  |  |
| с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой |  |  |  |
| до 10км (j=1,95т/м3) | м3 | 29,5 |  |
| Табличка – указатель | шт. | 2 |  |
| 1.9 Защита кабеля связи |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 1,0м | шт/м3 | 2/0,5 |  |
| Рытье траншеи вручную в грунтах на глубину до 1,0 | м3 | 16 |  |
| Устройство щебеночной подготовки, h=10см | м2 | 12 |  |
| Монтаж асб. трубы d=100 | м | 40 |  |
| Монтаж муфты | шт. | 8 |  |
| Установка блока ФБС 12.4.3-Т | шт. | 18 |  |
| Установка плиты 2П 30.18 | шт | 3 |  |
| Обратная засыпка грунта | м3 | 10 |  |
| Разработка отвалов грунта экс. емк. 0,35м3 |  |  |  |
| с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой |  |  |  |
| до 10км (j=1,95т/м3) | м3 | 6 |  |
| 1.10 Реконструкция колодца связи |  |  |  |
| Демонтаж, монтаж чугунных люков | шт | 1 |  |
| Демонтаж опорной плиты | шт | 1 |  |
| Установка дорожной плиты ПД6 | шт | 1 |  |
| Установка опорного кольца КО6 | шт. | 3 |  |
| 1.11 Реконструкция колодца бытовой канализации | шт. | 4 |  |
| Демонтаж чугунных лотков | шт. | 4 |  |
| Срезка ж/б конструкций | м3 | 1,3 |  |
| Установка опорного кольца КО6 | шт. | 2 |  |
| Устройство бетонной отмостки на щебеночную |  |  |  |
| подготовку толщиной 0,1м | м2 /м3 | 0,85/0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка люков | шт. | 4 |  |
| 1.12 Защита водопровода |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 2,0м | шт/м3 | 2/1 |  |
| Рытье траншеи экскаватором 0,65м3 |  |  |  |
| (1гр.)механизированным способом в грунтах |  |  |  |
| на глубину до 1,0 | м3 | 131,5 |  |
| Рытье траншеи вручную в грунтах (1гр.)на глубину до 1,0 | м3 | 35,5 |  |
| Устройство щебеночной подготовки, h=10см | м2 | 31 |  |
| Установка плиты перекрытия П 2-15а | шт | 28 |  |
| Установка лотка теплотрассы Л 1-15 | шт | 7 |  |
| Обмазочная гидроизоляция | м2 | 24 |  |
| Обратная засыпка котлована вручную с подбивкой |  |  |  |
| пазухов послойным трамбованием | м3 | 22 |  |
| Обратная засыпка котлована механизированным |  |  |  |
| способом с послойным уплотнением |  |  |  |
| пневмотрамбованием | м3 | 27 |  |
| Разработка отвалов грунта экс. емк. 0,35м3 |  |  |  |
| с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой |  |  |  |
| до 10км (j=1,95т/м3) | м3 | 118 |  |
| ГЛАВА II ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО |  |  |  |
| Оплачиваемых объем земляных работ | м3 | 2997 |  |
| 2.1 В насыпь |  |  |  |
| Срезка грунта бульдозером (2 гр.) при устройстве |  |  |  |
| корыта под дорожную одежду и |  |  |  |
| перемещение на расстояние до 50м | м3 | 450 |  |
| 2.2 В отвал (грунт обыкновенный) |  |  |  |
| Срезка покровного грунта (2 гр.) бульдозером |  |  |  |
| перемещением на расстояние до 20м |  |  |  |
| 50м, с последующей погрузкой в автосамосвалы и |  |  |  |
| транспортировкой на расстояние 10,0 км (j=1,70 т/м3) | м3 | 414 |  |
| Срезка грунта и устройство корыта экскаватором емк. |  |  |  |
| ковша 0,65м3 (2 гр.) перемещение на расстояние до |  |  |  |
| 50м, с последующей погрузкой в автосамосвалы и |  |  |  |
| транспортировкой на расстояние 10,0 км (j=1,70 т/м3) | м3 | 1688 |  |
| Срезка грунта, при устройстве вертикальной |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| планировки, бульдозером (2 гр.) с перемещением на |  |  |  |
| расстояние до 50м с последующей погрузкой в |  |  |  |
| автосамосвалы и транспортировкой на |  |  |  |
| расстояние до 10,0 км (2гр, j=1,70т/м3) | м3 | 445 |  |
| ГЛАВА III Дорожная одежда |  |  |  |
| 3.1 Устройство дорожной одежды |  |  |  |
| Тип А-2 |  |  |  |
| Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной |  |  | песок дренирующий |
| слоя 0,53 м | м3 | 1571 | мягкий |
| Укладка геосетки типа «Славрос» СД-40 по ГОСТ |  |  |  |
| 218.3.003-2006 | м2 | 2963 |  |
| Расход на 1000м2-1100м2 |  |  |  |
| Устройство нижнего слоя основания ЩПС - 80 |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 06-2009 толщиной слоя 0,35 м: |  |  |  |
| - верхний слой основания толщиной 0,17 м | м2 | 2747 |  |
| - нижний слой основания толщиной 0,18 м | м2 | 2854 |  |
| Розлив битума – 0,8л/м2 | м2 | 2520 |  |
| Устройство верхнего слоя основания из горячего пори- |  |  |  |
| стого мелкозернистого асфальтобетона, марки II, |  |  |  |
| АБС-15-Н-ПО2-Л-СТО ДД ХМАО 06-2009толщиной |  |  |  |
| слоя 0,08 м | м2 | 2520 |  |
| Розлив битума – 0,3л/м2 | м2 | 2520 |  |
| Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно- |  |  |  |
| мастичного асфальтобетона ЩМА-15-С |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 06-2009толщиной слоя 0,04 м | м2 | 2520 |  |
| Устройство торца съезда из ЩПС-80 толщиной 0,12 м | м2 | 30 |  |
| Розлив битума – 0,3л/м2 | м2 | 30 |  |
| Тип С |  |  |  |
| Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной |  |  |  |
| слоя 0,10 м | м3 | 25,0 |  |
| Устройство слоя основания ЩПС - 80 |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 06-2009 толщиной слоя 0,20 м: |  |  |  |
| - верхний слой основания толщиной 0,10 м | м2 | 257 |  |
| - нижний слой основания толщиной 0,10 м | м2 | 249 |  |
| Розлив битума – 0,8л/м2 | м2 | 252 |  |
| Устройство верхнего слоя покрытия из горячего |  |  |  |
| плотного асфальтобетона, марки II, |  |  |  |
| АБС-15-В-Б2П-С-СТО ДД ХМАО 06-2009толщиной |  |  |  |
| слоя 0,05 м | м2 | 252 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 Установка бортового камня 1ГП | м | 610 |  |
| 3.3 Установка бортового камня 4ГП | м | 80 |  |
| ГЛАВА IV Искусственные сооружения (локальная ливневая канализация) |  |  |  |
| 4.1 Земляные работы |  |  |  |
| Разработка грунта экс. емк. 0,35м3 в отвал | м3 | 253 |  |
| (грунт 1 гр) |  |  |  |
| 4.2 Монтажные работы |  |  |  |
| Накопительный колодец |  |  |  |
| Устройство щебеночной подготовки | м3 | 2 |  |
| Устройство круглых сборных ж/бетонных колодцев |  |  |  |
| в сухих грунтах d=2,0м: | шт | 1 |  |
| сборный ж/бетон | м3 | 2,3 |  |
| Люк чугунный тип Л (А15) | шт | 1 |  |
| Заполнение колодца фильтрующим материалом: |  |  |  |
| - щебень | м3 | 0,9 |  |
| - песок | м3 | 0,6 |  |
| Дождеприемные колодцы |  |  |  |
| Устройство круглых сборных ж/бетонных колодцев |  |  |  |
| в сухих грунтах d=1,0м: | шт | 2 |  |
| сборный ж/бетон | м3 | 1,28 |  |
| Устройство щебеночной подготовки | м3 | 0,51 |  |
| Гидроизоляция ж/бетонных колодцев горячим |  |  |  |
| битумом за 2 раза | м2 | 13,5 |  |
| Дождеприемник ДБ2 | шт | 2 |  |
| Устройство бетонной отмостки толщ. 0,10м | м2 | 6,3 |  |
| по слою щебня толщ. 0,10м |  |  |  |
| Укладка асбоцементных труб d=200мм с соедине- |  |  |  |
| нием а/цементными муфтами | п.м. | 7,8 |  |
| 4.3 Обратная засыпка траншеи |  |  |  |
| Засыпка траншеи и пазух с перемещением грунта | м3 | 230 |  |
| бульдозером до 5м, грунт 2гр |  |  |  |
| Уплотнение грунта пневмотрамбовками | м3 | 230 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка отвалов грунта экс. емк. 0,35м3 |  |  |  |
| с погрузкой в а/самосвалы и транспортировкой |  |  |  |
| до 10км (j=1,7т/м3) | м3 | 23 |  |
| ГЛАВА VI ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 6.1 Дорожные знаки IIго типоразмера из пленки |  |  |  |
| типа Б по ГОСТ Р 52290-2004 на металлических |  |  |  |
| стойках по тип. пр. сер. 3.503.9-80 |  |  |  |
| 6.1.1 Установка новых дорожных знаков (щитков) |  |  |  |
| сбоку от проезжей части на металлических стойках: |  |  |  |
| - приоритета |  |  |  |
| 2.1 | шт. | 4 | 700х700 |
| 2.4 | шт. | 3 | 900х900х900 |
| - запрещающие |  |  |  |
| 3.1 | шт. | 2 | D 700 |
| - предписывающие |  |  |  |
| 4.1.1 | шт. | 2 | D 700 |
| - особых предписаний |  |  |  |
| 5.19.1 | шт. | 5 | 700х700 |
| 5.19.2 | шт. | 5 | 700х700 |
| - информационные |  |  |  |
| 6.4 | шт. | 5 | 700х700 |
| 6.15.3 | шт. | 1 | 350х1050 |
| - таблички |  |  |  |
| 8.3.1 | шт. | 1 | 350х700 |
| 8.3.2 | шт. | 1 | 350х700 |
| 8.6.5 | шт. | 2 | 350х700 |
| 8.7 | шт. | 2 | 350х700 |
| 8.8 | шт. | 2 | 350х700 |
| 8.17 | шт. | 1 | 350х700 |
| 6.2 Установка новых металлических оцинкованных |  |  |  |
| стоек |  |  |  |
| СКМ 1.45 | шт. | 8 | 12,30 кг |
| СКМ 2.45 | шт. | 3 | 16,70 кг |
| СКМ 3.50 | шт. | 7 | 24,80 кг |
| СКМ 4.55 | шт. | 1 | 40,30 кг |
| 6.3 Разметка проезжей части краской белого |  |  |  |
| цвета |  |  |  |
| Устройство продольной дорожной разметки с |  |  |  |
| применением разметочной машины: |  |  |  |
| - сплошная линия шириной 0,10 м |  |  |  |
| разметка 1.1 | км | 0,074 |  |
| - прерывистая линия шириной 0,10 м соотношением: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1:3 (разметка 1.5) | км | 0,132 |  |
| 3:1 (разметка 1.6) | км | 0,10 |  |
| Устройство дорожной разметки вручную с применением |  |  |  |
| трафаретов по ГОСТ Р 51256-99: |  |  |  |
| - сплошная линия шириной 0,40 м |  |  |  |
| разметка 1.14.1 | км | 0,124 |  |
| разметка 1.24.3 | км | 0,003 |  |
| 6.4. Устройство стоянки |  |  |  |
| Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной |  |  |  |
| слоя 0,53 м | м3 | 54 |  |
| Укладка геосетки типа «Славрос» СД-40 по ГОСТ |  |  |  |
| 218.3.003-2006 | м2 | 102 |  |
| Расход на 1000м2-1100м2 |  |  |  |
| Устройство нижнего слоя основания ЩПС - 80 |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 06-2009 толщиной слоя 0,35 м: |  |  |  |
| - верхний слой основания толщиной 0,17 м | м2 | 108 |  |
| - нижний слой основания толщиной 0,18 м | м2 | 104 |  |
| Розлив битума – 0,8л/м2 | м2 | 103 |  |
| Устройство верхнего слоя основания из горячего |  |  |  |
| мелкозернистого асфальтобетона, марки II, |  |  |  |
| АБС-15-Н-ПО2-Л-СТО ДД ХМАО 06-2009толщиной |  |  |  |
| слоя 0,08 м | м2 | 103 |  |
| Розлив битума – 0,3л/м2 | м2 | 103 |  |
| Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно- |  |  |  |
| мастичного асфальтобетона ЩМА-15-С |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 06-2009толщиной слоя 0,04 м | м2 | 103 |  |
| 6.5 Благоустройство территории |  |  |  |
| 6.5.1 Устройство тротуаров |  |  |  |
| Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной |  |  |  |
| слоя 0,10 м | м3 | 88 |  |
| Устройство слоя основания из ЩПС - 40 |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 08-2005 толщиной слоя 0,20 м | м2 | 877 |  |
| Укладка тротуарной плитки «Бехатон» на |  |  |  |
| основание из цементно-песчаной смеси толщиной 0,08м | м2 | 877 |  |
| Расход 100 м3 – 1,12м3 (для ПЦС) |  |  |  |
| Устройство бортового камня 4ГП | п.м. | 788 |  |
| 6.5.2 Устройство газона |  |  |  |
| Устройство газона посевом трав с двойной нормой вы- |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| сева семян с внесением растительной земли h=0.15м | м2 | 4198,5 |  |
| 6.5.3 Мероприятия с учетом потребности маломо- |  |  |  |
| бильных групп населения |  |  |  |
| Устройство тактильных полос |  |  |  |
| Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной |  |  |  |
| слоя 0,30 м | м3 | 7,0 |  |
| Устройство слоя основания из ЩПС - 40 |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 08-2005 толщиной слоя 0,20 м | м2 | 23,30 |  |
| Укладка тротуарной плитки «Бехатон» на основание |  |  |  |
| из песко-песчаной смеси толщиной 0,08 м | м2 | 23,30 |  |
| Расход 100 м3 – 1,12 м3(для ПЦС) |  |  |  |
| Устройство вертикальной дорожной разметки ярко- |  |  |  |
| желтого цвета на пониженном бортовом камне |  |  |  |
| шириной 0,10 м | м | 44,70 |  |