Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещений в  здании  МАУ "Центр культуры "Югра-Презент" мкр. Югорск-2 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, мкр. Югорск-2, д.11.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 26.06.2023.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 02.08.2023.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту помещений в здании МАУ "Центр культуры "Югра-Презент" мкр. Югорск-2 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________54,35  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 43,92   тыс. рублей

монтажных работ______________________1,37 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 647,70  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________5,79      чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-47-1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 |  |  | 171 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4,38 |  | 748,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,58 |  | 99,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4,38 |  | 748,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 748,98 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 681,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 344,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 775,08 |  |  |
| 2 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=171 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,73 | 1,15 | 87,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,97 | 1,25 | 2,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,26 | 1,25 | 0,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 4,65 | 1,15 | 9,144225 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,04275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 45,88 |  | 90,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 88,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 80,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 36,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207,67 |  |  |
| 3 | ФССЦ-14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т |  |  | 0,017613 | 11 594,98 |  | 204,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 204,22 |  |  |
| 4 | ФЕР08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 36,40 | 1,15 | 0,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34,56 | 1,25 | 0,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,40 | 1,25 | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,60 |  | 0,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 4,38 | 1,15 | 0,080592 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,25 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 72,56 |  | 1,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 111 | 0,9 | 99,9 |  |  | 0,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
| 5 | ФССЦ-06.1.01.05-0034 | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм | 1000 шт |  |  | 0,00608 | 1 066,14 |  | 6,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  |  |
| 6 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 |  |  | 0,003744 | 519,80 |  | 1,95 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |
| 7 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=171 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 277,14 | 1,15 | 545,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 17,03 | 1,25 | 36,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,08 | 1,25 | 21,55 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,24 |  | 2,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 63,891585 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 1,987875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 295,41 |  | 583,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 566,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 514,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 235,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 334,48 |  |  |
| 8 | ФССЦ-04.3.02.05-0001 | Смесь штукатурная | кг |  |  | 1453,5 | 1,82 |  | 2 645,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4535*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 645,37 |  |  |
| 9 | ФЕР15-06-007-02 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки | 100 м2 |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=171 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 794,78 | 1,15 | 1 562,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,57 | 1,25 | 11,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,07 | 1,25 | 2,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 12,87 |  | 22,01 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 76,79 | 1,15 | 151,007535 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,192375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 813,22 |  | 1 596,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 565,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 1 422,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 651,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 671,54 |  |  |
| 10 | ФССЦ-14.1.03.02-0102 | Клей для обоев | кг |  |  | 47,025 | 29,68 |  | 1 395,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 395,70 |  |  |
| 11 | ФССЦ-01.6.02.02-0008 | Стеклообои, рогожка средняя | 10 м2 |  |  | 17,955 | 65,13 |  | 1 169,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=179,55 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 169,41 |  |  |
| 12 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 | Краска водно-дисперсионная, тон светлый | т |  |  | 0,031977 | 20 388,60 |  | 651,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 651,97 |  |  |
| 13 | ФЕР10-01-022-03 применительно | Подшивка потолка ГКЛ по готовому каркасу//Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 579,74 | 1,15 | 20,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 35,48 | 1,25 | 1,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,26 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 331,87 |  | 2,16 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 67,1 | 1,15 | 2,31495 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,54 | 1,25 | 0,02025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 687,09 |  | 23,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,23 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 19,85 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 9,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,80 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.6.01.02-0003 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, толщиной 10 мм | м2 |  |  | 3,15 | 14,42 |  | 45,42 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45,42 |  |  |
| 15 | ФЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 142,65 | 1,15 | 4,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,94 | 1,25 | 0,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,60 | 1,25 | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 411,23 |  | 12,34 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15 | 1,15 | 0,5175 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,001875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 556,82 |  | 17,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 4,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23,92 |  |  |
| 16 | ФЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 138,14 | 1,15 | 4,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,22 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,18 | 1,25 | 0,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 47,69 |  | 1,43 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,4 | 1,15 | 0,5313 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,00375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 192,05 |  | 6,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 4,37 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12,80 |  |  |
| 17 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т |  |  | 0,00156 | 15 481,00 |  | 24,15 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24,15 |  |  |
| 18 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 |  |  | 0,658 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 595,99 |  | 392,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 45,01 |  | 29,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 19,44 |  | 12,79 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,87 |  | 45,97446 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 |  | 0,94752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 641,00 |  | 421,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 404,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 364,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 198,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 984,67 |  |  |
| 19 | ФЕР11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 |  |  | 0,658 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 053,20 | 1,15 | 1 553,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 24,42 | 1,25 | 20,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,53 | 1,25 | 14,42 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 59,69 |  | 39,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 234,92 | 1,15 | 177,763964 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,73 | 1,25 | 1,422925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 137,31 |  | 1 613,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 568,08 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 1 594,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 866,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 074,13 |  |  |
| 20 | ФССЦ-06.2.05.03-1004 | Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм | м2 |  |  | 67,116 | 85,00 |  | 5 704,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65,8*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 704,86 |  |  |
| 21 | ФССЦ-14.1.06.02-0004 | Клей для плитки (сухая смесь) | т |  |  | 0,7896 | 3 019,22 |  | 2 383,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 383,98 |  |  |
| 22 | ФЕРр63-17-1 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах | 100 м2 |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,5+0,45) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 127,61 |  | 2,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 13,44 |  | 0,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,81 |  | 0,11 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,96 |  | 0,29172 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,43 |  | 0,008385 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 141,05 |  | 2,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,37 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  | 1,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,29 |  |  |
| 23 | ФССЦ-01.8.02.08-0028 применительно | Стеклопакет 1000х1500 мм,300х1500мм//Стеклопакеты, стекло (К+): 4+20+4=28 мм | м2 |  |  | 1,95 | 227,76 |  | 444,13 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 444,13 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Отделочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 19 783,57 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 690,86 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 349,22 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 26 823,65 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж электрики и освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 75,19 |  | 24,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,31 |  | 0,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9,64 |  | 3,133 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 75,50 |  | 24,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24,49 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  | 22,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  | 11,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58,83 |  |  |
| 25 | ФЕРм08-02-390-01 применительно | Демонтаж кабель-канала//Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 154,92 | 0,3 | 15,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,31 | 0,3 | 0,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,14 | 0,3 | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 51,53 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 16,29 | 0,3 | 1,588275 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,000975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 206,76 |  | 15,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 14,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37,65 |  |  |
| 26 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 143,48 |  | 5,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2,50 |  | 0,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,08 |  | 0,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,89 |  | 0,7156 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 145,98 |  | 5,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,78 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  | 5,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  | 2,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,93 |  |  |
| 27 | ФЕРм08-03-593-06 применительно | Демонтаж светильников настенных//Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 700,75 | 0,3 | 12,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 158,72 | 0,3 | 2,86 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 21,97 | 0,3 | 0,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 514,36 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 70,64 | 0,3 | 1,27152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,75 | 0,3 | 0,0315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 373,83 |  | 15,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 12,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 6,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34,86 |  |  |
| 28 | ФЕР46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=122 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 59,97 |  | 73,16 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,03 |  | 8,5766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 59,97 |  | 73,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 73,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  | 76,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 43,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 192,41 |  |  |
| 29 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка борозд в кирпичных стенах//Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  |  | 0,1098 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 608,53 |  | 66,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 26,64 |  | 2,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,64 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 592,22 |  | 0,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 75,22 |  | 8,259156 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 |  | 0,04392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 638,80 |  | 70,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 67,33 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  | 70,02 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  | 39,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179,89 |  |  |
| 30 | ФССЦ-04.3.02.05-0004 | Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 | т |  |  | 0,03 | 2 362,51 |  | 70,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,88 |  |  |
| 31 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(80+42) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 139,54 |  | 170,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 16,79 |  | 20,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15,2 |  | 18,544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 156,33 |  | 190,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 170,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 166,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 86,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 444,38 |  |  |
| 32 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм, лёгкая с протяжкой//Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м |  |  | 122 | 3,24 |  | 395,28 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80+42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 395,28 |  |  |
| 33 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(80+40) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 50,67 |  | 60,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,62 |  | 4,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 14,48 |  | 17,38 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,39 |  | 6,468 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,04 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 68,77 |  | 82,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 61,40 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 60,17 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 31,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 174,00 |  |  |
| 34 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 | 1000 м |  |  | 0,08 | 3 036,70 |  | 242,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 242,94 |  |  |
| 35 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 | 1000 м |  |  | 0,042 | 4 814,02 |  | 202,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 202,19 |  |  |
| 36 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 260,30 |  | 2,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 35,05 |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,24 |  | 0,2624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 300,12 |  | 3,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 2,56 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,89 |  |  |
| 37 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт |  |  | 0,1 | 88,80 |  | 8,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8,88 |  |  |
| 38 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 255,54 |  | 2,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34,95 |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 25,76 |  | 0,2576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 295,26 |  | 2,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 2,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  |
| 39 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт |  |  | 0,1 | 62,20 |  | 6,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6,22 |  |  |
| 40 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 302,36 |  | 12,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 62,22 |  | 2,49 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 30,48 |  | 1,2192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 369,35 |  | 14,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,12 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 11,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 6,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,83 |  |  |
| 41 | ФССЦ-20.4.03.06-0004 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт |  |  | 0,04 | 932,00 |  | 37,28 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37,28 |  |  |
| 42 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 10,22 |  | 30,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,38 |  | 1,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,03 |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10,60 |  | 31,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 30,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,49 |  |  |
| 43 | ФССЦ-62.1.01.09-0017 | Выключатели автоматические: ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт |  |  | 2 | 31,35 |  | 62,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62,70 |  |  |
| 44 | ФССЦ-62.1.01.09-0018 | Выключатели автоматические: ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт |  |  | 1 | 29,62 |  | 29,62 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 29,62 |  |  |
| 45 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 700,75 |  | 112,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 158,72 |  | 25,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 21,97 |  | 3,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 514,36 |  | 82,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 70,64 |  | 11,3024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,75 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 373,83 |  | 219,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 115,64 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  | 113,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 58,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 392,13 |  |  |
| 46 | Прайс-лист | Светодиодный светильник ЛПО 1200х180 40W | шт |  |  | 12 | 2 976,70 |  | 3 127,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3400,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 127,88 |  |  |
| 47 | Прайс-лист | Светильник 60Вт Призма | шт |  |  | 4 | 2 108,20 |  | 738,42 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2408,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 738,42 |  |  |
| 48 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 16,16 |  | 64,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,08 |  | 12,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,68 |  | 6,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 19,24 |  | 76,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 64,64 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  | 58,82 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 29,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165,51 |  |  |
| 49 | ФССЦ-61.2.02.01-0089 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-189А | 10 шт |  |  | 0,4 | 358,98 |  | 143,59 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 143,59 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж электрики и освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 892,72 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 647,69 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 343,06 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтаж электрики и освещения |  |  |  |  |  |  | 6 883,47 |  |  |
| Раздел 3. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт |  |  | 0,15672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,350*4+1,284*8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 530,13 | 1,15 | 95,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 192,89 | 1,25 | 37,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 38,75 | 1,25 | 7,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 222,39 |  | 191,57 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 59,1 | 1,15 | 10,6514748 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,13 | 1,25 | 0,613167 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 945,41 |  | 324,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 103,13 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 | 0,9 | 109,8 |  |  | 113,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 63,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 501,26 |  |  |
| 51 | ФССЦ-18.5.10.06-0125 применительно | Радиатор 500/80, 9-секций 1,350 кВт//Радиаторы стальные панельные, тип C11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм | шт |  |  | 4 | 779,54 |  | 3 118,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 118,16 |  |  |
| 52 | ФССЦ-18.5.10.06-0122 применительно | Радиатор 350/80, 12-секций 1,284 кВт//Радиаторы стальные панельные, тип C11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм | шт |  |  | 8 | 801,98 |  | 6 415,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 415,84 |  |  |
| 53 | ФЕР16-03-001-07 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 480,81 | 1,15 | 143,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 27,18 | 1,25 | 8,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,73 | 1,25 | 1,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 80,34 |  | 20,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49,98 | 1,15 | 14,94402 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,4 | 1,25 | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 588,33 |  | 173,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 145,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 | 0,9 | 109,8 |  |  | 159,54 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 88,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 421,94 |  |  |
| 54 | ФССЦ-24.2.02.01-0004 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 32 мм | м |  |  | 26 | 43,24 |  | 1 124,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 124,24 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Система отопления : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 11 156,62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 272,78 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 152,04 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Система отопления |  |  |  |  |  |  | 11 581,44 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 36 832,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 5 816,42 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 185,38 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 66,43 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 30 831,11 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 43 916,03 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 5 333,00 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 152,46 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 61,85 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 30 694,30 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5 137,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2 598,67 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 1 372,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 483,42 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 32,92 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 4,58 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 136,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 473,73 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 245,65 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 45 288,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 882,85 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 611,33 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 844,32 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 9 057,71 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 54 346,27 |  |  |