Кабельный журнал

|  |  | № на плане | Начало участка переустройства | Конец участка переустройства | Количество, марка, напряжение | Число и сечение жил, | Длина по плану, м | Длина с учетом прокладки «змейкой», м | Ввод/ вывод кабеля из ТП (ВРУ), разделка, м | Расчетная длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Кабельные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ТП №1-1 (перенос) | Проект. оп. 1’ | АВБбШВ-1 | 4х50 | 66 | 69 | 12 | 81 |
|  |  | 2 | ТП №1-1 (перенос) | Проект. оп. 2’ | АВБбШВ-1 | 4х50 | 20 | 21 | 12 | 33 |
|  |  | 3 | ТП №1-1 (перенос) | Проект. оп. 3’ | АВБбШВ-1 | 4х50 | 93 | 98 | 12 | 110 |
|  |  | 4 | ТП №1-7 | ВРУ стр. дома | 2 АВБбШВ-1 | 4х50 | 2х29 | 2х31 | 2х30 | 2х61 |
|  |  | - Кабельные линии 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | ТП №1-1 (перенос) | Проект. оп. I | ААБ2л-10 | 3х70 | 79 | 83 | 8 | 91 |
|  |  | 6 | ТП №1-7 | М1(10) | ААБ2л-10 | 3х70 | 52 | 55 | 8 | 63 |
|  |  | 7 | ТП №1-7 | М2(10) | ААБ2л-10 | 3х70 | 46 | 48 | 8 | 56 |
|  |  | - Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТП № 1-7 (2х630 кВА) | ПП «Омь-21В» (проект.) | 1хАВБбШВ-1 | 4х50 |  |  |  | 1х20 |
|  |  |  | ПП «Омь-21В» (проект.) | Оп. 12 | 2хАВБбШВ-1 | 4х35 | 2х13 | 2х14 | 2х11 | 2х25 |