ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наружное освещение и переустройство электросетей 0,4кВ |  |  |  |
| Демонтаж опоры ж.б. одностоечной 0,4 кВ | Шт. | 4 |  |
| Демонтаж опоры деревянной одностоечной 0,4 кВ | Шт. | 3 |  |
| Демонтаж опоры деревянной с одним подкосом 0,4 кВ | Шт. | 2 |  |
| Демонтаж неизолированных проводов по ровной трассе (4 провода А-50) | Км 1 пр | 1,160 | 1,160 0,157 |
| Демонтаж ответвлений от опор к домам (2А-16) | Ответвле ние 2 пр. | 4 | 53 0,002 |
| Демонтаж шины заземления в траншее сталь 40х5 | П.м | 18 | 0,054 |
| Демонтаж электродов заземления длиной 2,5 м | Шт./м | 9шт. /22,5м | 0,085 |
| Демонтаж металлических изделий крепления | т | 0,183 | 0,183 |
| Установка опоры ж.б. с одним подкосом 0,4 кВ | Шт. | 3 |  |
| Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 3,45 м (3,0 м) в грунте 2 группы, D=0,7м | 100 ям | 22 |  |
| Установка металлических ОГС-0,4-9 | Шт. т | 22 9,0786 |  |
| Бетонный фундамент под опору ОГС (бетон В 25 F300) | шт. (опор) м3 (бетона) | 22 13,64 |  |
| Устройство щебеночных оснований под опоры ОГС | шт. (опор) м3 (шебень | 22 2,64 |  |
| Засыпка котлованов под опоры щебнем | шт. (опор) м3 (шебень | 51 5,72 |  |
| Рытье траншей для прокладки горизонтальных заземлителей вручную, группа грунта 1 | м3 | 18,5 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для прокладки горизонтальных заземлителей механизировано, группа грунта 2 | м3 | 28 |  |
| обратная засыпка траншей для прокладки горизонтальных заземлителей вручную, группа грунта 1 | м3 | 46,5 |  |
| Забивка электродов заземления 50х50х5 длиной 2,5 м | Шт. | 28 |  |
| Шина заземления 40х5 в траншее | м | 60 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для кабеля механизировано, группа грунта 2 | м3 | 214 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для кабеля вручную, группа грунта 1 | м3 | 99 |  |
| Постель для первого кабеля в траншее | м | 160 |  |
| Постель для кабеля последующего в траншее | м | 16 |  |
| Кабель в траншее без труб | м | 176 |  |
| Защита кабеля кирпичом | п.м кирпичей | 160 2669 |  |
| Защита кабеля на опоре трубой Ду=76мм | Шт. м | 5 15 |  |
| Труба ПНД-110 под а/д и в траншее | м | 122 |  |
| Прокладка кабеля в трубах ПНД-110 под а/д и в траншее | м | 63 |  |
| Протягивание кабеля КГхл-1 в опорах и кронштейнах | км | 0,684 |  |
| Протягивание кабеля ПВ-1 в опорах и по ж.б. опорам (повторное заземление СИП) | км | 0,210 |  |
| Установка светильника | Шт. | 36 |  |
| Монтаж неизолированных проводов по ровной трассе | Км 1 пр | 0,370 |  |
| Монтаж СИП по ровной трассе | Км 1 СИП | 0,600 |  |
| Монтаж ответвлений от опор к домам (2А-16) | Ответвле ние 2 пр. | 1 |  |
| Монтаж ограничителей перенапряжения на опоре 0,4 кВ | Компл. ШТ. | 5 15 |  |
| Монтаж муфты мачтовой (кабельной перчатки) на опоре 0,4 кВ | ШТ. | 5 |  |
| Монтаж муфты концевой | ШТ. | 8 |  |