Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству теплой остановки по ул. Железнодорожная (возле здания №16) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Железнодорожная (возле здания №16).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2025 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы по установке остановочного павильона выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к применяемым материалам:

Используемые материалы должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН).

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

Подрядчик обязан подтвердить качественные характеристики применяемых материалов, изделий и конструкций.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Примечание: вышеуказанные требования к материалам заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Остальные материалы, указанные в локальных сметных расчетах, должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и пр.)

Требования к безопасности работ:

Специалисты, задействованные при выполнении работ на проезжей части, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами.

Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований действующего законодательства.

Подрядчик обязан обеспечивать безопасность движения в местах выполнения работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красного или жёлтыми сигнальными огнями. По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

В местах производства работ в темное время суток и при недостаточной видимости следует предусматривать светодиодные (источник питания в 12 В) или ламповые сигнальные фонари предназначены для обозначения мест производства работ и световой сигнализации, а также передвижные заградительные дорожные знаки со световой индикацией для обозначения направления объезда рабочей зоны или перестроения на свободную полосу.

Применение  характеристик  с каталога КТРУ не является обязательным, т.к дата начала обязательного применения позиции каталога с 01.01.2026,  Заказчик может применить ОКПД2 и дополнительные характеристики.

Технические характеристики товаров

| ОКПД2 25.11.10.000 Здания сборные из металла Остановочный павильон Примерный эскиз и схема | Остановочный павильон неутепленный - Габаритный размер (по всем выступающим частям), ДхШхВ 10500х2300х2600 мм. Внутренний размер закрытого павильона (чистовой), ДхШ 3800х2100 мм (2шт). Допускается отклонение размеров на величину +/- 5 мм. - Кровля: односкатная, малоуклонная, выполнена из листа толщиной 1,5 мм, обваривается сплошным полуавтоматическим швом, полностью герметичная, с неоргорганизованным водостоком и выпуском листа по задней стене. Пошив кровли изнутри – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, белого цвета. - 3. Каркас: цельнометаллический, сварной каркас, выполнен из трубы квадратного сечения 80х60х3 мм, 60х40х3 мм, 40х20х2 мм, швеллер 8. Окраска стальных конструкций: акрил-уретановые эмали, цвет черный. - Ограждающие конструкции стен: перегородки – цельностеклянные, Стекло 4.4.1 триплекс закаленный в металлопрофиле из трубы 20х20х1,5мм с креплением на самонарезные винты. Профиль зажимной в комплекте с декоративной крышкой (цвет – RAL 9005). В местах расположения электрооборудования и необходимого опуска электропроводки – алюминиевый композитный лист толщиной 3 мм, отфрезерованный в кассеты, цвет белый – изнутри, снаружи – черный. 5. Проёмы – Дверь 2140 мм x 2310 мм (кол-во 2 шт.), в составе: пяти глухих полей и одностворчатой двери открывающейся наружу (Петля R). Система - TATМП-45. Цвет профиля – RAL 9005. Остекление – 6 x 6мм 6М1. Дверная фурнитура – Ручка дверная скоба 350 мм (цвет - RAL9005), Доводчик дверной (цвет – RAL9005), KALE155 Замок дверной, ключ/ключ нащельник с 2-х сторон (цвет – RAL9005). 6. Полы: в закрытой части – цементно-стружечная плита толщиной 20 мм по металлическим связям, лист алюминиевый рифленый толщиной 2 мм, в открытой части – полы отсутствуют. Для позиции 1-6 допускается отклонение размеров на величину +/- 5 мм. |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги / Код позиции КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 28.25.12.130-00000010 Кондиционер бытовой | Вид кондиционера | Сплит - система |
|  | Режим работы кондиционера | Охлаждение, обогрев |
|  | Тип внутреннего блока | Настенный |
|  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | Не ниже А |
|  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | Не ниже А |
|  | Мощность в режиме охлаждения | ≥5 Киловатт |
|  | Мощность в режиме нагрева | ≥5 Киловатт |

Дополнительные требования к конструктиву остановочного павильона.

Электроснабжение: скрытого типа с укладкой в гофро-кабель, проводка провод ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки; металлический ЩСН, УЗО 32А, автоматы. Розетки 220 В влагостойкие – 4 шт., USB розетки 2 гнезда – 4 шт. Внутренние светильники светодиодные накладные – 8 шт, включение по датчику освещенности, освещение неутепленного навеса – накладные светодиодные светильники – 2 шт. по датчику освещенности. Опуск кабелей, при необходимости закрывается коробом из алюминиевого композитного листа. В месте установки металлического щита ЩСН короб на всю высоту стены, для возможности встройки щита. Общая потребляемая мощность 10 кВт. В открытой части павильона – скамья длиной 1500 мм – 1 шт., металлокаркас, покрытие деревянный брус сечением 45х60 мм и урна металлическая размерами 300х300х450 мм.  В закрытой части павильона – скамья длиной 1500 мм., металлокаркас, покрытие лавочный брус пустотелый, внутри которого уложен греющий кабель с выводом на терморегулятор, расположенный в закрытом металлическом боксе, количество скамеек – 8 шт.

9. Изготовление и монтаж системы естественной приточной и вытяжной вентиляции.

10. Фриз для размещения названия остановочного павильона.

Каркас фриза состоит из профильной трубы 40х20 мм, обшитый алюминиевым композитным листом толщиной 3 мм (цвет, шрифт и название – по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта).

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

|  | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная бетонная, вибропрессованая состоит из трех элементов, цвет Габбро, с размерами 600х300мм , 300х300мм, 450х300 мм, толщина 60мм, фактура искусственный камень. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству тёплой остановки по ул. Железнодорожная (возле здания №16) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Установка автобусного павильона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм37-01-001-05 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т // Установка остановочного павильона | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 17 117,44 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 32 |  | 32 |  |  | 534,92 |  |  |  | 17 117,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1 057,32 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,5 |  | 0,5 | 1 703,30 | 1,7 | 2 895,61 |  |  |  | 1 447,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 752,24 |  |  |  | 376,12 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 0,5 |  | 0,5 | 1 761,85 | 1,54 | 2 713,25 |  |  |  | 1 356,63 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 802,39 |  |  |  | 401,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 |  | 0,5 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 372,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 560,00 |  |  |  | 280,00 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,23 |  | 0,23 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  |  |  | 1,61 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,78 |  | 3,78 |  |  | 32,98 |  |  |  | 124,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 897,33 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,2 |  | 2,2 | 114,64 | 1,23 | 141,01 |  |  |  | 310,22 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,36 |  | 0,36 | 41,38 | 1,71 | 70,76 |  |  |  | 25,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,888 |  | 3,888 |  |  | 6,86 |  |  |  | 26,67 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 5,3 |  | 5,3 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  |  |  | 820,49 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2 |  | 2 | 122,66 | 1,28 | 157,00 |  |  |  | 314,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 2 |  | 2 | 1 818,38 | 1,21 | 2 200,24 |  |  |  | 4 400,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 375,58 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 342,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 174,76 |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 16 902,53 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 8 905,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53 526,09 |  |  |  | 53 526,09 |
| 2 | коммерческое предложение | Остановочный павильон 10500х2300х2600 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 125 000,00 |  |  |  | 3 125 000,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3750000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 125 000,00 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Установка автобусного павильона : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 152 717,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 117,44 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,49 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,32 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 131 239,68 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 125 000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 125 000,00 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 526,09 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 117,44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,32 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 239,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 902,53 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,63 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 174,76 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 902,53 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 905,63 |
|  |  | Всего по разделу 1 Установка автобусного павильона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 178 526,09 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,4268 |  |  |  |  |  |  | 782,35 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,99 |  | 0,01485 |  |  | 455,52 |  |  |  | 6,76 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 47,29 |  | 0,70935 |  |  | 497,31 |  |  |  | 352,77 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 23,42 |  | 0,3513 |  |  | 560,00 |  |  |  | 196,73 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 23,42 |  | 0,3513 |  |  | 643,58 |  |  |  | 226,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,37335 |  |  |  |  |  |  | 211,24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,75 |  | 0,01125 |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 24,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,75 |  | 0,01125 |  |  | 752,24 |  |  |  | 8,46 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,81 |  | 0,01215 | 11,45 | 1,69 | 19,35 |  |  |  | 0,24 |
|  | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 22,74 |  | 0,3411 | 346,73 | 1,79 | 620,65 |  |  |  | 211,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,74 |  | 0,3411 |  |  | 560,00 |  |  |  | 191,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,59 |  | 0,00885 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 6,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,59 |  | 0,00885 |  |  | 560,00 |  |  |  | 4,96 |
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт | маш.-ч | 0,81 |  | 0,01215 |  |  | 196,35 |  |  |  | 2,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,01215 |  |  | 560,00 |  |  |  | 6,80 |
| П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,59 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 1 033,33 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 596,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 191 252,67 |  |  |  | 2 868,79 |
| 4 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 | 1000 м | 0,016 | 1 | 0,016 | 31 139,61 | 1,46 | 45 463,83 |  |  |  | 727,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,42 |
| 5 | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 Применительно | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса | компл | 2 | 1 | 2 | 576,55 | 1,23 | 709,16 |  |  |  | 1 418,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,32 |
| 6 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 0,03 | 1 | 0,03 | 2 940,80 | 1,2 | 3 528,96 |  |  |  | 105,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,87 |
| 7 | ГЭСНм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,1948 |  |  |  |  |  |  | 689,07 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 29,87 |  | 1,1948 |  |  | 576,72 |  |  |  | 689,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 0,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 752,24 |  |  |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 0,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 560,00 |  |  |  | 0,22 |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 10,54 |  | 0,4216 |  |  | 19,09 |  |  |  | 8,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,61 |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  | 0,004 | 150,04 | 1,61 | 241,56 |  |  |  | 0,97 |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0,05 |  | 0,002 | 187,38 | 0,99 | 185,51 |  |  |  | 0,37 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 33,33 |  | 1,3332 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  |  |  | 7,75 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 1 |  | 0,04 | 37,71 | 1,75 | 65,99 |  |  |  | 2,64 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,24 |  | 0,0496 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 10,50 |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0,02 |  | 0,0008 | 395,65 | 1,43 | 565,78 |  |  |  | 0,45 |
|  | 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 | т | 0,0002 |  | 0,000008 | 308 849,70 | 1,22 | 376 796,63 |  |  |  | 3,01 |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | 100 шт | 1,02 |  | 0,0408 | 655,90 | 1,23 | 806,76 |  |  |  | 32,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,43 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 13,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,59 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 675,80 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 351,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44 967,50 |  |  |  | 1 798,70 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Электроснабжение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 262,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,42 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,95 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,76 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 324,00 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 120,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,72 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,24 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 251,61 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033,33 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,15 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,07 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,39 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,80 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,69 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,18 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 709,13 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,84 |
|  |  | Всего по разделу 2 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 919,10 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 2,6216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,37415 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монтаж инфракрасных обогревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНм08-03-602-08 | Обогреватели инфракрасные мощностью: до 2,2 кВт | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,292 |  |  |  |  |  |  | 2 188,28 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 21,46 |  | 4,292 |  |  | 509,85 |  |  |  | 2 188,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 4,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,008 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 5,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,008 |  |  | 560,00 |  |  |  | 4,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,52 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1 |  | 0,2 |  |  | 6,86 |  |  |  | 1,37 |
|  | 01.7.15.14-0152 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,08 | 343,05 | 1,39 | 476,84 |  |  |  | 38,15 |
| Н | 999-0005 | Масса | т | 0,003 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 238,24 |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 43,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192,76 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 2 148,90 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 1 118,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 746,10 |  |  |  | 5 549,22 |
| 9 О | прайс-лист | Инфракрасный обогреватель ИКО-1500 67/5/1 | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 999,17 | 1,04236 (1,012*1,03) |  |  | 8 337,15 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4799,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 337,15 |
| 10 | ГЭСНм08-03-575-01 Применительно | Прибор или аппарат | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,12 |  |  |  |  |  |  | 2 376,09 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1,03 |  | 4,12 |  |  | 576,72 |  |  |  | 2 376,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,93 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,02 |  | 0,08 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  |  |  | 16,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393,02 |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 47,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 376,09 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 2 328,57 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 1 211,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 495,23 |  |  |  | 5 980,92 |
| 11 О | прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 185,63 | 1,04236 (1,012*1,03) |  |  | 386,99 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=222,75/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,99 |
| 12 О | прайс-лист | Контроллер температуры (на 2 зоны) | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6 265,83 | 1,04236 (1,012*1,03) |  |  | 13 062,50 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7519,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 062,50 |
| 13 О | прайс-лист | Датчик температуры PTC 1000 | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 916,67 | 1,04236 (1,012*1,03) |  |  | 3 822,00 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1100,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 822,00 |
| 14 | ГЭСНм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7344 |  |  |  |  |  |  | 402,05 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 12,24 |  | 0,7344 |  |  | 547,46 |  |  |  | 402,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 7,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,006 |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 13,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,006 |  |  | 752,24 |  |  |  | 4,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,006 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 4,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,006 |  |  | 560,00 |  |  |  | 3,36 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,16 |  | 0,1296 |  |  | 32,98 |  |  |  | 4,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,55 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,4416 |  | 0,026496 |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,18 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13,33 |  | 0,7998 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  |  |  | 4,65 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,55 |  | 0,033 | 37,71 | 1,75 | 65,99 |  |  |  | 2,18 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1,9 |  | 0,114 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 18,45 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,024 | 79,88 | 1,61 | 128,61 |  |  |  | 3,09 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,43 |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 8,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,92 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 401,72 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 209,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 987,50 |  |  |  | 1 079,25 |
| 15 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 71 505,96 | 1,28 | 91 527,63 |  |  |  | 549,17 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,17 |
| 16 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(11*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,6752 |  |  |  |  |  |  | 1 464,56 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 12,16 |  | 2,6752 |  |  | 547,46 |  |  |  | 1 464,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,56 |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 29,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,56 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 1 435,27 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 746,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 709,32 |  |  |  | 3 676,05 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Монтаж инфракрасных обогревателей : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 234,04 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 430,98 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,92 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,35 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,79 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,17 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 285,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 430,98 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,92 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 314,46 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 286,11 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 608,64 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 443,33 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 314,46 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 286,11 |
|  |  | Всего по разделу 3 Монтаж инфракрасных обогревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 443,25 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 11,8216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Заземление модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,562 |  |  |  |  |  |  | 3 044,97 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9,27 |  | 5,562 |  |  | 547,46 |  |  |  | 3 044,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  |  | 133,85 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,17 |  | 0,102 |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 224,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,102 |  |  | 752,24 |  |  |  | 76,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 |  | 0,102 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 76,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,102 |  |  | 560,00 |  |  |  | 57,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,51 |  | 0,906 |  |  | 32,98 |  |  |  | 29,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,41 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,65 |  | 0,39 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 63,13 |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2 |  | 1,2 | 911,56 | 1,26 | 1 148,57 |  |  |  | 1 378,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 950,90 |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 60,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 178,82 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 3 115,24 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 1 621,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 247,07 |  |  |  | 9 748,24 |
| 18 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,03393 | 1 | 0,03393 | 70 842,50 | 0,77 | 54 548,73 |  |  |  | 1 850,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,77*4,5*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,84 |
| 19 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм // для обвязки | т | 0,01134 | 1 | 0,01134 | 67 961,14 | 0,91 | 61 844,64 |  |  |  | 701,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,00567*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,32 |
| 20 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,296 |  |  |  |  |  |  | 709,51 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 14,4 |  | 1,296 |  |  | 547,46 |  |  |  | 709,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 23,62 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,018 |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 39,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,018 |  |  | 752,24 |  |  |  | 13,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,018 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 13,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,018 |  |  | 560,00 |  |  |  | 10,08 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,7 |  | 0,243 |  |  | 32,98 |  |  |  | 8,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,58 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,9 |  | 0,081 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 13,11 |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 3,7 |  | 0,333 | 911,56 | 1,26 | 1 148,57 |  |  |  | 382,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 189,80 |
| 20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,13 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 718,47 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 373,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 515,11 |  |  |  | 2 296,36 |
| 21 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,01134 | 1 | 0,01134 | 67 961,14 | 0,91 | 61 844,64 |  |  |  | 701,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,00567*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,32 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,24 |  |  |  |  |  |  | 2 410,17 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0,81 |  | 1,62 |  |  | 752,24 |  |  |  | 1 218,63 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 0,81 |  | 1,62 |  |  | 735,52 |  |  |  | 1 191,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 410,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 410,17 |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 1 807,63 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 867,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 542,73 |  |  |  | 5 085,46 |
| 23 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2592 |  |  |  |  |  |  | 192,81 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 6,48 |  | 0,1296 |  |  | 752,24 |  |  |  | 97,49 |
|  | 3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 6,48 |  | 0,1296 |  |  | 735,52 |  |  |  | 95,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,81 |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 144,61 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 69,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 341,50 |  |  |  | 406,83 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Заземление модуля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 072,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 357,46 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,76 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,47 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 165,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 253,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 253,48 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 044,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 754,48 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,76 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 912,08 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 833,71 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,10 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 492,29 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 492,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 602,98 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 952,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,07 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 514,93 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 785,95 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,17 |
|  |  | Всего по разделу 4 Заземление модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 790,37 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 10,3572 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 393,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 393,83 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,46 |
| Раздел 5. Кондиционеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  | 4 942,69 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 3,84 |  | 7,68 |  |  | 643,58 |  |  |  | 4 942,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,8652 |  | 1,7304 |  |  | 6,86 |  |  |  | 11,87 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,004 |  | 0,008 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  |  |  | 2,90 |
|  | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | т | 0,00007 |  | 0,00014 | 263 215,45 | 1,39 | 365 869,48 |  |  |  | 51,22 |
|  | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм | компл | 1 |  | 2 | 375,17 | 1,52 | 570,26 |  |  |  | 1 140,52 |
| П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 149,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 942,69 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 6 030,08 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 3 558,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 869,01 |  |  |  | 15 738,02 |
| 25 О | ФСБЦ-64.2.03.06-0013 | Сплит-система настенного типа. | шт | 2 | 1 | 2 | 32 765,33 | 1,01 | 33 092,98 |  |  |  | 66 185,96 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 185,96 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Кондиционеры : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 149,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 942,69 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,51 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 738,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 942,69 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,51 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 030,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,74 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 185,96 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 185,96 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 942,69 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 030,08 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 558,74 |
|  |  | Всего по разделу 5 Кондиционеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 923,98 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Устройство покрытия площадки под остановку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных // резка асфальтобетонного покрытия | 100 м3 | 0,0036 | 1 | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,558 |  |  |  |  |  |  | 270,51 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 155 |  | 0,558 |  |  | 484,78 |  |  |  | 270,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,14058 |  |  |  |  |  |  | 79,80 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,55 |  | 0,00558 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  |  |  | 18,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,55 |  | 0,00558 |  |  | 752,24 |  |  |  | 4,20 |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1,29 |  | 0,004644 | 62,31 | 1,61 | 100,32 |  |  |  | 0,47 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 37,5 |  | 0,135 |  |  | 483,93 |  |  |  | 65,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 37,5 |  | 0,135 |  |  | 560,00 |  |  |  | 75,60 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 75 |  | 0,27 |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,31 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 360,82 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 189,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 273 766,67 |  |  |  | 985,56 |
| 27 | ГЭСНр69-01-019-01 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,532 |  |  |  |  |  |  | 8 718,84 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9,74 |  | 17,532 |  |  | 497,31 |  |  |  | 8 718,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,01 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4,53 |  | 8,154 | 99,51 | 1,51 | 150,26 |  |  |  | 1 225,22 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 9,06 |  | 16,308 |  |  | 3,36 |  |  |  | 54,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 998,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 718,84 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 8 108,52 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 3 836,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 190,92 |  |  |  | 21 943,66 |
| 28 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,17 | 1 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,6042 |  |  |  |  |  |  | 5 843,64 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 11,6042 |  |  | 503,58 |  |  |  | 5 843,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,598 |  |  |  |  |  |  | 894,88 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 9,4 |  | 1,598 |  |  | 483,93 |  |  |  | 773,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 1,598 |  |  | 560,00 |  |  |  | 894,88 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 28,2 |  | 4,794 |  |  | 3,36 |  |  |  | 16,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 527,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 738,52 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 6 940,68 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 3 638,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 106 514,29 |  |  |  | 18 107,43 |
| 29 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 6,3275 | 1 | 6,3275 |  |  | 93,59 |  |  |  | 592,19 |
|  |  | Объем=1,8*2,5+(0,043*17)*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,19 |
| 30 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 6,3275 | 1 | 6,3275 |  |  | 188,08 |  |  |  | 1 190,08 |
|  |  | Объем=1,8*2,5+(0,043*17)*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,08 |
| 31 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 2,531 | 1 | 2,531 |  |  | 558,33 |  |  |  | 1 413,13 |
|  |  | Объем=1,8+(0,043*17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,13 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях // БР 100.30.15 | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  | 10 326,14 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 20,94 |  |  | 493,13 |  |  |  | 10 326,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  | 144,38 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,183 |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 403,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,183 |  |  | 752,24 |  |  |  | 137,66 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,012 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 8,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,012 |  |  | 560,00 |  |  |  | 6,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 069,43 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,0003 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  |  | 29,31 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,9 |  | 1,17 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  |  |  | 15 037,81 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,018 | 3 778,62 | 2,64 | 9 975,56 |  |  |  | 179,56 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,051 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  |  |  | 822,75 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 952,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 470,52 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  |  | 11 936,39 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 8 062,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 156 502,70 |  |  |  | 46 950,81 |
| 33 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 | м3 | 1,29 | 1 | 1,29 | 5 746,75 | 2,99 | 17 182,78 |  |  |  | 22 165,79 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,043*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 165,79 |
| 34 | ГЭСНр68-02-002-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона // заездной карман вдоль бортовых камней | 100 т | 0,00864 | 1 | 0,00864 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5*0,08*2,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,471744 |  |  |  |  |  |  | 264,18 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 54,6 |  | 0,471744 |  |  | 560,00 |  |  |  | 264,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1743552 |  |  |  |  |  |  | 122,80 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 7,48 |  | 0,0646272 |  |  | 2 345,62 |  |  |  | 151,59 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,48 |  | 0,0646272 |  |  | 643,58 |  |  |  | 41,59 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 11,9 |  | 0,102816 |  |  | 2 853,31 |  |  |  | 293,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 11,9 |  | 0,102816 |  |  | 752,24 |  |  |  | 77,34 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,8 |  | 0,006912 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  |  |  | 11,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,8 |  | 0,006912 |  |  | 560,00 |  |  |  | 3,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,0000432 | 62 186,75 | 1,39 | 86 439,58 |  |  |  | 3,73 |
| Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые | т | 101 |  | 0,87264 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,98 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 398,59 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 208,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 168 366,90 |  |  |  | 1 454,69 |
| 35 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 0,87264 | 1 | 0,87264 | 6 388,04 | 2,1 | 13 414,88 |  |  |  | 11 706,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 706,36 |
| 36 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование участка площадки | 100 м3 | 0,004 | 1 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 245,98 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,54 |  |  | 455,52 |  |  |  | 245,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,07248 |  |  |  |  |  |  | 54,43 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,072 | 622,62 | 1,78 | 1 108,26 |  |  |  | 79,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,072 |  |  | 752,24 |  |  |  | 54,16 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,02372 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  |  |  | 0,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,00048 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 0,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,00048 |  |  | 560,00 |  |  |  | 0,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,44 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,007 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 0,40 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 1 | 12,83 | 1,25 | 16,04 |  |  |  | 16,04 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,41 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 309,42 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 174,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 220 242,50 |  |  |  | 880,97 |
| 37 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,408 | 1 | 0,408 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  |  |  | 5 243,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 243,95 |
| 38 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | 100 м2 | 1,044 | 1 | 1,044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=104,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 87,82128 |  |  |  |  |  |  | 45 326,32 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 87,82128 |  |  | 516,12 |  |  |  | 45 326,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 269,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,51232 |  |  |  |  |  |  | 3 444,14 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,78 |  | 1,85832 |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 4 094,59 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 1,85832 |  |  | 752,24 |  |  |  | 1 397,90 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 8 |  | 8,352 |  |  | 53,93 |  |  |  | 450,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,5 |  | 3,654 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 2 724,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 3,654 |  |  | 560,00 |  |  |  | 2 046,24 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 5,65326 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 039,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 770,46 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  |  | 55 598,32 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 37 553,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 142 903,56 |  |  |  | 149 191,32 |
| 39 | ФСБЦ-04.3.02.13-0108 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50 | т | 5,65326 | 1 | 5,65326 | 4 912,95 | 2,14 | 10 513,71 |  |  |  | 59 436,74 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 436,74 |
| 40 | коммерческое предлжение | Тротуарная плита ТРИО Б.10.Фсм.6 колормикс (белый, горчичиный, черный) - Габбро; размеры: 600х300; 300х300; 450х300; толщина: 60 | м2 | 106,488 | 1 | 106,488 |  |  | 3 094,17 |  |  |  | 329 491,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=104,4*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3713,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 491,97 |
| 41 | ГЭСН11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,1278 | 1 | 0,1278 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,27828 |  |  |  |  |  |  | 4 497,92 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 72,6 |  | 9,27828 |  |  | 484,78 |  |  |  | 4 497,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,481806 |  |  |  |  |  |  | 253,07 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,046008 |  |  | 2 028,54 |  |  |  | 93,33 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,046008 |  |  | 643,58 |  |  |  | 29,61 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,57 |  | 0,328446 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  |  |  | 23,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 2,57 |  | 0,328446 |  |  | 497,31 |  |  |  | 163,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,84 |  | 0,107352 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  |  | 80,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,84 |  | 0,107352 |  |  | 560,00 |  |  |  | 60,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,88 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,85 |  | 0,49203 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  |  | 28,11 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 3,06 |  | 0,391068 | 732,20 | 1,92 | 1 405,82 |  |  |  | 549,77 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1,3 |  | 0,16614 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные | м2 | 102 |  | 13,0356 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 525,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 750,99 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 5 368,62 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 3 088,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 109 406,65 |  |  |  | 13 982,17 |
| 42 | прайс-лист | Бетонный раствор М150 | м3 | 0,16614 | 1 | 0,16614 |  |  | 8 416,67 |  |  |  | 1 398,35 |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=10100,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,35 |
| 43 | коммерческое предлжение | Тротуарная плита ТРИО Б.10.Фсм.6 колормикс (белый, горчичиный, черный) - Габбро; размеры: 600х300; 300х300; 450х300; толщина: 60 | м2 | 13,0356 | 1 | 13,0356 |  |  | 3 094,17 |  |  |  | 40 334,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,78*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3713,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 334,36 |
| 44 | ГЭСНр68-02-002-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона // пандусы с площадки | 100 т | 0,01536 | 1 | 0,01536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*0,08*2,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,838656 |  |  |  |  |  |  | 469,65 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 54,6 |  | 0,838656 |  |  | 560,00 |  |  |  | 469,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3099648 |  |  |  |  |  |  | 218,32 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.-ч | 7,48 |  | 0,1148928 |  |  | 2 345,62 |  |  |  | 269,49 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 7,48 |  | 0,1148928 |  |  | 643,58 |  |  |  | 73,94 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.-ч | 11,9 |  | 0,182784 |  |  | 2 853,31 |  |  |  | 521,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 11,9 |  | 0,182784 |  |  | 752,24 |  |  |  | 137,50 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,8 |  | 0,012288 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  |  |  | 20,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,8 |  | 0,012288 |  |  | 560,00 |  |  |  | 6,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,64 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,005 |  | 0,0000768 | 62 186,75 | 1,39 | 86 439,58 |  |  |  | 6,64 |
| Н | 04.2.01.02 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые | т | 101 |  | 1,55136 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 506,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,97 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 708,61 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 371,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 168 367,84 |  |  |  | 2 586,13 |
| 45 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ | т | 1,55136 | 1 | 1,55136 | 6 388,04 | 2,1 | 13 414,88 |  |  |  | 20 811,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 811,31 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Устройство покрытия площадки под остановку : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 014,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 963,18 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 794,12 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 211,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 262,95 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 866,97 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 084,70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 963,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 794,12 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 211,82 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 262,95 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 729,97 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 122,66 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,27 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 175,00 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 729,97 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 122,66 |
|  |  | Всего по разделу 6 Устройство покрытия площадки под остановку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 866,97 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 149,58416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 8,484506 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 785 449,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 283,17 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 772,24 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 650,72 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 647 961,49 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 899 528,04 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897 745,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 688,22 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 039,84 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 423,06 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 639 523,72 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 793,38 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 277,55 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,27 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 654,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 991,97 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 732,40 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,66 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 437,77 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 726,50 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 538,53 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 794,60 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 608,64 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 185,96 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 492,29 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 492,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 602,98 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 952,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,07 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 080 469,76 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 933,89 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 472,12 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 753,15 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |