| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Основные объекты |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Водопровод и канализация |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 ВК; РП 316-03-11.1 ВК |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 347.074 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 0.959 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.463 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 43.873 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэфициент к ТЕР к нормам затрат труда; 1,25-коэффициент к нормам времени эксплуатации строительных машин; 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Т 3; Т 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,2кВт, объемом 10л. "Аристон" или эквивалент, шт | 1 | 1 023.21 |  | 1 023.21 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С999-Прайс-лист. Водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 50л. "Реал ВР-440" или эквивалент, шт | 3 | 2 089.96 |  | 6 269.88 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водонагреватель накопительного типа напряжением 220В, мощность 1,6кВт, объемом 100л. "Реал ВР-440" или эквивалент, шт | 1 | 2 842.24 |  | 2 842.24 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е17-01-002-01 Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб, 10 шт. | 0.3 | 977.37 | 22.03 | 293.21 | 73.19 | 6.61 | 8.0703 | 2.42109 |
|  |  |  | 243.96 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е16-02-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.25 | 9 170.87 | 140.77 | 2 292.72 | 370.65 | 35.19 | 49.04361 | 12.260903 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 2.19 | 0.2157 | 0.053925 |
| 6. | Е16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.63 | 7 920.77 | 140.77 | 4 990.08 | 934.03 | 88.68 | 49.04361 | 30.897474 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 5.53 | 0.2157 | 0.135891 |
| 7. | Е16-02-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.2 | 7 402.14 | 140.77 | 1 480.43 | 296.52 | 28.15 | 49.04361 | 9.808722 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 1.75 | 0.2157 | 0.04314 |
| 8. | С103-0040 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 25 | 47.78 |  | 1 194.50 |  |  |  |  |
| 9. | С103-0039 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м | 63 | 37.47 |  | 2 360.61 |  |  |  |  |
| 10. | С103-0038 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м | 20 | 28.00 |  | 560.00 |  |  |  |  |
| 11. | С301-1652 Клапаны муфтовые 16б1бк, диаметром 15 мм, шт. | 16 | 55.59 |  | 889.44 |  |  |  |  |
| 12. | Е16-03-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0.7 | 12 067.56 | 127.67 | 8 447.29 | 3 182.23 | 89.37 | 148.176 | 103.7232 |
|  |  |  | 4 546.04 | 4.10 |  |  | 2.87 | 0.10066 | 0.070462 |
| 13. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.78 | 375.47 | 128.24 | 668.34 | 431.47 | 228.27 | 6.62823 | 11.798249 |
|  |  |  | 242.40 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт. | 4 | 152.58 |  | 610.32 |  |  |  |  |
| 15. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. | 5 | 58.24 |  | 291.20 |  |  |  |  |
| 16. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт. | 2 | 43.20 |  | 86.40 |  |  |  |  |
| 17. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт. | 37 | 27.48 |  | 1 016.76 |  |  |  |  |
| 18. | С302-0467 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-15Д, шт. | 1 | 82.26 |  | 82.26 |  |  |  |  |
| 19. | С302-1132 Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм, шт. | 3 | 53.15 |  | 159.45 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 35 558.34 | 5 288.09 | 476.27 |  | 170.90964 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.34 |  | 0.303418 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 35 558.34 | 5 288.09 | 476.27 |  | 170.90964 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.34 |  | 0.303418 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 4-7, 12, 13) |  |  |  | 6 037.19 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 4-7, 12, 13) |  |  |  | 3 519.49 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 45 115.02 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 45 115.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 6 037.19 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 519.49 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. В 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.15 | 12 787.12 | 246.19 | 1 918.07 | 285.74 | 36.93 | 63.01449 | 9.4521735 |
|  |  |  | 1 904.92 | 12.28 |  |  | 1.84 | 0.30198 | 0.045297 |
| 21. | Е16-02-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.6 | 9 170.87 | 140.77 | 5 502.52 | 889.56 | 84.46 | 49.04361 | 29.426166 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 5.26 | 0.2157 | 0.12942 |
| 22. | Е16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.12 | 7 920.77 | 140.77 | 950.49 | 177.91 | 16.89 | 49.04361 | 5.8852332 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 1.05 | 0.2157 | 0.025884 |
| 23. | Е16-02-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.08 | 7 402.14 | 140.77 | 592.17 | 118.61 | 11.26 | 49.04361 | 3.9234888 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 0.70 | 0.2157 | 0.017256 |
| 24. | Е16-03-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0.7 | 12 067.56 | 127.67 | 8 447.29 | 3 182.23 | 89.37 | 148.176 | 103.7232 |
|  |  |  | 4 546.04 | 4.10 |  |  | 2.87 | 0.10066 | 0.070462 |
| 25. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 1.65 | 375.47 | 128.24 | 619.53 | 399.96 | 211.60 | 6.62823 | 10.93658 |
|  |  |  | 242.40 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 206.88 | 11.19 | 206.88 | 55.45 | 11.19 | 1.94481 | 1.94481 |
|  |  |  | 55.45 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С302-1114 Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч37п для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, шт. | 1 | 266.01 |  | 266.01 |  |  |  |  |
| 28. | С507-0983 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт. | 2 | 49.01 |  | 98.02 |  |  |  |  |
| 29. | С301-1652 Клапаны муфтовые 16б1бк, диаметром 15 мм, шт. | 21 | 55.59 |  | 1 167.39 |  |  |  |  |
| 30. | С302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт. | 4 | 152.58 |  | 610.32 |  |  |  |  |
| 31. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт. | 2 | 58.24 |  | 116.48 |  |  |  |  |
| 32. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт. | 2 | 43.20 |  | 86.40 |  |  |  |  |
| 33. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт. | 43 | 27.48 |  | 1 181.64 |  |  |  |  |
| 34. | С302-0467 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-15Д, шт. | 1 | 82.26 |  | 82.26 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 21 845.47 | 5 109.46 | 461.70 |  | 165.29165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.72 |  | 0.288319 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 98.02 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 98.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 98.02 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 21 747.45 | 5 109.46 | 461.70 |  | 165.29165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.72 |  | 0.288319 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 20-26) |  |  |  | 5 833.02 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 20-26) |  |  |  | 3 400.46 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 30 980.93 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 31 078.95 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 833.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 400.46 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Т 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е16-02-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.2 | 9 170.87 | 140.77 | 1 834.17 | 296.52 | 28.15 | 49.04361 | 9.808722 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 1.75 | 0.2157 | 0.04314 |
| 36. | Е16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.18 | 7 920.77 | 140.77 | 1 425.74 | 266.87 | 25.34 | 49.04361 | 8.8278498 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 1.58 | 0.2157 | 0.038826 |
| 37. | Е16-02-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.26 | 7 402.14 | 140.77 | 1 924.56 | 385.47 | 36.60 | 49.04361 | 12.751339 |
|  |  |  | 1 482.59 | 8.77 |  |  | 2.28 | 0.2157 | 0.056082 |
| 38. | Е16-03-002-01 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 12 067.56 | 127.67 | 1 206.76 | 454.60 | 12.77 | 148.176 | 14.8176 |
|  |  |  | 4 546.04 | 4.10 |  |  | 0.41 | 0.10066 | 0.010066 |
| 39. | Е16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.74 | 375.47 | 128.24 | 277.85 | 179.38 | 94.90 | 6.62823 | 4.9048902 |
|  |  |  | 242.40 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт. | 1 | 152.58 |  | 152.58 |  |  |  |  |
| 41. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт. | 2 | 43.20 |  | 86.40 |  |  |  |  |
| 42. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт. | 3 | 27.48 |  | 82.44 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 6 990.50 | 1 582.84 | 197.76 |  | 51.110401 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.02 |  | 0.148114 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 990.50 | 1 582.84 | 197.76 |  | 51.110401 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.02 |  | 0.148114 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 35-39) |  |  |  | 1 809.71 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 35-39) |  |  |  | 1 055.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 9 855.21 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 9 855.21 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 809.71 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 055.00 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Сантехоборудование К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехоборудование К1 (мед. блок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. | 0.5 | 3 290.81 | 59.46 | 1 645.40 | 432.94 | 29.73 | 28.64295 | 14.321475 |
|  |  |  | 865.88 | 6.50 |  |  | 3.25 | 0.18694 | 0.09347 |
| 44. | Е17-01-002-03 Установка смесителей, 10 шт. | 0.5 | 2 802.08 | 0.72 | 1 401.04 | 139.98 | 0.36 | 9.261 | 4.6305 |
|  |  |  | 279.96 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е17-01-001-18 Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл. | 0.1 | 6 664.81 | 150.17 | 666.48 | 43.55 | 15.02 | 14.40747 | 1.440747 |
|  |  |  | 435.53 | 11.50 |  |  | 1.15 | 0.33074 | 0.033074 |
| 46. | Е17-01-002-03 Установка смесителей, 10 шт. | 0.1 | 299.48 | 0.72 | 29.95 | 28.00 | 0.07 | 9.261 | 0.9261 |
|  |  |  | 279.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С301-1527:[ М-(2502.60=250.26*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С301-0624 Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, компл. | 1 | 209.25 |  | 209.25 |  |  |  |  |
| 48. | Е17-01-003-01 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. | 1 | 7 017.31 | 113.07 | 7 017.31 | 974.38 | 113.07 | 32.59872 | 32.59872 |
|  |  |  | 974.38 | 16.00 |  |  | 16.00 | 0.46016 | 0.46016 |
| 49. | Е17-01-005-01 Установка моек на одно отделение, 10 компл. | 0.2 | 5 745.13 | 43.00 | 1 149.03 | 138.54 | 8.60 | 22.91436 | 4.582872 |
|  |  |  | 692.70 | 6.50 |  |  | 1.30 | 0.18694 | 0.037388 |
| 50. | Е17-01-001-22 Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл. | 0.2 | 2 526.70 | 23.53 | 505.34 | 40.47 | 4.71 | 6.69438 | 1.338876 |
|  |  |  | 202.37 | 1.50 |  |  | 0.30 | 0.04314 | 0.008628 |
|  | Сантехоборудовавние К1 (пищеблок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Е17-01-001-14 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. | 0.9 | 3 290.81 | 59.46 | 2 961.73 | 779.29 | 53.52 | 28.64295 | 25.778655 |
|  |  |  | 865.88 | 6.50 |  |  | 5.85 | 0.18694 | 0.168246 |
| 52. | Е17-01-003-01 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. | 1 | 7 017.31 | 113.07 | 7 017.31 | 974.38 | 113.07 | 32.59872 | 32.59872 |
|  |  |  | 974.38 | 16.00 |  |  | 16.00 | 0.46016 | 0.46016 |
| 53. | Е17-01-001-18 Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких, 10 компл. | 0.2 | 6 664.81 | 150.17 | 1 332.96 | 87.11 | 30.03 | 14.40747 | 2.881494 |
|  |  |  | 435.53 | 11.50 |  |  | 2.30 | 0.33074 | 0.066148 |
| 54. | Е17-01-002-03 Установка смесителей, 10 шт. | 0.2 | 299.48 | 0.72 | 59.90 | 55.99 | 0.14 | 9.261 | 1.8522 |
|  |  |  | 279.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С301-1527:[ М-(2502.60=250.26*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С301-0624 Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, компл. | 2 | 209.25 |  | 418.50 |  |  |  |  |
| 56. | Е17-01-001-22 Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл. | 0.8 | 2 526.70 | 23.53 | 2 021.36 | 161.89 | 18.82 | 6.69438 | 5.355504 |
|  |  |  | 202.37 | 1.50 |  |  | 1.20 | 0.04314 | 0.034512 |
| 57. | Е17-01-001-23 Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл. | 0.8 | 3 314.08 | 48.91 | 2 651.26 | 280.60 | 39.13 | 11.60271 | 9.282168 |
|  |  |  | 350.75 | 5.00 |  |  | 4.00 | 0.1438 | 0.11504 |
| 58. | Воронка с сифоном бутылочным пластмассовым или эквивалент, шт | 1 | 44.85 |  | 44.85 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехоборудование К3 (пищеблок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Е17-01-005-01 Установка моек на одно отделение, 10 компл. | 1.3 | 5 745.13 | 43.00 | 7 468.67 | 900.51 | 55.90 | 22.91436 | 29.788668 |
|  |  |  | 692.70 | 6.50 |  |  | 8.45 | 0.18694 | 0.243022 |
| 60. | Воронка с сифоном бутылочным пластмассовым или эквивалент, шт | 13 | 44.85 |  | 583.05 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Е17-01-001-01 Установка ванн купальных прямых чугунных, 10 компл. | 0.1 | 25 009.31 | 292.00 | 2 500.93 | 128.74 | 29.20 | 42.58737 | 4.258737 |
|  |  |  | 1 287.41 | 41.37 |  |  | 4.14 | 1.13602 | 0.113602 |
| 62. | Е17-01-002-03 Установка смесителей, 10 шт. | 0.1 | 299.48 | 0.72 | 29.95 | 28.00 | 0.07 | 9.261 | 0.9261 |
|  |  |  | 279.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С301-1527:[ М-(2502.60=250.26*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | С301-0631 Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, компл. | 1 | 412.93 |  | 412.93 |  |  |  |  |
| 64. | Е17-01-001-02 Установка ванн купальных прямых стальных, 10 компл. | 0.1 | 1 196.88 | 235.50 | 119.69 | 86.59 | 23.55 | 28.64295 | 2.864295 |
|  |  |  | 865.88 | 26.44 |  |  | 2.64 | 0.73338 | 0.073338 |
|  | Вычт.ресурсы: С301-0052:[ М-(16808.90=1680.89*10) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Ванная моечная 2-х гнездовая или эквивалент , шт | 1 | 2 831.29 |  | 2 831.29 |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Е16-01-005-02 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.7 | 24 237.21 | 294.49 | 16 966.05 | 2 392.82 | 206.14 | 113.07681 | 79.153767 |
|  |  |  | 3 418.31 | 21.05 |  |  | 14.74 | 0.51768 | 0.362376 |
| 67. | Е16-01-005-01 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.35 | 17 753.82 | 199.06 | 6 213.84 | 1 087.64 | 69.67 | 102.7971 | 35.978985 |
|  |  |  | 3 107.56 | 14.03 |  |  | 4.91 | 0.34512 | 0.120792 |
| 68. | С103-1017 Ревизии диаметром 100 мм, шт. | 1 | 120.73 |  | 120.73 |  |  |  |  |
| 69. | Е10-04-001-01 Обшивка гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки труб, 100 м2 перегородок | 0.108 | 14 404.06 | 346.98 | 1 555.64 | 648.16 | 37.47 | 227.84706 | 24.607482 |
|  |  |  | 6 001.49 | 30.40 |  |  | 3.28 | 0.74776 | 0.0807581 |
|  | Поэтажные отводы К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 15 141.19 | 62.38 | 1 514.12 | 253.86 | 6.24 | 81.4968 | 8.14968 |
|  |  |  | 2 538.63 | 3.51 |  |  | 0.35 | 0.08628 | 0.008628 |
| 71. | Е16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 9 645.58 | 28.73 | 964.56 | 264.74 | 2.87 | 84.98952 | 8.498952 |
|  |  |  | 2 647.43 | 1.16 |  |  | 0.12 | 0.02876 | 0.002876 |
|  | К 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Е16-01-005-02 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.5 | 24 237.21 | 294.49 | 12 118.61 | 1 709.16 | 147.24 | 113.07681 | 56.538405 |
|  |  |  | 3 418.31 | 21.05 |  |  | 10.53 | 0.51768 | 0.25884 |
| 73. | Е16-01-005-01 Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 17 753.82 | 199.06 | 1 775.38 | 310.76 | 19.91 | 102.7971 | 10.27971 |
|  |  |  | 3 107.56 | 14.03 |  |  | 1.40 | 0.34512 | 0.034512 |
| 74. | Е10-04-001-01 Обшивка гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки труб, 100 м2 перегородок | 0.075 | 14 404.06 | 346.98 | 1 080.30 | 450.11 | 26.02 | 227.84706 | 17.08853 |
|  |  |  | 6 001.49 | 30.40 |  |  | 2.28 | 0.74776 | 0.056082 |
|  | Поэтажные отводы К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 15 141.19 | 62.38 | 1 514.12 | 253.86 | 6.24 | 81.4968 | 8.14968 |
|  |  |  | 2 538.63 | 3.51 |  |  | 0.35 | 0.08628 | 0.008628 |
| 76. | Е16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.1 | 9 645.58 | 28.73 | 964.56 | 264.74 | 2.87 | 84.98952 | 8.498952 |
|  |  |  | 2 647.43 | 1.16 |  |  | 0.12 | 0.02876 | 0.002876 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 87 866.09 | 12 916.81 | 1 059.66 |  | 432.36997 |
|  |  |  |  |  |  |  | 104.66 |  | 2.8431561 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 635.94 | 1 098.27 | 63.49 |  | 41.696012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.56 |  | 0.1368401 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105.4 - по стр. 69, 74) |  |  |  | 1 163.44 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50.4 - по стр. 69, 74) |  |  |  | 556.33 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 355.71 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 85 230.15 | 11 818.54 | 996.17 |  | 390.67396 |
|  |  |  |  |  |  |  | 99.10 |  | 2.706316 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 43-46, 48-54, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 70-73, 75, 76) |  |  |  | 13 574.19 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 43-46, 48-54, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 70-73, 75, 76) |  |  |  | 7 913.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 106 717.65 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 111 073.36 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 14 737.63 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 469.64 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Изоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Е26-01-007-02 Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, 1 м3 изоляции | 2.11 | 19 109.71 | 98.14 | 40 321.48 | 4 621.35 | 207.08 | 71.38908 | 150.63096 |
|  |  |  | 2 190.21 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.84 | 2 964.42 | 122.81 | 2 490.11 | 964.20 | 103.16 | 42.30954 | 35.540014 |
|  |  |  | 1 147.86 |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб и т.п., за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0466 | 3 220.83 | 7.16 | 150.09 | 121.92 | 0.33 | 94.01238 | 4.3809769 |
|  |  |  | 2 616.36 | 0.50 |  |  | 0.02 | 0.01438 | 0.0006701 |
| 80. | Е26-01-049-02 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.1 | 21 069.10 | 666.21 | 2 106.91 | 602.84 | 66.62 | 196.49196 | 19.649196 |
|  |  |  | 6 028.37 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 45 068.59 | 6 310.31 | 377.19 |  | 210.20115 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.0006701 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 45 068.59 | 6 310.31 | 377.19 |  | 210.20115 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.0006701 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 77, 78, 80; %=93.5 - по стр. 79) |  |  |  | 5 637.15 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 77, 78, 80; %=44 - по стр. 79) |  |  |  | 3 519.15 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 54 224.89 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 54 224.89 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 637.15 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 519.15 |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. 316-03-11.1 ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Е16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 1 | 367.48 | 22.94 | 367.48 | 109.76 | 22.94 | 3.84993 | 3.84993 |
|  |  |  | 109.76 | 1.16 |  |  | 1.16 | 0.02876 | 0.02876 |
| 82. | С302-1177 Задвижки М3В (30ч39р) давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, шт. | 1 | 834.22 |  | 834.22 |  |  |  |  |
| 83. | С302-1253 Краны 11Ч38п 1 МПа диаметром 25 мм, шт. | 2 | 183.54 |  | 367.08 |  |  |  |  |
| 84. | Е16-02-002-08 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.32 | 17 195.34 | 330.19 | 5 502.51 | 745.66 | 105.66 | 80.76915 | 25.846128 |
|  |  |  | 2 330.19 | 16.36 |  |  | 5.24 | 0.40264 | 0.1288448 |
| 85. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 529.15 | 21.30 | 47.62 | 21.16 | 1.92 | 7.02513 | 0.6322617 |
|  |  |  | 235.06 | 0.43 |  |  | 0.04 | 0.01438 | 0.0012942 |
| 86. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 369.11 | 27.48 | 33.22 | 9.78 | 2.47 | 3.81024 | 0.3429216 |
|  |  |  | 108.63 | 0.43 |  |  | 0.04 | 0.01438 | 0.0012942 |
| 87. | Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции | 0.52 | 2 576.18 | 135.39 | 1 339.61 | 397.86 | 70.40 | 24.93855 | 12.968046 |
|  |  |  | 765.12 |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.171 | 2 964.42 | 122.81 | 506.92 | 196.28 | 21.00 | 42.30954 | 7.2349313 |
|  |  |  | 1 147.86 |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С507-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 2 | 64.75 |  | 129.50 |  |  |  |  |
| 90. | С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | 2 | 78.75 |  | 157.50 |  |  |  |  |
|  | Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Е16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 1 | 367.48 | 22.94 | 367.48 | 109.76 | 22.94 | 3.84993 | 3.84993 |
|  |  |  | 109.76 | 1.16 |  |  | 1.16 | 0.02876 | 0.02876 |
| 92. | С302-1177 Задвижки М3В (30ч39р) давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, шт. | 1 | 834.22 |  | 834.22 |  |  |  |  |
| 93. | С302-1253 Краны 11Ч38п 1 МПа диаметром 25 мм, шт. | 1 | 183.54 |  | 183.54 |  |  |  |  |
| 94. | Е16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.32 | 12 787.12 | 246.19 | 4 091.88 | 609.57 | 78.78 | 63.01449 | 20.164637 |
|  |  |  | 1 904.92 | 12.28 |  |  | 3.93 | 0.30198 | 0.0966336 |
| 95. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.058 | 529.15 | 21.30 | 30.69 | 13.63 | 1.24 | 7.02513 | 0.4074575 |
|  |  |  | 235.06 | 0.43 |  |  | 0.03 | 0.01438 | 0.000834 |
| 96. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.058 | 369.11 | 27.48 | 21.41 | 6.30 | 1.59 | 3.81024 | 0.2209939 |
|  |  |  | 108.63 | 0.43 |  |  | 0.03 | 0.01438 | 0.000834 |
| 97. | Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции | 0.39 | 2 576.18 | 135.39 | 1 004.71 | 298.40 | 52.80 | 24.93855 | 9.7260345 |
|  |  |  | 765.12 |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.138 | 2 964.42 | 122.81 | 409.09 | 158.40 | 16.95 | 42.30954 | 5.8387165 |
|  |  |  | 1 147.86 |  |  |  |  |  |  |
| 99. | С507-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 2 | 64.75 |  | 129.50 |  |  |  |  |
| 100. | С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | 2 | 78.75 |  | 157.50 |  |  |  |  |
|  | Т4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Е16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 1 | 367.48 | 22.94 | 367.48 | 109.76 | 22.94 | 3.84993 | 3.84993 |
|  |  |  | 109.76 | 1.16 |  |  | 1.16 | 0.02876 | 0.02876 |
| 102. | С302-1177 Задвижки М3В (30ч39р) давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, шт. | 1 | 834.22 |  | 834.22 |  |  |  |  |
| 103. | С302-1253 Краны 11Ч38п 1 МПа диаметром 25 мм, шт. | 1 | 183.54 |  | 183.54 |  |  |  |  |
| 104. | Е16-02-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.32 | 12 787.12 | 246.19 | 4 091.88 | 609.57 | 78.78 | 63.01449 | 20.164637 |
|  |  |  | 1 904.92 | 12.28 |  |  | 3.93 | 0.30198 | 0.0966336 |
| 105. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.058 | 529.15 | 21.30 | 30.69 | 13.63 | 1.24 | 7.02513 | 0.4074575 |
|  |  |  | 235.06 | 0.43 |  |  | 0.03 | 0.01438 | 0.000834 |
| 106. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.058 | 369.11 | 27.48 | 21.41 | 6.30 | 1.59 | 3.81024 | 0.2209939 |
|  |  |  | 108.63 | 0.43 |  |  | 0.03 | 0.01438 | 0.000834 |
| 107. | Е26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции | 0.39 | 2 576.18 | 135.39 | 1 004.71 | 298.40 | 52.80 | 24.93855 | 9.7260345 |
|  |  |  | 765.12 |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.138 | 2 964.42 | 122.81 | 409.09 | 158.40 | 16.95 | 42.30954 | 5.8387165 |
|  |  |  | 1 147.86 |  |  |  |  |  |  |
| 109. | С507-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 2 | 64.75 |  | 129.50 |  |  |  |  |
| 110. | С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | 2 | 78.75 |  | 157.50 |  |  |  |  |
| 111. | Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 529.15 | 21.30 | 158.75 | 70.52 | 6.39 | 7.02513 | 2.107539 |
|  |  |  | 235.06 | 0.43 |  |  | 0.13 | 0.01438 | 0.004314 |
| 112. | Е13-03-004-23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 369.11 | 27.48 | 110.73 | 32.59 | 8.24 | 3.81024 | 1.143072 |
|  |  |  | 108.63 | 0.43 |  |  | 0.13 | 0.01438 | 0.004314 |
| 113. | Е26-01-007-02 Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми пуховыми, 1 м3 изоляции | 2.5 | 19 109.71 | 98.14 | 47 774.27 | 5 475.53 | 245.36 | 71.38908 | 178.4727 |
|  |  |  | 2 190.21 |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Е26-01-054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.45 | 2 964.42 | 122.81 | 1 333.99 | 516.54 | 55.26 | 42.30954 | 19.039293 |
|  |  |  | 1 147.86 |  |  |  |  |  |  |
| 115. | С401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3 | 1.6 | 767.20 |  | 1 227.52 |  |  |  |  |
| 116. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.96 | 2 808.10 | 49.38 | 2 695.78 | 2 532.90 | 47.41 | 101.05074 | 97.00871 |
|  |  |  | 2 638.43 | 13.01 |  |  | 12.49 | 0.37388 | 0.3589248 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 77 046.74 | 12 500.70 | 935.65 |  | 429.06107 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29.53 |  | 0.7818692 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 861.00 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 861.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 861.00 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 55 464.43 | 7 673.72 | 556.20 |  | 254.32717 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  | 0.0145524 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 227.52 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 85, 95, 96, 105, 106, 111, 112; %=113.9 - по стр. 86; %=89.25 - по стр. 87, 88, 97, 98, 107, 108, 113, 114) |  |  |  | 6 837.64 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 85, 87, 88, 95-98, 105-108, 111-114; %=66.4 - по стр. 86) |  |  |  | 4 298.56 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 66 600.63 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 20 721.31 | 4 826.98 | 379.45 |  | 174.7339 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29.07 |  | 0.7673168 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 81, 84, 91, 94, 101, 104; %=66.3 - по стр. 116) |  |  |  | 4 319.44 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 81, 84, 91, 94, 101, 104, 116) |  |  |  | 3 224.42 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 28 265.17 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 95 726.80 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 11 157.08 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 7 522.98 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 274 375.73 | 43 708.21 | 3 508.23 |  | 1458.9439 |
|  |  |  |  |  |  |  | 164.29 |  | 4.3655464 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 959.02 |  |  |  |  |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 959.02 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 959.02 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 103 168.96 | 15 082.30 | 996.88 |  | 506.22433 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.04 |  | 0.1520626 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 227.52 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105.4 - по стр. 69, 74; %=89.25 - по стр. 77, 78, 80, 87, 88, 97, 98, 107, 108, 113, 114; %=93.5 - по стр. 79; %=80.75 - по стр. 85, 95, 96, 105, 106, 111, 112; %=113.9 - по стр. 86) |  |  |  | 13 638.23 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50.4 - по стр. 69, 74; %=56 - по стр. 77, 78, 80, 85, 87, 88, 95-98, 105-108, 111-114; %=44 - по стр. 79; %=66.4 - по стр. 86) |  |  |  | 8 374.04 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 125 181.23 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 170 247.75 | 28 625.91 | 2 511.35 |  | 952.71955 |
|  |  |  |  |  |  |  | 158.25 |  | 4.2134838 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113.9 - по стр. 4-7, 12, 13, 20-26, 35-39, 43-46, 48-54, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 70-73, 75, 76, 81, 84, 91, 94, 101, 104; %=66.3 - по стр. 116) |  |  |  | 31 573.55 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 4-7, 12, 13, 20-26, 35-39, 43-46, 48-54, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 70-73, 75, 76, 81, 84, 91, 94, 101, 104, 116) |  |  |  | 19 112.68 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 220 933.98 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 347 074.23 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 45 211.78 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 27 486.72 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |