| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Основные объекты |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08-08 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Демонтажные работы |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 ДВ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 234.488 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 3.189 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 84.826 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальные начисления: 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. АС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок | 1.35 | 4 969.50 | 1 186.75 | 6 708.83 | 5 106.71 | 1 602.11 | 141.2 | 190.62 |
|  |  |  | 3 782.75 | 203.41 |  |  | 274.60 | 6.72 | 9.072 |
| 2. | Е46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3 | 18.98 | 790.33 | 443.84 | 15 000.46 | 6 576.38 | 8 424.08 | 12.3 | 233.454 |
|  |  |  | 346.49 | 76.89 |  |  | 1 459.37 | 2.54 | 48.2092 |
| 3. | Е57-2-1 Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия | 1.8721 | 288.02 | 8.85 | 539.20 | 522.63 | 16.57 | 11.39 | 21.323219 |
|  |  |  | 279.17 | 4.52 |  |  | 8.46 | 0.13 | 0.243373 |
| 4. | Е57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 1.0852 | 1 969.87 | 98.05 | 2 137.70 | 2 031.30 | 106.40 | 69.87 | 75.822924 |
|  |  |  | 1 871.82 | 50.10 |  |  | 54.37 | 1.44 | 1.562688 |
| 5. | Е57-5-1 Разборка покрытий полов: дощатых, 100 м2 | 1.8721 | 1 229.18 | 23.64 | 2 301.15 | 2 256.91 | 44.26 | 45 | 84.2445 |
|  |  |  | 1 205.55 | 6.96 |  |  | 13.03 | 0.2 | 0.37442 |
|  | Вычт.ресурсы: С101-1805:[ М-(13.30=13295.58*0.001) ]; С203-0344:[ М-(362.09=3620.85*0.1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е57-1-2 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания | 0.85 | 187.99 |  | 159.79 | 159.79 |  | 7.67 | 6.5195 |
|  |  |  | 187.99 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 0.61 | 2 799.21 | 1 577.46 | 1 707.52 | 671.01 | 962.25 | 37.2255 | 22.707555 |
|  |  |  | 1 100.01 | 264.18 |  |  | 161.15 | 6.486 | 3.95646 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е56-10-1 Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0.252 | 905.55 |  | 228.20 | 228.20 |  | 36.28 | 9.14256 |
|  |  |  | 905.55 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е56-9-2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок | 0.12 | 12 026.48 | 701.06 | 1 443.18 | 1 359.05 | 84.13 | 449.6 | 53.952 |
|  |  |  | 11 325.42 | 120.17 |  |  | 14.42 | 3.97 | 0.4764 |
| 10. | Е56-2-2 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 2.168 | 1 224.83 | 63.32 | 2 655.43 | 2 518.15 | 137.28 | 46.11 | 99.96648 |
|  |  |  | 1 161.51 | 32.35 |  |  | 70.13 | 0.93 | 2.01624 |
| 11. | Е56-1-2 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке, 100 коробок | 0.95 | 9 934.98 | 563.34 | 9 438.23 | 8 903.06 | 535.17 | 382.36 | 363.242 |
|  |  |  | 9 371.64 | 112.73 |  |  | 107.09 | 3.62 | 3.439 |
| 12. | Е12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных, 100 м2 стяжки | 25.49 | 766.42 | 256.87 | 19 535.98 | 12 988.46 | 6 547.52 | 18.7818 | 478.74808 |
|  |  |  | 509.55 | 45.40 |  |  | 1 157.12 | 1.3386 | 34.120914 |
|  | Начисления: Н3= 0.69, Н4= 0.69, Н5= 0.69, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е12-01-015-01 Демонтаж пароизоляции оклеечной: в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 12.745 | 463.04 | 106.02 | 5 901.42 | 4 550.22 | 1 351.21 | 12.0819 | 153.98382 |
|  |  |  | 357.02 | 5.05 |  |  | 64.37 | 0.1242 | 1.582929 |
|  | Начисления: Н3= 0.69, Н4= 0.69, Н5= 0.69, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е12-01-014-02 Демонтаж утепления покрытий песком, 1 м3 утеплителя | 242 | 93.69 | 42.28 | 22 672.54 | 12 441.68 | 10 230.86 | 2.0976 | 507.6192 |
|  |  |  | 51.41 | 7.96 |  |  | 1 926.95 | 0.2346 | 56.7732 |
|  | Начисления: Н3= 0.69, Н4= 0.69, Н5= 0.69, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е58-17-1 Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия кровли | 12.745 | 257.99 | 0.88 | 3 288.08 | 3 276.87 | 11.22 | 10.49 | 133.69505 |
|  |  |  | 257.11 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е06-01-001-15 Ремонт отмостки бетонной, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0525 | 96 391.20 | 4 014.77 | 5 060.54 | 188.95 | 210.78 | 134.343 | 7.0530075 |
|  |  |  | 3 599.05 | 905.87 |  |  | 47.56 | 22.356 | 1.17369 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е63-7-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0.8 | 2 151.64 | 313.46 | 1 721.31 | 1 470.54 | 250.77 | 74.3 | 59.44 |
|  |  |  | 1 838.18 | 61.81 |  |  | 49.45 | 1.99 | 1.592 |
| 18. | Е62-41-1 Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок, 100 м2 расчищенной поверхности | 2.1 | 509.81 |  | 1 070.60 | 1 070.60 |  | 20.8 | 43.68 |
|  |  |  | 509.81 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.71 | 8 338.42 | 45.62 | 5 920.28 | 4 512.04 | 32.39 | 228.35 | 162.1285 |
|  |  |  | 6 354.98 | 23.31 |  |  | 16.55 | 0.67 | 0.4757 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 107 490.44 | 70 832.55 | 30 547.00 |  | 2707.3424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 424.62 |  | 165.06821 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 105 782.92 | 70 161.54 | 29 584.75 |  | 2684.6348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 263.47 |  | 161.11175 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.05 - по стр. 1; %=98.6 - по стр. 2; %=71.4 - по стр. 3-6, 18; %=73.1 - по стр. 8-11; %=107.1 - по стр. 12-14, 16; %=73.95 - по стр. 15; %=68.85 - по стр. 17; %=70.55 - по стр. 19) |  |  |  | 68 592.98 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 12-15; %=56 - по стр. 2; %=54.4 - по стр. 3-6; %=49.6 - по стр. 8-11; %=61.6 - по стр. 16; %=40 - по стр. 17-19) |  |  |  | 38 515.15 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 212 891.05 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 707.52 | 671.01 | 962.25 |  | 22.707555 |
|  |  |  |  |  |  |  | 161.15 |  | 3.95646 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 7) |  |  |  | 671.97 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 7) |  |  |  | 565.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 945.36 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 215 836.41 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 69 264.95 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 39 081.02 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. ЭО, ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е67-4-2 Демонтаж осветительных приборов: щитки, 100 шт. | 0.02 | 91.67 |  | 1.83 | 1.83 |  | 3.74 | 0.0748 |
|  |  |  | 91.67 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е67-6-1 Демонтаж магнитных пускателей, 100 шт. | 0.03 | 5 254.58 |  | 157.64 | 157.64 |  | 173.82 | 5.2146 |
|  |  |  | 5 254.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 0.6, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е67-4-6 Демонтаж осветительных приборов: выключатели автоматические, пост кнопочный, 100 шт. | 0.05 | 693.81 | 4.77 | 34.69 | 34.45 | 0.24 | 25.72 | 1.286 |
|  |  |  | 689.04 | 2.44 |  |  | 0.12 | 0.07 | 0.0035 |
| 23. | Е67-4-5 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. | 0.22 | 456.10 | 5.45 | 100.34 | 99.14 | 1.20 | 17.89 | 3.9358 |
|  |  |  | 450.65 | 2.78 |  |  | 0.61 | 0.08 | 0.0176 |
| 24. | Е67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.06 | 156.94 | 2.04 | 9.42 | 9.29 | 0.12 | 6.32 | 0.3792 |
|  |  |  | 154.90 | 1.04 |  |  | 0.06 | 0.03 | 0.0018 |
| 25. | Е67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.33 | 143.14 |  | 47.24 | 47.24 |  | 5.84 | 1.9272 |
|  |  |  | 143.14 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е67-3-1 Демонтаж кабеля, 100 м | 6.9 | 236.96 | 0.68 | 1 635.02 | 1 630.33 | 4.69 | 9.64 | 66.516 |
|  |  |  | 236.28 | 0.35 |  |  | 2.42 | 0.01 | 0.069 |
| 27. | Е67-1-1 Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м | 3.4 | 62.26 |  | 211.68 | 211.68 |  | 2.54 | 8.636 |
|  |  |  | 62.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 2 197.86 | 2 191.60 | 6.25 |  | 87.9696 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.21 |  | 0.0919 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 197.86 | 2 191.60 | 6.25 |  | 87.9696 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.21 |  | 0.0919 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.65) |  |  |  | 1 660.37 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52) |  |  |  | 1 141.30 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 999.53 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 4 999.53 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 660.37 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 141.30 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.96 | 2 148.91 | 34.34 | 2 062.95 | 1 914.51 | 32.97 | 76.38 | 73.3248 |
|  |  |  | 1 994.28 | 9.05 |  |  | 8.69 | 0.26 | 0.2496 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 2 062.95 | 1 914.51 | 32.97 |  | 73.3248 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.69 |  | 0.2496 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 2 062.95 | 1 914.51 | 32.97 |  | 73.3248 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.69 |  | 0.2496 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3) |  |  |  | 1 275.08 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) |  |  |  | 769.28 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4 107.31 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 4 107.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 1 275.08 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 769.28 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е65-9-9 Демонтаж внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 108 мм, 100 м трубопровода | 0.63 | 5 082.15 | 418.26 | 3 201.75 | 2 938.25 | 263.51 | 154.28 | 97.1964 |
|  |  |  | 4 663.88 | 16.32 |  |  | 10.28 | 0.469 | 0.29547 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.75 | 2 148.91 | 34.34 | 1 611.68 | 1 495.71 | 25.76 | 76.38 | 57.285 |
|  |  |  | 1 994.28 | 9.05 |  |  | 6.79 | 0.26 | 0.195 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 4 813.43 | 4 433.96 | 289.27 |  | 154.4814 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.07 |  | 0.49047 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 4 813.43 | 4 433.96 | 289.27 |  | 154.4814 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.07 |  | 0.49047 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3) |  |  |  | 2 951.03 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) |  |  |  | 1 780.41 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 9 544.87 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 9 544.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 2 951.03 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 780.41 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 116 564.68 | 79 372.62 | 30 875.49 |  | 3023.1182 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 453.59 |  | 165.90018 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 107 980.78 | 72 353.14 | 29 591.00 |  | 2772.6044 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 266.68 |  | 161.20365 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.05 - по стр. 1; %=98.6 - по стр. 2; %=71.4 - по стр. 3-6, 18; %=73.1 - по стр. 8-11; %=107.1 - по стр. 12-14, 16; %=73.95 - по стр. 15; %=68.85 - по стр. 17; %=70.55 - по стр. 19; %=75.65 - по стр. 20-27) |  |  |  | 70 253.35 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 12-15, 20-27; %=56 - по стр. 2; %=54.4 - по стр. 3-6; %=49.6 - по стр. 8-11; %=61.6 - по стр. 16; %=40 - по стр. 17-19) |  |  |  | 39 656.45 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 217 890.58 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 707.52 | 671.01 | 962.25 |  | 22.707555 |
|  |  |  |  |  |  |  | 161.15 |  | 3.95646 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 7) |  |  |  | 671.97 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 7) |  |  |  | 565.87 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 945.36 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 6 876.38 | 6 348.47 | 322.24 |  | 227.8062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25.76 |  | 0.74007 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66.3 - по стр. 28-30) |  |  |  | 4 226.11 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28-30) |  |  |  | 2 549.69 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 13 652.18 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 234 488.12 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 75 151.43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 42 772.01 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |