| Стройка: | Капитальный ремонт в здании МБОУ "СОШ №5" по ул.Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) г.Югорск ХМАО Тюменской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Основные объекты |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Архитектурно-строительные решения выше 0.000 |  |  |  |
| Основание: РП 316-03-11 АС |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 6 099.709 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 15.086 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 640.083 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: 1,15-коэфициент к ТЕР к нормам затрат труда; 1,25-коэффициент к нормам времени эксплуатации строительных машин; 1,15-коэффициент на стесненные условия труда; 0,85-коэффициент к нормам накладных расходов; 0,8-коэффициент к нормам сметной прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение дверных проемов помещений пищеблока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.394 | 416 145.53 | 1 087.27 | 163 961.34 | 21 682.33 | 428.39 | 265.923 | 104.77366 |
|  |  |  | 55 031.28 | 52.53 |  |  | 20.70 | 1.5099 | 0.5949006 |
|  | Поправки: ОЗП: +36002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С101-0887 Доводчик для входной двери из ПВХ, шт. | 18 | 116.46 |  | 2 096.28 |  |  |  |  |
| 3. | Е09-06-001-01 Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций | 0.2 | 3 584.52 | 360.94 | 716.90 | 634.36 | 72.19 | 118.39527 | 23.679054 |
|  |  |  | 3 171.81 | 28.64 |  |  | 5.73 | 0.70462 | 0.140924 |
| 4. | С202-0041 Дверь герметическая, марка стали С 255, т | 0.16 | 26 863.74 |  | 4 298.20 |  |  |  |  |
| 5. | С203-8091 Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 950х2075 мм, компл. | 2 | 2 128.87 |  | 4 257.74 |  |  |  |  |
| 6. | С203-8090 Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 850х2075 мм, компл. | 1 | 2 106.72 |  | 2 106.72 |  |  |  |  |
| 7. | Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.024 | 421 421.71 | 1 024.39 | 10 114.12 | 1 310.39 | 24.59 | 225.90225 | 5.421654 |
|  |  |  | 54 599.55 | 88.05 |  |  | 2.11 | 2.53088 | 0.0607411 |
|  | Поправки: ОЗП: +36579 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заполнение дверных проемов помещений медицинского блока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е10-01-047-01 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.15099 | 416 145.53 | 1 087.27 | 62 833.81 | 8 309.17 | 164.17 | 265.923 | 40.151714 |
|  |  |  | 55 031.28 | 52.53 |  |  | 7.93 | 1.5099 | 0.2279798 |
|  | Поправки: ОЗП: +36002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С101-0887 Доводчик для входной двери из ПВХ, шт. | 7 | 116.46 |  | 815.22 |  |  |  |  |
| 10. | Е10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.024 | 856 977.12 | 1 024.39 | 20 567.45 | 11 763.72 | 24.59 | 225.90225 | 5.421654 |
|  |  |  | 490 154.96 | 88.05 |  |  | 2.11 | 2.53088 | 0.0607411 |
|  | Поправки: ОЗП: +365797 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 271 767.78 | 43 699.97 | 713.93 |  | 179.44774 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38.58 |  | 1.0852866 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 266 752.68 | 43 065.61 | 641.74 |  | 155.76868 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32.85 |  | 0.9443626 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 9 275.96 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105.4 - по стр. 1, 7, 8, 10) |  |  |  | 45 425.78 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50.4 - по стр. 1, 7, 8, 10) |  |  |  | 21 721.62 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 333 900.08 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 015.10 | 634.36 | 72.19 |  | 23.679054 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.73 |  | 0.140924 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 3) |  |  |  | 516.87 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 3) |  |  |  | 435.26 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 5 967.23 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 339 867.31 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 45 942.65 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 22 156.88 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 1.725 | 415 665.09 | 948.43 | 717 022.29 | 91 654.27 | 1 636.05 | 192.78756 | 332.55854 |
|  |  |  | 53 132.91 | 33.02 |  |  | 56.95 | 0.94908 | 1.637163 |
|  | Поправки: ОЗП: +36158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов | 1.3903 | 416 238.21 | 957.22 | 578 695.98 | 74 116.24 | 1 330.82 | 197.33868 | 274.35997 |
|  |  |  | 53 309.53 | 33.02 |  |  | 45.90 | 0.94908 | 1.3195059 |
|  | Поправки: ОЗП: +36197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е10-01-047-02 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов | 0.3672 | 403 710.49 | 904.86 | 148 242.49 | 19 183.14 | 332.27 | 165.25593 | 60.681977 |
|  |  |  | 52 241.67 | 26.01 |  |  | 9.55 | 0.74776 | 0.2745775 |
|  | Поправки: ОЗП: +36056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витраж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е10-01-047-02 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов | 0.1173 | 402 387.49 | 904.86 | 47 200.05 | 5 972.76 | 106.14 | 165.25593 | 19.384521 |
|  |  |  | 50 918.67 | 26.01 |  |  | 3.05 | 0.74776 | 0.0877122 |
|  | Поправки: ОЗП: +35056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 491 160.81 | 190 926.41 | 3 405.28 |  | 686.98501 |
|  |  |  |  |  |  |  | 115.45 |  | 3.3189586 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 491 160.81 | 190 926.41 | 3 405.28 |  | 686.98501 |
|  |  |  |  |  |  |  | 115.45 |  | 3.3189586 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105.4) |  |  |  | 201 358.12 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50.4) |  |  |  | 96 285.10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 788 804.03 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 788 804.03 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 201 358.12 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 96 285.10 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 2.883 | 21 069.46 | 1 011.59 | 60 743.25 | 14 713.27 | 2 916.41 | 190.49877 | 549.20795 |
|  |  |  | 5 103.46 | 240.30 |  |  | 692.80 | 5.91018 | 17.039049 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 60 743.25 | 14 713.27 | 2 916.41 |  | 549.20795 |
|  |  |  |  |  |  |  | 692.80 |  | 17.039049 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 60 743.25 | 14 713.27 | 2 916.41 |  | 549.20795 |
|  |  |  |  |  |  |  | 692.80 |  | 17.039049 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.05) |  |  |  | 12 178.50 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68) |  |  |  | 10 476.13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 83 397.88 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 83 397.88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 12 178.50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 10 476.13 |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций | 0.2 | 3 078.86 | 2 234.84 | 615.77 | 128.00 | 446.97 | 23.29803 | 4.659606 |
|  |  |  | 640.00 | 530.90 |  |  | 106.18 | 13.05704 | 2.611408 |
| 17. | С403-0446 Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт. | 14 | 25.02 |  | 350.28 |  |  |  |  |
| 18. | С403-0448 Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт. | 6 | 61.14 |  | 366.84 |  |  |  |  |
| 19. | Е53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т | 0.718 | 24 640.72 | 176.18 | 17 692.03 | 4 274.92 | 126.50 | 219.45924 | 157.57173 |
|  |  |  | 5 953.92 | 20.46 |  |  | 14.69 | 0.67586 | 0.4852675 |
|  | 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций | 0.06 | 3 078.86 | 2 234.84 | 184.73 | 38.40 | 134.09 | 23.29803 | 1.3978818 |
|  |  |  | 640.00 | 530.90 |  |  | 31.85 | 13.05704 | 0.7834224 |
| 21. | С403-0446 Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт. | 5 | 25.02 |  | 125.10 |  |  |  |  |
| 22. | С403-0448 Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт. | 1 | 61.14 |  | 61.14 |  |  |  |  |
| 23. | Е53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, т | 0.2025 | 24 640.72 | 176.18 | 4 989.75 | 1 205.67 | 35.68 | 219.45924 | 44.440496 |
|  |  |  | 5 953.92 | 20.46 |  |  | 4.14 | 0.67586 | 0.1368617 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 24 385.64 | 5 646.99 | 743.24 |  | 208.06971 |
|  |  |  |  |  |  |  | 156.86 |  | 4.0169596 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 24 385.64 | 5 646.99 | 743.24 |  | 208.06971 |
|  |  |  |  |  |  |  | 156.86 |  | 4.0169596 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 903.36 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=138.55 - по стр. 16, 20; %=76.5 - по стр. 19, 23) |  |  |  | 4 628.84 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 16, 20; %=56 - по стр. 19, 23) |  |  |  | 3 323.22 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 32 337.70 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 32 337.70 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 4 628.84 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 323.22 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 1.3801 | 3 341.58 | 129.75 | 4 611.71 | 1 819.17 | 179.07 | 53.77995 | 74.221709 |
|  |  |  | 1 318.14 | 63.53 |  |  | 87.68 | 1.82626 | 2.5204214 |
| 25. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 5.5204 | 510.68 | 23.22 | 2 819.18 | 89.54 | 128.20 | 0.6615 | 3.6517446 |
|  |  |  | 16.22 | 10.51 |  |  | 58.03 | 0.30198 | 1.6670504 |
| 26. | Е11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 1.3801 | 16 319.30 | 378.68 | 22 522.26 | 6 007.78 | 522.62 | 158.46894 | 218.70298 |
|  |  |  | 4 353.15 | 130.74 |  |  | 180.44 | 3.82508 | 5.2789929 |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.2688 | 2 625.89 | 51.47 | 705.84 | 140.28 | 13.83 | 18.99828 | 5.1067377 |
|  |  |  | 521.88 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.2688 | 3 341.58 | 129.75 | 898.22 | 354.32 | 34.88 | 53.77995 | 14.456051 |
|  |  |  | 1 318.14 | 63.53 |  |  | 17.08 | 1.82626 | 0.4908987 |
| 29. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 1.0752 | 510.68 | 23.22 | 549.09 | 17.44 | 24.97 | 0.6615 | 0.7112448 |
|  |  |  | 16.22 | 10.51 |  |  | 11.30 | 0.30198 | 0.3246889 |
| 30. | Е11-01-034-01 Устройство покрытий из досок паркетных, 100 м2 покрытия | 0.2688 | 25 974.52 | 224.75 | 6 981.95 | 369.80 | 60.41 | 46.55637 | 12.514352 |
|  |  |  | 1 375.73 | 23.51 |  |  | 6.32 | 0.67586 | 0.1816712 |
| 31. | С101-1685 Ламинированное напольное покрытие 32 класса, толщиной 8 мм, м2 | 27.9552 | 319.73 |  | 8 938.12 |  |  |  |  |
|  | Объем: 26.88*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.2091 | 3 341.58 | 129.75 | 698.72 | 275.62 | 27.13 | 53.77995 | 11.245388 |
|  |  |  | 1 318.14 | 63.53 |  |  | 13.28 | 1.82626 | 0.381871 |
| 33. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 0.8364 | 510.68 | 23.22 | 427.14 | 13.57 | 19.42 | 0.6615 | 0.5532786 |
|  |  |  | 16.22 | 10.51 |  |  | 8.79 | 0.30198 | 0.2525761 |
| 34. | Е11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2091 | 2 755.79 | 436.94 | 576.24 | 256.51 | 91.36 | 35.68131 | 7.4609619 |
|  |  |  | 1 226.73 | 9.00 |  |  | 1.88 | 0.25884 | 0.0541234 |
| 35. | Е11-01-004-06 Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2091 | 909.97 | 225.45 | 190.28 | 86.55 | 47.14 | 12.0393 | 2.5174176 |
|  |  |  | 413.91 | 5.00 |  |  | 1.05 | 0.1438 | 0.0300686 |
| 36. | Е11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 0.2091 | 16 319.30 | 378.68 | 3 412.37 | 910.24 | 79.18 | 158.46894 | 33.135855 |
|  |  |  | 4 353.15 | 130.74 |  |  | 27.34 | 3.82508 | 0.7998242 |
|  | Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.1857 | 3 341.58 | 129.75 | 620.53 | 244.78 | 24.09 | 53.77995 | 9.9869367 |
|  |  |  | 1 318.14 | 63.53 |  |  | 11.80 | 1.82626 | 0.3391365 |
| 38. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 1.162 | 510.68 | 23.22 | 593.41 | 18.85 | 26.99 | 0.6615 | 0.768663 |
|  |  |  | 16.22 | 10.51 |  |  | 12.21 | 0.30198 | 0.3509008 |
| 39. | Е11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1857 | 2 755.79 | 436.94 | 511.75 | 227.80 | 81.14 | 35.68131 | 6.6260193 |
|  |  |  | 1 226.73 | 9.00 |  |  | 1.67 | 0.25884 | 0.0480666 |
| 40. | Е11-01-036-02 Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2, 100 м2 покрытия | 0.1857 | 10 021.98 | 137.21 | 1 861.08 | 271.98 | 25.48 | 56.0952 | 10.416879 |
|  |  |  | 1 464.64 | 17.51 |  |  | 3.25 | 0.5033 | 0.0934628 |
|  | 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.3081 | 3 341.58 | 129.75 | 1 029.54 | 406.12 | 39.98 | 53.77995 | 16.569603 |
|  |  |  | 1 318.14 | 63.53 |  |  | 19.57 | 1.82626 | 0.5626707 |
| 42. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 1.2324 | 510.68 | 23.22 | 629.37 | 19.99 | 28.62 | 0.6615 | 0.8152326 |
|  |  |  | 16.22 | 10.51 |  |  | 12.95 | 0.30198 | 0.3721602 |
| 43. | Е11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 0.3081 | 16 319.30 | 378.68 | 5 027.98 | 1 341.20 | 116.67 | 158.46894 | 48.82428 |
|  |  |  | 4 353.15 | 130.74 |  |  | 40.28 | 3.82508 | 1.1785071 |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.1206 | 2 625.89 | 51.47 | 316.68 | 62.94 | 6.21 | 18.99828 | 2.2911926 |
|  |  |  | 521.88 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.1206 | 3 341.58 | 129.75 | 402.99 | 158.97 | 15.65 | 53.77995 | 6.485862 |
|  |  |  | 1 318.14 | 63.53 |  |  | 7.66 | 1.82626 | 0.220247 |
| 46. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 0.4824 | 510.68 | 23.22 | 246.35 | 7.82 | 11.20 | 0.6615 | 0.3191076 |
|  |  |  | 16.22 | 10.51 |  |  | 5.07 | 0.30198 | 0.1456752 |
| 47. | Е11-01-034-01 Устройство покрытий из досок паркетных, 100 м2 покрытия | 0.1206 | 25 974.52 | 224.75 | 3 132.53 | 165.91 | 27.10 | 46.55637 | 5.6146982 |
|  |  |  | 1 375.73 | 23.51 |  |  | 2.84 | 0.67586 | 0.0815087 |
| 48. | С101-1685 Ламинированное напольное покрытие 32 класса, толщиной 8 мм, м2 | 12.5424 | 319.73 |  | 4 010.18 |  |  |  |  |
|  | Объем: 12.06*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Е11-01-011-03 Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.0492 | 3 341.58 | 129.75 | 164.41 | 64.85 | 6.38 | 53.77995 | 2.6459735 |
|  |  |  | 1 318.14 | 63.53 |  |  | 3.13 | 1.82626 | 0.089852 |
| 50. | Е11-01-011-04 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 0.1968 | 510.68 | 23.22 | 100.50 | 3.19 | 4.57 | 0.6615 | 0.1301832 |
|  |  |  | 16.22 | 10.51 |  |  | 2.07 | 0.30198 | 0.0594297 |
| 51. | Е11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0492 | 2 755.79 | 436.94 | 135.58 | 60.35 | 21.50 | 35.68131 | 1.7555205 |
|  |  |  | 1 226.73 | 9.00 |  |  | 0.44 | 0.25884 | 0.0127349 |
| 52. | Е11-01-004-06 Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0492 | 909.97 | 225.45 | 44.77 | 20.36 | 11.09 | 12.0393 | 0.5923336 |
|  |  |  | 413.91 | 5.00 |  |  | 0.25 | 0.1438 | 0.007075 |
| 53. | Е11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия | 0.0492 | 16 319.30 | 378.68 | 802.91 | 214.17 | 18.63 | 158.46894 | 7.7966718 |
|  |  |  | 4 353.15 | 130.74 |  |  | 6.43 | 3.82508 | 0.1881939 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 72 961.68 | 13 630.10 | 1 693.51 |  | 505.91688 |
|  |  |  |  |  |  |  | 542.81 |  | 15.731808 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 72 961.68 | 13 630.10 | 1 693.51 |  | 505.91688 |
|  |  |  |  |  |  |  | 542.81 |  | 15.731808 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 12 948.30 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109.65 - по стр. 24-26, 28-30, 32-43, 45-47, 49-53; %=89.25 - по стр. 27, 44) |  |  |  | 15 499.14 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24-26, 28-30, 32-43, 45-47, 49-53; %=56 - по стр. 27, 44) |  |  |  | 8 495.62 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 96 956.44 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 96 956.44 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 15 499.14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 495.62 |  |  |  |  |
|  | Раздел 6. Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.1054 | 4 404.12 | 34.90 | 4 868.31 | 2 220.52 | 38.58 | 71.3097 | 78.825742 |
|  |  |  | 2 008.79 | 1.01 |  |  | 1.11 | 0.02876 | 0.0317913 |
| 55. | С101-0334 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-225, влагостойкая, т | 0.076 | 31 782.49 |  | 2 415.47 |  |  |  |  |
| 56. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6695 | 4 404.12 | 34.90 | 2 948.56 | 1 344.89 | 23.37 | 71.3097 | 47.741844 |
|  |  |  | 2 008.79 | 1.01 |  |  | 0.67 | 0.02876 | 0.0192548 |
| 57. | Е15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки | 0.4986 | 13 974.03 | 1 055.81 | 6 967.45 | 1 997.21 | 526.43 | 135.55458 | 67.587514 |
|  |  |  | 4 005.63 | 38.02 |  |  | 18.96 | 1.09288 | 0.54491 |
| 58. | Е15-02-015-05 Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4.2725 | 5 010.95 | 304.87 | 21 409.30 | 12 400.44 | 1 302.56 | 98.21952 | 419.6429 |
|  |  |  | 2 902.38 | 220.17 |  |  | 940.69 | 7.21876 | 30.842152 |
| 59. | Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.2725 | 3 854.99 | 32.84 | 16 470.43 | 6 831.01 | 140.33 | 56.7567 | 242.493 |
|  |  |  | 1 598.83 | 1.01 |  |  | 4.30 | 0.02876 | 0.1228771 |
| 60. | Е15-01-050-03 Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее прим(панелями пвх), 100 м2 облицовки | 0.8626 | 14 151.06 | 107.20 | 12 206.70 | 1 279.76 | 92.47 | 51.42501 | 44.359214 |
|  |  |  | 1 483.61 | 4.00 |  |  | 3.45 | 0.11504 | 0.0992335 |
| 61. | Е15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 3.306 | 20 058.98 | 92.62 | 66 314.99 | 28 770.23 | 306.21 | 301.644 | 997.23506 |
|  |  |  | 8 702.43 | 42.71 |  |  | 141.19 | 1.23668 | 4.0884641 |
|  | 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3214 | 4 404.12 | 34.90 | 1 415.48 | 645.63 | 11.22 | 71.3097 | 22.918938 |
|  |  |  | 2 008.79 | 1.01 |  |  | 0.32 | 0.02876 | 0.0092435 |
| 63. | Е15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1565 | 4 404.12 | 34.90 | 689.24 | 314.38 | 5.46 | 71.3097 | 11.159968 |
|  |  |  | 2 008.79 | 1.01 |  |  | 0.16 | 0.02876 | 0.0045009 |
| 64. | С101-0334 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-225, влагостойкая, т | 0.011 | 31 782.49 |  | 349.61 |  |  |  |  |
| 65. | Е15-02-015-05 Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5152 | 5 010.95 | 304.87 | 2 581.64 | 1 495.31 | 157.07 | 98.21952 | 50.602697 |
|  |  |  | 2 902.38 | 220.17 |  |  | 113.43 | 7.21876 | 3.7191052 |
| 66. | Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7365 | 3 854.99 | 32.84 | 2 839.20 | 1 177.54 | 24.19 | 56.7567 | 41.80131 |
|  |  |  | 1 598.83 | 1.01 |  |  | 0.74 | 0.02876 | 0.0211817 |
| 67. | Е15-01-019-01 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0.5632 | 20 058.98 | 92.62 | 11 297.22 | 4 901.21 | 52.16 | 301.644 | 169.8859 |
|  |  |  | 8 702.43 | 42.71 |  |  | 24.05 | 1.23668 | 0.6964982 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 152 773.60 | 63 378.13 | 2 680.05 |  | 2194.2541 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 249.07 |  | 40.199212 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 152 773.60 | 63 378.13 | 2 680.05 |  | 2194.2541 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 249.07 |  | 40.199212 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 2 765.08 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.5 - по стр. 54, 56-63, 65-67) |  |  |  | 60 426.43 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 54, 56-63, 65-67) |  |  |  | 28 435.97 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 241 636.00 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 241 636.00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 60 426.43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 28 435.97 |  |  |  |  |
|  | Раздел 7. Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛМ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 2.508 | 3 359.74 | 1 972.50 | 8 426.24 | 3 173.85 | 4 947.04 | 42.82551 | 107.40638 |
|  |  |  | 1 265.49 | 330.34 |  |  | 828.49 | 8.11032 | 20.340683 |
| 69. | С201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.084 | 8 479.52 |  | 712.28 |  |  |  |  |
| 70. | С101-0825 Поручень поливинилхлоридный, м | 28 | 30.81 |  | 862.68 |  |  |  |  |
| 71. | С201-0599 Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, т | 2.508 | 23 357.26 |  | 58 580.01 |  |  |  |  |
| 72. | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т | 2.508 | 21 243.20 |  | 53 277.95 |  |  |  |  |
| 73. | С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая, т | 2.508 | 20 467.40 |  | 51 332.24 |  |  |  |  |
| 74. | Е06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0725 | 121 609.14 | 7 299.85 | 8 816.66 | 1 376.04 | 529.24 | 708.4665 | 51.363821 |
|  |  |  | 18 979.82 | 1 661.68 |  |  | 120.47 | 40.96862 | 2.970225 |
|  | ЛМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 2.494 | 3 359.74 | 1 972.50 | 8 379.20 | 3 156.13 | 4 919.43 | 42.82551 | 106.80682 |
|  |  |  | 1 265.49 | 330.34 |  |  | 823.86 | 8.11032 | 20.227138 |
| 76. | С201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.084 | 8 479.52 |  | 712.28 |  |  |  |  |
| 77. | С101-0825 Поручень поливинилхлоридный, м | 28 | 30.81 |  | 862.68 |  |  |  |  |
| 78. | С201-0599 Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, т | 2.494 | 23 357.26 |  | 58 253.01 |  |  |  |  |
| 79. | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т | 2.494 | 21 243.20 |  | 52 980.54 |  |  |  |  |
| 80. | С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая, т | 2.494 | 20 467.40 |  | 51 045.70 |  |  |  |  |
| 81. | Е06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0725 | 121 609.14 | 7 299.85 | 8 816.66 | 1 376.04 | 529.24 | 708.4665 | 51.363821 |
|  |  |  | 18 979.82 | 1 661.68 |  |  | 120.47 | 40.96862 | 2.970225 |
|  | ЛМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 2.508 | 3 359.74 | 1 972.50 | 8 426.24 | 3 173.85 | 4 947.04 | 42.82551 | 107.40638 |
|  |  |  | 1 265.49 | 330.34 |  |  | 828.49 | 8.11032 | 20.340683 |
| 83. | С201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.084 | 8 479.52 |  | 712.28 |  |  |  |  |
| 84. | С101-0825 Поручень поливинилхлоридный, м | 28 | 30.81 |  | 862.68 |  |  |  |  |
| 85. | С201-0599 Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, т | 2.508 | 23 357.26 |  | 58 580.01 |  |  |  |  |
| 86. | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т | 2.508 | 21 243.20 |  | 53 277.95 |  |  |  |  |
| 87. | С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая, т | 2.508 | 20 467.40 |  | 51 332.24 |  |  |  |  |
| 88. | Е06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0725 | 121 609.14 | 7 299.85 | 8 816.66 | 1 376.04 | 529.24 | 708.4665 | 51.363821 |
|  |  |  | 18 979.82 | 1 661.68 |  |  | 120.47 | 40.96862 | 2.970225 |
|  | ЛМ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 2.468 | 3 359.74 | 1 972.50 | 8 291.85 | 3 123.23 | 4 868.14 | 42.82551 | 105.69336 |
|  |  |  | 1 265.49 | 330.34 |  |  | 815.27 | 8.11032 | 20.01627 |
| 90. | С201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.084 | 8 479.52 |  | 712.28 |  |  |  |  |
| 91. | С101-0825 Поручень поливинилхлоридный, м | 28 | 30.81 |  | 862.68 |  |  |  |  |
| 92. | С201-0599 Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, т | 2.508 | 23 357.26 |  | 58 580.01 |  |  |  |  |
| 93. | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т | 2.508 | 21 243.20 |  | 53 277.95 |  |  |  |  |
| 94. | С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая, т | 2.508 | 20 467.40 |  | 51 332.24 |  |  |  |  |
| 95. | Е06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0725 | 121 609.14 | 7 299.85 | 8 816.66 | 1 376.04 | 529.24 | 708.4665 | 51.363821 |
|  |  |  | 18 979.82 | 1 661.68 |  |  | 120.47 | 40.96862 | 2.970225 |
|  | ЛМ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 2.468 | 3 359.74 | 1 972.50 | 8 291.85 | 3 123.23 | 4 868.14 | 42.82551 | 105.69336 |
|  |  |  | 1 265.49 | 330.34 |  |  | 815.27 | 8.11032 | 20.01627 |
| 97. | С201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.084 | 8 479.52 |  | 712.28 |  |  |  |  |
| 98. | С101-0825 Поручень поливинилхлоридный, м | 28 | 30.81 |  | 862.68 |  |  |  |  |
| 99. | С201-0599 Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, т | 2.468 | 23 357.26 |  | 57 645.72 |  |  |  |  |
| 100. | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т | 2.468 | 21 243.20 |  | 52 428.22 |  |  |  |  |
| 101. | С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая, т | 2.468 | 20 467.40 |  | 50 513.54 |  |  |  |  |
| 102. | Е06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0725 | 121 609.14 | 7 299.85 | 8 816.66 | 1 376.04 | 529.24 | 708.4665 | 51.363821 |
|  |  |  | 18 979.82 | 1 661.68 |  |  | 120.47 | 40.96862 | 2.970225 |
|  | ЛМ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 2.468 | 3 359.74 | 1 972.50 | 8 291.85 | 3 123.23 | 4 868.14 | 42.82551 | 105.69336 |
|  |  |  | 1 265.49 | 330.34 |  |  | 815.27 | 8.11032 | 20.01627 |
| 104. | С201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.084 | 8 479.52 |  | 712.28 |  |  |  |  |
| 105. | С101-0825 Поручень поливинилхлоридный, м | 28 | 30.81 |  | 862.68 |  |  |  |  |
| 106. | С201-0599 Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, т | 2.468 | 23 357.26 |  | 57 645.72 |  |  |  |  |
| 107. | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т | 2.468 | 21 243.20 |  | 52 428.22 |  |  |  |  |
| 108. | С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая, т | 2.468 | 20 467.40 |  | 50 513.54 |  |  |  |  |
| 109. | Е06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0725 | 121 609.14 | 7 299.85 | 8 816.66 | 1 376.04 | 529.24 | 708.4665 | 51.363821 |
|  |  |  | 18 979.82 | 1 661.68 |  |  | 120.47 | 40.96862 | 2.970225 |
|  | ЛПМ-1/ЛПМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Е09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций | 1.034 | 3 359.74 | 1 972.50 | 3 473.98 | 1 308.52 | 2 039.57 | 42.82551 | 44.281577 |
|  |  |  | 1 265.49 | 330.34 |  |  | 341.57 | 8.11032 | 8.3860709 |
| 111. | С201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.006 | 8 479.52 |  | 50.88 |  |  |  |  |
| 112. | С101-0825 Поручень поливинилхлоридный, м | 4 | 30.81 |  | 123.24 |  |  |  |  |
| 113. | С201-0599 Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений, т | 1.034 | 23 357.26 |  | 24 151.41 |  |  |  |  |
| 114. | С113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, т | 1.034 | 21 243.20 |  | 21 965.47 |  |  |  |  |
| 115. | С113-0246 Эмаль ПФ-115 серая, т | 1.034 | 20 467.40 |  | 21 163.29 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 1 156 410.03 | 28 438.28 | 34 632.94 |  | 991.16416 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 991.04 |  | 147.16473 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 725 068.37 | 8 256.24 | 3 175.44 |  | 308.18293 |
|  |  |  |  |  |  |  | 722.82 |  | 17.82135 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 672 168.41 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107.1 - по стр. 74, 81, 88, 95, 102, 109) |  |  |  | 9 616.57 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61.6 - по стр. 74, 81, 88, 95, 102, 109) |  |  |  | 5 531.10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 740 216.04 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 431 341.66 | 20 182.04 | 31 457.50 |  | 682.98124 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 268.22 |  | 129.34338 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 68, 75, 82, 89, 96, 103, 110) |  |  |  | 20 551.08 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 68, 75, 82, 89, 96, 103, 110) |  |  |  | 17 306.18 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 469 198.92 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 1 209 414.96 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 30 167.65 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 22 837.28 |  |  |  |  |
|  | Раздел 8. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 12.72 | 2 816.87 | 535.32 | 35 830.63 | 12 427.55 | 6 809.32 | 36.01206 | 458.0734 |
|  |  |  | 977.01 | 94.61 |  |  | 1 203.39 | 2.78972 | 35.485238 |
| 117. | Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 63.6 | 126.91 | 7.78 | 8 071.64 | 2 282.79 | 494.78 | 1.323 | 84.1428 |
|  |  |  | 35.89 | 1.45 |  |  | 92.37 | 0.04314 | 2.743704 |
| 118. | Е12-01-016-01 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли | 12.72 | 458.15 | 8.24 | 5 827.72 | 2 061.84 | 104.81 | 5.90058 | 75.055378 |
|  |  |  | 162.09 |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Е26-01-055-01 Установка пароизоляционного слоя из пергамина, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 12.72 | 15 865.01 | 51.47 | 201 802.96 | 44 351.17 | 654.65 | 126.92862 | 1614.532 |
|  |  |  | 3 486.73 |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Е26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 216.24 | 2 373.66 | 131.53 | 513 279.36 | 88 351.79 | 28 442.88 | 13.99734 | 3026.7848 |
|  |  |  | 408.58 |  |  |  |  |  |  |
| 121. | С104-0099 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм, м2 или эквивалент | 1272 | 35.67 |  | 45 372.24 |  |  |  |  |
| 122. | С104-0106 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 120 мм, м2 или эквивалент | 1272 | 60.09 |  | 76 434.48 |  |  |  |  |
| 123. | Е26-01-055-01 Установка пароизоляционного слоя из пергамина, 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 12.72 | 15 865.01 | 51.47 | 201 802.96 | 44 351.17 | 654.65 | 126.92862 | 1614.532 |
|  |  |  | 3 486.73 |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Е12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки | 12.72 | 2 816.87 | 535.32 | 35 830.63 | 12 427.55 | 6 809.32 | 36.01206 | 458.0734 |
|  |  |  | 977.01 | 94.61 |  |  | 1 203.39 | 2.78972 | 35.485238 |
| 125. | Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 190.8 | 126.91 | 7.78 | 24 214.92 | 6 848.38 | 1 484.34 | 1.323 | 252.4284 |
|  |  |  | 35.89 | 1.45 |  |  | 277.11 | 0.04314 | 8.231112 |
| 126. | Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок, т | 1.908 | 7 958.89 | 103.28 | 15 185.56 | 887.97 | 197.05 | 16.72272 | 31.90695 |
|  |  |  | 465.39 | 9.36 |  |  | 17.86 | 0.23008 | 0.4389926 |
| 127. | Е09-03-012-03 Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой более 5,0 т, 1 т конструкций | 42.545 | 1 484.02 | 886.17 | 63 137.44 | 20 946.09 | 37 702.00 | 17.47683 | 743.55173 |
|  |  |  | 492.33 | 127.62 |  |  | 5 429.70 | 3.13484 | 133.37177 |
| 128. | С201-0781 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т прим. (фермы), т | 42.545 | 13 114.72 |  | 557 965.76 |  |  |  |  |
| 129. | Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 19.08 | 2 705.92 | 1 157.52 | 51 629.04 | 24 616.57 | 22 085.45 | 46.9665 | 896.12082 |
|  |  |  | 1 290.18 | 161.76 |  |  | 3 086.39 | 3.75318 | 71.610674 |
| 130. | С101-3855 Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6, т | 5.68 | 12 323.69 |  | 69 998.56 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  | 1 906 383.90 | 259 552.87 | 105 439.25 |  | 9255.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 310.21 |  | 287.36673 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 233 651.66 | 213 990.21 | 45 651.80 |  | 7615.5291 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 794.12 |  | 82.384285 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 191 805.28 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=107.1 - по стр. 116-118, 124-126; %=89.25 - по стр. 119, 120, 123) |  |  |  | 200 571.86 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 116-118, 124, 125; %=56 - по стр. 119, 120, 123; %=61.6 - по стр. 126) |  |  |  | 119 896.98 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 554 120.50 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 672 732.24 | 45 562.66 | 59 787.45 |  | 1639.6726 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 516.09 |  | 204.98244 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 127, 129) |  |  |  | 43 668.59 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 127, 129) |  |  |  | 36 773.55 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 753 174.38 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  | 2 307 294.88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 244 240.45 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 156 670.53 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 5 136 586.69 | 619 986.02 | 152 224.61 |  | 14570.247 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 096.82 |  | 515.92273 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 027 497.69 | 553 606.96 | 60 907.47 |  | 12223.914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 306.78 |  | 181.45598 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 889 866.39 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105.4 - по стр. 1, 7, 8, 10-14; %=79.05 - по стр. 15; %=138.55 - по стр. 16, 20; %=76.5 - по стр. 19, 23; %=109.65 - по стр. 24-26, 28-30, 32-43, 45-47, 49-53; %=89.25 - по стр. 27, 44, 119, 120, 123; %=93.5 - по стр. 54, 56-63, 65-67; %=107.1 - по стр. 74, 81, 88, 95, 102, 109, 116-118, 124-126) |  |  |  | 549 705.24 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50.4 - по стр. 1, 7, 8, 10-14; %=68 - по стр. 15; %=80 - по стр. 16, 20; %=56 - по стр. 19, 23, 27, 44, 119, 120, 123; %=60 - по стр. 24-26, 28-30, 32-43, 45-47, 49-53; %=44 - по стр. 54, 56-63, 65-67; %=61.6 - по стр. 74, 81, 88, 95, 102, 109, 126; %=52 - по стр. 116-118, 124, 125) |  |  |  | 294 165.74 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 871 368.67 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 109 089.00 | 66 379.06 | 91 317.14 |  | 2346.3329 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 790.04 |  | 334.46674 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 3, 68, 75, 82, 89, 96, 103, 110, 127, 129) |  |  |  | 64 736.54 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 3, 68, 75, 82, 89, 96, 103, 110, 127, 129) |  |  |  | 54 514.99 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 228 340.53 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 6 099 709.20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 614 441.78 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 348 680.73 |  |  |  |  |

| Составил: | З.Н. Ахтиманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |