Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.07.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  06.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет;

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  6 (шесть) лет;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты подписания заказчиком документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту дороги по ул.Ермака (от пер.Школьный до ул.Вавилова) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство дороги из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 79,52 |  | 3,18 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,46 |  | 0,3384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,52 |  | 3,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,18 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 48,97 |  | 3,92 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,21 |  | 0,4168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 48,97 |  | 3,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 3,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 1,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,06 |  |  |
| 3 | ФЕРр68-1-1 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,25 |  | 351,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 15,77 |  | 189,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  | 33,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,49 |  | 41,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,24 |  | 2,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 45,02 |  | 540,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 395,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 207,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,68 |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-031-01 применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(400*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 165,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 118,80 |  | 23,76 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 8,8 |  | 1,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 165,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 22,10 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 10,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,56 |  |  |
| 5 | ФЕР27-12-010-04 | Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18 (с сохранением материала)- Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 100 м3 | 0,0324 | 1 | 0,0324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 10,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 88,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 12,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 1,239624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 29,58 |  | 0,958392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 98,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 32,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 29,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,54 |  |  |
| 6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 10,71 |  | 85,68 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,68 |  |  |
| 7 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 6,69 |  | 53,52 |  |  |
|  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,52 |  |  |
| 8 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 92,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 11,505 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 92,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,27 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 136,56 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 123,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,47 |  |  |
| 9 | ФЕРр68-12-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм |  |  | 100 м2 | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 309,05 |  | 127,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 390,83 |  | 131,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 262,03 |  | 14,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 393,95 |  | 21,67 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 285,42 |  | 15,6981 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 25,76 |  | 1,4168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 093,83 |  | 280,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,41 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 145,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 76,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,18 |  |  |
| 10 | ФЕР07-06-002-07 применительно | Демонтаж плиты перекрытия (1,5х1,5 с люком) - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 934,08 | 0,8 | 14,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 | 0,8 | 90,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 786,51 | 0,8 | 12,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 247,81 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 99,37 | 0,8 | 1,58992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 58,26 | 0,8 | 0,93216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  | 105,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,53 |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 30,56 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 20,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,93 |  |  |
| 11 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 1,3 | 1 | 1,3 | 10,71 |  | 13,92 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,65*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,92 |  |  |
| 12 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза | 1,3 | 1 | 1,3 | 11,42 |  | 14,85 |  |  |
|  |  | Объем=0,65*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,85 |  |  |
| 13 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  | 1 м3 | 0,52 | 1 | 0,52 | 475,00 |  | 16,14 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,26*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=570,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,14 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-013-01 применительно | Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по одному следу толщиной: 20 см |  |  | 1000 м3 | 0,165 | 1 | 0,165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=165 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 238,16 |  | 204,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 93,69 |  | 15,46 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,94 |  | 1,1451 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 238,16 |  | 204,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 14,38 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 7,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,79 |  |  |
| 15 | ФЕР01-02-013-06 применительно | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-013-01 |  |  | 1000 м3 | 0,165 | 1 | 0,165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=165 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 450,03 |  | 74,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 17,96 |  | 2,96 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,33 |  | 0,21945 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 450,03 |  | 74,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,36 |  |  |
| 16 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | м3 | 181,5 | 1 | 181,5 | 45,92 |  | 8 334,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=165*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 334,48 |  |  |
| 17 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 177,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 21,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 1 107,02 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 20,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 306,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 266,04 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 240,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,00 |  |  |
| 18 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 63,12 |  | 1 893,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 893,60 |  |  |
| 19 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 // Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м (2 шт.) |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 934,08 |  | 18,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 |  | 112,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 786,51 |  | 15,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 247,81 |  | 4,96 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 99,37 |  | 1,9874 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 58,26 |  | 1,1652 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  | 136,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,41 |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 38,20 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 25,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,86 |  |  |
| 20 | ФССЦ-05.1.06.07-0001 Применительно | Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12-6, бетон B15, объем 0,22 м3, расход арматуры 40,7 кг // плита перекрытия 1,5х1,5 с отверстием 700 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 556,93 |  | 1 113,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113,86 |  |  |
| 21 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 11,32 |  | 22,64 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  | 7,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  | 1,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  | 1,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 2,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 15,79 |  | 31,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 28,37 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 17,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,74 |  |  |
| 22 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 569,52 |  | 1 139,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139,04 |  |  |
| 23 | ФЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м2 | 1,888 | 1 | 1,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1888 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 81,36 |  | 153,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 21,41 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,84 |  | 1,58592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 81,36 |  | 153,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,41 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 19,27 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 8,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,66 |  |  |
| 24 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (отсыпка съездов к домам) |  |  | 100 м3 | 0,504 | 1 | 0,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  | 87,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 2 655,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  | 134,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  | 8,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 10,8864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,6 |  | 10,3824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 2 751,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 328,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 297,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 378,04 |  |  |
| 25 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 64,008 | 1 | 64,008 | 185,49 |  | 11 872,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,4*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 872,84 |  |  |
| 26 | ФЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 | 1,888 | 1 | 1,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1888 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 411,35 |  | 776,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 6 645,96 |  | 12 547,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 395,16 |  | 746,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 21 921,20 |  | 92,13 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 93,456 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 34,38 |  | 64,90944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 7 106,11 |  | 13 416,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 522,69 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 253,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 040,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 710,31 |  |  |
| 27 | ФЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 |  |  | 1000 м2 | 1,888 | 1 | 1,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1888 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 468,89 | 5 | 4 426,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 27,84 | 5 | 262,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 242,36 | 5 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,51 | 5 | 23,6944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 468,89 |  | 4 426,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 388,96 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 352,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 167,45 |  |  |
| 28 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 | 475,776 | 1 | 475,776 | 108,40 |  | 51 574,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 574,12 |  |  |
| 29 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 1,762 | 1 | 1,762 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1762 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 321,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 7 772,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 361,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 1 541,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 36,75532 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 33,2137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 9 635,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 010,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 914,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 560,39 |  |  |
| 30 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 | 1,762 | 1 | 1,762 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1762 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 11,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 368,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 15,89 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 10,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 1,2334 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2 | 1,65628 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 390,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 40,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 36,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,73 |  |  |
| 31 | ФССЦ-04.2.01.01-0054 применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I//Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |  |  | т | 213,2 | 1 | 213,2 | 578,89 |  | 123 419,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 419,35 |  |  |
| 32 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т | 0,74004 | 1 | 0,74004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=740,04/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 |  | 91,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  | 2,89 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 1 184,68 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,2664144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 1 276,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 4,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 3,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 284,61 |  |  |
| 33 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 1,762 | 1 | 1,762 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1762 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 321,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 7 772,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 361,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 1 541,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 36,75532 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 33,2137 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 9 635,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 010,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 914,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 560,39 |  |  |
| 34 | ФССЦ-04.2.01.01-0014 применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент |  |  | т | 172,68 | 1 | 172,68 | 593,64 |  | 102 509,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 509,76 |  |  |
| 35 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км | 0,236 | 1 | 0,236 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=236/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 6,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 41,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 6,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 7,67 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,86376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,48144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 56,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 18,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 16,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  |  |
| 36 | ФССЦ-01.5.01.01-0007 применительно | Краска разметочная дорожная: белая - Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН или эквивалент |  |  | т | 0,004956 | 1 | 0,004956 | 20 877,00 |  | 103,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,956/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,47 |  |  |
| 37 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км | 0,472 | 1 | 0,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=472/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 13,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 83,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 12,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 15,35 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 1,72752 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,96288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 112,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 37,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 33,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,93 |  |  |
| 38 | ФССЦ-01.5.01.01-0007 применительно | Краска разметочная дорожная: белая - Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН или эквивалент |  |  | т | 0,019824 | 1 | 0,019824 | 20 877,00 |  | 413,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,824/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,87 |  |  |
| 39 | ФЕР27-09-016-07 применительно | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (разметка пешеходный переход) |  |  | 10 м2 | 4,42 | 1 | 4,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 196,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 658,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 139,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 17,81 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 22,4536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 10,3428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 872,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 496,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 449,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,81 |  |  |
| 40 | ФССЦ-01.5.01.01-0007 применительно | Краска разметочная дорожная: белая - Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН или эквивалент |  |  | т | 0,03094 | 1 | 0,03094 | 20 877,00 |  | 645,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,93 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 973,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 555,18 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 727,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 198,40 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 690,10 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 535,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 555,18 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 727,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 198,40 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 690,10 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 728,85 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 833,33 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 753,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 728,85 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 833,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 535,20 |  |  |
| Раздел 2. Устройчтво автомобильной парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных 100.30.15) |  |  | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 73,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 9,204 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 73,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,82 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 109,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 98,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,99 |  |  |
| 42 | ФЕР01-02-057-01 применительно | Разработка грунта вручную -Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 | 0,013 | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 11,97 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 118 |  | 1,534 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 11,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,97 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 10,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 4,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,53 |  |  |
| 43 | ФЕР27-12-010-04 | Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18 - Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 100 м3 | 0,0324 | 1 | 0,0324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 10,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 88,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 12,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 1,239624 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 29,58 |  | 0,958392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 98,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 32,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 29,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,54 |  |  |
| 44 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 10,71 |  | 85,68 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,68 |  |  |
| 45 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 6,69 |  | 53,52 |  |  |
|  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,52 |  |  |
| 46 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 8 | 1 | 8 | 10,71 |  | 85,68 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,68 |  |  |
| 47 | ФЕР07-06-002-07 применительно | Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м (с сохранением материала) - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 934,08 | 0,8 | 22,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 | 0,8 | 135,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 786,51 | 0,8 | 18,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 247,81 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 99,37 | 0,8 | 2,38488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 58,26 | 0,8 | 1,39824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  | 157,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,30 |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 45,84 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 30,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,89 |  |  |
| 48 | ФЕР09-05-007-03 применительно | Понижение канализационного колодца - Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм |  |  | 100 м | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 301,30 |  | 27,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,12 |  | 0,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 280,54 |  | 25,25 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 31,32 |  | 2,8188 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 588,96 |  | 53,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,13 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 25,50 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 16,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,33 |  |  |
| 49 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 | 0,117 | 1 | 0,117 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*0,3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 62,40 |  | 7,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 464,31 |  | 288,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 313,20 |  | 36,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,38 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8 |  | 0,936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,2 |  | 2,7144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 529,96 |  | 296,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 40,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 20,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,07 |  |  |
| 50 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза | 187,2 | 1 | 187,2 | 6,69 |  | 1 252,37 |  |  |
|  |  | Объем=117*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,37 |  |  |
| 51 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 // Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м (б/у материал) |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 934,08 |  | 28,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 |  | 169,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 786,51 |  | 23,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 247,81 |  | 7,43 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 99,37 |  | 2,9811 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 58,26 |  | 1,7478 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  | 204,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,62 |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 57,30 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 37,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,77 |  |  |
| 52 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 177,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 21,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 1 107,02 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 20,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 306,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 266,04 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 240,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 813,00 |  |  |
| 53 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 63,12 |  | 1 893,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 893,60 |  |  |
| 54 | ФЕР27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |  |  | 100 м3 | 0,0016 | 1 | 0,0016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 790,72 |  | 4,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13 395,62 |  | 21,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 622,60 |  | 2,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 19 430,86 |  | 31,09 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 323 |  | 0,5168 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 122,19 |  | 0,195504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35 617,20 |  | 56,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 10,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 9,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,92 |  |  |
| 55 | Прайс-лист | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41 с решеткой чугунной щелевой ВЧ |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 21 037,00 |  | 10 999,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 999,74 |  |  |
| 56 | ФЕР22-01-011-05 применительно | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм - Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | км | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 726,00 |  | 22,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 767,29 |  | 34,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 687,40 |  | 4,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 012,84 |  | 12,08 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 360 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 52,86 |  | 0,31716 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 11 506,13 |  | 69,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 31,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 19,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,89 |  |  |
| 57 | ФССЦ-23.5.02.02-0073 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 6,024 | 1 | 6,024 | 112,00 |  | 674,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,69 |  |  |
| 58 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 | 0,585 | 1 | 0,585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(390*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  | 101,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  | 3 082,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  | 156,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  | 9,99 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 12,636 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,6 |  | 12,051 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 3 193,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,93 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 381,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 345,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 920,92 |  |  |
| 59 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 74,295 | 1 | 74,295 | 118,60 |  | 8 811,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58,5*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 811,39 |  |  |
| 60 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 0,39 | 1 | 0,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 71,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1 720,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 79,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 341,16 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 8,1354 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 7,3515 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 2 132,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,08 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 223,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 202,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 558,75 |  |  |
| 61 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 | 0,39 | 1 | 0,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 2,57 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 81,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 3,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 2,29 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,273 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,3666 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 86,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 9,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,55 |  |  |
| 62 | ФССЦ-04.2.01.01-0054 применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I//Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |  |  | т | 47,19 | 1 | 47,19 | 578,89 |  | 27 317,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 317,82 |  |  |
| 63 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т | 0,3276 | 1 | 0,3276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=327,6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 |  | 40,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 |  | 1,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 524,43 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,117936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 565,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,67 |  |  |
| 64 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 0,39 | 1 | 0,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 71,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 1 720,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 79,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 341,16 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 8,1354 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 7,3515 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 2 132,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,08 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 223,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 202,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 558,75 |  |  |
| 65 | ФССЦ-04.2.01.01-0014 применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" или эквивалент |  |  | т | 38,22 | 1 | 38,22 | 593,64 |  | 22 688,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 688,92 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройчтво автомобильной парковки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 302,11 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,95 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 711,36 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,88 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 959,80 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 040,98 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 788,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,95 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 458,99 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,88 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 959,80 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,08 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 268,79 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,37 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,83 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,08 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 268,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройчтво автомобильной парковки |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 040,98 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 275,13 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 186,13 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 439,10 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,28 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 649,90 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 576,18 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 323,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 186,13 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 186,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,28 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 649,90 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 198,93 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102,12 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,37 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 806,41 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 198,93 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 102,12 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 715,24 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 291,42 |  |  |