Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту «Инженерные сети водоснабжения 16А микрорайона в городе Югорске».

Место выполнения работ: на усмотрение исполнителя;

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 6 месяцев с даты заключения муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство; налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

Код по ОКПД 2 71.12.16.000

Подрядчик  гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации технического задания  документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

- Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта для проектирования указаны в задании на  выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту «Инженерные сети водоснабжения 16А микрорайона в городе Югорске».

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ

«СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 16 «А» МИКРОРАЙОНА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | - Распоряжение администрации города Югорска №58 от 05.02.2020г. - Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3006. |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3.Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4.Стадийность проектирования | - Инженерные изыскания; - Проектная документация; - Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий; - Рабочая документация. |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Назначение - предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Протяженность линейного объекта: а) наружные сети водоснабжения ориентировочной протяжённостью трассы 3520 м (при проектировании требуется уточнение); |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск 16а мкр. Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район-V Зона влажности-нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Акт. редакция СНиП 23-01-99*. |
| 1.7.Указание о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |
| 1.8.Категория сложности объекта | В соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | 1. Проект планировки территории ХМАО-Югра городской округ Югорск город Югорск жилой микрорайон «16-ый» «16-ый А»; 2. Постановление администрации города Югорска №1532 от 04.03.2015г. Об утверждении проекта планировки территории ХМАО-Югра городской округ Югорск город Югорск жилой микрорайон «16-ый» «16-ый А»; 3.Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/1921 от 13.06.2018г. о подключении объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 4.Рабочий проект на строительство сетей водоснабжения новых микрорайонов индивидуальной застройки мкр.16А, выполненный предпринимателем И.В. Котельникова в 2005г. на бумажном носителе (Альбом №1 Общая пояснительная записка); 5. Постановление о выдаче разрешения на размещение объекта на землях, находящихся в государственной собственности без предоставления земельного участка и установления сервитута №1829 от 29.06.2018г. 6.Список земельных участков 16а микрорайона с результатами опроса, копия экспертного заключения по результатам гигиенической оценки протокола лабораторных-инструментальных исследований о несоответствии требованиям СанПин 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению: а) Инженерно-геодезические изыскания б) Инженерно-геологические изыскания К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также Свод правил СП 11-104-97«Инженерно- геодезические изыскания для строительства Часть I», Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», СП 11-109-98 «Изыскания грунтовых строительных материалов». Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях сдать Муниципальному заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочная площадь участка 70400 кв.м. (ширина топографической съемки 20 м). Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| - 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | Предусмотреть разработку проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»: - Раздел «Пояснительная записка»; - Раздел «Проект полосы отвода»; - Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»; - Раздел «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»; - Раздел «Проект организации строительства»; - Раздел «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»; - Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»; - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Раздел «Смета на строительство»; - Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Муниципальным заказчиком до начала проектирования. В состав основных комплектов рабочих чертежей марок НВ включить: - общие данные по рабочим чертежам; - чертежи (планы, профили и элементы) сетей; - схемы сетей. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: -Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009г.; -ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с проектном планировки территории ХМАО-Югра городской округ Югорск город Югорск жилой микрорайон «16-ый» «16-ый А». Проектируемый объект увязать с существующими инженерными сетями. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. Благоустройство выполнить в границах проекта полосы отвода линейного объекта согласно норм. Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. |
| 2.4.Архитектурные решения | Не требуется |
| 2.5. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Разработать документацию в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 2.6.Технологические решения и оборудование | Применить оборудование отечественного и импортного производства согласовать с эксплуатирующими организациями. До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы. # Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закону от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки; |
| 2.7. Наружные инженерные сети | Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Проектными решениями необходимо предусмотреть: а) наружные сети водоснабжения ориентировочной протяжённостью трассы 3520 м (при проектировании требуется уточнение); Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения принять, согласно технических условий МУП «Югорскэнергогаз» №08/1921 от 13.06.2018г. |
| 2.8. Энергоэффективность | Не требуется |
| 2.9. Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельностью на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов РФ. |
| 2.10. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 2.11.Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). Пересчет в текущий уровень цен выполнить путем применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для оценки достоверности определения сметной стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующих сметных нормативах и учтенных в сметах по прайс-листам, необходимо предоставить реестры текущей и базисной стоимости материалов и оборудования и согласовать их с Муниципальным заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к декоративному оформлению здания | Не требуется |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Не требуется |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Не требуется |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Не требуется |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы. При обнаружении существующих зеленых насаждений на земельном участке, выделенном под строительство данного объекта, проектная организация самостоятельно выполняет необходимые обследования для расчёта затрат, необходимых для вырубки зеленых насаждений. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В составе проектной документации разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | 3.9.1.Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр) 1CD-диск; 3.9.2. Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. 3.9.3.Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 3.9.4. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.5.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе; 3.9.6.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе. 3.9.7. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство – 3 экземпляра. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10. Требования к формату электронных документов | Сформировать и предоставить Муниципальному заказчику проектную документацию и результаты инженерных изысканий в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017г. №783/пр. |
| 3.11.Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная организация должна предоставлять Муниципальному заказчику информацию о ходе рассмотрения проектной документации с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.12.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору. |
| 3.13.Особые условия | 3.12.1.Сроки окончания выполнения работ 6 месяцев с даты заключения муниципального контракта; 3.12.2. Согласовать проектную документацию с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями технические условия, которых получены. 3.12.3. Обосновать затраты на перенос сооружений и инженерных коммуникаций (при необходимости). |