ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части города Югорска в 2021 году

Цель работы: Обеспечение содержания дорог города Югорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Места выполнения работ:

Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, внутриквартальные и дворовые проезды северной части города.

Сроки выполнения работ:

-начало: 01.01.2021 года;

-окончание: 31.12.2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября.

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 70% от общего объема работ.

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 30% от общего объема работ.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период.

В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий асфальтобетоном, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, уход за дорожными зеркалами, содержание обочин, профилирование обочин автогрейдером, очистка урн от мусора.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций на автодорогах и улицах города необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период.

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью).  На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

5)  на тротуарах.

Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно.

Технические требования к содержанию дорог:

Работы по содержанию городских дорог должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- ВСН 8-89 (Минавтодор РСФСР) Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Правила благоустройства территории города Югорска, утвержденные решением Думы № 21 от 26 марта 2019 года.

Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени в зимний период, передавать Эксперту оперативную информацию по выходу техники и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода техники и механизмов на текущие сутки.

Для обеспечения качества проведения общегородских праздничных мероприятий Подрядчик выполняет дополнительные работы по очистке территорий в местах проведения данных мероприятий в соответствии с номенклатурами работ зимнего и летнего содержания дорог в праздничные дни. При проведении общегородских праздничных мероприятий Эксперт выдает Подрядчику письменное задание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения общегородского праздничного мероприятия   с указанием даты и места проведения данного мероприятия и объемов уборки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Заказчика и Эксперта привлеченного Заказчиком), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на автомобильных дорогах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урн в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности дорог, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов улиц города;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ;

- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Эксперту и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах автомобильных дорог, искусственных сооружений, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Эксперта и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов и дорожных сооружений, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Эксперта и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков улиц и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- если в ходе выполнения работ потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, получает разрешение до начала их выполнения;

- согласовывает с Заказчиком схему ограждения мест производства работ и уведомляет об этом ОГИБДД УМВД России по г. Югорску. Так же несет ответственность за соответствие расстановки средств организации дорожного движения указанным схемам, обеспечивая безопасность движения транспортных средств в местах производства работ;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- в случае невыполнения Подрядчиком, в указанные сроки, предписания ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, направленного Экспертом  и/или Заказчиком в адрес Подрядчика или предоставления недостоверной информации о выполнении предписания, Заказчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на размер установленного судом штрафа либо подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа ОГИБДД УМВД России по г. Югорску.

- участвует в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения дорожно-транспортного происшествия, совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, составляет «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет объем ущерба, причиненного участкам обслуживаемых автомобильных дорог;

- при получении сообщения о случаях повреждения обслуживаемых объектов в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сопутствующими дорожными условиями, в течение суток информирует Эксперта и Заказчика, а также направляет копии соответствующих документов по данному факту и сообщает о принятых мерах по устранению повреждений автомобильной дороги. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств, перерывах в движении, возникновении ДТП с тяжкими последствиями (погибло 2 человек и более, пострадало 3 человек и более, ДТП с участием рейсовых автобусов, независимо от числа пострадавших), опасных природных явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера предоставляется Эксперту и Заказчику незамедлительно;

- в процессе производства работ составляет необходимую документацию (на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов).

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог, тротуаров и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»;

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- в момент проведения работ, обеспечивает чистоту и порядок на прилегающей территории, мусор, упаковочный материал  вывозится с места проведения работ;

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению (обозначение опасных участков улично-дорожной сети дорожными знаками, водоналивными блоками, сигнальными лентами);

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;

- обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега;

обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;

- совместно с представителем Эксперта и Заказчика производит один раз в неделю объезд закреплённых данным техническим заданием объектов с фиксацией фактов выявленных замечаний. По факту объезда составляется акт. В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Запрещается в соответствии с п. 8.7.  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» формирование снежных валов при очистке проезжей части автодорог, внутриквартальных проездов от снега в заездных карманах остановочных пунктов общественного транспорта, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайоны.

В случае наличия снежных валов при очистке проезжей части автодорог от снега, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайонах Эксперт и/или Заказчик фиксирует данный факт нарушения, составляется акт в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала).

На основании еженедельных обследований, Эксперт в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проезжей части автодорог, проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов северной части

Площадь содержания -  97 843,00 кв. м. в том числе:

с грунтовым покрытием 18 339,0 м2;

с твердым покрытием 79 504,00 м2

Зимнее содержание

| № п/п | Наименование работ |  | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | По дорожным одеждам: |  |  |
| 1.1.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. |  | 2 |
| 1.1.2. | - Снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости); - Устранение снежных заносов, наката и наледи (по составленному графику) |  | 25 |
| 1.1.3. | - Профилирование и уплотнение снежного покрова грунтовых внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) |  | 12 |
| 1.1.4. | - Подсыпка песком внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости) |  | 8 |
| 1.2. | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |  |
| 1.2.1. | - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) |  | 2 |
| 1.2.2. | - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих |  | 2 |
| 1.3. | Вывозка снега по необходимости |  | 49 |
|  |  |  | 100 |
| Летнее содержание |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ | Процент в общем объеме работ |
| 1.1 |  | По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| 1.1.1 |  | - Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) | 15 |
| 1.1.2 |  | - Откачивание воды для отвода дождевых вод | 5 |
| 1.2 |  | По дорожным одеждам: |  |
| 1.2.1 |  | - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. | 2 |
| 1.2.2 |  | - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости). - Увлажнение дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов (по необходимости) | 30 |
| 1.2.3 |  | - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) | 5 |
| 1.2.4 |  | - Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов. Отсыпка грунтом по необходимости | 35 |
| 1.3 |  | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| 1.3.1 |  | - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек | 3 |
| 1.3.2 |  | - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, (по необходимости) | 5 |
|  |  |  | 100 |

Перечень внутриквартальных и дворовых проездов северной части

| 8-й микрорайон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 16 118 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. 40 лет Победы 2 | 4 | 76 | 304 |
| 2 | ул. 40 лет Победы 4 | 4 | 88 | 352 |
| 3 | ул. Железнодорожная 37 | 4 | 112 | 448 |
| 3.1 | автостоянка торец дома | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Железнодорожная 39А | 4 | 32 | 128 |
| 5 | ул. Железнодорожная 45 | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Железнодорожная 47 | 4 | 56 | 224 |
| 7 | ул. Железнодорожная 49 | 4 | 58 | 232 |
| 8 | ул. Железнодорожная 47А | 4 | 58 | 232 |
| 9 | ул. Буряка 7Б | 4 | 72 | 288 |
| 10 | ул. Буряка 1 | 4 | 56 | 224 |
| 11 | ул. Буряка 1А | 4 | 56 | 224 |
| 12 | ул. Буряка 3 | 4 | 56 | 224 |
| 13 | ул. Буряка 3А | 4 | 56 | 224 |
| 14 | ул. Буряка 3Б | 4 | 58 | 232 |
| 15 | ул. Буряка 3Г | 4 | 62 | 248 |
| 16 | ул. Буряка 5 | 4 | 64 | 256 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул. Буряка | 10 | 18 | 180 |
| 17 | ул. Буряка 7 | 4 | 58 | 232 |
| 18 | ул. Буряка 7А | 4 | 56 | 224 |
| 19 | ул. Механизаторов 1 | 4 | 62 | 248 |
| 20 | ул. Механизаторов 3 | 4 | 62 | 248 |
| 21 | ул. Механизаторов 5 | 4 | 66 | 264 |
| 22 | ул. Механизаторов 7 | 4 | 68 | 272 |
| 23 | ул. Механизаторов 8 | 4 | 135 | 540 |
| 23.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Механизаторов | 4 | 11 | 44 |
| 24 | ул. Механизаторов 9А | 4 | 74 | 296 |
| 24.1 | тротуар от ул. Механизаторов, к жилому дому № 9А | 2 | 187 | 374 |
| 25 | ул. Механизаторов 19А | 4 | 54 | 216 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19А по ул. Механизаторов | 12 | 18 | 216 |
| 25.2 | проезд между домами 39 и 41 по ул. Ленина | 4 | 24 | 96 |
| 26 | ул. Механизаторов 19Б | 4 | 56 | 224 |
| 27 | ул. Механизаторов 19В | 4 | 56 | 224 |
| 27.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 19 В по ул. Механизаторов | 12 | 36 | 432 |
| 28 | ул. Механизаторов 10 | 6 | 98 | 588 |
| 29 | ул. Механизаторов 12 | 6 | 98 | 588 |
| 30 | ул. Механизаторов 14 | 6 | 98 | 588 |
| 31 | ул. Ленина 32 | 6 | 76 | 456 |
| 32 | ул. Ленина 30 -Механизаторов 16 | 4 | 139 | 555 |
| 33 | ул. Механизаторов 22 | 4 | 106 | 424 |
| 34 | ул. Механизаторов 24 | 4 | 92 | 368 |
| 35 | ул. Попова 66 | 4 | 74 | 296 |
| 36 | ул. Буряка 12 | 4 | 58 | 232 |
| 37 | ул. Механизаторов 18 | 6 | 104 | 623 |
| 37.1 | автостоянки | 12 | 70 | 838 |
| 38 | ул. Октябрьская 6,6А | 8 | 74 | 592 |
| 39 | ул. Попова 93 | 4 | 226 | 904 |
| 39.1 | автостоянки | 12 | 20 | 240 |
| итого по 8 микрорайону с твердым |  |  | 2 708,80 | 16 118 |
| (с грунтовым покрытием) м2 |  | 1 848 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 44 | ул. 40 лет Победы 18 | 4 | 116 | 464 |
| 45 | ул. Попова 50 | 4 | 46 | 184 |
| 50 | ул. Попова 60 | 4 | 46 | 184 |
| 51 | ул. Попова 60А | 4 | 64 | 256 |
| 52 | ул. Попова 60Б | 4 | 64 | 256 |
| 53 | ул. Попова 62 | 4 | 58 | 232 |
| 54 | ул. Попова 64 | 4 | 68 | 272 |
| итого по 8 микрорайону с грунтовым |  |  | 462 | 1 848 |
| Всего по 8 микрорайону |  |  | 462 | 17 966 |
| 10-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 16 979 |  | проезды |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 33 | 4 | 98 | 392 |
| 2 | ул. Железнодорожная 35 | 4 | 108 | 432 |
| 2.1. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 35 по ул. Железнодорожная | 16 | 24 | 384 |
| 3 | ул. Железнодорожная 31 | 4 | 52 | 208 |
| 4 | ул. Железнодорожная 29 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Железнодорожная 27 | 6 | 118 | 708 |
| 6 | ул. 40 лет Победы 1 | 6 | 96 | 576 |
| 7 | ул. 40 лет Победы 3 | 4 | 92 | 368 |
| 8 | ул. 40 лет Победы 5 | 4 | 106 | 424 |
| 8.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 5 по ул.40 лет Победы (между домом № 5 и въездом на территорию "Надежды" | 16 | 56 | 896 |
| 9 | ул. 40 лет Победы 7 | 4 | 92 | 368 |
| 10 | ул. 40 лет Победы 9 | 4 | 102 | 408 |
| 11 | ул. 40 лет Победы 9А | 4 | 98 | 392 |
| 12 | ул. Мира 16 | 4 | 136 | 544 |
| 12.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 16 по ул. Мира | 12 | 52 | 624 |
| 13 | ул. Мира 14 | 4 | 118 | 472 |
| 13.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 12 | 66 | 792 |
| 13.2. | стоянка для автотранспорта со двора дома № 14 по ул. Мира | 6 | 31 | 186 |
| 13.3 | тротуар между ж/домами 12 и 14 по ул. Мира, Мира 18/4 и пандус | 2 | 56 | 112 |
| 14 | ул. Мира 12 | 4 | 54 | 216 |
| 14.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 12 по ул. Мира | 12 | 48 | 576 |
| 14.2 | стоянка для автотранспорта за домом № 12 по ул. Мира | 6 | 36 | 216 |
| 15 | ул. Мира 10 | 4 | 132 | 528 |
| 15.1 | автостоянка с торца дома № 10 к д/саду Радуга" | 12 | 10,22 | 123 |
| 15.2 | тротуар к д/саду с пандусом | 2 | 31 | 62 |
| 16 | ул. Мира 8 | 4 | 84 | 336 |
| 16.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Мира | 16 | 24 | 384 |
| 16,2 | автостоянка возле жилых домов № 8 и10 по Мира | 6 | 39,4 | 236 |
| 17 | ул. Мира 18/3 | 4 | 84 | 336 |
| 17.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №18/2 № 18/3 по ул. Мира | 12 | 42 | 504 |
| 18 | ул. Мира 18/2 | 4 | 84 | 336 |
| 19 | ул. Мира 18/1 | 4 | 84 | 336 |
| 20 | ул. Мира 18 | 4 | 126 | 504 |
| 21 | ул. Мира 4 | 4 | 118 | 472 |
| 21.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №11А,19А по ул. Железнодорожная и № 4 по ул. Мира | 12 | 30 | 360 |
| 22 | ул. Железнодорожная 21А | 4 | 62 | 248 |
| 23 | ул. Железнодорожная 19А | 4 | 127 | 508 |
| 24 | ул. Железнодорожная 11А | 4 | 119 | 476 |
| 25 | ул. Ленина 10 | 4 | 108 | 432 |
| 25.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами №10 № 12 по ул. Ленина | 12 | 36 | 432 |
| 26 | ул. Ленина 12 | 4 | 96 | 384 |
| 26.1 | пандус и лестница | 2 | 8,2 | 16 |
| 27 | ул. Ленина 14 | 4 | 112 | 448 |
| итого по 10 микрорайону с твердым |  |  | 3050,22 | 16 979 |
| Всего по 10 микрорайону |  |  |  | 16 979 |
| 11-й микрорайон |  |  |  |  |
|  | (с твердым покрытием) м2 | 15 987 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
| 1 | ул. Железнодорожная 17 | 6 | 204 | 1224 |
| 2 | ул. Кирова 10 | 4 | 196 | 784 |
| 3 | ул. Кирова 8 | 4 | 66 | 264 |
| 3.1 | стоянка для автотранспорта со двора между домами № 8 № 8А по ул. Кирова | 12 | 18 | 216 |
| 4 | ул. Кирова 8А | 4 | 54 | 216 |
| 5 | ул. Мира 9 | 4 | 206 | 824 |
| 5.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 9 по ул. Мира | 12 | 18 | 216 |
| 6 | ул. Ленина 8 | 4 | 96 | 384 |
| 6.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 8 по ул. Ленина | 20 | 96 | 1920 |
| 7 | ул. Мира 11 | 6 | 42 | 252 |
| 8 | ул. Лесозаготовителей 25 | 4 | 183 | 732 |
| 8.1 | Проезд между ул. Лесозаготовителей,9 и торговым центром | 4 | 70 | 280 |
| 9 | ул. Ленина 1/1 | 4 | 106 | 424 |
| 9.1 | стоянка для автотранспорта со двора дома № 1/1 по ул. Ленина | 12 | 18 | 216 |
| 10 | ул. Геологов 7 | 4 | 92 | 368 |
| 11 | ул. Геологов 9 | 4 | 111 | 444 |
| 12 | ул. Геологов 11 | 4 | 113 | 452 |
| 13 | ул. Геологов 13 | 4 | 98 | 392 |
| 14 | ул. Попова 6-8 | 4 | 86 | 344 |
| 15 | ул. Дружбы Народов 1 | 4 | 78 | 312 |
| 16 | ул. Титова 9 | 4 | 128 | 512 |
| 16.1 | автостоянка | 21 | 25 | 525 |
| 17 | ул. Титова 11 | 4 | 112 | 448 |
| 17.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 18 | Ул. Лесозаготовителей 9 | 4 | 138 | 552 |
| 18.1 | проезд от ул. Лесозаготовителей до жилого дома №9 | 4 | 84 | 336 |
| 18.2 | автостоянка | 12 | 88 | 1056 |
| 19 | ул. Попова 4,4а | 4 | 49,4 | 197,6 |
| 19.1 | автостоянка по ул. Попова 4 | 7 | 28 | 196 |
| 20 | ул. Попова 6,8 (проезд с разворотной площадкой) | 6 | 232,7 | 1396,2 |
| итого по 11 микрорайону с твердым |  |  | 2 418 | 15 987 |
| Всего по 11 микрорайону |  |  |  | 15 987 |
| 13-й микрорайон |  |  |  |  |
| (с твердым покрытием) м2 |  | 18 922 |  |  |
| № п/п | наименование дворовых проездов | ширина | протяженность м | площадь м2 |
|  | с твердым покрытием |  |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7А | 4 | 56 | 224 |
| 1.1 | автостоянка | 5 | 14 | 70 |
| 1.2. | тротуар от жилого дома № 7 до жилого дома № 7А | 1,5 | 242,7 | 364 |
| 1.3. | проезд вдоль жилых домов № 7 и 7А | 4,5 | 126 | 567 |
| 1.4. | автостоянка | 27,5 | 37,8 | 1 040 |
| 2 | ул. Гастелло 15 | 4 | 71 | 284 |
| 2.1 | автостоянка | 22 | 36 | 792 |
| 3 | ул. Таежная 4 | 4 | 68 | 272 |
| 3.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 3.2 | тротуар от жилого дома № 4 до жилого дома № 8 | 1,5 | 27 | 41 |
| 4 | ул. Таежная 14 | 4 | 85 | 340 |
| 5 | ул. Таежная 16/1 | 4 | 72 | 288 |
| 6 | ул. Таежная 16 | 4 | 28 | 112 |
| 7 | ул. Таежная 16/2 | 4 | 78 | 312 |
| 8 | ул. Таежная 16А | 4 | 82 | 328 |
| 9 | ул. Таежная 18 | 3 | 54 | 162 |
| 10 | ул. Таежная 18А | 4 | 62,5 | 250 |
| 10.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 11 | ул. Таежная 12 | 4 | 62,5 | 250 |
| 11.1 | автостоянка | 12 | 14,83 | 178 |
| 12 | ул. Таежная 12/1 | 4 | 64 | 256 |
| 13 | ул. Таежная 12/2 | 4 | 63 | 252 |
| 14 | ул. Таежная 12/3 | 4 | 61,5 | 246 |
| 15 | ул. Таежная 12/4 | 4 | 66 | 264 |
| 16 | ул. Мира 42 | 4 | 56 | 224 |
| 17 | ул. Советская 5 | 4 | 72 | 288 |
| 17.1 | проезд за домом | 4 | 82 | 328 |
| 17.2 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 25 | ул. Новая 2В | 4 | 56 | 224 |
| 26 | ул. Калинина 23/1 | 4 | 37 | 148 |
| 26.1 | автостоянка возле домов 23 и 25 ул. Калинина | 8 | 12 | 96 |
| 27 | ул. Спортивная 15 | 3 | 15 | 45 |
| 28 | ул. Спортивная 24 | 4 | 62 | 248 |
| 29 | ул. Спортивная 33 | 4 | 56 | 224 |
| 30 | ул. Монтажников 1А | 4 | 54 | 216 |
| 30.1 | автостоянка | 6 | 10 | 60 |
| 31 | ул. Монтажников 3 | 4 | 27 | 108 |
| 31.1 | автостоянка | 4 | 31,75 | 127 |
| 32 | ул. Монтажников 3А | 4 | 54 | 216 |
| 33 | ул. Мира 54 | 4 | 56 | 224 |
| 34 | ул. Мира 54 А | 4 | 64 | 256 |
| 34.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 35 | ул. Мира 57 | 4 | 98 | 392 |
| 35.1 | автостоянка | 14 | 12 | 168 |
| 36 | ул. Спортивная 35 | 3,7 | 156 | 577 |
| 37 | ул. Спортивная 37А | 4 | 54 | 216 |
| 37.1 | автостоянка | 6 | 36 | 216 |
| 38 | ул. Спортивная 41 | 3,7 | 76 | 281 |
| 39 | ул. Спортивная 43 | 3,7 | 78 | 289 |
| 40 | ул. Энтузиастов 2 | 4 | 117 | 468 |
| 41 | ул. Мира 60 | 4 | 119 | 476 |
| 42 | ул. Мира 62 | 4 | 76 | 304 |
| 43 | ул. Мира 50 | 4 | 98 | 392 |
| 43.1 | автостоянка | 12 | 24 | 288 |
| 44 | ул. Мира 51А | 4 | 100 | 400 |
| 44.1 | автостоянка | 8 | 36 | 288 |
| 45 | ул. Мира 58 | 4 | 71 | 284 |
| 46 | ул. Мира 58А | 4 | 83 | 332 |
| 47 | ул. Мира 56 | 4 | 73 | 292 |
| 48 | ул. Мира 56А | 4 | 74 | 296 |
| 48.1 | стоянка | 6 | 74 | 444 |
| 48.2 | проезд д.58 и 56 | 5,5 | 72 | 396 |
| 49 | Калинина 54 | 4 | 112 | 448 |
| 49.1 | автостоянка | 14 | 36 | 504 |
| 50 | ул. Калинина 25 | 8 | 12 | 96 |
|  | Итого |  | 4035,58 | 18 922 |
| с грунтовым покрытием м2 |  | 16 491 |  |  |
| 1 | ул. Гастелло 7 | 4 | 66 | 244 |
| 2 | ул. Калинина 2 | 4 | 107 | 396 |
| 3 | ул. Гастелло 13 | 4 | 54 | 216 |
| 4 | ул. Таежная 2 | 4 | 56 | 224 |
| 5 | ул. Таежная 2А | 4 | 56 | 224 |
| 6 | ул. Таежная 11 | 4 | 54 | 216 |
| 7 | ул. Таежная 13 | 4 | 54 | 216 |
| 8 | ул. Таежная 17 | 4 | 54 | 216 |
| 9 | ул. Таежная 19 | 4 | 54 | 216 |
| 10 | ул. Таежная 21 | 4 | 54 | 216 |
| 11 | ул. Таежная 23 | 4 | 54 | 216 |
| 12 | ул. Таежная 20 | 4 | 54 | 216 |
| 13 | ул. Таежная 20 А | 4 | 54 | 216 |
| 14 | ул. Таежная 8 | 4 | 135 | 540 |
| 15 | ул. Таежная 22 А | 4 | 71 | 284 |
| 16 | ул. Таежная 22 Б | 4 | 58 | 232 |
| 17 | ул. Таежная 22 В | 4 | 73 | 292 |
| 18 | ул. Таежная 22Г | 4 | 61 | 244 |
| 19 | ул. Таежная 22 | 4 | 79 | 316 |
| 20 | ул. Таежная 24 | 4 | 112 | 448 |
| 21 | ул. Мира 43 | 4 | 59 | 236 |
| 22 | ул. Мира 43 А | 4 | 79 | 316 |
| 23 | ул. Таежная 28 | 4 | 54 | 216 |
| 24 | ул. Таежная 30 | 4 | 54 | 216 |
| 25 | ул. Таежная 32 | 4 | 54 | 216 |
| 26 | ул. Таежная 40 | 4 | 54 | 216 |
| 27 | ул. Мира 45 | 4 | 82 | 328 |
| 28 | ул. Мира 47 | 4 | 82 | 328 |
| 29 | ул. Мира 49 | 4 | 112 | 448 |
| 30 | ул. Мира 38 | 4 | 54 | 216 |
| 31 | ул. Калинина 23 | 4 | 46 | 184 |
| 32 | ул. Таежная 25 | 4 | 148 | 592 |
| 33 | ул. Мира 36 | 4 | 42 | 168 |
| 34 | ул. Калинина 24 | 4 | 46 | 184 |
| 35 | ул. Калинина 26 | 4 | 56 | 224 |
| 36 | ул. Калинина 28 | 4 | 42 | 171 |
| 37 | ул. Калинина 30 | 4 | 51 | 204 |
| 38 | ул. Калинина 32 | 4 | 51 | 204 |
| 39 | пер. Титова 1 | 4 | 112 | 448 |
| 40 | ул. Калинина 44 | 4 | 28 | 112 |
| 41 | ул. Калинина 46 | 4 | 28 | 112 |
| 42 | ул. Калинина 48 | 4 | 28 | 112 |
| 43 | ул. Калинина 50 | 4 | 28 | 112 |
| 44 | ул. Мира 75 | 4 | 51 | 204 |
| 45 | ул. Мира 71 | 4 | 74 | 296 |
| 46 | ул. Мира 71А | 4 | 74 | 296 |
| 47 | ул. Мира 65 | 4 | 58 | 232 |
| 48 | ул. Мира 65А | 4 | 110 | 440 |
| 49 | ул. Мира 61 | 4 | 15 | 60 |
| 50 | ул. Мира 57А | 4 | 59 | 236 |
| 51 | ул. Мира 59А | 4 | 69 | 276 |
| 52 | ул. Мира 53 | 4 | 72 | 288 |
| 53 | ул. Мира 53 А | 4 | 51 | 204 |
| 54 | ул. Мира 55А | 4 | 36 | 144 |
| 55 | ул. Мира 46 | 4 | 54 | 216 |
| 56 | ул. Мира 48 | 4 | 54 | 216 |
| 57 | ул. Мира 48 А | 4 | 111 | 444 |
| 58 | ул. Мира 48 Б | 4 | 139 | 556 |
| 59 | ул. Мира 50 | 4 | 81 | 324 |
| 60 | ул. Энтузиастов 3 | 4 | 54 | 216 |
| 61 | ул. Энтузиастов 3 А | 4 | 54 | 216 |
| 62 | ул. Энтузиастов 3 Б | 4 | 24 | 96 |
| 63 | ул. Энтузиастов 5 | 4 | 51 | 204 |
| 64 | ул. Энтузиастов 7 | 4 | 43 | 172 |
| 65 | ул. Спортивная 49 | 4 | 51 | 204 |
|  | Итого |  | 4135 | 16 491 |
| Всего по 13 микрорайону |  |  |  | 35 413 |
| 14 "А" микрорайон |  |  |  |  |
|  | с твердым покрытием м2 |  | 11498 |  |
| 1 | ул. Мичурина 15 |  |  |  |
|  | заезд со стороны 13 микрорайона | 5,5 | 186 | 1023 |
|  | стоянка | 16 | 46 | 736 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6 | 49 | 294 |
| 2 | ул. Мичурина 19 |  |  |  |
|  | заезд | 6 | 120 | 720 |
|  | стоянка | 20 | 27,5 | 550 |
|  | проезд вдоль подъездов | 6,5 | 42,5 | 276 |
| 3 | ул. Мичурина 13 | 5 | 178 | 890 |
|  | автостоянка | 12 | 36 | 432 |
| 4 | ул. Мичурина 17,17/1 | 5 | 267 | 1335 |
|  | автостоянки | 6 | 48 | 288 |
| 5 | ул. Кольцевая д.13 | 4 | 78 | 312 |
|  | автостоянка | 6 | 32 | 192 |
| 6 | ул. В. Лопатиной | 4 | 470 | 1 880 |
|  | автостоянка | 12 | 49 | 582 |
| 7 | ул. Мичурина д.23 | 4 | 117 | 468 |
|  | автостоянка | 12 | 11 | 131 |
| 8 | ул. Мичурина д.25 | 4 | 82 | 329 |
|  | автостоянка | 6 | 13 | 75 |
|  | ул. Мичурина д.21 | 4 | 82 | 329 |
|  | автостоянка | 6 | 13 | 75 |
|  | тротуар вдоль жилого дома № 21 до ж/д № 19 по ул. Мичурина | 2 | 290 | 580 |
|  | Итого |  | 1 851 | 11498 |
|  | Всего по 14 А микрорайону |  |  | 11498 |
|  | в том числе: проезды и заезды |  |  | 7 527 |
|  | тротуары |  |  |  |
|  | автостоянки |  |  | 2986,4 |
| Всего внутриквартальных и дворовых проездов (м2): |  |  |  | 97 843 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| с твердым покрытием : |  | 79 504 |  |  |
| с грунтовым покрытием: |  | 18 339 |  |  |