| Приложение 2 к техническому заданию |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика используемых товаров |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика |
| 1 | Кабель для сигнала интерфейса | Тип кабеля: С-HDMI/HDMI или эквивалент с характеристиками: (вилка - вилка); - покрытие контактов - золото; - длина не менее 3м. |
| 2 | Кабель для видеосигнала | Тип: DVI-D Dual Link M-M или эквивалент с характеристиками: - максимальное разрешение видеосигнала: не менее 1920х1200 пикселов; - длина: не менее 1.8м. |
| 3 | Кабель для видеосигнала | Тип: DVI-D Dual Link M-M или эквивалент с характеристиками: - максимальное разрешение видеосигнала: не менее 1920х1200 пикселов; - длина: не менее 3м. |
| 4 | Кабель для видеосигнала | Тип: DVI-D Dual Link M-M или эквивалент с характеристиками: - максимальное разрешение видеосигнала: не менее 1920х1200 пикселов; - длина: не менее 5м. |
| 5 | Кабель | Кабель VGA с разъемами D-Sub HD15 или эквивалент с характеристиками: (вилка-вилка) - максимальное разрешение видеосигнала: не менее 1920х1200 пикселов; - длина: не менее 1,8м. |
| 6 | Кабель | Кабель VGA с разъемами D-Sub HD15 или эквивалент с характеристиками: (вилка-вилка) - максимальное разрешение видеосигнала: не менее 1920х1200 пикселов; - длина: не менее 3м. |
| 7 | Кабель-переходник с разъема | Кабель переходный D-sub HD15 или эквивалент с характеристиками: (розетка) на пять разъемов BNC (вилка); - длина: не менее 0,3м. |
| 8 | Коаксиальный кабель | Кабель коаксиальный, сопротивление не более 75 Ом Диаметр не менее 6,1мм и не более 62 мм Диаметр центрального проводника – 0,6мм (7х0,20мм) В упаковке/катушке не менее 305 м. |
| 9 | Разъем | Тип разъема: BNC или эквивалент с характеристиками: розетка; -кабельный; - волновое сопротивление: не более 75Ом; - под пайку; Для кабелей LV-61S, 8241, 8279, RG59B/U |
| 10 | Разъем | Тип разъема: BNC или эквивалент с характеристиками: штекер; - волновое сопротивление: не более 75Ом; - под пайку; Материал - медь |
| 11 | Сервер 1-портовый асинхронный | Сервер 1-портовый асинхронный RS-232 в Ethernet или эквивалент с характеристиками: количество последовательных портов: не менее одного; тип последовательного порта: RS-232; передаваемые сигналы RS-232: не хуже Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND; количество портов Etherner: не менее одного; тип порта Ethernet: не хуже Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара"; поддерживаемые сетевые протоколы: не хуже ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP; гальваническая изоляция: не менее 1,5кВ; защита от импульсных помех: не менее 15кВ; рабочее напряжение: не уже 12 ~ 48 В (постоянный ток); потребление тока: не более 128,7 мА (при 12 В); габаритные размеры: не более 52 х 80 х 22 мм; масса: не более 580г. |
| 12 | Кабель-переходник | Кабель-переходник с разъема HDMI тип "А" на разъем DVI или эквивалент с характеристиками: переходный кабель HDMI HDMI тип "А" (вилка) - DVI 25 pin (вилка) - длина: не менее 3м. |
| 13 | Кабель витая пара | - Кабель экранированная витая пара; Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2; Класс пожарной безопасности CM; Экранированный медный кабель, 4 пары, категория не ниже 5е, одножильный; Экран: алюминиевая фольга; Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности; Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид); Экран из алюминиевой ленты; Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм |
| 14 | Разъем | Разъем RJ-45 или эквивалент с характеристиками: разъем экранированный, категория не ниже 5, solid, со вставкой. |
| 15 | Колпачки изолирующие | Изолирующий колпачок RJ-45 или эквивалент с характеристиками: материал: пожаростойкий полипропилен. Цвет: черный |
| 16 | Экранированный патч-корд | Экранированный патч-корд STP или эквивалент с характеристиками: Категория не ниже 5e; Длина не менее 5 м; Диаметр проводника: 0,48; Количество и диаметр жил: 7x0,16 мм Изоляция: полиэтилен высокой плотности Оболочка: ПВХ, диаметр от 5.8 до 6.2 мм Разъемы экранированные; Схема разводки проводников - прямая |
| 17 | Кабель | Тип кабеля: 9-pin D Male - 9-pin D Female RS-232 или эквивалент с характеристиками: длина не менее 3м. |
| 18 | Кабель | Тип кабеля: 9-pin D Male - 9-pin D Female RS-232 или эквивалент с характеристиками: длина не менее 5м. |
| 19 | Разъем | Разъем кабельный Jack 3.5 или эквивалент с характеристиками: 3-x контактный Металлический корпус Для проводов с диаметром до 6мм |
| 20 | Кабель транковой линии | Кабель совместимый с конференц-системой Bosch или эквивалент с характеристиками: Длина не менее 100м. |
| 21 | Разъем для кабеля транковой линии | Разъем совместимый с кабелем транковой линии; Количество в комплекте: не менее 25 гнезд и не менее 25 вилок |
| 22 | Разъем | Разъем Тип: Stereo Jack или эквивалент с характеристиками: Коннектор не менее 6.3 мм Материал: никелированная медь Под пайку Диаметр подводимого провода: до 6мм |
| 23 | Разъем | кабельный разъем RCA или эквивалент с характеристиками: корпус черный хром; позолоченные контакты; Цельный центральный контакт с выводом для пайки; диаметр кабеля – до 6мм |
| 24 | Разъем | Разъем, тип: XLR 3pin F или эквивалент с характеристиками: Разъем кабельный Количество контактов не менее 3 Напряжение пробоя не более 1500 В Максимальный ток – 16 А Сечение кабеля не менее 2,5 мм2 Наружный диаметр кабеля – до 8мм |
| 25 | Патч-корд | Патч-корд RJ-45 - RJ-45 или эквивалент с характеристиками: экранированный патч-корд UTP Категория не ниже 5e; Длина не менее 3 м; Проводник: 7 медных жил диаметром 0,2 мм Диаметр проводника в изоляции: 0.98±0.05 мм Оболочка: ПВХ диаметром от 5.3 до 5.7 мм |
| 26 | Провод соединительный | Провод соединительный ШВВП 2х0,75 с характеристиками: жилы: две многопроволочные Изоляция: двойная Материал изоляции: поливинилхлорид Сечение одной жилы не менее 0,75 кв. мм Напряжение эксплуатации: не ниже 380 В |
| 27 | Клеммник | Клеммник 4*2,5 с характеристиками: жилы: две многопроволочные клеммы для распределительных коробок на 4 проводника сечением не менее 1,0-2,5 мм2 (c пастой) |
| 28 | Коробка коммутационная | Коробка коммутационная 100Х100Х50 с характеристиками: Материал самозатухающий АБС пластик Монтаж от-5°С до +60°С Эксплуатация от-25°С до +60°С Степень защиты не менее IP55 Ударная прочностьне менее 6 Дж Цвет серый Индивидуальная упаковка Стойкость к воздействию влаги Стойкость к старению |
| 29 | Кабель акустический | Акустический кабель инсталляционный, пожаростойкий, безгалогенный, диаметр не менее 8 мм, не менее 2x2,5 кв.мм. |
| 30 | Кабель микрофонный | Кабель микрофонный с характеристиками: категория продукта: Кабели парной скрутки RoHS: Соответствует RoHS Сортамент проводов - AWG: не менее 22 Количество пар: не менее 1 Скручивание жил: не менее 7 x 30 Номинальное напряжение: не менее 300 V Материал кожуха: Polyvinyl Chloride (PVC) или эквивалент Изоляционный материал: Polypropylene (PP) или эквивалент Тип: Audio, Control and Instrumentation Цвет кожуха: Gray (Slate) или эквивалент Материал проводника: Tinned Copper или эквивалент Внешний диаметр: не более 3.43 mm |
| 31 | Кабель электрический | Кабель электрический с характеристиками: кол-во жил: не менее 3 Сечение жилы: не менее 1.5 мм2 Тип изоляции на горение: пониженной горючести Цвет: черный Цвет жил: голубой; коричневый; желтый Наружный диаметр кабеля (660 В): не более 8.0x4 мм Масса 1 км кабеля (660 В): не более 96 кг |
| 32 | Вилка | Вилка RJ-45 или эквивалент с характеристиками: материал корпуса: поликарбонат (РС) 94-V2 Электрические характеристики Предельный ток: не менее 1.5А при 125 В Предельное напряжение: не менее 500В Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм Сопротивление контакта: не более 0.035 Ом Эксплуатационные характеристики Допустимые температуры: от 0 oС до + 70oС |
| 33 | Передатчик по витой паре | Передатчик по витой паре с характеристиками: входы: не мене 1 VGA (1 вх.): разъем HD15F; не менее 1 стереозвук: 3,5-мм аудиорозетка Выходы: Витая пара (не более 1 вых.): разъем Порты: RS 232 (не менее 1 порта): полнодуплексный, не менее 19200 кбит/с, 3-конт. клеммный блок Полоса пропускания аудиотракта 20 Гц – 20 кГц (0,5 дБ) Разрешение не менее WUXGA и 1080p Связь По переменному току Отношение сигнал/шум Видеосигнал не менее 58 дБ (невзвешенное), не менее 68,3 дБ (взвешенное) на 5 МГц; Аудиосигнал не более -80 дБ Коэффициент нелинейных искажений аудиотракта + шум Аудиосигнал не более 0,01% Общий коэффициент передачи Аудиосигнал аналоговый-аналоговый 0 дБ, аналоговый-SPDIF –12 дБ полной шкалы Питание =12 В, 60 мА Габаритные размеры (Ш, Г, В) не более 12,1 см x 7,2 см x 2,4 см Масса не более 0,3 кг В комплекте Источник питания Опции Адаптер для установки в 19-дюймовую стойку |
| 34 | Приемник по витой паре | Приемник по витой парес характеристиками: входы витая пара (не более 1 вх.): разъем Выходы VGA-UXGA/WUXGA (не менее 1 вых.): разъем HD15F; S/PDIF (не менее 1 вых.): разъем RCA не более 1 шт.; Стереозвук (не более 1 вых.): 3,5-мм аудиорозетка Полоса пропускания сигнала 20 Гц – 20 кГц (аудиосигнал, 0,5 дБ) Разрешение видеосигнала не менее UXGA/WUXGA (1600x1200/1920x1200 60 Гц) и 1080p Отношение сигнал/шум не более -80 дБ (аудиосигнал) Регулировки : не менее Уровень –7,5...4,4 дБ, компенсация АЧХ кабеля 0...+33 дБм (130 м, 50 МГц) Порты RS 232 (не менее 1 порта): не менее 19200 бит/с, полный дуплекс, 3-конт. клеммный блок Источник питания =12 В, 60 мА Масса не более 0,3 кг Габариты (Ш * Г * В) не более 12,1 см x 7,2 см x 2,4 см В комплекте Источник питания Коэффициент нелинейных искажений аудиотракта + шум <0,01% (аудиосигнал) Максимальный размах выходного сигнала Видеосигнал 1,6 В, аудиосигнал 2,3 В Связь по переменному току |
| 35 | Кабель витая пара | Кабель витая пара Cat5e или эквивалент с характеристиками: тип кабеля не хуже: UTP (U/UTP); - число пар: не менее 4 пар (24 AWG); - категория: не ниже 5e; - тип проводов: одножильные; - цвет кабеля: серый |
| 36 | Разъем кабельный | Разъем кабельный XLR-3M или эквивалент с характеристиками: - покрытие контактов не хуже: серебрение; - наличие защитной полиуретановой манжеты; - класс защиты: не менее IP40; - сопротивление изоляции: не менее 2ГОм; - диаметр применяемого кабеля: диапазон не уже 3,5мм – 8,0мм; - число циклов соединения/размыкания: не менее 1000 циклов. |
| 37 | Лоток проволочный | Лоток проволочный с характеристиками: ширина лотка: не менее 100 мм Высота лотка: не менее 30 мм Длина лотка: не менее 3000 мм Диаметр проволоки: не менее 4 мм Исполнение: Гальванически оцинкованная сталь. Вес: не более 0,53 кг/м |
| 38 | Монтажный профиль | Монтажный профиль с характеристиками: сталь горячего цинкования. Длина – не менее 2м. Толщина стали – не менее 2,5 мм. Слоты – не более 10,5х17 мм с шагом не более 33,5 мм. |
| 39 | Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка | Крепежный комплект №3 для монтажа пров.лотка Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 40 | Шпилька резьбовая | Шпилька резьбовая, Тип: оцинкованная, Стандарт: DIN 975/976 Длинна: не менее 1м Вес упаковки: не более 15,2 кг. Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 41 | Гайка для подвешивания профиля | Гайка для подвешивания профиля Вес упаковки: не более 2,4 кг Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 42 | Винт для монтажа проволочных лотков | Винт для монтажа проволочных лотков Вес упаковки: не более 0,41 кг Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 43 | Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию | Гайка с насечкой, препятствующая отвинчиванию Стандарт: DIN 6923 Вес упаковки: не более 0,8 кг Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 44 | Стандартный анкер | Стандартный анкер с характеристиками: предназначен для крепления стальных конструкций, консолей, перил, лестниц, механизмов, ворот, фасадов, элементов окон и.т.д. Область применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич. Вес упаковки: не более 0,63 кг Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 46 | Гайка шестигранная | Гайка шестигранная оцинкованная Стандарт: DIN 934 Вес упаковки: не более 0,5 кг Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 47 | Шайба с узкими полями | Шайба с узкими полями стандарт: DIN 125 Вес упаковки: не более 0,2 кг Совместимость с гайкой с насечкой, препятствующей отвинчиванию по стандарту DIN 6923 |
| 48 | Грунтовка | Грунтовка Ceresit СТ17 или эквивалент с характеристиками: грунтовка используется для обработки стен и полов при внутренних и наружных работах. Состав; водная дисперсия полимеров. Цвет:; светло-желтый. Плотность:; Не менее 1,0 кг/дм². Температура применения:; от +5 до +35°С. Время высыхания:; Не менее 4 и не более 6 часов. Вязкость:; Не более 10,5 ± 1,0 с. Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров, µ Н2О:; Не менее 100. Расход; Не менее 0,1 и не более 0,2 л/м². |
| 49 | Клей контактный для коврового покрытия | Клей контактный для коврового покрытия Хомаколл или эквивалент с характеристиками: Основа; Водная полимерная дисперсия со смолами. Цвет; бежевый. Вязкость; Не менее 35000 не более 90000 мПа•с. Содержание нелетучих веществ; Не более 70%. Плотность; Не менее 1,5 г/см3. Показатель pH; 6-9. Расход; Не менее 300 и не более 500 г/м2. Морозостойкость; Не менее 5 циклов замораживания и оттаивания. |
| 50 | Ковровое покрытие | Ковровое покрытие Tessera Apex 640 500x500 или эквивалент с характеристиками: Вид покрытия; тафтинговая одноуровневая петля. Общая толщина; Не более 6,0 мм. Вес м2; Не более 3955 грамм. Вес петли; Не более 640 г см2. Плотность стежков на м2; Не менее 189,120 шт. Метод укладки; прямой настил или поворот на 1/4. Электростатичность; < 2 кВ. Звукоизоляция; Не менее 24 дБ. Цветоустойчивость; > 5 степень. Размерная стабильность; < 0.2%. |
| 51 | Шпатлевка гипсовая | Шпатлевка гипсовая Фугенфюллер Кнауф или эквивалент с характеристиками: Толщина слоя; 1-3(5) мм. Максимальный размер фракции; не более 0.15 мм. Прочность на сжатие; Не менее 3.0 МПа. Прочность на изгиб; Не менее 1.5 МПа. Температура работ и основания; не ниже +10°C. |
| 52 | Декоративная штукатурка | Декоративная штукатурка Encanto или эквивалент с характеристиками: Температура нанесения:; +10 °C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%). Время визуального высыхания:; Не более 1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%). Время полного высыхания:; Не более 7 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%). Удельный вес:; 0,9 кг/л ±3%. Парогазопроницаемость(SD):; Высокая: Sd 0,008 м (UNI EN ISO 7783-2:2001). |
| 53 | Щит | Щит навесного исполнения ЩРн-72з-1 или эквивалент с характеристиками: Количество модулей; Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм; Характеристики. Не менее 72; Не более 540×600×120; Количество вводов: не менее 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса не более 11,6кг.. |
| 54 | Щит | Щит навесного исполнения ЩРн-12з-1 36 IP или эквивалент с характеристиками: Количество модулей; Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм; Характеристики. 12; 265×310×120; Количество вводов: не менее 3 отверстия Ø28 мм (снизу). Масса не более 3,3 кг.. |