Приложение №1-1

к технической части

Задание на  проектирование

объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г.Югорске»

| 1.Наименование объекта Местоположение | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) г.Югорск, ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011гг» |
| 3. Заказчик | Департамент-жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Исходные данные на проектирование | Сбор исходных данных осуществляет проектная организация |
| 8. Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация помещений | При проектировании предусмотреть: - асфальтирование автомобильной дороги (от ул. Газовиков до ул. Промышленная), автостоянки, съезды - ориентировочная площадь — 2362 м2; - тротуары с одной стороны — (асфальтобетон) ориентировочная площадь — 500 м2; - ширина тротуара — 2, 25м; - длина дороги (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) ориентировочно — 288 м - ширина дороги — 8м - освещение улицы Никольской (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) — ориентировочно — 638 м - озеленение выполнить в красных линиях - площадь отвода в красных линиях — 9850 м2; - применить энергосберегающие технологии (лампы дежурного освещения) - выполнить топографическую съемку М 1: 500 - выполнить инженерно-геологические изыскания |
| 9. Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 10. основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий эксплуатирующих организаций, СаНПиН |
| 11. Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРами и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 г и в текущих ценах, а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 г в программе Excel согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008г |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия согласно СНиП |
| 13. Основные требования к благоустройству: - границы благоустройства; | Благоустройство выполнить согласно градостроительного плана |
| 14. Состав документации и согласования | ПСД в 5экз .+ (1экз. на электронном носителе) ,передать заказчику документацию с положительными согласованиями с эксплуатирующими организаций (ООО «ЮЭГ», ОАО «Юграгаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком», Уралсвязьинформ), и положительной государственной экспертизой |
| 15. Сроки проектирования | 6 месяцев с получением государственной экспертизы |
| 16. Состав проектно-сметнойдокументации | Согласно Постановления ХМАО № 87 от 16. 02.2008г |

Приложение №1-2

к технической части

Задание на  проектирование

объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске»

| 1.Наименование объекта Местоположение | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) г.Югорск, ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011гг» |
| 3. Заказчик | Департамент-жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Сбор исходных данных и согласование | Сбор исходных данных и согласование проводит проектная организация |
| 8. Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация помещений | При проектировании предусмотреть: -асфальтирование автомобильной дороги Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) с расширением проезжей части - площадь ориентировочно – 11 112 м2; - тротуары- (брусчатка) ориентировочно – 3573 м2; - ширина тротуара – 2,25 м; - ширина проезжей части после реконструкции- в районе от ул. Попова до ул. Таёжной — 14м; от ул. Ленина до ул. Попова -12 м; - выполнить съезды - озеленение- ориентировочная площадь - 5040 м2 -освещение ориентировочная протяжённость — 690 м (выполнить вдоль городского сквера и со стороны гор. больницы); -применить энергосберегающие технологии лампы дежурного освещения ); -предусмотреть снос жилых домов:. по ул. Мира №24,26,30,32,37 ,39 ; по ул. Калинина,№22»А»( хоз. постройки); по ул. Титова, №41; по ул. Дружбы Народов №12»А», 12 ; - предусмотреть компенсацию на снос жилья; - ливневую канализацию ( от ул. Таёжная, до ул. Попова) - выполнить топографическую съемку М 1: 500 - выполнить инженерно-геологические изыскания |
| 9. Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 10. основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий эксплуатирующих организаций, СаНПиН |
| 11. Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРами и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 г и в текущих ценах, а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 г в программе Excel согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008г |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия согласно СНиП |
| 13. Основные требования к благоустройству: - границы благоустройства; | Благоустройство выполнить согласно градостроительного плана, при проектировании предусмотреть урны. |
| 14. Состав документации и согласования | ПСД в 5экз .+ (1экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями с эксплуатирующими организаций (ООО «ЮЭГ», ОАО «Юграгаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком», Уралсвязьинформ), и положительной государственной экспертизой |
| 15. Сроки проектирования | 6 месяцев с получением государственной экспертизы |
| 16. Состав проектно-сметнойдокументации | Согласно Постановления ХМАО № 87 от 16. 02.2008г |

Приложение №1-3

к технической части

Задание на  проектирование

объекта: «Реконструкция автомобильной дороги улиц  Защитников Отечества — Солнечная - Покровская в г. Югорске»

| 1.Наименование объекта Местоположение | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества- Солнечная- Покровская в г. Югорске» г. Югорск , ул. Защитников Отечества- Солнечная-Покровская в г. Югорске» |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011гг» |
| 3. Заказчик | Департамент-жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Сбор исходных данных и согласование | Сбор исходных данных и согласование проводит проектная организация |
| 8. Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация помещений | При проектировании предусмотреть: -асфальтирование автомобильной дороги , съезды по ул. Защитников Отечества - Солнечная - Покровская– ориентировочно площадь проездов - 12479 м2; в местах пересечения с инженерными сетями предусмотреть гильзы - тротуары- (асфальтобетон )ориентировочная площадь – 3221,4 м2; - ширина тротуара – 1,5 м; - ширина дороги- 6 м; -площадь отвода в красных линиях – 38850 м2; - освещение ориентировочная протяжённость-1535 м -применить энергосберегающие технологии (лампы дежурного освещения ) - выполнить топографическую съемку М 1: 500 - выполнить инженерно-геологические изыскания |
| 9. Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 10. основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий эксплуатирующих организаций, СаНПиН |
| 11. Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРами и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 г и в текущих ценах, а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 г в программе Excel согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008г |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия согласно СНиП |
| 13. Основные требования к благоустройству: - границы благоустройства; | Благоустройство выполнить согласно градостроительного плана, при проектировании предусмотреть урны. |
| 14. Состав документации и согласования | ПСД в 5экз .+ (1экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями с эксплуатирующими организаций (ООО «ЮЭГ», ОАО «Юграгаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком», Уралсвязьинформ), и положительной государственной экспертизой |
| 15. Сроки проектирования | 6 месяцев с получением государственной экспертизы |
| 16. Состав проектно-сметнойдокументации | Согласно Постановления ХМАО № 87 от 16. 02.2008г |

Приложение №1-4

к технической части

Задание на  проектирование

объекта: «Реконструкция автомобильной дороги улицы  Мичурина — ул. Лунная в г.Югорске»

| 1.Наименование объекта Местоположение | Реконструкция автомобильной дороги улицы Мичурина – ул. Лунная г. Югорск , улицы Мичурина – ул Лунная |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011гг» |
| 3. Заказчик | Департамент-жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Сбор исходных данных и согласование | Сбор исходных данных и согласование проводит проектная организация |
| 8. Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация помещений | При проектировании предусмотреть: -асфальтирование автомобильной дороги ул. Мичурина – ул. Лунная (от ул. Мраморная до ул. Калинина), съезды ориентировочно площадь- 9735,8 м2; в местах пересечения с проектируемыми инженерными заложить гильзы; - тротуары - (асфальтобетон) ориентировочная площадь – 2741,4 м2; - ширина тротуара – 1.5 м; - ширина дороги- 6 м; -освещение ориентировочная протяжённость –1430,1 м -площадь отвода в красных линиях – 25060 м2; -озеленение в красных линиях - ориентировочная площадь- 12582,8 м2; при проектировании учесть : - проект планировки жилых домов в квартале улиц Труда - пер. Северный -проект инженерные сети 14а микрорайона -применить энергосберегающие технологии (лампы дежурного освещения ) - выполнить топографическую съемку М 1: 500 - выполнить инженерно-геологические изыскания |
| 9. Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 10. основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий эксплуатирующих организаций, СаНПиН |
| 11. Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРами и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 г и в текущих ценах, а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 г в программе Excel согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008г |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия согласно СНиП |
| 13. Основные требования к благоустройству: - границы благоустройства; | Благоустройство выполнить согласно градостроительного плана, при проектировании предусмотреть урны. |
| 14. Состав документации и согласования | ПСД в 5экз .+ (1экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями с эксплуатирующими организаций (ООО «ЮЭГ», ОАО «Юграгаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком», Уралсвязьинформ), и положительной государственной экспертизой |
| 15. Сроки проектирования | 6 месяцев с получением государственной экспертизы |
| 16. Состав проектно-сметнойдокументации | Согласно Постановления ХМАО № 87 от 16. 02.2008г |

Приложение №1-5

к технической части

Задание на  проектирование

объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул.  Сверлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске»

| 1.Наименование объекта Местоположение | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) г. Югорск , ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011гг» |
| 3. Заказчик | Департамент-жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Сбор исходных данных и согласование | Сбор исходных данных и согласование проводит проектная организация |
| 8. Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация помещений | При проектировании предусмотреть: -асфальтирование автомобильной дороги (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая ),съезды, - площадь проездов ориентировочно – 2454 м2; -тротуары с двух сторон - (асфальтобетон) ориентировочно –1764 м2; тротуар со стороны жилых домов ул. Свердлова, 1 котельной запроектировать от ул. Газовиков до ул. Студенческая; - ширина тротуара – 2,25 м; -ширина дороги- 6м -площадь отвода в красных линиях –12230м2; -предусмотреть снос жилых домов : ул. Красноармейская д.10;12а; 13; 15; -озеленение- ориентировочная площадь-2852м2 от ул. Газовиков до ул. Студенческая ; - освещение — ориентировочная протяжённость -590м -применить энергосберегающие технологии (лампы дежурного освещения ) - предусмотреть компенсацию на снос жилых домов - выполнить топографическую съемку М 1: 500 - выполнить инженерно-геологические изыскания |
| 9. Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 10. основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий эксплуатирующих организаций, СаНПиН |
| 11. Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРами и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 г и в текущих ценах, а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 г в программе Excel согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008г |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия согласно СНиП |
| 13. Основные требования к благоустройству: - границы благоустройства; | Благоустройство выполнить согласно градостроительного плана, при проектировании предусмотреть урны. |
| 14. Состав документации и согласования | ПСД в 5экз .+ (1экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями с эксплуатирующими организаций (ООО «ЮЭГ», ОАО «Юграгаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком», Уралсвязьинформ), и положительной государственной экспертизой |
| 15. Сроки проектирования | 6 месяцев с получением государственной экспертизы |
| 16. Состав проектно-сметнойдокументации | Согласно Постановления ХМАО № 87 от 16. 02.2008г |

Приложение №1-6

к технической части

Задание на  проектирование

объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по  ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева)  в г. Югорске»

| 1.Наименование объекта Местоположение | Капитальный автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) г. Югорск , ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011гг» |
| 3. Заказчик | Департамент-жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Сбор исходных данных и согласование | Сбор исходных данных и согласование проводит проектная организация |
| 8. Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, экспликация помещений | При проектировании предусмотреть: -асфальтирование автомобильной дороги (от ул. Садовая до ул. Менделеева) с расширением - площадь проездов ориентировочно площадь– 6127,6 м2; -тротуары с 2-х сторон (брусчатка) ориентировочная площадь – 1645 м2; - ширина тротуара – 2,25 м; - ширина дороги с расширением- 10 м; -озеленение –ориентировочная площадь 12441,3 м2 в границах красных линий -освещение ориентировочная протяжённость - 290м ; -площадь отвода в красных линиях – 20213,9 м2; запроектировать кольцевую развязку на перекрёстке ул. Менделеева — Никольская- Студенческая с учётом выполненного проектом реконструкции ул. Никольская и ул. Менделеева ; ул. Студенческая с учётом ранее запроектированного объекта : Капитальный ремонт ул. Студенческая - предусмотреть снос жилых домов и зданий ул. Садовая,16, ул. Заводская, 16/2; - предусмотреть компенсацию на снос ж/д -применить энергосберегающие технологии (лампы дежурного освещения ) - выполнить топографическую съемку М 1: 500 - выполнить инженерно-геологические изыскания |
| 9. Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 10. основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий эксплуатирующих организаций, СаНПиН |
| 11. Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРами и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 г и в текущих ценах, а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 г в программе Excel согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008г |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия согласно СНиП |
| 13. Основные требования к благоустройству: - границы благоустройства; | Благоустройство выполнить согласно градостроительного плана, при проектировании предусмотреть урны. |
| 14. Состав документации и согласования | ПСД в 5экз .+ (1экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями с эксплуатирующими организаций (ООО «ЮЭГ», ОАО «Юграгаз», ОАО «ЮТЭК-Югорск» УТС «Югорскгазтелеком», Уралсвязьинформ), и положительной государственной экспертизой |
| 15. Сроки проектирования | 6 месяцев с получением государственной экспертизы |
| 16. Состав проектно-сметнойдокументации | Согласно Постановления ХМАО № 87 от 16. 02.2008г |

Приложение №1-7

к технической части

Задание на  проектирование

объекта: «Капитальный ремонт ул. 40 лет Победы в г. Югорске»

| 1.Наименование объекта Местоположение | «Капитальный ремонт ул. 40 лет Победы в г. Югорске» г.Югорск, ул. 40 лет Победы |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | План капитальных вложений на 2010 г. |
| 3. Заказчик | Департамент-жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | На основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7. Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Основные технико-экономические показатели: кол-во этажей, вместимость, эпликация помещений | При проектировании предусмотреть: - благоустройство тепловой камеры около здания ТП (замена плит и формирование откосов); - при асфальтировании территории предусмотреть понижение вертикальных отметок колодцев; - автостоянки и проезды - ( асфальто-бетонное покрытие включая ул. 40 лет Победы) ориентировочная площадь — 9957,7 м2; - тротуары — брусчатка ориентировочная площадь — 1810 м2; - перед территорией ТП под брусчатку предусмотреть плиты ПДН — 4 шт.; - озеленение (включая ул. 40 лет Победы) — ориентировочная площадь — 1694,5 м2; - освещение автостоянки со стороны проезда ориентировочная протяженность — 92 м; - применить энергосберегающие технологии (лампы дежурного освещения) - освещение вдоль автостоянки в районе жилого дома №9 «А» по ул. 40 ет Победы; - ориентировочная протяженность — 72,4 м; - стоянку в районе жилого дома №9 «А» по ул. 40 лет Победы; (площадь автостоянки входит в общую площадь автостоянки); - запроектировать освещение (декоративные светильники, согласно действующих норм) по ул. 40 лет Победы с 2-х сторон (от светофора до перекрестка ул. Железнодорожная) ориентировочная протяженность с одной стороны — 325м; - выполнить топографическую съемку М 1: 500 - выполнить инженерно-геологические изыскания |
| 9. Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, проивопожарной безопасности |
| 10. основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий эксплуатирующих организаций, СаНПиН |
| 11. Указание по составлению сметной документации и ПОС | В соответствии с ТЭРами и СНиП (текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчет выполнить в ценах 2001 г и в текущих ценах, а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001 г в программе Excel согласно постановления Правительства РФ № 87 от 16. 02. 2008г |
| 12. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия согласно СНиП |
| 13. Основные требования к благоустройству: - границы благоустройства; | Благоустройство выполнить согласно СНиП, градостроительного плана; |
| 14. Состав документации и согласования | ПСД в 5 экз. + (1 экз. на электронном носителе), передать заказчику документацию с положительными согласованиями, и государственной экспертизой |
| 15. Сроки проектирования | 4 месяца с получением государственной экспертизы |
| 16. Состав проектно-сметнойдокументации | Согласно Постановления ХМАО № 87 от 16. 02.2008г |