Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  поставку  контрольно-пропускных пунктов для общеобразовательных учреждений города Югорска

Код по ОКПД2 – 25.11.10.000 - Здания сборные из металла

КТРУ отсутствует

Количество поставляемого товара: 3 штуки (контрольно-пропускной  пункт)

Цель приобретения контрольно-пропускных пунктов: реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенностью образовательных организаций, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Поставка товара включает в себя: расходы необходимые для осуществления поставки в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, включая НДС либо без НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, по сборке, затраты на установку в месте поставки, подключение к сетям и пусконаладочные работы, а также иные расходы, связанные с поставкой товара.

Срок поставки и монтажа КПП:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 26 августа 2022 года

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. В день поставки товара Поставщик обязан произвести: доставку товара до места поставки, разгрузку, приступить к сборке товара и к его монтажу.

Место поставки и монтажа КПП:

- МБОУ «лицей им. Г.Ф.Атякшева» - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина,24;

- МБОУ «СОШ№5» - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Садовая,1Б;

- МБОУ «СОШ№6» - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ермака,7.

Требования к поставляемому товару:

- Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным в соответствии с параметрами и характеристиками, указанными в настоящем описании объекта закупки, не иметь дефектов.

- Поставляемый товар должен быть в упаковке от предприятия-производителя, способной предотвратить его повреждение или порчу при транспортировке и хранении.

- В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно заменить товар ненадлежащего качества в срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании.

- Качество и безопасность товара должны соответствовать ГОСТ и СНиП, а также требованиям иных нормативных документов и подтверждаться соответствующими документами.

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Сертификаты и/или паспорта на поставляемый товар должны быть предоставлены вместе с товаром.

- Товар, поставляемый Заказчикам, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

- Технические характеристики товара должны удовлетворять характеристикам, приведенным в  описания объекта закупки.

Конструкция сооружения: конструкция контрольно-пропускных пунктов сборно-разборная, разделена на два помещения, имеющая в плане прямоугольную форму. Конструкция контрольно-пропускных пунктов и всех ее элементов должна соответствовать требованиям и стандартам региона эксплуатации по ветровым, снеговым, статическим и динамическим нагрузкам, коэффициентам надежности и уровням ответственности, классу пожарной безопасности. Расчетная снеговая нагрузка - IV. Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности 1.1 по ГОСТ 27751-2014.

Требования, установленные к качеству, потребительским свойствам сооружения (функциональные, технические и качественные характеристики)

| № п/п | Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, чертеж (эскиз) | Требования, установленные заказчиком, к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  | Требования к значению в предложении участника* (Точное значение или Неизменяемое значение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование значения, технического, функционального параметра | Значение показателя, параметра |  |
| 1 | Контрольно-пропускной пункт | Этажность | 1 | Неизменяемое значение |
|  |  | Наружные размеры (ДхШ), мм | 6000х2400 | Неизменяемое значение |
|  |  | Высота помещений, мм | не менее 2400 | Точное значение |
|  |  | Помещения здания | 1. Проходная 2. Комната охраны | Неизменяемое значение |
|  |  | Площадь помещений, м2 | 1.Проходная площадью не менее 4,8 2. Комната охраны площадью не менее 9,6 | Точное значение |
|  |  | Класс конструктивной пожарной опасности здания, класс | не ниже С1 | Точное значение |
|  |  | Огнестойкость, Класс | не ниже III | Точное значение |
|  |  | Видеонаблюдение | Разрешение не менее 4Мп. Кодеки H.265+/H.265. Подсветка EXIR-подсветка до 30м. Улучшения изображения ROI, 3D DNR, DWDR. Класс защиты не менее IP67. Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour. Питание DC12В±25% / PoE (802.3af). | Точное значение |

Основные характеристики контрольно-пропускного пункта*:

1) Конструкция сооружения: конструкция контрольно-пропускных пунктов сборно-разборная, разделена на два помещения, имеющая в плане прямоугольную форму. Конструкция контрольно-пропускных пунктов и всех ее элементов должна соответствовать требованиям и стандартам региона эксплуатации по ветровым, снеговым, статическим и динамическим нагрузкам, коэффициентам надежности и уровням ответственности, классу пожарной безопасности. Расчетная снеговая нагрузка - IV. Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности 1.1 по ГОСТ 27751-2014.

2) Основание сооружения: фундамент из железобетонных плит под габариты КПП 6000х2400 мм установленном на выровненном основании с исправленными неровностями;

3) Силовой каркас сооружения: изготовлен из сортового металлопроката: уголок 63-100 мм или швеллер 100 мм, обеспечивающего несущую способность и заданную функциональность здания;

4) Кровля сооружения: двускатная, состоит из металлического профилированного листа толщиной не менее 1,5 мм с порошковым полимерным покрытием;

5) Наружная отделка стен: сэндвич-панель, утепление базальтовая минплита толщиной не менее 150 мм;

6) Внутренняя отделка стен: ламинированное ДСП;

7) Полы: выполнены из плиты OSB толщиной не менее 22 мм. Комната охраны: линолеум синтетический, полуммерческий. Проходная: противоскользящий износостойкий промышленный линолеум;

8) Оконные  блоки: пластиковые, поворотно откидные, двух камерный стеклопакет. Количество окон- 4;

9) Двери: однопольные с доводчиками. Материал дверей ПВХ - 1 шт. Материал дверей алюминий с утеплителем– 4 шт.;

10)  Электроснабжение и электроосвещение: наличие вводного распределительного устройства (ВРУ). Наличие распределительного щита (РЩ). Сечение кабеля  для распределительного щита не менее 2х6 мм. Сечение кабеля электропроводки с медными жилами не менее 2х2,5 мм в кабель-канале. Розетки двойные, не менее 4 шт. Наличие выключателей, автоматов защиты. Освещение светодиодное. Количество светодиодных светильников не менее 5 шт.;

11) Система отопления: основной тип отопления –конвекторный. Тип конвекторов – электрический 1,5 кВт. Способ крепления конвекторов – подвесной. Количество конвекторов не менее 2;

12) Турникет: турникет уличного исполнения электромеханический для системы контроля доступа. Наличие блока электронного управления. Подключение к существующей системе  контроля и управления доступом. Наличие перил турникета. Пропускная способность в режиме однократного прохода – 60 -80 чел./мин. Габаритные размеры турникета: (ШхДхВ),без штанг 370х412х995 мм, со штангами 1470х780х995 мм. Ширина перекрываемого прохода со штангами 1470 мм. Ширина перекрываемого прохода с опущенной штангой 450 мм. Масса турникета не более 70 кг. Напряжение питания12±2 B постоянного тока. Потребляемый ток, не более 3 А. Допустимые статические усилия на середине преграждающей штанги, не более100 кгс. Климатическое исполнение УХЛ 2. Средняя наработка на отказ 2 000 000 проходов. Количество турникетов – 2 шт. или 1 шт. сдвоенного типа;

13) Видеонаблюдение: система видеонаблюдения должна обеспечить потоковое распознавание транспорта. Комплекс фиксации транспортных средств в непосредственной близости к учебному заведению.
 Система должна включать в себя 2 камеры видеонаблюдения, необходимое оборудование для передачи данных и электропитания. Обработка видеопотока с камер видеонаблюдения в режиме реального времени должен обрабатывать локальный комплекс, расположенный в комнате охраны, с возможностью получения доступа через внутреннюю сеть для тех, кому открыт такой доступ. Устанавливаемые камеры видеонаблюдения должны подходить под параметры зон распознавания (например городская дорога 60км/ч, дворовая дорога и так далее). К локальному комплексу в комнате охраны должна быть возможность присоединения монитора (HDMI). Наличие возможности подключения комплекса к автоматическим воротам для проезда по ГРЗ, либо специального транспорта.

Оба видеопотока должны собирать следующие данные:

- скорость транспортного средства (как опция для использования видеопотока для скоростной дороги);
- цвет, модель автомобиля, марка автомобиля, направление движения автомобиля;
-наличие возможности распознавания государственного регистрационного знака автомобиля, страны к которой относится ГРЗ;

- в комплексе должна быть возможность загружать видеофайлы (например USB накопитель), получать события из него;

- наличие возможности быстрого поиска по всем событиям, скачивание архива событий;
- наличие возможности для каждого события должен формироваться скрин шот (изображение распознаваемого автомобиля);

- наличие возможности отображения всех данных события (дата, время и иные);
- потребление электропитания комплекса не должно превышать 100Вт, без учета камер видеонаблюдения.

Цветовое решение всех конструкций и элементов сооружения - по согласованию с Заказчиком.

⃰ Участник закупки в заявке представляет информацию о конкретных показателях товара (материала), соответствующих значениям, установленных в Таблице, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям Заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара:

Гарантийный срок на поставляемый товар (включая комплектующие части), а также входящие в стоимость товара монтажные работы, составляет 24 месяца с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок. При отсутствии гарантийных документов производителя на товар(включая комплектующие части), гарантии предоставляются Поставщиком (в виде гарантийного письма либо гарантийного талона, оформленного Поставщиком) на срок 24 месяца с даты подписания документа о приёмке.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве товара, а также входящих в стоимость товара монтажных и отделочных работ, возникшие в период гарантийного срока, и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих частей к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Требования к монтажу товара:

Поставщик производит монтаж КПП на объекте, подключение к сетям, пусконаладочные работы устанавливаемого оборудования.

Сотрудники подрядной организации при выполнении установки должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

Монтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки, условиями Договора, законодательства Российской Ф, нормативно-правовыми документами в сфере строительства, действующими на территории РФ, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ);

- ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

По окончании монтажных работ выполнить испытания специализированной лабораторией и предоставить протокол испытаний контура, коммутационных аппаратов, ограничителей перенапряжения, сопротивления изоляции, сопротивление петли фаза – ноль.

По мере завершения работ, Поставщик производит вывоз строительного мусора с территории и избытки грунта.

Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении монтажных работ на объекте возлагается на Поставщика.

На период выполнения монтажных работ Поставщик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Поставщиком (по вине Поставщика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Поставщик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Перечень производимых работ при монтаже:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Подготовка основания площадки под установку модульного контрольно-пропускного пункта |
| 2 | Фундамент из железобетонных плит под габариты КПП 6000х2400 мм |
| 3 | Установка модульного контрольно-пропускного пункта |
| 4 | Подключение к линии электроснабжения (Провод СИП-4, напряжение 220В) |
| 5 | Установка турникетов с подключением к существующим системе контроля и управления доступом посредством линии UTP-витая пара, cat.5E, уличного исполнения на тросу, протяженностью 100 м. |
| 6 | Подключение турникетов к пожарной сигнализации посредством линии UTP-витая пара, cat.5E, уличного исполнения на тросу, протяженностью 100 м. |
| 7 | Подключение к существующей системе видеонаблюдения через POE-коммутатор, посредством линии UTP-витая пара, cat.5E, уличного исполнения на тросу. |
| 8 | Вывод изображения в комнату охраны КПП посредством линии UTP-витая пара, cat.5E, уличного исполнения на тросу, через VGA-HDMI удлинители, протяженность 100 м. |