Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории у дома №49 по ул. Железнодорожная в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная дом №49 (дворовая территория).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 августа 2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26 сентября 2024 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и конструкции, используемые при  устройстве велопарковки устанавливаются в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Велопарковка | Крытая велопарковка с характеристиками: Габаритные размеры: 4000 x 6000х2520 мм. (ШхДхВ) Стенки велопарковки: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм – каркас, стойки; труба профильная квадратная 15х15х1,5мм - заполнение. Фермы покрытия: труба профильная прямоугольная 40х60х3мм, труба профильная прямоугольная 40х20х2мм- фермы, связи жесткости; труба профильная квадратная 40х20х2 мм- прогоны. Покрытие: проф. лист МП-20. Облицовка стенок: две боковины и задняя часть обшиты снаружи профлистом от низа до верха, в передней части от низа до середины. Передняя часть обшита изнутри монолитным поликарбонатом от середины до верха. Толщина 4 мм, цвет согласовывается с Муниципальным Заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по планировке и отсыпке щебнем автопарковки возле дома № 49 по ул. Железнодорожная в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Планировка автомобильной парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,1912 |  |  |  |  | 3 563,91 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 8,1912 |  |  | 435,09 |  | 3 563,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,128 |  |  |  |  | 545,76 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.час | 9,4 |  | 1,128 |  |  | 374,56 |  | 422,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 1,128 |  |  | 483,83 |  | 545,76 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 28,2 |  | 3,384 | 2,11 | 1,36 | 2,87 |  | 9,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 541,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 109,67 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 4 232,96 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 2 219,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 91 617,17 |  | 10 994,06 |
| 2 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  | 381,60 |  | 457,92 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,92 |
| 3 | 02-15-1-01-0008 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км | т | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  | 176,25 |  | 211,50 |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,50 |
| 4 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 0,54 | 1 | 0,54 |  |  | 516,67 |  | 279,00 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,045*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,00 |
| 5 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,038 | 1 | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,37392 |  |  |  |  | 207,92 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 9,84 |  | 0,37392 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 538,82 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 9,84 |  | 0,37392 |  |  | 556,05 |  | 207,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 746,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,92 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 193,37 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 95,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 256,58 |  | 1 035,75 |
| 6 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 53,2 | 1 | 53,2 |  |  | 95,80 |  | 5 096,56 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,038*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 096,56 |
| 7 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 53,2 | 1 | 53,2 |  |  | 127,69 |  | 6 793,11 |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 793,11 |
| 8 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,0945 | 1 | 0,0945 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0412 |  |  |  |  | 825,46 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 2,0412 |  |  | 404,40 |  | 825,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 276,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,9467 |  |  |  |  | 1 227,06 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2,59 |  | 0,244755 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 377,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,244755 |  |  | 649,93 |  | 159,07 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2,3 |  | 0,21735 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 406,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,21735 |  |  | 649,93 |  | 141,26 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2,46 |  | 0,23247 |  |  | 1 762,74 |  | 409,78 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,23247 |  |  | 556,05 |  | 129,26 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 12,21 |  | 1,153845 | 2 391,60 | 1,43 | 3 419,99 |  | 3 946,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 1,153845 |  |  | 649,93 |  | 749,92 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,04 |  | 0,09828 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 135,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,09828 |  |  | 483,83 |  | 47,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,6615 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 34,49 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 363,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 052,52 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 037,73 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 750,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 139 165,29 |  | 13 151,12 |
| 9 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 12,0015 | 1 | 12,0015 | 1 839,35 | 2,25 | 4 138,54 |  | 49 668,69 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,45*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 668,69 |
| 10 | ГЭСН01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 | 0,38 | 1 | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=380 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,133 |  |  |  |  | 73,95 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0,35 |  | 0,133 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 191,65 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,35 |  | 0,133 |  |  | 556,05 |  | 73,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,95 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 68,77 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 34,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 969,45 |  | 368,39 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 424,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 389,37 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 438,68 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,69 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 536,66 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 004,61 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 056,10 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 051,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 389,37 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 438,68 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,69 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 536,66 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 532,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 099,26 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 004,61 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 444,06 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 532,83 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 099,26 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по установке велопарковки во дворе дома № 49 по ул. Железнодорожная в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство велопарковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0492 |  |  |  |  | 29,93 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 9,84 |  | 0,0492 | 828,16 | 1,76 | 1 457,56 |  | 71,71 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 9,84 |  | 0,0492 |  |  | 608,36 |  | 29,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,93 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 27,83 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 13,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 648,00 |  | 143,24 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 7 | 1 | 7 |  |  | 101,14 |  | 707,98 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,005*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,98 |
| 3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 7 | 1 | 7 |  |  | 134,91 |  | 944,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,37 |
| 4 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 238,92 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,54 |  |  | 442,44 |  | 238,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,515 |  |  |  |  | 355,15 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,06475 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 101,14 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,06475 |  |  | 711,07 |  | 46,04 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0575 | 1 299,64 | 1,47 | 1 910,47 |  | 109,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0575 |  |  | 711,07 |  | 40,89 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 1 793,27 |  | 110,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,0615 |  |  | 608,36 |  | 37,41 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,30525 | 2 391,60 | 1,46 | 3 491,74 |  | 1 065,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,30525 |  |  | 711,07 |  | 217,05 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,026 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 36,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,026 |  |  | 529,35 |  | 13,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,12 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,175 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 9,12 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 026,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,07 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 879,22 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 796,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 148 066,40 |  | 3 701,66 |
| 4.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 3,175 | 1 | 3,175 | 1 839,35 | 2,23 | 4 101,75 |  | 13 023,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 023,06 |
| 5 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,55 |  |  |  |  | 3 519,43 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 7,55 |  |  | 466,15 |  | 3 519,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,20575 |  |  |  |  | 649,13 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 1 938,31 |  | 55,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,0285 |  |  | 711,07 |  | 20,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 1 793,27 |  | 129,12 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 0,072 |  |  | 608,36 |  | 43,80 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 5,63 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 6,25 |  | 0,15625 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 21,43 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 22,3 |  | 0,5575 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 773,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 0,5575 |  |  | 529,35 |  | 295,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,2 |  | 0,08 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 51,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 0,08 |  |  | 529,35 |  | 42,35 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 80,85 |  | 37,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 0,46775 |  |  | 529,35 |  | 247,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825,92 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,000175 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 6,05 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 4,45 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 232,02 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 0,275 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 244,22 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 40 |  | 1 |  |  | 777,25 |  | 777,25 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,006 | 32 119,66 | 1,32 | 42 397,95 |  | 254,39 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,00475 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 36,14 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 0,1895 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  | 13,70 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 3,25 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 262,15 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 0,305 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 068,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 168,56 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 169,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 585,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 752 965,60 |  | 18 824,14 |
| 6 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,025 | 1 | -0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщ 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -1,06 |  |  |  |  | -494,12 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -1,06 |  |  | 466,15 |  | -494,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -60,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -0,272 |  |  |  |  | -145,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 1 938,31 |  | -19,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,01 |  |  | 711,07 |  | -7,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | -2,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | -19,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,03 |  |  | 529,35 |  | -15,88 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 80,85 |  | -18,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -0,232 |  |  | 529,35 |  | -122,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,22 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,002 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | -15,22 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -2,04 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -0,118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -715,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -639,92 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -947,08 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -857,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 100 800,00 |  | -2 520,00 |
| 6.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3,06 | 1 | 3,06 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 35 266,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,1+-2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 266,07 |
| 7 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,285 |  |  |  |  | 142,42 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11,4 |  | 0,285 |  |  | 499,73 |  | 142,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 2,43 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 1 938,31 |  | 3,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00175 |  |  | 711,07 |  | 1,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,00225 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,00225 |  |  | 529,35 |  | 1,19 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,85 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 214,38 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 194,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 326,80 |  | 558,17 |
| 7.1 | ФСБЦ-08.1.02.17-0097 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 27,5 | 1 | 27,5 | 152,92 | 1,22 | 186,56 |  | 5 130,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130,40 |
| 8 | ГЭСНм37-01-001-01 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т // Монтаж крытой велопарковки | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,5 |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 505,65 |  | 8 848,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 15,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 19,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 529,35 |  | 15,88 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,06 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 31,66 |  | 79,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,50 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 176,54 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 15,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,61 |  | 17,13 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  | 541,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 716,46 |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 176,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 864,76 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 481,40 |  | 22 481,40 |
| 8.1 | Коммерческое предложение | Крытая велопарковка 6х4 м | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 259 166,67 |  | 259 166,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=311000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 166,67 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 763,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 255,53 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 613,98 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,72 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 042,48 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,37 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 945,76 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 001,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 406,65 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 513,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 114,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 343,82 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 732,30 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,37 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 481,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 848,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,48 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 244,23 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,73 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 427,16 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 162,25 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 588,05 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 076,03 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |