1.ВВЕДЕНИЕ.

Раздел «Охрана окружающей среды», на стадии рабочего проекта по благоустройству сквера 1 микрорайона в г.Югорске, разработан в соответствии со СниП 11-01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и составе  утверждения и о составе проектной документации на строительство зданий и сооружений» и Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды», нормативными документами Министерства природных ресурсов России и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.

Целью и задачей разработки раздела является определение степени влияния объекта на окружающую природную среду при строительстве и  эксплуатации.

Рассматриваемый участок строительства располагается в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области. Площадь участка в границах благоустройства – 6,56 га.

Вид строительства – новое. Осуществляется за счет средств заказчика.

Общая сметная стоимость строительства составляет в ценах III квартала 2008 года – 112713,57 тыс. руб, в том числе СМР – 105947,09 тыс. руб.

Стоимость природоохранных мероприятий составляет в ценах   2008 года – 57436,55 тыс. руб.

Ущерб, наносимый окружающей среде за счет образования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в ценах 2008 года составляет 12,55 руб.

Ущерб, наносимый окружающей среде за счет образования отходов производства и потребления в ценах 2008 года, составляет  59969,1 руб.

2.Общие положения.

Проект «Благоустройство сквера 1 микрорайона. Тротуар по ул.Газовиков» разработан на основании архитектурно-планировочного задания №6 от 07.11.2007 года.

Исходными данными для разработки раздела «Охрана окружающей среды» послужили следующие материалы:

- общая пояснительная записка;

- генплан;

- проект организации строительства;

- сметная документация.

При проектировании использовалась инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО «Верна» г.Югорск с июля по сентябрь 2001 года.

3.Краткие сведения о проектируемом объекте.

Площадка строительства расположена на территории сквера по ул.Газовиков в Советском районе г.Югорска.

Участок ровный, абсолютные отметки  площадки колеблются от 113.72 до 115.3 м.

По площадке проходят существующие сети газопровода, высоковольтная воздушная линия 10 Кв и 110 кВ, не подлежащие выносу. Существующие зеленые насаждения при проведении работ по благоустройству сквера максимально сохраняются.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение отведенного участка с использованием приемов и элементов, соответствующих климатическим условиям и с учетом требований по созданию условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Предусмотрены малые формы архитектуры: сад камней, фонтаны, элементы освещения, цветочницы, детские площадки.

Сквер является крупным зеленым массивом с развитой системой массовых культурно-просветительных и физкультурных мероприятий. В сквере предусмотрено зонирование с целью установить взаимное расположение и размер зон для каждого вида деятельности.

В зонах массовой и физкультурной работы сосредоточены наиболее крупные сооружения сквера – спортивные и игровые площадки. Для этих зон выбраны ровные участки, связанные со входом в парк и основными парковыми дорожками.

Зоны тихого отдыха и прогулок размещены в наиболее озелененных частях сквера, где установлено достаточное количество беседок и скамеек.

Детская зона по возможности изолирована и имеет обособленный вход. На территории сквера предусмотрены две детские площадки, оборудованные современными малыми формами.

Кроме основных зон в сквере выделяются участки хозяйственного назначения, которые размещены на периферии и требуют непосредственного выезда на улицу – площадка для мусорных контейнеров и площадка для выгула собак.

Со стороны главного входа, выходящий на ул.Газовиков запроектирован тротуар с брусчатым покрытием. Между тротуаром и декоративным забором предусмотрена парковка на 32 и 75 автомобилей.

Расчетное число единовременных посетителей территории парка, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» п.4.4 принято 70 человек на 1 га как для парка зон отдыха – 460 человек.

Площадь участка в границах благоустройства 6.56 га, в том числе:

- площадь улучшенных покрытий – 18122 м2;

- площадь озеленения – 47478 м2;

- площадь газона – 634 м2.

Водоотвод с площадки осуществляется лотками проездов со сбросом стоков в проектируемые железобетонные лотки, работающие как испарители.

4.Охрана земельных ресурсов.

4.1. Краткая характеристика земель района строительства.

Объект расположен в г.Югорске Ханты-Мансийского автономного округа. Рельеф участка спокойный, ровный.

Климат рассматриваемой территории резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой, с сильными морозами и устойчивым снежным покровом и коротким теплым летом. Среднегодовое выпадение количества осадков составляет 542мм, в том числе: теплый период – 397 мм, в холодный период – 145 мм.

Основные показатели участка строительства.

Таблица№1

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка в гра- ницах благоустройства | га | 6.56 |
| Площадь проезжей части | м2 | 2620 |
| Площадь детских площадок | м2 | 1382 |
| Площадь тротуара | м2 | 14120 |
| Площадь сада камней | м2 | 580 |
| Площадь газона | м2 | 643 |

Остальная площадь из общей площади занята существующими хвойными и лиственными деревьями.

4.2.Воздействие объекта строительства на территорию.

В период строительства произойдут нарушение поверхности земли. Эти нарушения носят временный характер. Ниже перечислены виды работ, при выполнении которых, будет нарушена поверхность земли:

- расчистка территории строительной площадки от мусора;

- устройство площадок бытовых помещений;

- устройство площадок для складирования материалов;

- снос зеленых насаждений, корчевка пней;

- разборка существующих старых щебеночных и бетонных покрытий;

- разбивка ограждений парковой зоны

В качестве источника загрязнения земельных ресурсов могут служить:

- машины и механизмы с неисправленными горюче-смазочными системами;

- отходы строительного производства;

- хоз-бытовые отходы.

Охрана земельных ресурсов предусматривает выполнение следующих видов работ:

- машины и механизмы, участвующие в строительном процессе, должны постоянно подвергаться техническому осмотру и ремонту с целью предотвращения попадания горюче-смазочных материалов в почву;

- складирование строительного и бытового мусора предусмотреть в строго определенном месте на площадке с твердым покрытием;

- отвалы грунта при расчистке и устройстве площадок различного назначения должны распределяться таким образом, чтобы беспрепятственно осуществлялся отвод поверхностного стока с прилегающей водосборной территории;

- строительный и бытовой мусор после производства строительно-      монтажных работ должен быть вывезен на свалку ТБО.

Проектом организации строительства предусматривается ряд природоохранных мероприятий при строительстве объекта:

- ограждение площадки строительства;

- разработанный грунт и строительный мусор складируется только на стройплощадке, в границах производства работ;

- восстановление и благоустройство территории после окончания строительных работ;

- вывоз и утилизация строительных и бытовых отходов;

- устройство временных сооружений для бытовых нужд  строителей;

- строительная техника и транспорт должны заправляться только на АЗС.

Для сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду в период эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия:

- устройство вертикальной планировки территории для отвода поверхностного стока;

- сбор и хранение бытовых отходов в мусорных контейнерах с последующим вывозом;

- посадка газона.

4.3.Охрана и рациональное использование почвенного слоя.

Растительный грунт на данной площадке при устройстве площадок, тротуаров не снимается.

Необходимое количество растительного грунта для устройства газонов приобретается в территориальной службе благоустройства.

Необходимое количество плодородного грунта для устройства газонов - 129 м3.

После окончания строительства должен быть выполнен технический и биологический этап рекультивации земли.

Технический этап рекультивации включает в себя:

- грубую планировку территории;

- уборка крупногабаритного строительного мусора;

- нанесение плодородного слоя почвы на места рекультивации;

- окончательная планировка в полосе отвода земли.

Биологический этап рекультивации земли включает комплекс агротехнических мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия.

Организацию рельефа смотри раздел «Генеральный план».

4.4.Восстановление и благоустройство территории после

завершения строительства.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный мусор, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство всего участка:

- вертикальная планировка территории;

- устройство проездов, тротуаров;

- освещение сквера;

- озеленение;

Проектом предусматривается устройство декоративного забора по периметру всей площадки.

На территории сквера предусмотрены для комфортного отдыха людей следующие малые архитектурные формы:

- беседки;

- каскадный фонтан;

- круглый фонтан;

- диваны;

- вазы;

- карусели;

- качалки;

- горки;

- качели;

- песочницы;

- декоративные скамьи;

- сад камней

7. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

И ИСТОЩЕНИЯ.

7.1.Общие положения, цели и задачи разработки подраздела.

Для оценки воздействия нового объекта на водные ресурсы, а также предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод района расположения площадки в данном подразделе определен режим водопотребления и водоотведения, перечень и концентрация загрязняющих веществ, содержащихся в хоз-бытовых и поверхностных дождевых сточных водах, режим и места их отведения.

Объём водопотребления и водоотведения определен в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.

7.2. Исходные данные для разработки подраздела.

Основные климатические характеристики района размещения объекта  определены согласно СНиП23-01-99 “Строительная климатология”:

- тип климата - континентальный

- средняя температура наиболее холодного месяца - -41°

- средняя температура самого жаркого месяца - +24°С

- слой осадков за холодный период (ноябрь-март) - 145мм

- слой осадков за теплый период (апрель - октябрь) - 397мм

7.3.1. Водопотребление и водоотведение.

Водопотребление в период строительства.

В период строительства водопотребление и водоотведение осуществляется на производственные и бытовые нужды строительной организации.

В период строительства вода на бытовые нужды используется из привозная (подвоз и хранение в цистернах). Расход воды в период строительства определяется по формуле:

G = g х N х Т,     где

g – удельная норма водопотребления на  работающего в смену равная 15 литрам;

N – Численность рабочих на объекте принимается согласно ПОС  N = 32 человека

Т – продолжительность строительства в рабочих днях принимается Т = 312 дней (12 месяцев)

Суточный расход воды составит:

G = g х N = 15л/чел х 32 чел.= 480л = 0.48 м3.

Общий расход на бытовые нужды за период строительства:

G = 0.48 м3 х 312 = 149.76 м3

7.3.2.Водоотведение.

Для нужд рабочих в период строительства предусматривается биотуалет. После окончания работ на участках производится очистка сборной емкости биотуалета с вывозом стоков ассенизационной машиной в ближайший колодец самотечной канализации.

Общий расход стоков составляет за период строительства 149.76 м3.

Количество загрязнения, содержащихся в сточных водах,  представлено в таблице№2

Концентрация загрязнения взята по МДК3-01-2001 «Методические рекомендации по количеству и качеству принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации населенных пунктов».

Таблица №2

Плата за сброс загрязнений с хоз-бытовыми стоками в сеть канализации рассчитана по формуле:

Р =   Q х N х К1 х К2 х К3,руб     где

Q - количество хоз-бытовых стоков в м3/год

N - норматив платы;

К1 – инфляционный коэффициент = 1.48

К2 – коэффициент для Севера = 2

К3-коэффициент, учитывающий состояние водных ресурсов для северного района =1.04

Таблица №3

Ущерб от сброса стоков составляет 78,91 руб в ценах 2008 года.

7.4. Поверхностные воды.

Основные показатели генплана  смотри таблицу №5 .

таблица №5

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка в гра- ницах благоустройства | га | 6.56 |
| Площадь проезжей части | м2 | 2620 |
| Площадь детских площадок | м2 | 1382 |
| Площадь тротуара | м2 | 14120 |
| Площадь сада камней | м2 | 580 |
| Площадь газона | м2 | 643 |

В связи с отсутствием ливневой канализации, для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами предусмотрена система поверхностного водоотвода, включающая в себя устройство железобетонных лотков, перекрытых чугунными решетками для принятия стоков.

Вода с проезжей части территории парковки автомобилей отводится в водоотводные лотки, которые работают как испарители.

Расчет объема стока поверхностных вод определен по «Временным рекомендациям по предотвращению загрязнения вод поверхностным стоком с городской территории (дождевыми, талыми). Для расчета качественных и количественных характеристик поверхностных вод, территория условно разделена на зоны.

1 зона - территория твердого покрытия(проезды) F = 0,262 га

2 зона – парковая зона F = 4,886 га

3 зона – площадь тротуаров F = 1.412 га

Расчет поверхностного стока с территории

Годовой  объем стока дождевых вод с территории  определен по формуле:

Wg = 10 х hg х Y х F  м3,            где:

hg= 397мм - слой дождевых осадков за год для г.Югорск

Y = 0.85 - коэффициент стока для водонепроницаемого покрытия

Y = 0.1 - коэффициент стока для территории  озеленения.

F - площадь участка водосбора, га

Годовой объем дождевого стока:

Wд.проезд.   = 10 х 397 х 0.85 х 0,262  = 884,1 м3/год

Wд.озел.     = 10 х 397 х 0.1  х 4,886  = 1939,7 м3/год

Wд.трот      = 10 х 397 х 0.85 х 1,412  = 4764,8 м3/год

ИТОГО: 7588,6 м3/год

Годовой объем стока талых вод определен по формуле:

Wт = 10 х  hт  х Y х F м3,          где

hт = 145 мм - слой осадков за холодный период года с температурами ниже 0ºС для г.Югорск.

Y = 0.7 - коэффициент стока, с учетом уборки снега с территории вокруг сооружений и дорог, и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями

F - площадь участка водосбора, га

Wт.проезд. = 10 х 145 х 0.7 х 0,262  = 265,9 м3/год

Wт.трот.   = 10 х 145 х 0.7 х 1,412  = 1433,2 м3/год

Wт.оз.     = 10 х 145 х 0.1 х 4,886  = 708,5 м3/год

ИТОГО: 2407,6 м3/год

Суммарное количество поверхностных стоков с территории  составляет 9996,2 м3/год, в том числе, дождевые стоки – 7588,6 м3/год, талые воды – 2407,6 м3/год.

Дождевые и талые воды с тротуаров и площадок отводятся в водоотводные лотки. Стоки являются условно чистыми, концентрация загрязнения в них составляет:

- по взвешенным веществам – 120мг/л

- по нефтепродуктам – 0

Дождевые стоки с проезжей части парковок отводятся в водоотводные лотки, которые являются в то же время испарителем. Концентрация загрязнения поверхностных вод с проезжей части парковок составляет:

- дождевые воды - взвешенные вещества – 390мг/л; нефтепродукты –7.2 мг/л;

- талые воды – взвешенные вещества – 810мг/л, нефтепродукты – 7.5 мг/л;

При смешивании грязного стока с условно чистым стоком концентрация загрязнения будет следующая:

дождевые воды - взвешенные вещества – 151 мг/л

- нефтепродукты – 0,83 мг/л

талые воды    - взвешенные вещества – 196 мг/л

- нефтепродукты – 0,82 мг/л.

Превышение допустимого сброса загрязняющих веществ при сбросе поверхностных вод на прилегающую территорию представлено в таблице №6

таблица №6

Плата за сброс поверхностных вод

таблица №7

где:

К1 - коэффициент экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам  основных рек Российской Федерации =1.04.

К2  -  инфляционный коэффициент=1.48

К3 – коэффициент для Севера = 2

7.5.Воздействие на водную среду в период строительства.

Мероприятия по снижению воздействия.

К наиболее существенным воздействиям на водную среду в период строительства можно отнести:

- загрязнение подземных вод и поверхностного стока;

- изменение сложившегося природного водного баланса территории

Перечисленные воздействия относятся ко временным, их продолжительность определяется сроками строительства.

При выполнении работ по строительству потенциальным источником загрязнения подземных вод являются следующие виды работ:

- земляные работы;

- заправка техники топливом

При передвижении строительной техники и выполнении земляных работ произойдет нарушение поверхности земли и, как следствие, может быть нарушен естественный сток.

При заправке строительной техники, хранение ГСМ на площадке, эксплуатация неисправной техники и в случае непредвиденного пролива ГСМ  может произойти загрязнение водной среды.

Кроме того, негативное воздействие на поверхностные и подземные воды может произойти при загрязнении зоны работ производственными и бытовыми отходами.

В целях защиты подземных вод от загрязнения в период проведения строительных работ предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещен проезд строительной техники вне полосы отвода земли;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;

- заправка строительной техники в полосе отвода земли запрещается;

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз отходов на санкционированные свалки.

Для защиты от загрязнения подземных вод при строительстве будут предусмотрены следующие мероприятия:

- заправка строительной техники проводится только на заправочных станциях;

- хранение топлива на площадке не предусматривается;

8. Отходы проектируемого объекта.

При строительстве и благоустройстве парковой зоны образуются бытовые и производственные отходы. Для исключения загрязнения территории отходами в проекте решаются вопросы сбора и складирования отходов, их транспортировка к местам утилизации или захоронения.

Количество отходов, образующихся при эксплуатации, класс опасности определены по Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва 1999г. и сборнику нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8.1.Образование отходов при строительстве

и их утилизация.

Перед началом производство работ выполняются внутриплощадочные подготовительные работы, включающие в себя:

- расчистку территории строительной площадки от строительного мусора;

- снос зеленых насаждений, попадающих под пятно застройки и благоустройство: сосна h=7м – 5 шт, сосна h=12м – 6 шт, осина  h=10м – 130 шт, береза h=10м – 130 шт;

- разборка существующего покрытия – щебеночного на площади 2400 м2, бетонного на площади 1260 м2;

- демонтаж существующего металлического ограждения длиной 140 п.м.- 4.2 т.

- разбивка ограждения парковой зоны – 1044 п.м.

- освещение строительной площадки;

- установка временных сан-бытовых и складских помещений.

Количество строительного мусора ориентировочно за весь период составляет 1889,9 тонн. После завершения строительства строительный мусор вывозится на свалку. Отходы металла сдаются во «Вторчермет». Твердые бытовые отходы складируются в мусорные контейнеры и по мере накопления транспортом  вывозятся на полигон ТБО.

Количество ТБО при строительстве составляет – 1,6 т/год.

Расчет количества бытовых отходов при строительстве.

Исходные данные.

Максимальное количество рабочих – 32 человека;

Продолжительность строительства  – 12 месяцев (1 год)

Количество бытовых отходов при строительстве  определено по формуле:

Q = N х P х U,   где

N - ориентировочная норма ТБО на одного человека

Р - продолжительность строительства;

U - количество человек

Расчет количества бытовых отходов при строительстве.

таблица №7

| Количество рабочих | Продолжи- тельность строитель- ства год | Норма отходов м3/год | Норма отходов кг/год | Годовое количество м3/год | Годовое количество т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1,0 | 0.25 | 50 | 8,0 | 1,6 |

Расчет отходов при строительстве.

Ориентировочное количество строительного мусора составит:

- мусор строительный от разборки покрытий и оснований

– 1756.8 т;

- срезка деревьев и кустарников, корчевка пней – 28.62 т;

- демонтаж металлического ограждения – 4.2т;

- остатки и огарки стальных сварочных электродов – 14кг х 0.08 кг/кг = 0.00112 т;

- шлак сварочный – 14 кг х 12% = 0.00168т;

- потери песка при хранении – 0,7% х 10228,64 т = 71,6т;

- потери щебня при хранении  – 0,4% х 2613,42 т = 10,45т;

- потери битума - 3% х 2.27 т  = 0,068 т;

- отходы асфальтобетона – 2% х 907,87 т  = 18.15 т;

## ИТОГО:  1889,9   т

Весь строительный мусор вывозится на территорию ЛОВС.

Величина ущерба от размещения отходов за период строительных работ.

таблица №13

Вывод: Ущерб от размещения отходов, которые образовались в процессе строительства, составляет –  1832606,5 руб.

В период строительства для сбора строительных и бытовых отходов на строительной площадке предусмотрены мусорные контейнеры.

При удалении отходов должны соблюдаться все меры по защите окружающей среды: сбор и вывоз оставшегося металла на переработку, сведение до минимума объема отходов. Весь строительный мусор утилизируется на городской свалке отходов.

8.2.Образование отходов при эксплуатации   объекта и их утилизация.

После ввода зданий и сооружений производственной площадки  эксплуатационные отходы будут представлены:

- сухим сметом с асфальтированных покрытий тротуаров и проездов (класс опасности – 5, код – 912013000100 5);

- твердыми бытовыми отходами класс опасности – 4, код 912004000100 4);

- люминесцентными лампами наружного освещения, содержащие ртуть - класс опасности – 1, код – 353301001301 1

Расчет количества отходов при эксплуатации (1 год).

Расчет количества твердых бытовых отходов.

Расчетное число единовременных посетителей территории парка, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» п.4.4 принято 70 человек на 1 га как для парка зон отдыха – 460 человек.

Количество твердых отходов определено по формуле:

Q = N х U,    где

N - ориентировочная норма ТБО на одного человека

U - количество человек.

Норма отходов взята по Сборнику удельных показателей применительно к гостиницам, так как отсутствуют нормативы образования отходов для парковых зон и скверов - 120 кг  или 0.7 м3 на человека в год.

Расчет количества твердых бытовых отходов.

таблица №9

| Наименование | Измеритель |  | Количество человек блюд | Коэффициент загрузки | Норма отходов кг/сут | Норма отходов м3/год | Норма отходов кг/год | Суточное кол-во отходов кг/сут | Годовое кол-во отходов м3/год | Годовое кол-во отходов т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посети-тели |  | чел. | 460 | - | 0.33 | 0.7 | 120 | 151,8 | 322 | 55,2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,2 |

Уличный смет.

Образуется при уборке твердых покрытий. Класс опасности – 5, код -9120130001005. Вывозятся на свалку ТБО. Количество смета посчитано только в границах проектируемого участка.

Площадь убираемой территории (проезды, тротуары и площадки) – S = 18122 м2.

Годовая норма накопления сухого смета с квадратного метра асфальтированных покрытий составляет – 5 кг, 0.0066 м3.

S = 18122 м2 х 5 кг/год = 90610 кг/год, 90,61 т/год.

S = 18122 м2 х 0.0066м3/год = 119,6 м3/год.

Люминесцентные лампы.

Отходы отработанных ртутных ламп образуются от замены ламп  наружного освещения по истечении нормативного срока службы ламп. Класс опасности – 1, код - 353301001301 1.

При замене отработанных ртутных ламп, а также при их упаковке, погрузке и разгрузке необходимо соблюдать осторожность и принимать меры к сведению минимума боя ламп. Упаковка ламп для хранения и транспортировки осуществляется в заводскую упаковку или специальный контейнер, емкостью не более 100 ламп. Разбитые лампы, обнаруженные при вскрытии упаковки, ссыпаются в специальный герметичный контейнер. Транспортировка и хранение готовой продукции и содержащих ртуть изделий должны максимально исключать возможность механического повреждения изделий и тары, пролив и образование источников вторичного загрязнения воздуха ртутью. Предусматривается временное хранение ламп на территории объекта с последующим вывозом на и сдачей специализированному предприятию для переработки.

Количество ламп, подлежащих утилизации, рассчитано по формуле:

Nрִл.х Тисп.

P =       Нр.л.               шт.             где:

Nрִл - количество  ламп, установленных в здании  шт;

Тисп. – время работы лампы в год на данном объекте, час;

Нр.л. – нормативный срок службы лампы, час

таблица  №10

| Наименование ламп | N шт. | Тисп. | Нр.л | Вес лампы кг | Количество отходов, кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНаТ-150 | 352 | 2500 | 12 000 | 0.21 | 15,4 |
| ДНаТ -250 | 88 | 2500 | 12000 | 0,25 | 4,58 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 19,98 |

Количество отходов 1 класса опасности составит 0.01998 т/год.

Утилизация отходов.

Смет и бытовые отходы вывозятся на городскую свалку по предварительно заключенному договору.

Отходы I класса опасности – люминесцентные лампы сдаются специализированному предприятию по утилизации отходов такого класса.

9. Ущерб и плата за размещение отходов.

В проекте рассчитана плата за загрязнение окружающей природной среды в период эксплуатации.

Платежи перечисляются на счета экологического фонда и используются в соответствии с законом. Размеры платежей представляют собой компенсацию за экологический ущерб от воздействия объекта на окружающую среду.

9.1. Оценка ущерба, наносимого окружающей природной среде

при эксплуатации объекта.

Ущерб, наносимый окружающей природной среде за период эксплуатации объекта (1год), составляет в ценах 2008 года – 59969,1 руб.

Плата  за размещение отходов  рассчитана по формуле:

Р =  Q х N х К1 х К2 х К3,  руб     где

Q - количество хоз-бытовых и поверхностных стоков в м3/год, твердых бытовых отходов в м3/год, сухого смёта в т/год

N - норматив платы

К1 – инфляционный коэффициент = 1.48;

К2 - коэффициент экологической значимости почвы территорий Российской Федерации для Западно-Сибирского региона = 1.4

К3 – коэффициент для Севера= 2

Расчет платы представлен в таблице №13

таблица№13

| Наименование отходов | Кол-во отходов т/год | Норма- тив платы руб/м3 руб/т | Класс опас- ности | К1 | К2х К3 | Плата за размещение отходов в ценах 2008г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБО | 55,2 | 248,40 | 912004000100 4 | 1,48 | 1.4х2 | 56821,2 |
| Сухой смёт с территории | 90,61 | 8 | 5912013000100 5 | 1,48 | 1,4х2 | 3003,9 |
| Люминесцентные лампы | 0,01998 | 1739,2 | 3533010013011 | 1,48 | 1,4х2 | 144,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 59969,1 |

10. Сметная стоимость природоохранных мероприятий.

Сметная стоимость природоохранных мероприятий включает в себя стоимость работ по предотвращению загрязнения водного бассейна и землеохранные мероприятия (в ценах III квартала 2008г)

таблица №14

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб |
| --- | --- |
| Малые формы | 11907.15 |
| Озеленение | 1518,21 |
| Площадка для мусорных контейнеров | 55.46 |
| Детские площадки | 4683,57 |
| Парковые аллеи | 21703,92 |
| Дорожная одежда (стоянки) | 16116,63 |
| Водоотводные лотки | 1451,61 |
| ИТОГО: | 57436,55 |

11. Оценка воздействия объекта на окружающую природную среду.

Данный объект относится к сооружениям с допустимым негативным воздействием на окружающую природную среду.

Процесс строительных работ оказывает негативное воздействие на окружающую среду и является единовременным и незначительным.

Источником загрязнения атмосферы являются гостевые парковки на 32 и 75 машино-мест.

Анализ расчета рассеивания вредных веществ показал, что значения приземных концентраций не превышают 0.1 ПДК с учетом фона по всем загрязняющим веществам.

Количество отходов, образовавшихся в период строительства, составляет –  тонны, ТБО – 6,44т

ЛИТЕРАТУРА.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера."

- ОНД-86 "Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий."

- РД 52.04.52-85.Руководящий документ. Методические указания,  регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом).

- Методика расчёта выбросов в  атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях. Москва 1997 г;

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство.

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела "Охрана окружающей среды".

10.СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

11.«Руководство по учёту в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума», Москва, 1984 г.;

12.Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

13.СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и  иных объектов.

14.СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети  и  сооружения.

15.СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”

16.Сборник удельных показателей образования отходов  производства и потребления. Москва, 1999г.

17.ГОСТ 17.11.03  Охрана природы. Гидросфера.

18.ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

19.Земельный кодекс  Российской Федерации