СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

# «БЛАГОУСТРОЙСТВО ул. газовиков (от ул. никольская до ул. толстого и сквер в 1 мкр.) в г. югорске)»

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГЛАВА 1. Подготовительные работы. |  |  |
| Разбивка ограждения парковой зоны | м | 1044 |
| ГЛАВА 2. Земляные работы. |  |  |
| Планировка территории. Насыпь (+) | м3 | 4122,00 |
| Выемка (-) | м3 | -199,00 |
| ГЛАВА 3. Дорожная одежда (стоянки). |  |  |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка h-0,3м. | м3 | 786 |
| Устройство основания толщиной h-0,2м. из рядового щебня | м2 | 2620 |
| Устройство основания их фракционированного щебня 40-80мм выполненного методом «заклинки» h-0,15м. | м2 | 2620 |
| Разлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130) при норме 0,6л/м2 | м2/т | 2620/1,5 |
| Устройство покрытия h-0,07м. из крупнозернистого горячего пористого, асф/б марка II. | м2 | 2620 |
| Разлив вяжущих материалов (битум БНД 90/130) при норме 0,3л/м2 | м2/т | 2620/0,77 |
| Устройство покрытия h-0,05м. из мелкозернистого горячего плотного, асф/б. Тип Б, марка II. | м2 | 2620 |
| Установка бортового камня БР100.30.15 на бетонном основании | м | 853 |
| 1 | 2 | 3 |
| ГЛАВА 4. Дорожная одежда (парковые аллеи). |  |  |
| Устройство оснований из песка средней крупности h-0,06м. | м2 | 14120 |
| Устройство пескоцементной смеси h-0,04м | м2 | 14120 |
| Устройство покрытий тротуаров (брусчатка)h-0,1м. | м2 | 14120 |
| Установка бортового камня БР100.20.8 (в том числе – детские площадки) | м | 5270 |
| ГЛАВА 5. Дорожная одежда (детские площадки). |  |  |
| Устройство оснований h-0,12м. под тротуары из щебня | м2 | 1382 |
| Устройство покрытия h-0,05м. из мелкозернистого горячего плотного, асф/б. Тип Б, марка II. | м2 | 1382 |
| Безопасное покрытие детских игровых площадок (инд) | м2 | 1382 |
| ГЛАВА 6. Искусственные сооружения. |  |  |
| Водоотводные лотки | м | 136 |
| Чугунная решетка нормального типа Рн (III 902-09-46.88 ал. II) | шт | 344 |
| Забор металлический кованый (инд) | м | 1044 |
| ГЛАВА 7. Организация дорожного движения. |  |  |
| 4.1 Дорожные знаки 2-го типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004 на металлических стойках |  |  |
| 4.1.1 Установка новых дорожных знаков сбоку от проезжей части |  |  |
| 2.4 6.4 8.3.1 8.3.2 | шт. шт. шт. шт. | 4 4 3 3 |
| 4.2 Установка новых металлических стоек |  |  |
| 4.2.1 Стойка L- 7м | шт. | 2 |
| 4.2.2 Трубы стальные сварные водогазопроводные Д-80 | м¦т | 14¦0,104 |
| 4.2.3 Омоноличивание стоек бетоном марки В 7,5 | м3 | 0,8 |
| 4.2.4 Эмаль ПФ – 133 (серая) | кг. | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.5 Эмаль ПФ – 133 (белая) | кг. | 5,5 |
| 4.3 Разметка проезжей части краской Устройство дорожной разметки краской с применением разметочной машины ширина – 0,1м | км | 0,11 |