1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1.1. ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект «Благоустройство сквера 1 микрорайона. Тротуар по ул. Газовиков» в г. Югорске разработан ПКТБ НИС ГОУ  СибАДИ (г. Омск) на основании  архитектурно-планировочного задания №6 от 07.11.2077г. Рабочий проект разработан в2008 г. по материалам инженерно-геодезических изысканий.

Ул. Газовиков и проектируемый сквер расположены в Советском районе г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

Выполнен проект комплексного благоустройства и озеленения отведенного участка с использованием приемов и элементов, соответствующих климатическим условиям и с учетом требований по созданию условий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Разработаны малые формы архитектуры: сад камней, фонтаны, элементы освещения, цветочницы и др.          Предусмотрена архитектурная подсветка в темное время суток пешеходных пространств, малых архитектурных форм. Максимально сохранены существующие зеленые насаждения. Покрытие тротуара (парковых дорожек) – брусчатка.

В соответствии со схематической картой климатического районирования для строительства, приведенной в СНиПе 23-01-99, район строительства относится к климатическому району IД. По дорожной классификации район строительства относится ко II дорожно-климатической зоне.

По характеру и степени увлажнения район строительства относится ко 2 типу.

1.2. НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

При разработке проектной документации были использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной  и рабочей документации.

- ГОСТ Р 21.1207-97. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог.

- ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

- СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и

составе проектной документации на строительство зданий и сооружений.

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд.

1.3. Природные  условия  района  СТРОИТЕЛЬСТВА

1.3.1. Климат

В административном отношении район строительства расположен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Территория района по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской низменности.

Климат района – резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Переходные сезоны (осень и весна) короткие, с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Наблюдаются резкие колебания температуры воздуха в течение года, сезонов, месяцев и даже  суток.

Характерные температуры в районе строительства:

- среднегодовая		                                                                    -1,5°С;

- наиболее холодного месяца (января)	                                   -20,9°С;

- наиболее жаркого месяца (июля)		                                   +22,4°С;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98	        -44°С;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92	        -41°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов составляет 2,6 м, песчаных - 3,4 м.

Годовая повторяемость ветра различных скоростей по направлениям принята по данным наблюдений авиаметеорологической станции аэропорта Советский за период с 1993 г. по 1997 г. приведена в табл. 1.

## Таблица 1

Годовая повторяемость ветра различных скоростей по направлениям

(период наблюдений с 1993 г. по 1997 г.; общее количество наблюдений 9130)

| Направление ветра | Повторяемость направлений ветра, %, при скорости ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  | Сумма по направлениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-2 | 3-5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18-20 |  |
| 350-010 | 3,5 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |  |  |  | 6,7 |
| 020-040 | 3,6 | 1,0 | 0,1 | 0 |  |  |  |  | 4,7 |
| ## Продолжение табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление ветра | Повторяемость направлений ветра, %, при скорости ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  | Сумма по направлениям |
|  | 0-2 | 3-5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18-20 |  |
| 050-070 | 1,7 | 0,3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2,0 |
| 080-100 | 2,8 | 1,0 | 0,1 | 0 |  |  |  |  | 3,9 |
| 110-130 | 5,1 | 3,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 |  |  |  | 10,2 |
| 140-160 | 3,4 | 5,8 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,0 |  |  | 12,7 |
| 170-190 | 2,6 | 4,3 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |  |  | 9,0 |
| 200-220 | 2,4 | 4,0 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |  |  | 8,3 |
| 230-250 | 1,7 | 3,6 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |  | 7,0 |
| 260-280 | 2,3 | 4,6 | 2,4 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 11,2 |
| 290-310 | 3,9 | 5,5 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 0,4 |  |  | 14,5 |
| 320-340 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  | 9,8 |
| Всего | 36,0 | 41,3 | 13,4 | 6,7 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 100 |

Примечание:  В указанный период наблюдений ветер со скоростью более 20 м/с не отмечался.

Наибольшие скорости ветра, возможные 1 раз в 10 и 20 лет равны,  соответственно, 22 и 24 м/с.

Среднее годовое количество осадков составляет 542 мм, из них на теплый период  приходится  397  мм  (73). Наибольшее  количество осадков выпадает в июле      (83 мм), наименьшее – в феврале (20 мм). Средний максимум суточных осадков составляет 26 мм, а максимум обеспеченностью 0,99 – 99 мм.

Высота снежного покрова достигает 80 см.

1.4. ОСНОВНЫЕ  ПРОЕКТНЫЕ  РЕШЕНИЯ

1.4.1. ПОДГОТОВКА  ТЕРРИТОРИИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

При подготовке территории для строительства предусматривается выполнение следующих работ:

- Очистка территории от мусора.

1.4.2. ГЕНПЛАН

Сквер по ул. Газовиков в 1 микрорайоне г. Югорска  запроектирован с учетом архитектурно-пространственной композиции города.

Городские парки, сады, скверы и вся система озеленения территорий современного города выполняют самые разнообразные функции, из которых наиболее важными являются: оздоровление воздушного городского бассейна; улучшение микроклимата жилых районов и города в целом; создание благоприятной среды для массового отдыха населения городов. В настоящее время, характерное неудержимым развитием автомобильного движения и вредного воздействия промышленности, роль парковых зон становится все более значительной.

Сквер является крупным зеленым массивом с развитой системой массовых культурно-просветительных и физкультурных мероприятий. Он рассчитан на массовое посещение и поэтому имеет достаточно развитую дорожную сеть и более сложный комплекс элементов объемно-пространственной структуры, включающей наряду с малыми и крупными сооружениями – фонтаны (круглый и  каскадный), сад камней.

Зонирование территории сквера имеет целью установить взаимное расположение и размер участков (зон) для каждого вида деятельности. Размещение этих зон зависит от их назначения, расположения главного входа, природных данных. Естественно, что каждая зона отличается своими особенностями планировки и имеет свое специальное оборудование.

В зонах массовой и физкультурной работы сосредоточены наиболее крупные сооружения сквера (спортивные и игровые площадки), привлекающие большие массы посетителей. Для этих зон выбраны ровные участки, связанные со входом в парк и основными парковыми дорожками.

Зоны тихого отдыха и прогулок размещены в наиболее озелененных частях сквера, где установлено достаточное количество беседок и скамеек.

Детская зона по возможности изолирована и имеет обособленный вход. На территории сквера предусмотрены 2 детские площадки,  оборудованые современными малыми формами, выпускаемыми фирмой «Ксил», г. Новосибирск.

Кроме основных зон в сквере выделяются участки хозяйственного назначения,  которые размещены на периферии и требуют непосредственного выезда на улицу – площадка для мусорных контейнеров, а также площадка для выгула собак.

Со стороны главного входа, выходящего на ул. Газовиков запроектирован тротуар с брусчатым покрытием шириной 2,25м.

Между тротуаром и декоративным забором  предусмотрена парковка для автомобилей.

Технико-экономические показатели:

площадь в границах объемов работ – 6,56 га

площадь улучшенных покрытий     -  18122 м2

площадь озеленения                          - 47478 м2

площадь газона                                  - 634 м2

1.4.3. ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИИ  РЕЛЬЕФА

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей с сечением через 0,1 м и увязана с окружающей территорией.  Главные дорожки шириной 6м. и более имеют как продольный, так и поперечный уклоны.

Прогулочные аллеи приподняты над существующей поверхностью земли на

10 см. и имеют пилообразный профиль.

Для подсчета объемов земляных работ в проекте выполнен план земляных масс.   Объем насыпи составляет:     V=  4122 м3

объем выемки составляет    V=   199 м3 .

1.4.4. ВОДООТВОД

В связи с отсутствием ливневой канализации, для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами в проекте предусмотрена система поверхностного водоотвода, включающая в себя устройство железобетонных лотков, перекрытых чугунными решетками, для принятия стоков. Вода с проезжей части территории парковки попадает в водоотводные железобетонные лотки, которые работают как испарители. Длина лотков – 136м. Бортовой камень БР 100.30.15 устанавливается за лотком. Узел сопряжения бортового камня с лотком  представлен на чертежах ГП.

1.4.5. КОНСТРУКЦИЯ  ДОРОЖНОЙ  ОДЕЖДЫ

Конструкция дорожной одежды рассчитана в соответствии с ОДН 218.046-01. Толщина дорожной одежды составила 0,77 м и состоит из следующих слоев:

- мелкозернистый горячий плотный асфальтобетон тип Б

марка II, БНД 90/130, ГОСТ 9128-97                                                   Н – 0,05м;

-крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон

марка II, БНД 90/130, ГОСТ 9128-97                                                  Н – 0,07м;

- фракционированный щебень, 40-80мм уплотненный по способу

- «заклинки» соотв.  ГОСТ 8267-97 					     Н- 0,15м,

- рядовой щебень, соотв.  ГОСТ 8267-97 		                         Н- 0,20м,

- песок средней крупности, удовлетворяющий требованиям

ГОСТ 8267-97				                                              Н- 0,30м.

Итого                                                                                         Σ      Н=0,77м.

Конструкция покрытия тротуара:

- брусчатка БН по ГОСТ 23668-79                                                       Н-0,10м.

- пескоцементная смесь по ГОСТ 23558-94                                        Н-0,04м.

- песок средней крупности по ГОСТ 8267-97                                     Н-0,06м.

- уплотненный грунт основания

Итого                                                                                         Σ      Н=0,20м.

Площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части (парковок) составляет  2620 м2., брусчатое покрытие тротуара –14120 м2., площадь покрытия детских площадок №1 и №2 – 626/756 м2.

Ограничивает проезжую часть бордюр марки БР 100.30.15 - 853,00м.п  ГОСТ 6665-91,

тротуар – бордюр марки БР 100.20.8. - 5270,00м.п.

1.5. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ.

Данный комплект рабочей документации разработан на основании технических условий N КС-28/08 от 29.05.2008г. ОАО «Ютек-Югорск».

В объем данного проекта входит разработка решений по вопросу и размещению силового электрооборудования и электрическому освещению блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения сквера по ул. Газовиков 1 микрорайона в г. Югорске.

Подключение БКТП выполнено кабельной линией от опоры ВЛ- 10 кВ фидер №8 «ПМКЗ-2» ПС-110/10кВ «Хвойная».

Все электромонтажные работы выполнить с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и с использованием решений, приведенных в типовых проектах, включенных в ведомость ссылочных документов.

  - НАРУЖНОЕ  ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

Данный комплект рабочей документации разработан на основании технических условий N КС-28/08 от 29.05.2008г. ОАО «Ютек-Югорск».

Наружное освещение выполнено светильниками ЖКУ15, ЖСУ19 с лампами ДнаТ, установленными на трубчатых металлических и декоративных комбинированных опорах. Опоры расположены на расстоянии не менее 1м. от лицевой грани бортового камня.

Сети наружного освещения территории сквера выполнены кабелем марки АВБбШв и проложены в траншеях.

Установленная мощность наружного освещения – 76,1кВт.

Расчетный годовой расход электроэнергии – 295 тыс.кВт*ч.

Протяженность проектируемых линий – 8,92 км.

Все электромонтажные и пусконаладочные работы выполнить с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и с использованием решений, приведенных в типовых проектах, включенных в ведомость ссылочных документов.

1.7. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Данный раздел выпускается отдельным томом (том  «Проект организации строительства» (114-07-ПОС). Все работы выполнять в строгом соответствии  с СНиП 12-03-2001 Ч1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования.», СНиП 12-04-2002 Ч2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 Ч1 «Организация  строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ПБ 10-382-00 «Строительство и правила безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности» и других нормативных документов.

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Проект разработан в соответствии со СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды» и другими действующими нормативными документами.

Целью раздела проекта «Охрана окружающей среды» является определение степени воздействия на окружающую среду и обоснование достаточности принятых санитарных разрывов, экологической эффективности предлагаемых проектом мероприятий, позволяющих до минимума свести негативное воздействие на компоненты окружающей среды.

Проектируемая магистраль является потенциальным источником воздействия на окружающую среду по следующим направлениям:

- загрязнение воздушного бассейна;

- загрязнение водного бассейна;

- загрязнение среды обитания отходами;

- нарушение поверхностного слоя почвы, прилегающей к магистрали территории при строительных работах;

- акустическое загрязнение территории.

Исходные данные для разработки проекта:

- техническое задание на проектирование и договор №6 от 16.03.2007г.

- генплан дороги;

- исполнительные схемы инженерных коммуникаций;

- технические условия.

Заказчиком данного объекта является «Комитет по жилищно-коммунальному и строительному комплексу г. Югорска».

Данный раздел выпускается отдельным томом (том  «Охрана окружающей среды» (114-07-ООС)

1.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Рабочий проект разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями согласующих организаций.

Отступлений от действующих нормативных документов нет.