# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по                  ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске " Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработана  ООО «Гордорпроект» на основании договора №157.108.1 ПИР от 12 ноября 2010 года, задания на проектирование №80 от 22.09.2010 г., выданного ДЖК и СК г. Югорска (прил.А).

Инженерные изыскания выполнены ООО «Гордорпроект» в ноябре – декабре 2010 г. Также при проектировании использовались материалы инженерных изысканий ООО "Гордорпроект", выполненные в 2009 году для рабочих проектов по "Капитальному ремонту автомобильных дорог в г. Югорске".

Инженерные изыскания выполняются ООО «Гордорпроектом» на основании свидетельства СРО №0083-2011-6671180257-01 о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано на основании решения Совета некоммерческого партнерства «Балтийское объединение изыскателей», протокол №19-СП/10 от «17» февраля 2010 г (прил.Б).

Проектные работы выполнялись ООО «Гордорпроект» на основании свидетельства          № 0081-11.10-02 от 22 июля 2010 г. о допуске к определенным видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией "Некоммерческое партнерство "Проектировщики Свердловской области", зарегистрированной в государственном реестре саморегулируемых организаций под номером СРО-П-095-21122009 (прил.В).

Основанием для проектирования является план капитальных вложений г. Югорск на 2010 г.

Источник финансирования – городской бюджет г. Югорска.

Заказчик – Департамент по жилищно-коммунальному и строительному комплексу                    г. Югорск.

Исходными данными для  разработки проектной документации являются следующие материалы:

- отчет по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Гордорпроект» в ноябре - декабре  2010г.;

- приказ Департамента муниципальной собственности и градостроительства города Югорска №161 от 10.12.2010 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» (прил.Г);

- постановление главы города Югорска №2288 от 13.12.2010 г. «Об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровой карте города Югорска» (прил.Д);

- технические условия владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства:

- УТС «Югорскгазтелеком» № 15/3875 от 02.11.2010 г. на телефонную канализацию (прил.Е);

- ООО «Югорскэнергогаз» № 08/3596 от 19.10.2010 г. на сети тепло- и водоснабжения (прил.Ж);

- ОАО «Юграгаз» № 1811 от 21.09.2010 г. на сети газопроводов (прил.И);

- ОАО "ЮТЭК-Югорск" № КС-51/10 от 23.10.2010 г. на сети ЛЭП 0,4-10 кВ и наружное освещение (прил.К);

- ОАО «Уралсвязьинформ» № 39 от 10.11.2010 г. на линии связи (прил.Л).

Категория земель – земли поселений.

Проектируемый объект находится на территории муниципального образования город Югорск и расположен в пределах существующих «красных линий», в связи с чем, дополнительное изъятие земли не требуется.

Проектные решения, принятые в проекте, согласованы с Главным архитектором                      г. Югорска и Заказчиком.

Проектная документация разработана с использованием сертифицированного программного комплекса «CREDO» (НПО «Кредо-Диалог», г.Минск),  обеспечивающего полный технический цикл проектирования от обработки топографо-геодезических данных и  создания цифровой модели местности до функционального и конструкторского проектирования.

Графическая часть проекта выполнена с использованием программного продукта «AutoCAD».

Сметная документация составлена в программе Гранд-Смета.

Выделение пусковых комплексов проектом не предусмотрено.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕТИРОВАНИЯ

## Краткая физико-географическая характеристика района работ

Город Югорск расположен в центральной части Советского района на расстоянии 12 км западнее районного центра г.Советский на территории Муниципального образования                       Советский район, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области и  поделен Свердловской железной дорогой на две части – северную и южную. В северной части города расположены основные административные и культурно-бытовые учреждения, а в южной – районы индивидуальной застройки и промышленно-складские территории (рис.1).

рис.1

Город находится в бассейне рек Ух и  Эсс, притоков р. Конды. Расстояние от жилой застройки до р. Эсс составляет около 2,8 км, до р. Ух – около 4,8 км.

В зимний период реки питаются исключительно грунтовыми водами, поэтому качество речной воды мало отличается от грунтовых вод.

Грунтовые воды в г. Югорске гидрокарбонатные с повышенным содержанием железа. Уровень грунтовых вод в меженный период располагается на глубине 1,5 -2,0 м от поверхности, а в период половодья и паводков достигает поверхности земли и наблюдается подтопление подвалов в зданиях и сооружениях.

В долинах рек прослеживаются пойма и две надпойменные террасы. Поймы рек плоские, широкие, местами сильно заболоченные.

Первая надпойменная терраса, выраженная более отчетливо, развита наиболее широко. Вторая надпойменная – прослеживается лишь отдельными разрозненными участками.

Долины рек в пределах планируемого района характеризуются асимметричным строением: левобережные склоны более крутые и высокие, правые – более пологие.

Русла крупных водотоков сильно меандрируют в пределах пойм, а мелкие водотоки часто не имеют постоянного русла и теряются в низах. Водоразделы между долинами рек имеют плоский, равнинный характер. Сток атмосферных вод в районе затруднен и происходит замедленно, что вызывает значительное переувлажнение территории и ее заболачивание.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой южные отроги Северо-Сосьвинской возвышенности, к югу постепенно переходящие в Кондинскую низменность.

Рельеф поверхности района преимущественно равнинный, полого-холмистый, местами, осложненный большими понижениями.

Абсолютные отметки поверхности меняются от 80 до 100 м  в долинах рек, от 110 до 113 м на водоразделах.

В пределах района, прилегающего к городу, широко представлены леса и болота, в большинстве случаев приуроченные к долинам рек, а также к древним бессточным котлованам.

Поверхность таких болот в центральной части обычно покрыта моховыми кочками с окнами моховых топей; по краям – заросла мелким угнетенным сосновым лесом.

На более возвышенных и сухих участках, сложенных песчаными грунтами, широко развиты высокие сосновые леса с тонким мохово-растительным покровом толщиной 5-10 см.

Характерной особенностью района является почти полное отсутствие крупных озер. По поймам водотоков и обширных болот развита сеть мелких озер, большая часть которых мелководна, находится в стадии заторфовывания и, частично, пересыхает в сухое время года.

Рельеф местности в пределах обследуемого участка - ровный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 116 до 114,50 м. Растительный покров придорожной полосы представлен посадками кустарников и лиственных деревьев вдоль домов.

Климат района резко континентальный. Продолжительность неблагоприятного периода 8 месяцев, с 0.1/X по 01/VI.

Территория района работ относится в основном ко II категории сложности по Справочнику укрупненных базовых цен на инженерно – геодезические изыскания для строительства, М. 2004. (СУБЦ – 04).

Ориентировочные фоновые концентрации атмосферного воздуха города Югорска на период 2009-2013 годы по данным ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1

| Загрязняющий компонент | Концентрация, мг/м3 |
| --- | --- |
| Оксид углерода | 2,6 |
| Диоксид азота | 0,077 |
| Диоксид серы | 0,037 |

## Климатическая характеристика

Климат г. Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства           г. Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IВ, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район          г. Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Основные метеорологические характеристики района по материалам наблюдений УГМС на действующей метеостанции Советский (с 1969г.) с отметкой земли на метеоплощадке               110 м, выбранной в качестве репрезентативной для района строительства, следующие:

Температура воздуха

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

Таблица 2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21,1 | -18,6 | -7,5 | 0,2 | 6,3 | 12,9 | 16,7 | 13,0 | 7,8 | -2,6 | -9,6 | -16,0 | -1,5 |

- Среднегодовая температура воздуха                                                   минус 1,5 0С;

- Абсолютный минимум температуры воздуха                                        минус 50 0С;

- Абсолютный максимум температуры воздуха                                      плюс  37 0С;

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца              минус 21,1 0С;

- Температура наиболее холодной пятидневки                                      минус 38 0С;

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 0C - 271 день;

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 0C - минус 6,8 0С;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 22,7 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 400 ч и менее в году - плюс 20,9 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 220 ч и менее в году - плюс 25,5 0С.

Ветер

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица 2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |

Среднее число дней с сильным ветром (V>15 м/с)

Таблица 2.4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 10 |

- Наибольшая наблюденная скорость ветра (период 1969-1980 г.г., флюгер) – 20 м/с;

- Наибольшая наблюденная скорость ветра, приведенная к 10 мин. осреднению (п=12 лет) – 17 м/с;

- Расчетная ветровая нагрузка при V=17 м/с – 180 Па;

- Нормативное ветровое давление согласно СНиП 2.01.07-85* (I район) - 230 Па.

Гололедно - изморозевые образования

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка

Таблица 2.5

| Явления | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2 |
| Кристаллическая изморозь | 0,9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0,3 |  | 19 |
| Зернистая изморозь |  | 1 |  |  |  | 0,3 | 0,2 |  | 2 |
| Сложные отложения |  | 0,1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Мокрый снег | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Все виды отложений | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0,9 | 0,1 | 25 |

Нормативная толщина стенки гололеда b согласно СНиП 2.01.07-85*  (II район) – 5 мм.

Атмосферные осадки

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм

Таблица 2.6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 23 | 19 | 34 | 57 | 58 | 69 | 72 | 48 | 59 | 42 | 34 | 542 |

Снежный покров

- Средняя дата появления снежного покрова - 3 октября;

- Средняя дата схода снежного покрова         - 15 мая;

- Максимальная из наибольших запасов воды за зиму (1969-80 г.г.) – 199 мм;

- Расчетная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*, IV район) – 2,4 кПа;

- Нормативная снеговая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85* (IV район, К=0,7) – 1,7 кПа;

- Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей                (СНиП 2.01.01-82) составляет 400 м3/м.

Температура почвы

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С

Таблица 2.7

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | -21 | -11 | -2 | 7 | 16 | 20 | 15 | 8 | -3 | -11 | -18 | -2 |

## Геологическое строение и гидрогеологические условия

Район работ расположен в области развития флювиогляциальных отложений среднеплейстоценового возраста (fQII2-4).

В геологическом строении района изысканий принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые (флювиогляциальные) (fQII2-4) отложения, представленные песками средней крупности.

Нормативная глубина промерзания составляет 290 см.

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием подземных вод приуроченных к флювиогляциальным.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Основной объем питания приходится на весенне-осенний период.

По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу грунтовых, безнапорных. Подземные воды на период изысканий (декабрь 2010 года) не вскрыты ни одной выработкой. В многоводные годы и в сезон дождей возможно появление воды типа «верховодка».

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно магниево-натриевые, натриево-кальциево-магниевые, нейтральные с минерализацией 0,065-0,177 г/дм3.

Коррозионная агрессивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля по содержанию NO31-  и  гумуса – низкая, по значению рН – низкая, средняя, по общей жесткости - высокая (ГОСТ 9.602-2005, табл. 3).

Коррозионная агрессивность воды по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по значению рН – низкая по остальным показателям – низкая, средняя (ГОСТ 9.602-2005, табл. 5).

Агрессивность воды-среды по отношению к бетону, асбоцементным конструкциям и кирпичу (СНиП 2.03.11-85 табл. 5)  для бетонов марки W4 для грунтов с Кф<0,1м/сут.: по значению рН –  слабоагрессивная, среднеагрессивная, по содержанию HCO3 – неагрессивная; для грунтов с Кф>=0,1 м/сут.: по значению рН –  неагрессивная, слабоагрессивная, по содержанию HCO3 – слабоагрессивная, по остальным показателям – неагрессивная.

Агрессивность воды-среды по содержанию сульфатов по отношению к цементам                                                       (СНиП 2.03.11-85 табл. 6) для бетонов марки W4 – неагрессивная.

Агрессивность воды - среды по отношению, к арматуре железобетонных конструкций при содержании хлоридов в пересчете на ионы Cl (СНиП 2.03.11-85 табл. 7) при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании - слабоагрессивная.

Агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод в зависимости от значения рН и суммарного содержания хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям (СНиП 2.03.11-85 табл. 28) при среднегодовой температуре до 0°С – слабоагрессивная.

В период максимального подъема уровней (в весенне-осенний период после весеннего таяния снега и дождей) возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,50 – 1,0 м.

Необходимо также учесть техногенное подтопление территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций, так как участок изысканий располагается на застроенной территории.

## Инженерно-геологические условия участка изысканий

По данным буровых работ, лабораторных исследований проб грунтов и материалов изысканий прошлых лет, в соответствии с ГОСТ 25100-95 и СП-11-105-97, в геологическом разрезе по ул. Свердлова, до глубины 3,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху – вниз):

ИГЭ-70 – насыпной грунт (tQIV), залегает с дневной поверхности, представлен песком средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения, щебнем. Насыпной грунт вскрыт выработками №№5, 6 ,23, 24, 26, 27,  мощность слоя 0,50 м – 1,1 м.

Конструкция существующей дорожной одежды:

- асфальт – 0,03 м;

- бетонная армированная плита – 0,14 м;

- щебень – 0,30 м.

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя (hQV), залегает с дневной поверхности, мощность слоя 0,10 м.

ИГЭ-415 – песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с прослоями суглинка полутвердого, залегает под насыпным грунтом, мощность слоя 1,0 – 1,90 м.

ИГЭ-416 – песок мелкий плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с маломощными прослоями суглинка полутвердого, залегает под насыпным грунтом и песком мелким средней плотности, вскрытая мощность слоя 1,10 – 2,50 м.

Тип местности по увлажнению в соответствии со СНиП 2.05.02-85 – 1ый.

Коррозионная агрессивность песка на глубине 1,5 м по отношению к свинцовой оболочке кабеля кабеля (ГОСТ 9.602-2005 табл.2) – средняя, к алюминиевой оболочке кабеля (ГОСТ 9.602-2005 табл.4) - средняя, к углеродистой и низколегированной стали (ГОСТ 9.602-2005 табл.1)  - низкая.

Степень агрессивности грунта по отношению к бетону марки W4 – слабоагрессивная, для других видов бетона и железобетонных конструкций (СНиП 2.03.11-85, табл. 4) – неагрессивная.

2.5 Специфические грунты

Специфические грунты на участке изысканий представлены насыпными грунтами.

Насыпной грунт (ИГЭ 70) отсыпан в предшествующие изысканиям годы. Выделен в результате визуальных наблюдений, буровых работ и материалов изысканий прошлых лет.

Насыпной грунт является планомерно возведенным, состоит из песка, слежавшегося щебня, на отдельных участках с поверхности спланирован бетонными плитами и асфальтом, мощность насыпных грунтов 0,50 – 1,20 м.

Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения. При использовании насыпных грунтов в качестве основания следует выполнять дополнительные полевые исследования.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 3.1Транспортно-эксплуатационное состояние дорог

Реконструируемый участок ул. Свердлова расположен в южной части города между              ул. Толстого и пер. Зеленый. В соответствии с табл. 8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» он отнесен к дорогам местного значения -  улица в жилой застройке (УЖ). Ширина красных линий в соответствии с генеральным планом города на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков составляет 13 м, на участке от дома №1 по ул. Газовиков до ул. Студенческой - 20 – 24 м. Сквозной проезд по ул. Свердлова от ул. Газовиков до ул. Студенческая в текущее время отсутствует. Ширина проезжей части существующей улицы изменяется от 3,0 до 8,50 м. Капитальный тип покрытия проезжей части представлен на участках: от ул. Газовиков до существующего подъезда к бане (дом №7 по ул. Свердлова, протяженность  303,50 м); от строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова  до въезда во двор дома №12 по ул. Толстого (протяженность 48 м). Конструкция дорожной одежды в первом случае, представляет собой асфальтобетон толщиной 0,03 м, уложенный по плитам ПДН, основанием для которых служит щебень толщиной 0,30 м; во втором случае – плиты ПДН, уложенные на основании из щебня толщиной 0,30 м. Состояние покрытия не удовлетворительное. На асфальте имеются выбоины, трещины глубиной 2 – 5 см, плиты ПДН уложены с перепадом 3 – 5 см.

Улица Свердлова на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков выполнена в бордюрном поперечном профиле. На участке от въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков до существующего подъезда к бане бордюр устроен с четной стороны улицы (со стороны детского сада «Брусничка») с нечетной – обочина. От существующего подъезда к бане до строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова поперечный профиль выполнен с устройством обочин. От трехэтажного здания до въезда во двор дома №12 по ул. Толстого бордюр устроен с нечетной стороны ул. Свердлова, с четной - обочина.

Существующие тротуары расположены вдоль проезжей части улицы на участках с бортовым камнем и выполнены из плитки ПТ1 (500х500х10 мм). Ширина тротуаров составляет 1,5 – 2,20 м. Состояние тротуаров удовлетворительное.

В соответствии с заданием на проектирование, реконструкция ул. Свердлова выполняется от детского садика «Брусничка» до ул. Студенческой. На участке от ул. Газовиков до детского садика выполняется переустройство существующих опор наружного освещения и устройство тротуара с нечетной стороны улицы.

Улицу Свердлова можно разделить на три характерных участка:

- от ул. Газовиков до котельной (Свердлова, 5) -  плотная жилая застройка, представленная панельными пятиэтажными домами;

- от котельной до жилого дома №12 по ул. Толстого - социально-бытовые и административные здания – котельная (ул. Свердлова, 5), баня «Три ступеньки» (Свердлова, 7), здание ОГИБДД ОВД по г. Югорску (ул. Толстого10), детский садик «Брусничка» (Свердлова, 12);

- от жилого дома №12 по ул. Толстого до ул. Студенческой - участок перспективной многоэтажной застройки.

На ул. Свердлова от ул. Газовиков до ул. Студенческой имеются девять выездов (въездов) с прилегающих территории. Типы покрытий по въездам представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| ПК+ | Направление | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| -2-19,25 | к дому №1 по ул. Газовиков | плиты ПДН перекрытые асфальтобетоном |
| -1-71,92 | к дому №2/1 и 6 по ул. Свердлова | плиты ПДН перекрытые асфальтобетоном |
| -1-70,66 | к дому №1 по ул. Газовиков | плиты ПДН перекрытые асфальтобетоном |
| 0-56,44 | к дому №1 и 3 по ул. Свердлова | асфальтобетон |
| 0-55,29 | к дому №6 по ул. Свердлова | асфальтобетон |
| 0+27 | котельная и баня | грунт |
| 0+59,90 | детский сад «Брусничка» | плиты ПДН |
| 1+33,10 | ул. Толстого, ОГИБДД ОВД | плиты ПДН - слева; грунт - справа |
| 1+76,33 | дом №12 по ул. Толстого | плиты ПДН |
| 2+77 | ул.Красноармейская | грунтовое |

По четной стороне ул. Свердлова от ул. Газовиков до детского садика «Брусничка» располагаются железобетонные опоры со светильники наружного освещения. Опоры расположены на расстоянии 1,90 – 3,40 м от лицевой поверхности бортового камня. Проектом предусмотрена их полная разборка.

Вдоль трассы и пересекая ее, проходят инженерные сети различного назначения:

–  тепло – и водоснабжение (ООО «Югорскэнергогаз»);

- наружное освещение (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

- 10кВ ВЛ и подземные КЛ (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

- 0,4кВ ВЛ и подземные КЛ (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

- воздушные и подземные линии связи (ОАО «Уралсвязьинформ» и УТС «Югорскгазтелеком»);

–  газоснабжение (ОАО «Юграгаз»);

- бытовая канализация (ООО «Югорскэнергогаз»).

## 3.2 Технические нормативы. Мощность объекта

В соответствии с табл. 8 СНиП 2.07.01-89* и генеральным планом г. Югорска реконструируемый участок ул. Свердлова отнесен к улицам в жилой застройке (УЖ).

Интенсивность и состав потока по типам транспортных средств на момент проектирования представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

| Тип автомобиля | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание в потоке, % | Интенсивность, авт/сут |
| Грузовые до 2 т | 3 | 9 |
| Легковые | 97 | 301 |
| Итого: | 100 | 310 |

Существующая пропускная способность по ул. Свердлова на участке от ул. Газовиков до существующего подъезда к бане (на участке с асфальтобетонным покрытием по плитам ПДН) составляет 860 авт/ч ; на участке от существующего подъезда к бане до въезда (выезда) во двор жилого дома №12 по ул. Толстого – 330 авт/ч.

Основные технико-экономические параметры реконструируемой улицы в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» приведены в табл.3.3.

Таблица 3.3

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость | км/ч | 30 |
| Интенсивность движения | авт./сут. | 310 |
| Пропускная способность | авт./ч | 945 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| Ширина тротуара | м | 2,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 55 |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 32 |
| Тип покрытия дороги |  | усовершенствованный облегченный (а/бетон) |
| Тип покрытия тротуара |  | асфальтобетон |

В таблице указана пропускная способность после проведения реконструкции на участке с ПК 1+68 по ПК 2+78,54. Пропускная способность на участке с ПК 0+00 по ПК 1+68 составит            820 авт/ч.

## 3.3 Трасса, основные параметры. Продольный профиль

Реконструируемый участок ул. Свердлова расположен в границах «красных линий», утвержденных генеральным планом г. Югорска. Вариантное проектирование не выполнялось. Все проектные решения ограничены градостроительным планом отведенного земельного участка.

Продольный профиль и вертикальная планировка выполнены с учетом планировочных отметок прилегающих территорий, обеспечения поверхностного водоотвода. Проектирование профиля выполнялось с использованием программных продуктов CREDO методом динамической оптимизации. Оптимальный вариант профиля был определен в результате многовариантного проектирования. Проектная линия трассы представлена в виде последовательно сопрягаемых прямолинейных или криволинейных элементов. Все проектные и рабочие отметки продольного профиля относятся к оси проезжей части.

Основные показатели плана и продольного профиля приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4.

| Наименование | Ширина “красных линий», м | Элементы плана |  |  | Элементы продольного профиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Кол-во углов поворота, шт. | Rmin, м | Rmin вертик. кривых, м |  | Mak. прод. уклон, ‰ | Высота насыпи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нmin, м | Нmaх, м |
|  |  |  |  |  | выпукл. | вогнут. |  |  |  |
| ул.Свердлова | 20 - 24 | 378,54 | 2 | 55 | 4500 | - | 32 | 0,00 | 0,78 |

## Подготовительные работы

В подготовительный период производится расчистка территории в пределах «красных линий», разборка существующих дорожных покрытий, существующих тротуаров, выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону ремонта, либо не отвечающих требованиям СНиП по их размещению (табл.3.5), а также разборка дорожных знаков и стоек. Основные объемы представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.5

Таблица 3.6

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Дорожное покрытие и сооружения: |  |  |
| - асфальтобетон | м3 | 3,0 |
| - ж/б плиты ПДН (6,0х2,0х0,14) | м3 | 106,90 |
| - тротуарная плитка типа ПТ1 | м3 | 39,40 |
| - щебеночное основание | м3 | 151,90 |
| Разборка бортового камня на бетонном основании | п.м. | 71,60 |
| Разборка металлического забора | п.м. | 5,50 |
| Демонтаж ТСОДД: |  |  |
| - знаки (щитки) | шт. | 30 |
| - стойки | шт. | 20 |

Строительный мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов г. Югорска (прил.М). Дорожные знаки и стойки вывозятся попутным транспортом на базу подрядной организации.

Также в соответствии с принятыми проектными решениями и заданием на проектирование проектом предусмотрен снос зданий и сооружений при них по адресам: ул. Красноармейская,10, 12а, 13 и 15. Компенсация за снос зданий составляет (прил.Н, П):

- ул. Красноармейская, 10     -  2655 тыс.руб;

- ул. Красноармейская, 12а    -  176  тыс.руб;

- ул. Красноармейская, 13     -  176  тыс.руб;

- ул. Красноармейская, 15     -          тыс.руб.

В соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций и требованиями СНиП, необходимо предусмотреть переустройство инженерных сетей, не соответствующих требованиям. Все работы по переустройству инженерных сетей должны производиться по письменному разрешению организации – владельца коммуникации в присутствии его представителя. При производстве работ необходимо обеспечить сохранность и защиту действующих инженерных сетей.

В период подготовительных работ выполняется переустройство следующих коммуникаций:

Переустройство водопровода.

Существующий водопровод Ø300 мм на участке ПК 0+98 - ПК 2+83 попадает под проезжую часть проектируемой дороги. Проектом предусмотрен вынос водопровода за пределы проезжей части. Новый водопровод уложен в газоне справа от оси улицы, на расстоянии 2,0 м от лицевой поверхности бортового камня. Водопровод выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR13.6 315х18.7 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». Длина переустраиваемого водопровода – 190м. Предусмотрено устройство двух смотровых колодцев из сборного железобетона: круглого Ø1500 мм и прямоугольного размером 2000х1600мм. В обоих колодцах смонтированы пожарные гидранты ПГ-3.0. На колодцах установлены люки легкого типа.

Переустройство КЛ 0,4 - 10кВ.

В соответствии с предварительными согласованиями с ОАО «Ютек-Югорск» выполняется перенос трансформаторной подстанции № 1-1 мощностью 400 кВА, расположенной на четной стороне ул. Свердлова в районе жилого дома №15 по ул. Красноармейской                        (ПК 2+64,80). Перенос выполняется за пределы «красной линии» на ПК 2+61,20, расстояние от оси трассы до подстанции составляет 15,40 м. Установка подстанции выполняется на фундаментные блоки ФБС-12.4-6-Т по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». С целью исключения несанкционированного доступа к подстанции, она обнесена сетчатым забором 4,0х4,0 м высотой 2,0 м.

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено на следующих участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № II.

ТП №1-7 – т. М1(10).

ТП № 1-7 – т. М2(10).

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено кабелем марки ААБ2л-10 3х70. Общее протяжение линии – 0,237 км.

Переустройство КЛ 0,4 кВ выполнено на участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 1’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 2’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 3’.

ТП № 1-7 – ВРУ строящегося дома.

Переустройство КЛ 0,4кВ выполнено кабелем марки АВБбШВ-1. Общее протяжение линии – 0,177км.

Прокладка кабельных линий 0,4-10 кВ предусматривается в траншеях, разработка траншей производится открытым способом механизировано, за исключением участков пересечения и сближения переустраиваемых кабельных линий с другими подземными коммуникациями. Заложение откосов траншей принято 1:0,5.

Габариты приближения к существующим сетям приняты в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

На участках пересечения кабельными линиями 0,4-10 кВ с проезжей частью ул. Свердлова или тротуаром, кабели уложены на глубине 1,0 – 1,2 м в трубах ПНД-110 тяжелого типа по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». В местах пересечения кабельными линиями проезжей части в дополнении к основным трубам ПНД, уложены резервные трубы.

Во всех прочих случаях кабели уложены на глубине не менее 0,80 м.

Переустройство ВЛ 0,4кВ

Для сохранения существующих схем электроснабжения потребителей по ул. Красноармейской, выполнено переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП №1-1 (подземным кабелем от ТП до железобетонных опор №№1’-3’). Проектируемые железобетонные опоры №№ 1’-3’ приняты по типовому проекту 3.407.143 выпуск 3. К подвеске приняты четыре провода марки А-50.

Переустройство воздушных и подземных линии связи.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных линий связи, пересекающих ось проектируемой трассы на ПК 0+75,16 (УТС «Югорскгазтелеком») и ПК 0+91,98 (ОАО «Уралсвязьинформ»). Защита под автодорогой и тротуаром выполнена путем устройства стальной гильзы из трубы Ø500 мм с δ 10 мм, принятой по ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». Общая протяженность стальных гильз составляет 70 м.

Проектом предусмотрена разборка существующего телефонного колодца №408. Взамен смонтирован усиленный телефонный колодец типа ККСр-3-80 ГЕК с опорной плитой ОП-1-80 с вмазанным вмонтированным тяжелым люком с дополнительным опорным кольцом типа КО-1.

Также проектом предусмотрена реконструкция существующих телефонных колодцев №408/1,  №1, №2.  Реконструкция предусматривает наращивания высоты колодцев при помощи устройства опорных колец типа КО-2 и установки люков тяжелого типа.

По завершении работ около колодцев должны быть установлены замерные столбики с надписью «Внимание! Кабель связи Советского ЦКТО Ханты-Мансийского филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"».

Без представителя ЦКТО работы не производить. Работы производить под надзором эксплуатирующей организации данных сетей связи. Обеспечить сохранность и защиту действующих сетей связи.

Переустройство газоснабжения.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных газопроводов среднего давления Ø159 и Ø219 мм, пересекающих ось проектируемой трассы на           ПК 0+35,58 и ПК 0+43,22 (ОАО «Юграгаз»). Защита существующих газопроводов выполнена  футлярми из стальной трубы Ø325 мм δ 4,5 мм и Ø426 мм с δ 5,0 мм с устройством контрольных трубок в ковере. Трубы приняты по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». Общая протяженность футляров составляет 24 м.

## 3.5 Планировочные решения и дорожная одежда

### 3.5.1 Земляное полотно

Продольный профиль запроектирован на ПЭВМ по программе «CREDO» с учетом планировочных отметок примыкающих улиц, прилегающей территории и обеспечения поверхностного водоотвода. Минимальный продольный уклон – 4‰, максимальный – 32‰.

В соответствии с вертикальной планировкой улицы земляное полотно на всем протяжении запроектировано в невысокой насыпи или в нулевых отметках. Максимальная высота насыпи – 0,78м.

Возведение земляного полотна предусмотрено грунтом карьера (песок мелкий дренирующий). Карьер находится в 10 км от места производства работ. Транспортировка грунта осуществляется автотранспортом по дорогам с твердым покрытием.

Грунт выемок и грунт от устройства корыта под дорожную одежду вывозится автотранспортом с места производства работ на полигон ТБО на расстояние 10 км.

Для предохранения земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии, а также в целях улучшения эстетического восприятия дороги, откосы земляного полотна укрепляются посевом трав по слою плодородного грунта.

### 3.5.2 Дорожная одежда

В соответствии с категорией проектируемой улицы и заданием на проектирование проектом принят усовершенствованный облегченный тип покрытия. Конструкция дорожной одежды рассчитана по ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» по программе «РАДОН» с учетом следующих критериев: упругий прогиб, растяжение на изгиб, сопротивление сдвигу и морозостойкость.

Исходные данные для расчета представлены в табл. 3.7.

Таблица 3.7

| Расчетные показатели | Категория улицы |
| --- | --- |
|  | УЖ |
| Требуемый модуль упругости Етр | 165 |
| Уровень надежности Кн | 0,90 |
| Коэффициент прочности: |  |
| - по упругому прогибу | 1,10 |
| - по сопротивлению сдвигу | 0,94 |
| - растяжение при изгибе | 0,94 |
| Общий модуль конструкции | 317 |
| Запас прочности | 1,92 |

Расчет конструкции дорожной одежды представлен в прил. Р.

В проекте применены асфальтобетонные смеси в соответствии с СТО ХМАО 006-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон для автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Щебеночно-песчаные смеси приняты в соответствии с СТО ДД ХМАО 008-2009 «Щебеночно-песчаные смеси, применяемые для устройства оснований дорожных одежд, дополнительных слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Проектом предусмотрено устройство  дорожной одежды по типу Б-2:

покрытие:

- верхний слой – плотный горячий асфальтобетон типа Б марки II толщиной 0,05 м;

основание:

- верхний слой – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки III толщиной 0,06 м;

- нижний слой – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,35 м;

- георешётка «Славрос» СД-40 по СТО 218.3.003-2006;

- подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,54 м.

Проектной документацией предусматривается установка гранитного бортового камня марки 1ГП по  ГОСТ 6666-81* «Камни бортовые из горных пород».

Ширина проезжей части проектируемой улицы 6,0м.  Поперечный профиль проезжей части - двухскатный с уклоном 20‰.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой и выпуском поверхностных вод в продольном и поперечном профиле на примыкающие улицы.

Устройство искусственных сооружений (водопропускных труб и мостов) на проектируемом участке  проектом не предусматривается.

3.6 Обустройство улицы

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемую улицу предусмотрено устройство съездов на примыкающие улицы и выезды к существующей и проектируемой застройке. Радиусы съездов приняты 6м - 8м.

Конструкция дорожной одежды на примыканиях принята по типу основной дороги.

Для осуществления пешеходных связей на всем протяжении участка (ПК 0+00 – ПК 3+78,54) проектом предусмотрено устройство двухсторонних тротуаров.

Также, в соответствии с заданием на проектирование, односторонний тротуар устроен на нечетной стороне ул. Свердлова от ул. Газовиков до начала участка проектирования                (ПК 0+00 в районе детского садика «Брусничка»).

Покрытие тротуаров по согласованию с Заказчиком и Главным архитектором г. Югорска выполнено из горячего плотного асфальтобетона типа Б марки II толщиной 0,05 м, уложенного на основание из ЩПС-40 толщиной 0,20 м, устроенного по подстилающему слою из песка толщиной 0,10 м.

Ширина тротуаров -  2,50м. Поперечный уклон тротуара – 10‰ в сторону проезжей части. Тротуары отделены от проезжей части бортовым камнем 1ГП. Тротуар от газона отделен бортовым камнем 4ГП.

На спланированной территории между тротуаром и застройкой предусмотрено устройство газона. Газоны предполагается устраивать посевом трав с двойной нормой высева семян с внесением растительной земли толщиной слоя 0,15м.

Основные геометрические параметры проектируемой трассы приведены в табл.3.8.

Таблица 3.8

| Наименование | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина краевой предохранительной полосы, м | Тип поперечного профиля | Значение поперечного уклона, ‰ | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м | Поперечный уклон тротуара, ‰ | Ширина газона, м | Поперечный уклон газона, ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Свердлова | 30 | 3,0 | 2 | - | двухскатный | 20 | 32 | 2,25 | 10 | 4,0 | 10 |

3.7 Организация и безопасность дорожного движения

3.7.1 Дорожные знаки

Безопасность движения ТС на участке реконструкции обеспечивается техническими средствами организации дородного движения (ТСОДД), такими как дорожные знаки и дорожная разметка.

Правила применения дорожных знаков регламентируются ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Расстановка всех дорожных знаков произведена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Расстояние между соседними знаками, размещенными на одной опоре, за исключением знаков, выполненных в одном корпусе, составляет  50 - 100 мм (п.5.1.13 ГОСТ Р 52289-2004), расстояние между последовательно установленными знаками – не менее 25 м (п.5.1.14 того же ГОСТ Р).

Форма, расцветка, символы и размеры дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия». Типоразмер установленных знаков – II, тип пленки – Б.

Все дорожные знаки установлены изображением навстречу соответствующему направлению движения. При установке знаков учтены местные условия, видимость в светлое и темное время суток, удобство содержания дороги и знаков.

Всего на участке реконструкции установлено:

предупреждающих – 6 шт.;

приоритета – 7 шт.;

запрещающих – 4 шт.;

предписывающих – 2 шт.;

особых предписаний – 34 шт.;

таблички – 6 шт.

Для акцентирования внимания водителей на особо опасных участках улично-дорожной сети (детский сад «Брусничка» и опасные повороты в районе строящегося трехэтажного здания) использованы щиты желто-зеленого цвета с изображением предупреждающих, запрещающих знаков и табличек. Размеры щитов (1050х1350 мм и 1050х2100 мм) приняты исходя из комбинации установленных знаков и необходимости устройства за кромкой наиболее большего на щите знака фона, шириной не менее 100 мм. Общее количество щитов желто-зеленого цвета, примененных в проекте 4 шт.

Конструкции и марки опор для установки дорожных знаков приняты применительно к типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск I». В качестве опор были использованы металлические стойки – СКМ. Опоры приняты из оцинкованного металла (не требуют окрашивания).

Марки опор СКМ приняты для знаков, устанавливаемых на высоте 2,5-3,0 м от поверхности проезжей части без фундаментов. Высота установки знаков на опорах освещения и столбах принята 5,0-6,0 м (п.5.1.8 ГОСТ Р 52289-2004). Минимальная заделка опор СКМ в грунт принята не менее 1,0 м.

3.7.2 Дорожная разметка

В дополнение к дорожным знакам проектом заложено нанесение дорожной разметки (краска). Дорожная разметка предназначена для визуального ориентирования водителей в границах дороги. Она является эффективным средством регулирования дорожного движения, с помощью которого достигается значительное повышение безопасности и скорости движения. Кроме того, дорожная разметка позволяет более полно реализовать потенциал дороги, а также помогает поддерживать психофизиологические характеристики водителей на оптимальном уровне. Положительные качества дорожной разметки хорошо проявляются в неблагоприятных дорожных и погодно-климатических условиях.

Материал, используемый для нанесения дорожной разметки должен отвечать требованиям ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические условия».

В целях снижения общей стоимости проектом предусмотрен безвоздушный способ нанесения разметки - нанесение лакокрасочного материала за счет гидравлического сжатия краски большим давлением (до 230 атм.).

Сведения о технологии устройства горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом оборудованием высокого давления с применением лакокрасочных материалов, характеристики техники, требования к разметочным материалам и контролю качества работ, требования по технике безопасности изложены в «Методических рекомендациях по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом».

Для нанесения горизонтальной разметки проектом рекомендуется применение белой краски «Highway» производства ООО «ИнДорТех», отвечающей требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

Общая протяженность горизонтальной дорожной разметки представлена в табл.3.9.

Таблица 3.9

| Номер разметки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжение, м |  |  |  |  | Штук |
| 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.11 | 1.12 | 1.14.1 |
| 273,05 | 83 | 179,80 | 10 | 5,00 | 46 |

Ширина разметки 1.1, 1.5, 1.6 и 1.11 принята - 0,10 м (табл.9 ГОСТ Р 52289-2004), разметки 1.12 и 1.14.1 – 0,40 м.

3.8 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения

На основании СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» продольный уклон тротуаров принят не более 50‰, поперечный - 10‰.

Покрытие тротуара в соответствии с заданием на проектирование принято из асфальтобетона.

Высота возвышения бордюров 4ГП по краям пешеходных путей (тротуаров) относительно газонов и обочин в соответствии с п. 3.4 СП 35-01-2001 принята не менее 0,05 м. Данное решение позволит более уверенно передвигаться по тротуару людям с дисфункцией опорно-двигательного аппарата и нарушенным зрением.

Для более комфортного передвижения людей, принадлежащих к маломобильным группам и престарелым, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроен пониженный бортовой камень. Схема установки бортового камня в таких местах зависит от ширины тротуара. При ширине тротуара  2,25 м, непосредственно примыкающим к проезжей части, был устроен параллельный бордюрный пандус на всю ширину тротуара; при ширине тротуара  3,0 м был устроен перпендикулярный бордюрный пандус.

В соответствии с п.3.4 СНиП 35-01-2001 высота бортового камня в зоне пешеходных переходов принята не более 0,04 м, при этом  уклон тротуара в сторону пониженного бортового камня при перпендикулярном бордюрном пандусе принят не более 1:10. Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или съездов, сужающих ширину проезжей.

Дополнительное информирование людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к пешеходному переходу обеспечено с помощью изменения фактуры поверхностного слоя тротуара – устроена тактильная полоса. Ширина тактильной полосы принята не менее 0,80 м (п.3.6 СП 35-01-2001). В виду отсутствия в ассортименте промышленности специальных рельефных информационных плит, тактильная полоса предусмотрена также из декоративной плитки типа «Бехатон». Плитка должна быть уложена наиболее длинной стороной перпендикулярно к пересекаемой проезжей части, покрытие должно быть ровным, а толщина швов между плитками – не более 0,015 м (п.3.7 СП 35-01-2001).

Пониженный бортовой камень в зоне пешеходных переходов окрашен ярко-желтой краской (допускается окраска белой краской). Контрастная окраска помогает ориентироваться инвалидам с дефектами  зрения и одновременно указывает инвалидам опорно-двигательного аппарата (передвигающимся в инвалидной коляске) места возможного схода – захода на тротуар.

Таким образом, запроектированные по ул. Свердлова тротуары и реализованные в проекте мероприятия по их обустройству, позволят беспрепятственно и безопасно передвигаться все группам пешеходов к характерным зонам притяжения, создавая минимум помех для движения ТС.

3.9 Наружное освещение

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией предусматривается освещение реконструируемого участка ул. Свердлова.

В проекте принята односторонняя установка опор освещения с нечетной стороны улицы (слева по ходу пикетажа). На участке от ул. Газовиков до ПК 0+70 опоры установлены за тротуаром; с ПК 0+70 до конца трассы - на газоне.

Расстояние от лицевой поверхности бортового камня, установленного вдоль кромки проезжей части до цокольной части опоры, установленной на газоне, принято не менее 1,0 м (п. 15.11 «Рекомендаций по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»).

В соответствии с табл.1 ТСН 23-330-2002 «Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа» категория ул. Свердлова определена как «В» -  улицы местного значения с наибольшей интенсивностью движения менее 500 ед./ч в обоих направлениях.

Согласно табл. 1 ТСН 23-330-2002 для данной категории дороги должна быть обеспечена средняя горизонтальная освещенность покрытия не менее 10 лк.

Проектом рекомендуется использование опор ОГС-0,4-9 с кронштейнами типа К1-1,3-2,0-1-1 при установке на опоре одного светильника и с кронштейном типа К17-1,3-2,0-1-1 (90 град., 120 град) при установке на опоре двух светильников. Производитель группа компаний «Амира».

Высота установки светильников на опорах №№ 1-22 составляет 10,3 м.

В качестве приборов освещения используются светильники типа ЖКУ-16-150-002 с лампами NAV-T-150.

Распределительные линии освещения выполнены самонесущими изолированными проводами марки СИП-2 с изолированной нулевой жилой сечением 4х35, за исключением участка от шкафа ПП «Омь-21» до опоры № 12.

Электроснабжение наружного освещения выполнено от ТП №1-7, расположенной у строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова (ПК 0+80 слева). Категория по степени надежности обеспечения электроэнергией - III. Расчетная мощность проектируемого наружного освещения составляет 5,4 кВт.

Расчетный учет электроэнергии предусматривается в проектируемом шкафу управления освещением ПП «Омь-21» при помощи трехфазного счетчика активной электрической энергии, 380/220 В класса точности 1,0.

# 4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с  Законом РФ «Об охране окружающей среды» проектом выполнена оценка возможного воздействия проектируемых улиц на окружающую среду и предусмотрены мероприятия по их защите. При этом использованы положения «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостов», согласованных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.

Проектом определена зона избыточного транспортного загрязнения – территория, где загрязнение атмосферы от всех источников по приземным концентрациям не превышает 0,05 ПДК (п.5 ОДН -86). На основании расчетов установлено, что зона влияния определяется по диоксиду азота (0,22 ПДК) и оксиду углерода (0,12 ПДК). Рассеивание этих веществ происходит в пределах «красных линий».

На границе жилой застройки величина загрязнения атмосферного воздуха и почв будет в пределах допустимых значений или на уровне фоновых концентраций. Проведенные расчеты позволяют классифицировать реконструируемый участок дороги как неопасные сооружения с точки зрения влияния на состояние окружающей среды.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить комплексно-поточным методом, для чего требуется создание специализированных отрядов:

- по подготовительным работам;

- по прокладке, переустройству и защите  подземных коммуникаций;

- по устройству дорожной одежды;

- по обстановке и обустройству улицы;

- по устройству наружного освещения;

- по благоустройству улицы.

Отряды комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ. К выполнению работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, привлекаются специализированные подразделения их владельцев.

Выделение пусковых комплексов проектом не предусмотрено.

Продолжительность реконструкции улицы определена методом экстраполяции по  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Продолжительность реконструкции с разбивкой по видам работ и число работающих  приведено в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Наименование работ | Период работы | Количество смен | Макс. численность работников, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы, переустройство коммуникаций | апрель-июнь | 58 | 34 |
| Дорожные работы | июнь-сентябрь | 107 | 47 |
| Наружное освещение | август, сентябрь | 20 | 6 |
| Общее количество смен |  | 185 |  |

Данные о профессионально-квалификационном составе работников приведены  в табл.5.2.

Среди факторов, затрудняющих производство работ, следует отметить, что реконструкция улицы производится в населенном пункте, в непосредственной близости от жилых домов, на территории, насыщенной инженерными коммуникациями.

Генеральная подрядная организация определится по результатам конкурсных торгов.