Приложение Р

Расчет дорожной одежды нежесткого типа

по методике ОДН 218.046-2001

| Наименование дороги | Улица в жилой застройке |
| --- | --- |
| Особенность расчета | Перегон |

1. Климатические характеристики.

| Дорожно-климатическая зона | 2 |
| --- | --- |
| Подзона | 2 |
| Схема увлажнения рабочего слоя | 1 |
| Регион | Западно-Сибирский |
| Рельеф района | Равнинный |
| Количество расчетных дней в году, дней | 130 |
| Номер изолинии границы термического сопротивления дорожной одежды | VII |
| Глубина промерзания грунта, см | 250 |
| Среднегодовая температура, градусы | 10.0 |

Продолж. прил. Р

2. Данные о дороге.

| Общие данные: |  |
| --- | --- |
| Категория дороги | III |
| Количество полос движения | 2 |
| Номер расчетной полосы | 1 |
| Тип конструкции дорожной одежды | Усовершенствованный облегченный |
| Срок службы покрытия, лет | 14 |
| Коэффициент надежности | 0.90 |
| Требуемый модуль упругости, МПа | 165 |
| Профиль: |  |
| Поперечный профиль дороги | Двускатный |
| Ширина полосы движения, м | 3.00 |
| Ширина обочины, м | 2.00 |
| Ширина укрепленной части обочины, м | 0.50 |
| Заложение откоса, 1:m | 1 : 4 |
| Вогнутость продольного профиля | Не учитывается |
| Высота насыпи, м | 0.50 |
| Грунт: |  |
| Грунт рабочего слоя | Песок мелкий |
| Коэффициент уплотнения | 0.98 |
| Частичная замена грунта | Не предусмотрена |
| Источник увлажнения: |  |
| Источник увлажнения | Отсутствует |

Продолж. прил. Р

3. Расчетная нагрузка.

| Расчетная нагрузка | Стандартная |
| --- | --- |
| Вид расчетной нагрузки | Динамическая |
| Тип колеса | Двухбаллонное |
| Нагрузка, кН | 149.50 (115.00 x 1.3) |
| Давление в шинах, МПа | 0.60 |
| Диаметр штампа, см | 39.83 |

4. Конструкция дорожной одежды.

| № слоя | Наименование материала слоя | Толщина слоя, см |  | Модуль упругости, МПа |  |  | Нормативное сопротивление при изгибе, Ro, МПа | Коэффициент m | Коэффициент а | Влажность, Wp, доли ед. | Коэффициент Кд | Сцепление, С, МПа |  | Угол внутреннего трения, F, град |  | Плотность, р, кг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная, hmin | Максимальная, hmax | Упругий прогиб, Е | Сдвиг, Есдв | Изгиб, Ераст |  |  |  |  |  | динамика | статика | динамика | статика |  |
| 1 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 90/130, Тип Б, Марка II | 5 | 5 | 2400 | 550 | 3600 | 9.50 | 5.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2400.0 |
| 2 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД марки 90/130, Крупнозернистый, Марка III | 6 | 6 | 1400 | 612 | 2200 | 7.80 | 4.0 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | 2300.0 |
| 3 | Щебеночные смеси непрерывной гранулометрии для оснований при максимальном размере зерен С4 - 80 мм | 30 | 50 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000.0 |
| - | Георешетка Славрос СД-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Песок мелкий с содержанием пылевато-глинистой фракции 0% | 40 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 0.002 | 0.003 | 25.9 | 31.0 | 1850.0 |
| 5 | Песок мелкий | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 0.003 | 0.005 | 27.5 | 33.0 | 1850.0 |

Продолж. прил. Р

5. Расчет прочностных характеристик конструкции дорожной одежды.

| Требуемые коэффициенты прочности по критерию: |  |
| --- | --- |
| - упругого прогиба | 1.10 |
| - сдвига | 0.94 |
| - растяжения при изгибе | 0.94 |
| Проверка условия прочности по модулю упругости Еобщ/Етр | 1.92 |
| Условие прочности | Выполнено |
| Проверка условия прочности по растяжению при изгибе слоя | А/б порист. гор. БНД 90/130 |
| Кпр.расч. = Rn/Gr | 2.57 |
| Условие прочности | Выполнено |
| Проверка условия прочности по сдвигоустойчивости слоя | Песок мелкий 5% пыл-глин.фр. |
| Кпр.расч. = Tпр/T | 0.60 |
| Условие прочности | Выполнено |
| Проверка условия прочности по сдвигоустойчивости слоя | Песок мелкий |
| Кпр.расч. = Tпр/T | 2.37 |
| Условие прочности | Выполнено |

6. Прочностные характеристики конструкции дорожной одежды.

| № слоя | Наименование материала слоя | Расчетная толщина слоя, см | Общий модуль упругости по слоям, Еобщ, МПа | Показатель прочности: |  |  | Предельное активное напряжение сдвига в слое, Тпр, МПа | Расчетное активное расчетное напряжение сдвига, Т, МПа | Предельное растягивающее напряжение при изгибе, Rn, МПа | Расчетное растягивающее напряжение в слое, Gr, МПа | Расчетная влажность грунта, Wp, доли ед. | Стоимость, руб/кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | критерий | расчетное значение коэф. прочности Красч.пр. | величина, запас (+/-),% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 90/130, Тип Б, Марка II | 5 | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД марки 90/130, Крупнозернистый, Марка III | 6 | 218 | Растяжение | 2.57 | +63% | - | - | 2.889 | 1.057 | - | - |
| 3 | Щебеночные смеси непрерывной гранулометрии для оснований при максимальном размере зерен С4 - 80 мм | 35 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Георешетка Славрос СД-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Песок мелкий с содержанием пылевато-глинистой фракции 0% | 54 | 100 | Сдвиг | 0.60 | +2% | 0.0205 | 0.0200 | - | - | - | - |
| 5 | Песок мелкий | 0 | 100 | Сдвиг | 2.37 | +60% | 0.0296 | 0.0117 | - | - | - | - |
| Суммарная толщина конструкции: |  | 100 | Итоговая стоимость конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |