Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству покрытия дороги из асфальтобетона по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по устройству покрытия дороги из асфальтобетона по ул. Ермака (от пер. Школьный до ул. Вавилова) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Устройство дороги из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-099-03 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 20 до 24 см |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,87 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 162,87 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 |  |  |  |
|  | 01.3.01.01-0002 |  |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,00127 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000508 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 661,84 |  |  |  |  | 2,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,87 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,58 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 476,50 |  |  |  |  | 379,06 |  |  |  |
| 2 | ГЭСН01-02-099-01 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,60 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,21 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 200,60 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  |  |  |
|  | 01.3.01.01-0002 |  |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,00078 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000624 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 661,84 |  |  |  |  | 3,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,60 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,54 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 835,75 |  |  |  |  | 466,86 |  |  |  |
| 3 | ГЭСНр68-01-001-01 |  |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 002,54 |  |  |  |
|  | 1-100-28 |  |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  | 41,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,86 |  |  |  |  | 18 002,54 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417,88 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 1 844,09 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 1 417,88 |  |  |  |
| Н | 16.2.01.02 |  |  | Земля растительная |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 264,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 420,42 |  |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 003,03 |  |  |  |
|  | Пр/774-102.0 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 487,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 312,88 |  |  |  |  | 51 754,57 |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-01-031-01 Применительно |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта) |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(400*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 252,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,92 |  |  |  |
|  | 91.01.01-036 |  |  | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  | 1 061,99 |  |  | 1,74 |  | 1 847,86 |  |  |  |  | 3 252,23 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 163,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 416,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,92 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,45 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 170,00 |  |  |  |  | 6 034,00 |  |  |  |
| 5 | ГЭСН27-12-010-04 |  |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18 - с сохранением материала) |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0324 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,0324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,239624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,75 |  |  |  |
|  | 1-100-26 |  |  | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,239624 |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,51 |  |  |  |  | 523,75 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 292,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,958392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,43 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010044 |  |  |  | 1 299,64 |  |  | 1,46 |  | 1 897,47 |  |  |  |  | 19,06 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010044 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 6,64 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 15,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,490536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  |  |  | 970,40 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,490536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 324,40 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01296 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 17,98 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 6,38 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 13,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,444852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 284,84 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,444852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 219,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,18 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 598,67 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 447,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 239,81 |  |  |  |  | 5 418,57 |  |  |  |
| 6 | 03-1 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,42 |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
| 7 | 01-20-1-01-0005 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,77 |  |  |  |  | 2 718,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 718,16 |  |  |  |
| 8 | 03-2 |  |  | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,42 |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
| 9 | ГЭСН27-03-010-01 |  |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 734,19 |  |  |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  | 11,505 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  |  |  |  | 4 734,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 734,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 734,19 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 006,60 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 343,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 564,00 |  |  |  |  | 18 084,60 |  |  |  |
| 10 | ГЭСНр68-02-012-01 |  |  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=5,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,25 |  |  |  |
|  | 1-100-17 |  |  | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0274 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,55 |  |  |  |  | 401,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,25 |  |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,29 |  |  |  |
|  | Пр/774-102.0 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 749,45 |  |  |  |  | 1 031,22 |  |  |  |
| 11 | ГЭСН07-06-002-07 Применительно |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Демонтаж плиты перекрытия 1,5х1,5 с люком) |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  |  | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,21 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 99,37 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 1,58992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 765,21 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 270,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,46 |  |  |  |
|  | 91.05.06-007 |  |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,93216 |  |  |  | 1 703,30 |  |  | 1,43 |  | 2 435,72 |  |  |  |  | 2 270,48 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,93216 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 616,46 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 486,80 |  |  | 2,2 |  | 7 670,96 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.12 |  |  | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 652,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 381,67 |  |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 |  |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,65 |  |  |  |
|  | Пр/774-007.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,62 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 721,00 |  |  |  |  | 6 194,42 |  |  |  |
| 12 | 03-1 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,42 |  |  |  |  | 511,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,65*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,45 |  |  |  |
| 13 | 02-15-1-01-0010 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,19 |  |  |  |  | 274,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,65*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,55 |  |  |  |
| 14 | Калькуляция |  |  | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  | 1 м3 |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,67 |  |  |  |  | 268,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,26*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,67 |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН01-02-013-01 Применительно |  |  | Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по одному следу толщиной: 20 см |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=165 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 207,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,28 |  |  |  |
|  | 91.01.01-039 |  |  | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,891 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 942,26 |  |  |  |  | 3 512,55 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,891 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 589,24 |  |  |  |
|  | 91.08.03-019 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2541 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 733,57 |  |  |  |  | 694,60 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2541 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 168,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 964,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,28 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,27 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 466,97 |  |  |  |  | 6 017,05 |  |  |  |
| 16 | ГЭСН01-02-013-06 Применительно |  |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-013-01 |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=165 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,13 |  |  |  |
|  | 91.08.03-019 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21945 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 733,57 |  |  |  |  | 599,88 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21945 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 145,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,13 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,97 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 737,82 |  |  |  |  | 946,74 |  |  |  |
| 17 | Прайс-лист |  |  | Песок строительный |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 181,5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 181,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,00 |  |  |  |  | 68 062,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=165*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена=450/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 062,50 |  |  |  |
| 18 | ГЭСН27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 078,12 |  |  |  |
|  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69,8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,53 |  |  |  |  | 9 078,12 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,93 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  |  |  | 362,02 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 121,02 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 5,91 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 069,72 |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 70 296,20 |  |  | 1,21 |  | 85 058,40 |  |  |  |  | 25,52 |  |  |  |
|  | 04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 4 742,74 |  |  | 2,38 |  | 11 287,72 |  |  |  |  | 19 979,26 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 3 778,62 |  |  | 2,2 |  | 8 312,96 |  |  |  |  | 149,63 |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  | 10 082,68 |  |  | 1,78 |  | 17 947,17 |  |  |  |  | 915,31 |  |  |  |
| П,Н | 05.2.03.03 |  |  | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 644,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 205,05 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 623,47 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 334,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 675,70 |  |  |  |  | 56 602,71 |  |  |  |
| 19 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,29 |  |  |  | 5 746,75 |  |  | 2,85 |  | 16 378,24 |  |  |  |  | 21 127,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,043*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 127,93 |  |  |  |
| 20 | ГЭСН07-06-002-07 Применительно |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Устройство плиты перекрытия 1,5х1,5 м ) |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,52 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 99,37 |  |  |  |  |  |  |  | 1,9874 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 956,52 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 838,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,57 |  |  |  |
|  | 91.05.06-007 |  |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1652 |  |  |  | 1 703,30 |  |  | 1,43 |  | 2 435,72 |  |  |  |  | 2 838,10 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1652 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 770,57 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,24 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0102 |  |  |  | 3 486,80 |  |  | 2,2 |  | 7 670,96 |  |  |  |  | 78,24 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.12 |  |  | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 643,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727,09 |  |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 |  |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 917,07 |  |  |  |
|  | Пр/774-007.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 064,00 |  |  |  |  | 7 821,28 |  |  |  |
| 21 | ФСБЦ-05.1.01.09-1022 Применительно |  |  | Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные, объем до 0,07 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (Плита перекрытия ПО-2 с отверстием) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,44 |  |  |  | 19 962,10 |  |  | 1,57 |  | 31 340,50 |  |  |  |  | 13 789,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,22*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 789,82 |  |  |  |
| 22 | ГЭСН23-04-011-01 |  |  | Установка люка |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,93 |  |  |  |
|  | 1-100-31 |  |  | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,72 |  |  |  |  | 1 159,93 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,08 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 76,84 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 59,08 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,93 |  |  |  |
|  | 04.1.02.05-0007 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 4 808,88 |  |  | 2,98 |  | 14 330,46 |  |  |  |  | 22,93 |  |  |  |
| Н | 08.1.02.06 |  |  | Люки чугунные |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 219,01 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-3 |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438,43 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 829,64 |  |  |  |  | 3 659,28 |  |  |  |
| 23 | ФСБЦ-08.1.02.06-0043 |  |  | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 6 404,93 |  |  | 1,48 |  | 9 479,30 |  |  |  |  | 18 958,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 958,60 |  |  |  |
| 24 | ГЭСН01-02-027-01 |  |  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,238 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2238 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 171,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,87992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,23 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,119 |  |  |  | 887,54 |  |  | 1,74 |  | 1 544,32 |  |  |  |  | 1 728,09 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 740,02 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,76092 |  |  |  | 1 299,64 |  |  | 1,46 |  | 1 897,47 |  |  |  |  | 1 443,82 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  | 0,76092 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 503,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 415,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 243,23 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.4-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 118,91 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,52 |  |  |  |  | 6 043,77 |  |  |  |
| 25 | ГЭСН27-04-001-04 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (отсыпка съездов к домам) |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,504 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=50,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,8864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 479,64 |  |  |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 10,8864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  |  |  |  | 4 479,64 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 641,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 659,07 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1,30536 |  |  |  | 887,54 |  |  | 1,74 |  | 1 544,32 |  |  |  |  | 2 015,89 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1,30536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 863,26 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1592 |  |  |  | 1 299,64 |  |  | 1,46 |  | 1 897,47 |  |  |  |  | 2 199,55 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1592 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 766,60 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 2 357,94 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 701,50 |  |  |  |
|  | 91.08.03-030 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  | 6,15384 |  |  |  | 2 391,60 |  |  | 1,45 |  | 3 467,82 |  |  |  |  | 21 340,41 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  | 6,15384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 4 069,66 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52416 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 727,21 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,52416 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 258,05 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,95 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 3,528 |  |  |  | 35,71 |  |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  |  | 183,95 |  |  |  |
| П,Н | 02.2.05.04 |  |  | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 963,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 138,71 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 485,29 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 925,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 616,71 |  |  |  |  | 71 374,82 |  |  |  |
| 26 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 64,008 |  |  |  |  |  | 1 |  | 64,008 |  |  |  | 2 220,14 |  |  | 2,06 |  | 4 573,49 |  |  |  |  | 292 739,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=50,4*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 739,95 |  |  |  |
| 27 | ГЭСН27-04-014-01 |  |  | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,238 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2238 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 212,65 |  |  |  |
|  | 1-100-27 |  |  | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  | 110,781 |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,18 |  |  |  |  | 47 212,65 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 985,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,94244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 183,43 |  |  |  |
|  | 91.01.01-034 |  |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2593 |  |  |  | 828,16 |  |  | 1,74 |  | 1 441,00 |  |  |  |  | 7 578,65 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2593 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 2 975,71 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,80568 |  |  |  | 1 299,64 |  |  | 1,46 |  | 1 897,47 |  |  |  |  | 1 528,75 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,80568 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 532,81 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  |  | 9,33246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 17 748,57 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  |  | 9,33246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 5 280,31 |  |  |  |
|  | 91.08.03-013 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  | 37,8222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 805,88 |  |  |  |  | 68 302,35 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  | 37,8222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 21 399,80 |  |  |  |
|  | 91.08.03-016 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15,4422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,46 |  |  |  |  | 30 891,50 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15,4422 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 8 737,20 |  |  |  |
|  | 91.08.07-015 |  |  | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4618 |  |  |  | 1 790,51 |  |  | 1,33 |  | 2 381,38 |  |  |  |  | 5 862,48 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4618 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 1 392,89 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8188 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 8 072,89 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 2 864,71 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 333,79 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 44,76 |  |  |  | 35,71 |  |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  |  | 2 333,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 715,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 396,08 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 786,20 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 130,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 887,40 |  |  |  |  | 487 632,01 |  |  |  |
| 28 | ГЭСН27-04-014-04 |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,238 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2238 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 485,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 891,57 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 5 |  | 9,2877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 17 663,44 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 5 |  | 9,2877 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 5 254,98 |  |  |  |
|  | 91.08.03-013 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | 5 |  | 9,1758 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 805,88 |  |  |  |  | 16 570,39 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  | 5 |  | 9,1758 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 5 191,67 |  |  |  |
|  | 91.08.03-016 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 5 |  | 9,6234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,46 |  |  |  |  | 19 251,23 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 5 |  | 9,6234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 5 444,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 376,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 891,57 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 519,52 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 294,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 023,61 |  |  |  |  | 114 190,85 |  |  |  |
| 29 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 568,452 |  |  |  |  |  | 1 |  | 568,452 |  |  |  | 2 184,44 |  |  | 2,06 |  | 4 499,95 |  |  |  |  | 2 558 005,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2238*0,2*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 558 005,58 |  |  |  |
| 30 | ГЭСН27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,112 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2112 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,05632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 747,36 |  |  |  |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,86 |  |  |  |  |  |  |  | 44,05632 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  |  |  | 19 747,36 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 850,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,50272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 674,48 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 |  |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  | 5,15328 |  |  |  | 1,21 |  |  | 1,55 |  | 1,88 |  |  |  |  | 9,69 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1616 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 2 209,14 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1616 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 657,23 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,30848 |  |  |  | 2 646,78 |  |  | 1,57 |  | 4 155,44 |  |  |  |  | 17 903,63 |  |  |  |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,30848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  |  |  | 3 039,24 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 4,51968 |  |  |  | 1 398,20 |  |  | 1,46 |  | 2 041,37 |  |  |  |  | 9 226,34 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 4,51968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 2 557,23 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3,18912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,08 |  |  |  |  | 6 222,23 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3,18912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 1 804,40 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 5,47008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,08 |  |  |  |  | 10 338,89 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 5,47008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 3 617,47 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 2,04864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,75 |  |  |  |  | 5 037,09 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 2,04864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 354,81 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 |  |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 3,21024 |  |  |  | 181,30 |  |  | 1,28 |  | 232,06 |  |  |  |  | 744,97 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,30848 |  |  |  | 59,52 |  |  | 1,62 |  | 96,42 |  |  |  |  | 415,42 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5472 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 9 083,45 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5472 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 3 223,32 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4224 |  |  |  | 435,27 |  |  | 1,36 |  | 591,97 |  |  |  |  | 250,05 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 238,99 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 7,83552 |  |  |  | 4 141,29 |  |  | 1,43 |  | 5 922,04 |  |  |  |  | 46 402,26 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 7,83552 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 5 181,79 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 7,02 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 648,91 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,008448 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 189,13 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  |  |  | 43,33824 |  |  |  | 36,31 |  |  | 1,46 |  | 53,01 |  |  |  |  | 2 297,36 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 |  |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050688 |  |  |  | 907 036,67 |  |  | 1,19 |  | 1 079 373,64 |  |  |  |  | 5 471,13 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  |  | Болты анкерные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025344 |  |  |  | 89 330,06 |  |  | 1,2 |  | 107 196,07 |  |  |  |  | 2 716,78 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 0,782 |  |  |  |  |  |  |  | 1,651584 |  |  |  | 4 728,65 |  |  | 1,24 |  | 5 863,53 |  |  |  |  | 9 684,11 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016896 |  |  |  | 55 898,18 |  |  | 1,98 |  | 110 678,40 |  |  |  |  | 187,00 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016896 |  |  |  | 63 745,00 |  |  | 0,96 |  | 61 195,20 |  |  |  |  | 103,40 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 920,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 421,84 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 304,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 505,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 762,56 |  |  |  |  | 286 730,52 |  |  |  |
| 31 | ГЭСН27-06-030-01 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,112 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2112 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщина ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,54 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1,4784 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 711,54 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 766,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,42 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,46464 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 883,66 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,46464 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 262,89 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,4224 |  |  |  | 2 646,78 |  |  | 1,57 |  | 4 155,44 |  |  |  |  | 1 755,26 |  |  |  |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,4224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  |  |  | 297,97 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,4224 |  |  |  | 59,52 |  |  | 1,62 |  | 96,42 |  |  |  |  | 40,73 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,4224 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 586,03 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,4224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 207,96 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,25344 |  |  |  | 4 141,29 |  |  | 1,43 |  | 5 922,04 |  |  |  |  | 1 500,88 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,25344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 167,60 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,09 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,004224 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 94,57 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1,85856 |  |  |  | 36,31 |  |  | 1,46 |  | 53,01 |  |  |  |  | 98,52 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 607,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,96 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 438,98 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 208,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 329,01 |  |  |  |  | 11 254,86 |  |  |  |
| 32 | ФСБЦ-04.2.01.01-1266 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 32 НТ на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А32Нн) |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 264 |  |  |  |  |  | 1 |  | 264 |  |  |  | 6 238,06 |  |  | 1,99 |  | 12 413,74 |  |  |  |  | 3 277 227,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2112*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 277 227,36 |  |  |  |
| 33 | ГЭСН27-06-035-01 |  |  | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,76032 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,76032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2112*0,36/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2737152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,81 |  |  |  |
|  | 91.08.02-003 |  |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1368576 |  |  |  | 1 303,10 |  |  | 1,38 |  | 1 798,28 |  |  |  |  | 246,11 |  |  |  |
|  | 4-100-045 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2737152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,06 |  |  |  |  | 144,81 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 532,53 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7831296 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 17 532,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 923,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,81 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 110,66 |  |  |  |  | 18 331,82 |  |  |  |
| 34 | ГЭСН27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 2,112 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2112 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,05632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 747,36 |  |  |  |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,86 |  |  |  |  |  |  |  | 44,05632 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  |  |  | 19 747,36 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 850,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,50272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 674,48 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 |  |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  | 5,15328 |  |  |  | 1,21 |  |  | 1,55 |  | 1,88 |  |  |  |  | 9,69 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1616 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 2 209,14 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1616 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 657,23 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,30848 |  |  |  | 2 646,78 |  |  | 1,57 |  | 4 155,44 |  |  |  |  | 17 903,63 |  |  |  |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,30848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  |  |  | 3 039,24 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 4,51968 |  |  |  | 1 398,20 |  |  | 1,46 |  | 2 041,37 |  |  |  |  | 9 226,34 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 4,51968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 2 557,23 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3,18912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,08 |  |  |  |  | 6 222,23 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3,18912 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 1 804,40 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 5,47008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,08 |  |  |  |  | 10 338,89 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 5,47008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 3 617,47 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 2,04864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,75 |  |  |  |  | 5 037,09 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 2,04864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 354,81 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 |  |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 3,21024 |  |  |  | 181,30 |  |  | 1,28 |  | 232,06 |  |  |  |  | 744,97 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 4,30848 |  |  |  | 59,52 |  |  | 1,62 |  | 96,42 |  |  |  |  | 415,42 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5472 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 9 083,45 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5472 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 3 223,32 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4224 |  |  |  | 435,27 |  |  | 1,36 |  | 591,97 |  |  |  |  | 250,05 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4224 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 238,99 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 7,83552 |  |  |  | 4 141,29 |  |  | 1,43 |  | 5 922,04 |  |  |  |  | 46 402,26 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 7,83552 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 5 181,79 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4288 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 7,02 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 648,91 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,008448 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 189,13 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  |  |  | 43,33824 |  |  |  | 36,31 |  |  | 1,46 |  | 53,01 |  |  |  |  | 2 297,36 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 |  |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0050688 |  |  |  | 907 036,67 |  |  | 1,19 |  | 1 079 373,64 |  |  |  |  | 5 471,13 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  |  | Болты анкерные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025344 |  |  |  | 89 330,06 |  |  | 1,2 |  | 107 196,07 |  |  |  |  | 2 716,78 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 0,782 |  |  |  |  |  |  |  | 1,651584 |  |  |  | 4 728,65 |  |  | 1,24 |  | 5 863,53 |  |  |  |  | 9 684,11 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016896 |  |  |  | 55 898,18 |  |  | 1,98 |  | 110 678,40 |  |  |  |  | 187,00 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0016896 |  |  |  | 63 745,00 |  |  | 0,96 |  | 61 195,20 |  |  |  |  | 103,40 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 920,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 421,84 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 304,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 505,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 762,56 |  |  |  |  | 286 730,52 |  |  |  |
| 35 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А16Вн) |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 211,2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 211,2 |  |  |  | 6 038,96 |  |  | 1,99 |  | 12 017,53 |  |  |  |  | 2 538 102,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2112*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 538 102,34 |  |  |  |
| 36 | ГЭСН27-09-016-04 |  |  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,286 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=286/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,27 |  |  |  |
|  | 1-100-18 |  |  | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04676 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,85 |  |  |  |  | 412,27 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,47 |  |  |  |
|  | 91.13.01-036 |  |  | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28886 |  |  |  | 81,21 |  |  | 1,54 |  | 125,06 |  |  |  |  | 36,12 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28886 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 163,44 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29458 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 408,69 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29458 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 145,03 |  |  |  |
| Н | 14.4.04.08 |  |  | Эмаль |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 6,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,74 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,70 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181,96 |  |  |  |  | 3 198,04 |  |  |  |
| 37 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 |  |  | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 6,006 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6,006 |  |  |  | 118,29 |  |  | 1,14 |  | 134,85 |  |  |  |  | 809,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,91 |  |  |  |
| 38 | ГЭСН27-09-016-01 |  |  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,572 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=572/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,53 |  |  |  |
|  | 1-100-18 |  |  | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  | 2,09352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,85 |  |  |  |  | 824,53 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616,93 |  |  |  |
|  | 91.13.01-036 |  |  | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,57772 |  |  |  | 81,21 |  |  | 1,54 |  | 125,06 |  |  |  |  | 72,25 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,57772 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 326,87 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58916 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 817,39 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,58916 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 290,06 |  |  |  |
| Н | 14.4.04.08 |  |  | Эмаль |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 24,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 331,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,46 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 133,36 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 931,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181,85 |  |  |  |  | 6 396,02 |  |  |  |
| 39 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 |  |  | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 24,024 |  |  |  |  |  | 1 |  | 24,024 |  |  |  | 118,29 |  |  | 1,14 |  | 134,85 |  |  |  |  | 3 239,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 239,64 |  |  |  |
| 40 | ГЭСН27-09-016-07 Применительно |  |  | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Разметка пешеходный переход) |  |  |  |  |  |  | 10 м2 |  |  | 4,42 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=44,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,4536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 064,38 |  |  |  |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  | 22,4536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  |  |  | 10 064,38 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 088,04 |  |  |  |
|  | 91.13.01-036 |  |  | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,304 |  |  |  | 81,21 |  |  | 1,54 |  | 125,06 |  |  |  |  | 663,32 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 3 001,00 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 113,21 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 87,04 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,87 |  |  |  |
|  | 08.3.05.05-0053 |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000442 |  |  |  | 86 227,50 |  |  | 1,02 |  | 87 952,05 |  |  |  |  | 38,87 |  |  |  |
| Н | 01.5.01.01 |  |  | Краски разметочные дорожные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 967,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 152,42 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 465,58 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 624,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 551,50 |  |  |  |  | 51 057,64 |  |  |  |
| 41 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 |  |  | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 30,94 |  |  |  |  |  | 1 |  | 30,94 |  |  |  | 118,29 |  |  | 1,14 |  | 134,85 |  |  |  |  | 4 172,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,03094*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 172,26 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 614 137,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 184,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 857,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 034,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 879 261,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 798,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 313 654,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 303 855,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 184,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 857,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 034,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 879 261,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 620,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 896,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 798,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 219,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 620,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 896,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 Устройство дороги из асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 313 654,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,396864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,7401172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство автомобильной парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН27-03-010-01 |  |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных) |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 787,35 |  |  |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 76,7 |  |  |  |  |  |  |  | 9,204 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  |  |  |  | 3 787,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 787,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 787,35 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 605,28 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 075,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 564,00 |  |  |  |  | 14 467,68 |  |  |  |
| 43 | ГЭСН01-01-012-25 |  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,1605 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,1605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(1070*0,15) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,20 |  |  |  |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,284 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,47 |  |  |  |  | 514,20 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 443,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462,49 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9309 |  |  |  | 887,54 |  |  | 1,74 |  | 1 544,32 |  |  |  |  | 1 437,61 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 615,62 |  |  |  |
|  | 91.01.05-086 |  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7927 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 792,39 |  |  |  |  | 5 005,61 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7927 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 846,87 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,67 |  |  |  |
|  | 02.2.05.04-2090 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,004815 |  |  |  | 2 184,44 |  |  | 2,06 |  | 4 499,95 |  |  |  |  | 21,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 441,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 976,69 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 768,32 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 605,48 |  |  |  |  | 13 579,18 |  |  |  |
| 44 | 02-15-1-01-0005 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 256,8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 256,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,26 |  |  |  |  | 33 193,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=160,5*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 193,97 |  |  |  |
| 45 | ГЭСН01-02-057-01 Применительно |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Разработка грунта вручную) |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,32 |  |  |  |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 1,534 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,47 |  |  |  |  | 614,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,32 |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,89 |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 687,69 |  |  |  |  | 1 412,94 |  |  |  |
| 46 | ГЭСН27-12-010-04 |  |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 (Демонтаж тротуарных плит 3х1,5х0,18) |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0324 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,0324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=((3*1,5*0,18)*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,239624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,75 |  |  |  |
|  | 1-100-26 |  |  | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,239624 |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,51 |  |  |  |  | 523,75 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 292,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,958392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,43 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010044 |  |  |  | 1 299,64 |  |  | 1,46 |  | 1 897,47 |  |  |  |  | 19,06 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,010044 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 6,64 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 15,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,490536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  |  |  | 970,40 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,490536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 324,40 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01296 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 17,98 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 6,38 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 13,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,444852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 284,84 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,444852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 219,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,18 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 598,67 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 447,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 239,81 |  |  |  |  | 5 418,57 |  |  |  |
| 47 | 03-1 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,42 |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
| 48 | 01-20-1-01-0005 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,77 |  |  |  |  | 2 718,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 718,16 |  |  |  |
| 49 | 03-2 |  |  | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,42 |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,36 |  |  |  |
| 50 | ГЭСН07-06-002-07 Применительно |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м) |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  |  | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913,03 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 99,37 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 3,9748 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 1 913,03 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 676,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,14 |  |  |  |
|  | 91.05.06-007 |  |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 2,3304 |  |  |  | 1 703,30 |  |  | 1,43 |  | 2 435,72 |  |  |  |  | 5 676,20 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 2,3304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 541,14 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 486,80 |  |  | 2,2 |  | 7 670,96 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.12 |  |  | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 130,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 454,17 |  |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 |  |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 834,13 |  |  |  |
|  | Пр/774-007.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 521,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 720,80 |  |  |  |  | 15 486,04 |  |  |  |
| 51 | 03-1 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,42 |  |  |  |  | 1 081,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,55*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,91 |  |  |  |
| 52 | 01-20-1-01-0005 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,77 |  |  |  |  | 934,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,55*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,37 |  |  |  |
| 53 | 03-2 |  |  | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,42 |  |  |  |  | 1 081,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,55*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 081,91 |  |  |  |
| 54 | ГЭСН09-05-007-03 Применительно |  |  | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм (Понижение канализационного колодца) |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312,92 |  |  |  |
|  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,32 |  |  |  |  |  |  |  | 4,698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 2 312,92 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 |  |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 4,35 |  |  | 1,62 |  | 7,05 |  |  |  |  | 5,71 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,46 |  |  |  |
|  | 01.3.02.03-0001 |  |  | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,504 |  |  |  | 340,41 |  |  | 1,53 |  | 520,83 |  |  |  |  | 262,50 |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 |  |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,645 |  |  |  | 114,64 |  |  | 1,08 |  | 123,81 |  |  |  |  | 451,29 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  | кВт-ч |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  |  |  |  | 21,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 056,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 313,53 |  |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 |  |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 174,72 |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 |  |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 434,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 435,13 |  |  |  |  | 6 665,27 |  |  |  |
| 55 | ГЭСН07-06-002-07 Применительно |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (Монтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м) |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 391,29 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 99,37 |  |  |  |  |  |  |  | 4,9685 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 2 391,29 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 095,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 926,43 |  |  |  |
|  | 91.05.06-007 |  |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  |  |  | 2,913 |  |  |  | 1 703,30 |  |  | 1,43 |  | 2 435,72 |  |  |  |  | 7 095,25 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 58,26 |  |  |  |  |  |  |  | 2,913 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 926,43 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,61 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0012 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0255 |  |  |  | 3 486,80 |  |  | 2,2 |  | 7 670,96 |  |  |  |  | 195,61 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.12 |  |  | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 608,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 317,72 |  |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 |  |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 792,67 |  |  |  |
|  | Пр/774-007.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 151,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 063,80 |  |  |  |  | 19 553,19 |  |  |  |
| 56 | ФСБЦ-05.1.01.12-0012 |  |  | Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (ПО 2) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  | 15 383,63 |  |  | 1,57 |  | 24 152,30 |  |  |  |  | 26 567,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,22*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 567,53 |  |  |  |
| 57 | ГЭСН27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 078,12 |  |  |  |
|  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69,8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,53 |  |  |  |  | 9 078,12 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,93 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  |  |  | 362,02 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 121,02 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 5,91 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 069,72 |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 70 296,20 |  |  | 1,21 |  | 85 058,40 |  |  |  |  | 25,52 |  |  |  |
|  | 04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 4 742,74 |  |  | 2,38 |  | 11 287,72 |  |  |  |  | 19 979,26 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 3 778,62 |  |  | 2,2 |  | 8 312,96 |  |  |  |  | 149,63 |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0070 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  | 10 082,68 |  |  | 1,78 |  | 17 947,17 |  |  |  |  | 915,31 |  |  |  |
| П,Н | 05.2.03.03 |  |  | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 644,47 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 205,05 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 623,47 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 334,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 675,70 |  |  |  |  | 56 602,71 |  |  |  |
| 58 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР100.30.15) |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,29 |  |  |  | 5 746,75 |  |  | 2,85 |  | 16 378,24 |  |  |  |  | 21 127,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,043*30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 127,93 |  |  |  |
| 59 | ГЭСН27-02-005-01 |  |  | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(0,02*8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,80 |  |  |  |
|  | 1-100-31 |  |  | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 323 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,72 |  |  |  |  | 228,80 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,46 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1728 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  |  |  | 341,84 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1728 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 114,28 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,022704 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 14,54 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  | 0,022704 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 11,18 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,07 |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01472 |  |  |  | 3 778,62 |  |  | 2,2 |  | 8 312,96 |  |  |  |  | 122,37 |  |  |  |
|  | 14.5.04.01-0011 |  |  | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 1930 |  |  |  |  |  |  |  | 3,088 |  |  |  | 43,60 |  |  | 1,81 |  | 78,92 |  |  |  |  | 243,70 |  |  |  |
| Н | 05.1.01.10 |  |  | Конструкции сборные бетонные |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,26 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,30 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297 325,00 |  |  |  |  | 2 075,72 |  |  |  |
| 60 | Прайс-лист |  |  | BetoMax ЛВ-30.38.41 с решеткой чугунной щелевой ВЧ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 037,00 |  |  |  |  | 168 296,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 296,00 |  |  |  |
| 61 | ФСБЦ-05.2.02.26-0316 Применительно |  |  | Заглушка торцевая полимербетонная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN300, высота 393 мм (Для бетонного лотка) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 111,15 |  |  | 1,39 |  | 2 934,50 |  |  |  |  | 5 869,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 869,00 |  |  |  |
| 62 | ГЭСН22-01-011-05 Применительно |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (Монтаж стальной трубы д.159мм) |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 142,77 |  |  |  |
|  | 1-100-45 |  |  | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,06 |  |  |  |  | 1 142,77 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,58 |  |  |  |
|  | 91.01.01-036 |  |  | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0084 |  |  |  | 1 061,99 |  |  | 1,74 |  | 1 847,86 |  |  |  |  | 15,52 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0084 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 5,56 |  |  |  |
|  | 91.10.05-004 |  |  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0648 |  |  |  | 994,01 |  |  | 1,56 |  | 1 550,66 |  |  |  |  | 100,48 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0648 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 36,66 |  |  |  |
|  | 91.10.06-001 |  |  | Установки для подогрева стыков |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 223,15 |  |  | 1,55 |  | 345,88 |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 5,09 |  |  |  |
|  | 91.10.09-012 |  |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 17,24 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10344 |  |  |  | 11,40 |  |  | 1,45 |  | 16,53 |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |
|  | 91.16.01-002 |  |  | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 17,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,48 |  |  |  |  | 11,64 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 50,48 |  |  |  |
|  | 91.17.04-033 |  |  | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 21,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1305 |  |  |  | 688,60 |  |  | 1,41 |  | 970,93 |  |  |  |  | 126,71 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 73,84 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,85 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,216 |  |  |  | 35,71 |  |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  |  | 11,26 |  |  |  |
|  | 01.7.11.04-0072 |  |  | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00024 |  |  |  | 97 282,88 |  |  | 1,19 |  | 115 766,63 |  |  |  |  | 27,78 |  |  |  |
|  | 01.7.11.06-0002 |  |  | Флюс АН-47 |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 106,25 |  |  | 1,04 |  | 110,50 |  |  |  |  | 33,15 |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  |  |  | 77,69 |  |  |  |
|  | 11.1.03.01-0063 |  |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 16 496,03 |  |  | 1,11 |  | 18 310,59 |  |  |  |  | 21,97 |  |  |  |
| Н | 23.5.02.02 |  |  | Трубы стальные |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 1004 |  |  |  |  |  |  |  | 6,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 747,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,35 |  |  |  |
|  | Пр/812-018.0-3 |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,11 |  |  |  |
|  | Пр/774-018.0 |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 178,33 |  |  |  |  | 4 273,07 |  |  |  |
| 63 | ФСБЦ-23.5.02.02-0008 |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 6,024 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6,024 |  |  |  | 1 019,61 |  |  | 1,09 |  | 1 111,37 |  |  |  |  | 6 694,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 694,89 |  |  |  |
| 64 | ГЭСН27-04-001-04 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  | 1,605 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(1070*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 265,54 |  |  |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  | 34,668 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  |  |  |  | 14 265,54 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 207,94 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 205,98 |  |  |  |
|  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 4,15695 |  |  |  | 887,54 |  |  | 1,74 |  | 1 544,32 |  |  |  |  | 6 419,66 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 4,15695 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 2 749,07 |  |  |  |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,6915 |  |  |  | 1 299,64 |  |  | 1,46 |  | 1 897,47 |  |  |  |  | 7 004,51 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3,6915 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 2 441,26 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9483 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 7 508,92 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9483 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 2 233,95 |  |  |  |
|  | 91.08.03-030 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  | 19,59705 |  |  |  | 2 391,60 |  |  | 1,45 |  | 3 467,82 |  |  |  |  | 67 959,04 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  |  | 19,59705 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 12 959,92 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6692 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 2 315,81 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6692 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 821,78 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,79 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 11,235 |  |  |  | 35,71 |  |  | 1,46 |  | 52,14 |  |  |  |  | 585,79 |  |  |  |
| П,Н | 02.2.05.04 |  |  | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 265,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 471,52 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 497,85 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 531,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 616,79 |  |  |  |  | 227 294,94 |  |  |  |
| 65 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 203,835 |  |  |  |  |  | 1 |  | 203,835 |  |  |  | 1 839,35 |  |  | 2,18 |  | 4 009,78 |  |  |  |  | 817 333,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1070*0,15*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 333,51 |  |  |  |
| 66 | ГЭСН27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1070 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 004,58 |  |  |  |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,86 |  |  |  |  |  |  |  | 22,3202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  |  |  | 10 004,58 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 640,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,9867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 980,92 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 |  |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  | 2,6108 |  |  |  | 1,21 |  |  | 1,55 |  | 1,88 |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 1 119,22 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 332,97 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1828 |  |  |  | 2 646,78 |  |  | 1,57 |  | 4 155,44 |  |  |  |  | 9 070,49 |  |  |  |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1828 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  |  |  | 1 539,77 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2898 |  |  |  | 1 398,20 |  |  | 1,46 |  | 2 041,37 |  |  |  |  | 4 674,33 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2898 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 1 295,57 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,08 |  |  |  |  | 3 152,36 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 914,16 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,08 |  |  |  |  | 5 237,98 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 832,72 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0379 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,75 |  |  |  |  | 2 551,94 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0379 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 686,38 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 |  |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6264 |  |  |  | 181,30 |  |  | 1,28 |  | 232,06 |  |  |  |  | 377,42 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1828 |  |  |  | 59,52 |  |  | 1,62 |  | 96,42 |  |  |  |  | 210,47 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,317 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 4 601,94 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 1 633,03 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  | 435,27 |  |  | 1,36 |  | 591,97 |  |  |  |  | 126,68 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 121,08 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9697 |  |  |  | 4 141,29 |  |  | 1,43 |  | 5 922,04 |  |  |  |  | 23 508,72 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9697 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 2 625,24 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 461,33 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00428 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 95,82 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  |  |  | 21,9564 |  |  |  | 36,31 |  |  | 1,46 |  | 53,01 |  |  |  |  | 1 163,91 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 |  |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,002568 |  |  |  | 907 036,67 |  |  | 1,19 |  | 1 079 373,64 |  |  |  |  | 2 771,83 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  |  | Болты анкерные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01284 |  |  |  | 89 330,06 |  |  | 1,2 |  | 107 196,07 |  |  |  |  | 1 376,40 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 0,782 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83674 |  |  |  | 4 728,65 |  |  | 1,24 |  | 5 863,53 |  |  |  |  | 4 906,25 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000856 |  |  |  | 55 898,18 |  |  | 1,98 |  | 110 678,40 |  |  |  |  | 94,74 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000856 |  |  |  | 63 745,00 |  |  | 0,96 |  | 61 195,20 |  |  |  |  | 52,38 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 086,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 985,50 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 058,54 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 120,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 762,58 |  |  |  |  | 145 265,96 |  |  |  |
| 67 | ГЭСН27-06-030-01 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1070 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,49 |  |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,749 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  |  |  | 360,49 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 414,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,42 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,2354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 447,69 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,2354 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 133,19 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,214 |  |  |  | 2 646,78 |  |  | 1,57 |  | 4 155,44 |  |  |  |  | 889,26 |  |  |  |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  |  |  | 150,96 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,214 |  |  |  | 59,52 |  |  | 1,62 |  | 96,42 |  |  |  |  | 20,63 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,214 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 296,90 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 105,36 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,1284 |  |  |  | 4 141,29 |  |  | 1,43 |  | 5 922,04 |  |  |  |  | 760,39 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,1284 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 84,91 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,82 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,00214 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 47,91 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0,9416 |  |  |  | 36,31 |  |  | 1,46 |  | 53,01 |  |  |  |  | 49,91 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 347,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,91 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,67 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 118,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 329,02 |  |  |  |  | 5 702,05 |  |  |  |
| 68 | ФСБЦ-04.2.01.01-1264 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А32Нн) |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 133,75 |  |  |  |  |  | 1 |  | 133,75 |  |  |  | 6 224,90 |  |  | 1,99 |  | 12 387,55 |  |  |  |  | 1 656 834,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1070*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 656 834,81 |  |  |  |
| 69 | ГЭСН27-06-035-01 |  |  | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,3852 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,3852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,36*1070/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,69 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,138672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,37 |  |  |  |
|  | 91.08.02-003 |  |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,069336 |  |  |  | 1 303,10 |  |  | 1,38 |  | 1 798,28 |  |  |  |  | 124,69 |  |  |  |
|  | 4-100-045 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  | 0,138672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,06 |  |  |  |  | 73,37 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 882,48 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,396756 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 8 882,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 080,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,37 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,59 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 110,72 |  |  |  |  | 9 287,45 |  |  |  |
| 70 | ГЭСН27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1070 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 004,58 |  |  |  |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,86 |  |  |  |  |  |  |  | 22,3202 |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  |  |  | 10 004,58 |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 640,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,9867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 980,92 |  |  |  |
|  | 91.06.03-049 |  |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  | 2,6108 |  |  |  | 1,21 |  |  | 1,55 |  | 1,88 |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  |  |  | 1 119,22 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5885 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 332,97 |  |  |  |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1828 |  |  |  | 2 646,78 |  |  | 1,57 |  | 4 155,44 |  |  |  |  | 9 070,49 |  |  |  |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1828 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  |  |  | 1 539,77 |  |  |  |
|  | 91.08.03-017 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2898 |  |  |  | 1 398,20 |  |  | 1,46 |  | 2 041,37 |  |  |  |  | 4 674,33 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2898 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 1 295,57 |  |  |  |
|  | 91.08.03-045 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,08 |  |  |  |  | 3 152,36 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6157 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 914,16 |  |  |  |
|  | 91.08.03-047 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,08 |  |  |  |  | 5 237,98 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 1 832,72 |  |  |  |
|  | 91.08.03-049 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0379 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,75 |  |  |  |  | 2 551,94 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0379 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 686,38 |  |  |  |
|  | 91.08.06-001 |  |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6264 |  |  |  | 181,30 |  |  | 1,28 |  | 232,06 |  |  |  |  | 377,42 |  |  |  |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1828 |  |  |  | 59,52 |  |  | 1,62 |  | 96,42 |  |  |  |  | 210,47 |  |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,317 |  |  |  | 1 043,14 |  |  | 1,33 |  | 1 387,38 |  |  |  |  | 4 601,94 |  |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,317 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  |  |  | 1 633,03 |  |  |  |
|  | 91.13.03-112 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  | 435,27 |  |  | 1,36 |  | 591,97 |  |  |  |  | 126,68 |  |  |  |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  |  |  | 121,08 |  |  |  |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9697 |  |  |  | 4 141,29 |  |  | 1,43 |  | 5 922,04 |  |  |  |  | 23 508,72 |  |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9697 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  |  |  | 2 625,24 |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 461,33 |  |  |  |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00428 |  |  |  | 16 583,53 |  |  | 1,35 |  | 22 387,77 |  |  |  |  | 95,82 |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 20,52 |  |  |  |  |  |  |  | 21,9564 |  |  |  | 36,31 |  |  | 1,46 |  | 53,01 |  |  |  |  | 1 163,91 |  |  |  |
|  | 01.7.07.26-0032 |  |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,002568 |  |  |  | 907 036,67 |  |  | 1,19 |  | 1 079 373,64 |  |  |  |  | 2 771,83 |  |  |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  |  | Болты анкерные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01284 |  |  |  | 89 330,06 |  |  | 1,2 |  | 107 196,07 |  |  |  |  | 1 376,40 |  |  |  |
|  | 01.7.17.06-0061 |  |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 0,782 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83674 |  |  |  | 4 728,65 |  |  | 1,24 |  | 5 863,53 |  |  |  |  | 4 906,25 |  |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000856 |  |  |  | 55 898,18 |  |  | 1,98 |  | 110 678,40 |  |  |  |  | 94,74 |  |  |  |
|  | 08.4.03.02-0002 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000856 |  |  |  | 63 745,00 |  |  | 0,96 |  | 61 195,20 |  |  |  |  | 52,38 |  |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 086,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 985,50 |  |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 058,54 |  |  |  |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 120,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 762,58 |  |  |  |  | 145 265,96 |  |  |  |
| 71 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ (Смесь асфальтобетонная А16Вн) |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 107 |  |  |  |  |  | 1 |  | 107 |  |  |  | 6 388,04 |  |  | 1,99 |  | 12 712,20 |  |  |  |  | 1 360 205,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1070*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360 205,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Устройство автомобильной парковки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 493 580,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 141,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 528,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 627,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 117 060,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 223,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 780 584,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 736 361,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 141,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 528,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 627,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 117 060,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 985,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 018,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 223,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 769,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 985,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 018,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 Устройство автомобильной парковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 780 584,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,577124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,600948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 107 718,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 326,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 386,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 662,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 996 321,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 022,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 094 239,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 040 217,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 326,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 386,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 662,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 996 321,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 606,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 914,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 022,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 988,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 606,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 914,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |