Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку интерактивных досок для школы

Способ размещения заказа  открытый аукцион в электронной форме

| Категории | Цены/ поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Наименование товара | Тип интерактивного оборудования: доска прямой проекции; Размер диагонали не менее: 195.6 см и не более 197 см; Источник питания: питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте); Потребляемая мощность: не более 1 Вт; Внешние размеры: не менее 165.7х125.7х13 см; Разрешение: не менее 4000х4000 на прикосновение; Размеры в рабочем положении: не менее 165.7х125.7х13 см Принцип работы: резистивная технология; Поддерживаемое разрешение (при работе с проекторами): от 640х480 до 1600х1200; Обязательно наличие устройства, с помощью которого нажатием на одну кнопку можно запускать компьютер, доску и проектор; Программное обеспечение: SMART Notebook или эквивалент; Кабель VGA на VGA (Вилка - Вилка) высокого разрешения, длина не менее 15,2 м, дополнительное экранирование в комплекте; Крепление для проектора, универсальное (потолочное) в комплекте. Необходимая документация: - технический паспорт (с руководством по эксплуатации на русском языке); - гарантийный сертификат; - сертификат соответствия. Требования к конструкции доски: Конструкция активного лотка доски должна иметь съемные боковые крышки, для легкой установки модулей расширения и аксессуаров. Требования к функциональным характеристикам интерактивной доски: 1.Система должна иметь долговечную поверхность с прочим покрытием, совместимую с легко стираемыми маркерами. 2. Поверхность интерактивной доски должна обеспечивать интерактивность без применения, каких – либо специальных технологий, встроенных шаблонов или кодирования. 3.Активная поверхность должна быть антибликовой и минимально глянцевитой, чтобы свести к минимуму появление световых пятен на проецируемом изображении. 4. На передней панели интерактивной доски должны быть пенал для хранения маркеров. Обязательное наличие активного лотка с 4-мя электронными маркерами разных цветов (черный, синий, зеленый, красный), без батареек и зарядного устройства. 5. Маркеры должны быть беспроводными, не содержать механических элементов, работать без батарей и других элементов питания и быть полностью взаимозаменяемыми. Требования к качественным характеристикам товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, новейшей либо серийной модели, отражающей все последние модификации конструкции и материалов; год выпуска - не ранее 2010г; |  |  |  |  |
| Кол-во ед. услуг | 14 |  |  |  |  |
| Наименование модели | Smart Board 680 | Smart Board 680 | Smart Board 680 |  |  |
| Цена за единицу товара | 64000 | 65000 | 65200 | 64733,33 | 64733 |
| Итого | 896000 | 910000 | 912800 |  | 906262 |
| * Номер поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (Тел./факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |  |
| 1. | ООО «АН 24» г. Екатеринбург | 620144, г. Екатеринбург, ул. Уктусская д.10, оф 26, тел. (343) 257 03 03, Коммерческое предложение от 21.01.2013г |  |  |  |
| 2. | ООО «Комплект» | 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева д.4, тел. 89126079708, коммерческое предложение 21.01.2013г |  |  |  |
| 3. | ООО «ТлргПромОпт» г. Екатеринбург | 620131, г. Екатеринбург, ул. Викулова д. 38/Б, тел. (343) 384 04 03, Коммерческое предложение от 21.01.2013 |  |  |  |

Ф.И.О  руководителя                           В.В. Погребняк ______________

Дата составления сводной  таблицы   29.01.2013 г.

Исполнитель 				Е.И. Никифорова тел. 2-40-73