Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сцены и благоустройству сценической площадки на территории музея под открытым небом «Суеват пауль» в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, Музей под открытым небом Суеват пауль (788-ой км федеральной трассы «Пермь - Ханты-Мансийск - Томск» (Северный широтный коридор)).

- Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 сентября 2023 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 27 октября 2023 года.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Объем выполняемых работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с Объемом и содержанием работ, определённых проектной документацией объекта (Приложение к техническому заданию), с соблюдением СНиП, СП, правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, в полном объеме и в установленный муниципальным контрактом срок.

Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами и является неотъемлемой частью технического задания (приложение к техническому заданию).

Состав проектно-сметной документации:

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» - 1 файл;

- Раздел 4 «Конструктивные решения» - 1 файл.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в проектно-сметной документации и документации об аукционе, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству сцены и благоустройству сценической площадки на территории музея под открытым небом Суеват Пауль в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________368,01  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________300,66    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 747,95   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________94,83    чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*25) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 132,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 1 147,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 156,45 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 38,26 |  | 16,0692 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 29,58 |  | 12,4236 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 1 279,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 288,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % |  | 148 |  | 148 |  |  | 427,51 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % |  | 134 |  | 134 |  |  | 387,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 094,22 |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Срезка растительного слоя грунта) | 1000 м3 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(230*0,1) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 12,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 91,94 |  | 2,11 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 6,81 |  | 0,15663 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 12,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % |  | 93 |  | 93 |  |  | 1,96 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % |  | 46 |  | 46 |  |  | 0,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 15,31 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 292,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 132,41 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,61 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 158,56 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2 109,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 132,41 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,61 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 158,56 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 429,47 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 388,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 290,97 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 429,47 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 388,04 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2 109,53 |  |  |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(530*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 244,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 6 917,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 362,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 25,86 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 14,4 |  | 30,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 13,88 |  | 29,4256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 7 187,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 607,83 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % |  | 148 |  | 148 |  |  | 899,59 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % |  | 134 |  | 134 |  |  | 814,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 8 901,89 |  |  |
| 5 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе | м3 |  |  |  | 233,2 | 45,92 |  | 10 708,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=530*0,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 10 708,54 |  |  |
| 6 | ФЕР27-07-016-03 | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см | 100 м2 |  |  |  | 3,7658 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(530-153,42) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 57,84 |  | 217,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 210,04 |  | 790,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 15,10 |  | 56,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 2,93 |  | 11,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 7,15 |  | 26,92547 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1,48 |  | 5,573384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 270,81 |  | 1 019,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 274,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % |  | 114 |  | 114 |  |  | 313,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % |  | 77 |  | 77 |  |  | 211,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 544,43 |  |  |
| 7 | ФЕР27-07-016-04 | На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к расценке 27-07-016-03 | 100 м2 |  |  |  | 3,7658 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(530-153,42) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщина слоя 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 8,25 | 5 | 155,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 20,34 | 5 | 382,98 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 1,41 | 5 | 26,55 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 1,02 | 5 | 19,20558 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,14 | 5 | 2,63606 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 28,59 |  | 538,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 181,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % |  | 114 |  | 114 |  |  | 207,35 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % |  | 77 |  | 77 |  |  | 140,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 885,73 |  |  |
| 8 | ФССЦ-02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 |  |  |  | 41,4238 | 131,08 |  | 5 429,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,7119+20,7119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 5 429,83 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 24 884,31 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 617,99 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 8 091,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 446,40 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 16 175,26 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 27 470,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 617,99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 8 091,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 446,40 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 16 175,26 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,06 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,05 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 064,39 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,06 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,05 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  | 27 470,42 |  |  |
| Раздел 3. Сваи Св1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  |  |  | 0,0451945 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,14*13,327*0,6*0,18) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 41,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 118 |  | 5,332951 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 41,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 41,60 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % |  | 90 |  | 90 |  |  | 37,44 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % |  | 40 |  | 40 |  |  | 16,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 95,68 |  |  |
| 10 | ФЕР05-01-082-01 | Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на экскаваторе | шт |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 3,21 |  | 64,20 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 10,33 |  | 206,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 1,03 |  | 20,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 8,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 0,31 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 13,95 |  | 279,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 84,80 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % |  | 118 |  | 118 |  |  | 100,06 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % |  | 70 |  | 70 |  |  | 59,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 438,42 |  |  |
| 11 | ФЕР05-01-082-02 | При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к расценке 05-01-082-01 | м |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 0,55 |  | 11,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 2,25 |  | 45,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 4,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 0,05 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,02 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 2,83 |  | 56,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 15,40 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % |  | 118 |  | 118 |  |  | 18,17 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % |  | 70 |  | 70 |  |  | 10,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 85,55 |  |  |
| 12 | ФССЦ-08.1.02.16-0012 Применительно | Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом (Свая винтовая длиной 4м, диаметр ствола 89мм, лопасть диаметром 250мм без оголовка) | компл |  |  |  | 20 | 305,17 |  | 6 103,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 6 103,40 |  |  |
| 13 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Приварка арматурных выпусков) | т металлоконструкций |  |  |  | 0,0284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,355*4*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 22,08 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 3,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 0,21 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 2,39 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 84,69 |  | 2,405196 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,65 |  | 0,01846 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 27,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 22,29 |  |  |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % |  | 104 |  | 104 |  |  | 23,18 |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % |  | 59 |  | 59 |  |  | 13,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 64,20 |  |  |
| 14 | ФССЦ-08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм | т |  |  |  | 0,0284 | 5 950,00 |  | 168,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,355*4*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 168,98 |  |  |
| 15 | ФЕР05-01-104-07 | Заполнение полости стальных свай и пазух скважин сыпучим материалом, для свай объемом: до 0,2 м3 | м3 |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,082*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 3,92 |  | 6,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 41,50 |  | 68,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 3,92 |  | 6,43 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 0,51 |  | 0,8364 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,29 |  | 0,4756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 45,42 |  | 74,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 12,86 |  |  |
|  | Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы | % |  | 118 |  | 118 |  |  | 15,17 |  |  |
|  | Пр/774-005.1 | СП Свайные работы | % |  | 70 |  | 70 |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 98,66 |  |  |
| 16 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % | м3 |  |  |  | 1,64 | 295,80 |  | 485,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,082*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 485,11 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Сваи Св1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 7 237,05 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 145,31 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 323,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 31,64 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,68 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7 540,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 145,31 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 323,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 31,64 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,68 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 194,02 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 108,93 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 176,95 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 194,02 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 108,93 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Сваи Св1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 540,00 |  |  |
| Раздел 4. Монолитный ростверк Рст1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  |  |  | 0,0202 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,02 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 21,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 31,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 4,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 18,37 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 135 |  | 2,727 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 18,12 |  | 0,366024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 71,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 26,21 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 103 |  | 103 |  |  | 27,00 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 58 |  | 58 |  |  | 15,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 113,47 |  |  |
| 18 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Применительно | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100), F100, W6) | м3 |  |  |  | 2,0604 | 560,00 |  | 1 153,82 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 153,82 |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,0 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 3 189,60 |  | 191,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 3 499,23 |  | 209,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 405,88 |  | 24,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 4 013,08 |  | 240,78 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 360 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 30,37 |  | 1,8222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 10 701,91 |  | 642,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 215,73 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 103 |  | 103 |  |  | 222,20 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 58 |  | 58 |  |  | 125,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 989,43 |  |  |
| 20 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Применительно | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), F150, W6) | м3 |  |  |  | 6,09 | 665,00 |  | 4 049,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 4 049,85 |  |  |
| 21 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т |  |  |  | 0,12242 | 7 418,82 |  | 908,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=122,42/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 908,21 |  |  |
| 22 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т |  |  |  | 0,04126 | 8 102,64 |  | 334,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,26/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 334,31 |  |  |
| 23 | ФССЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т |  |  |  | 0,18551 | 7 997,23 |  | 1 483,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=185,51/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 483,57 |  |  |
| 24 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Сварка закладных деталей Мн2) | т металлоконструкций |  |  |  | 0,05291 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,81*11)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 41,13 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 6,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 4,44 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 84,69 |  | 4,4809479 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,65 |  | 0,0343915 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 51,91 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  |  |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % |  | 104 |  | 104 |  |  | 43,19 |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % |  | 59 |  | 59 |  |  | 24,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 119,60 |  |  |
| 25 | ФССЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т |  |  |  | 0,00979 | 7 997,23 |  | 78,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,89*11/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 78,29 |  |  |
| 26 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | т |  |  |  | 0,04323 | 6 671,97 |  | 288,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,14+0,79)*11/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 288,43 |  |  |
| 27 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т |  |  |  | 0,05291 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,81*11)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 526,06 |  | 27,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 28,64 |  | 1,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 4,09 |  | 0,22 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 58 |  | 3,06878 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,33 |  | 0,0174603 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 554,70 |  | 29,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 103 |  | 103 |  |  | 28,89 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 58 |  | 58 |  |  | 16,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 74,51 |  |  |
| 28 | ФЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 |  |  |  | 0,503 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 445,07 |  | 223,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 143,54 |  | 72,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 6,38 |  | 3,21 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 62,57 |  | 31,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 46,8 |  | 23,5404 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0,55 |  | 0,27665 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 651,18 |  | 327,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 227,08 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % |  | 111 |  | 111 |  |  | 252,06 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % |  | 69 |  | 69 |  |  | 156,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 736,29 |  |  |
| 29 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т |  |  |  | 0,22132 | 3 316,55 |  | 734,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 734,02 |  |  |
| 30 | ФССЦ-12.1.02.01-0011 | Гидроизол ГИ-Г | м2 |  |  |  | 115,69 | 8,60 |  | 994,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 994,93 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Монолитный ростверк Рст1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 11 147,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 505,48 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 321,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 33,12 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10 320,49 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 12 058,73 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 505,48 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 321,64 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 33,12 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10 320,49 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 573,34 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 337,78 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 538,60 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 573,34 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 337,78 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Монолитный ростверк Рст1 |  |  |  |  |  |  |  | 12 058,73 |  |  |
| Раздел 5. Монолитная плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | м3 |  |  | 22,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=148,8*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 6,75 |  | 150,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 8,29 |  | 185,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 18,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 8,26 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 0,85 |  | 18,972 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,07 |  | 1,5624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 15,41 |  | 343,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 168,74 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 187,30 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 116,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 647,68 |  |  |
| 32 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  | м3 |  |  | 18,8976 | 108,40 |  | 2 048,50 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=148,8*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 048,50 |  |  |
| 33 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  | м3 |  |  | 9,4488 | 155,94 |  | 1 473,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=148,8*0,05*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,45 |  |  |
| 34 | ФЕР06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Устройство монолитной плиты) |  | 100 м3 |  |  | 0,2232 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(148,8*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 526,87 |  | 340,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 2 518,58 |  | 562,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 382,14 |  | 85,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 488,42 |  | 109,02 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 179 |  | 39,9528 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 28,56 |  | 6,374592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 4 533,87 |  | 1 011,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 426,09 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 438,87 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 247,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 697,97 |  |  |
| 35 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), W4) |  | м3 |  |  | 22,6548 | 665,00 |  | 15 065,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 15 065,44 |  |  |
| 36 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  | т |  |  | 1,208568 | 8 014,15 |  | 9 685,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,888*1361/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 9 685,65 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Монолитная плита : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 29 628,96 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 491,46 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 747,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 103,37 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 28 390,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 30 618,69 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 491,46 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 747,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 103,37 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 28 390,32 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 626,17 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 363,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 594,83 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 626,17 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 363,56 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Монолитная плита |  |  |  |  |  |  |  | 30 618,69 |  |  |
| Раздел 6. Отделка цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР15-01-063-02 Применительно | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя (Облицовка цоколя металлопрофилем) |  | 100 м2 |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 086,91 |  | 286,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 55,47 |  | 14,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 7,94 |  | 2,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 10 757,83 |  | 294,62 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 118,4 |  | 31,2576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,64 |  | 0,16896 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 2 258,38 |  | 596,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 289,04 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 291,93 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 141,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,76 |  |  |
| 38 | ФССЦ-07.2.06.01-1144 Применительно | Кронштейн Г-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, размеры 50х50х50 мм, толщина стали 2 мм (Кронштейн КК-50*50 Металлпрофиль) |  | шт |  |  | 171 | 1,48 |  | 253,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 253,08 |  |  |
| 39 | ФССЦ-07.2.06.03-0112 Применительно | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм (Профиль направляющий КП Г-образный 40х40мм Металлпрофиль) |  | м |  |  | 86 | 6,16 |  | 529,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 529,76 |  |  |
| 40 | ФССЦ-08.3.09.04-0026 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7 (Металлпрофиль) |  | м2 |  |  | 29,04 | 73,40 |  | 2 131,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 131,54 |  |  |
| 41 | ФЕР12-01-010-01 Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство отлива цоколя) |  | 100 м2 |  |  | 0,0761 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 829,12 |  | 63,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 21,88 |  | 1,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 3,51 |  | 0,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 6 516,18 |  | 10,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 97,2 |  | 7,39692 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,27 |  | 0,020547 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 983,18 |  | 74,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 63,37 |  |  |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  | % | 110 |  | 110 |  |  | 69,71 |  |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | % | 57 |  | 57 |  |  | 36,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 180,66 |  |  |
| 42 | ФССЦ-08.3.05.01-0030 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм |  | м2 |  |  | 7,61 | 73,67 |  | 560,63 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 560,63 |  |  |
| 43 | ФЕР12-01-010-01 Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство уголка) |  | 100 м2 |  |  | 0,0522 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,05+0,07)*43,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 829,12 |  | 43,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 21,88 |  | 1,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 3,51 |  | 0,18 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 6 516,18 |  | 6,90 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 97,2 |  | 5,07384 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,27 |  | 0,014094 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 983,18 |  | 51,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 43,46 |  |  |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  | % | 110 |  | 110 |  |  | 47,81 |  |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  | % | 57 |  | 57 |  |  | 24,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 123,90 |  |  |
| 44 | ФССЦ-08.3.05.01-0030 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм |  | м2 |  |  | 5,22 | 73,67 |  | 384,56 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 384,56 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Отделка цоколя : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 4 581,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 393,32 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 17,45 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4 171,15 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 5 193,89 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 393,32 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 17,45 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4 171,15 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 409,45 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 202,52 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 395,87 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 409,45 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 202,52 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Отделка цоколя |  |  |  |  |  |  |  | 5 193,89 |  |  |
| Раздел 7. Устройство фундамента ленточного крылец Кр1т, Кр1н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  |  | 0,07152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,96*0,6*1*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 65,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 118 |  | 8,43936 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 920,40 |  | 65,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 65,83 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 59,25 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 26,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 151,41 |  |  |
| 46 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 |  |  | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,26*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 5,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 8,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 1,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 4,73 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 135 |  | 0,702 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,094224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 18,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 6,95 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 3,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 29,22 |  |  |
| 47 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Применительно | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100), F100, W4) |  | м3 |  |  | 0,5304 | 560,00 |  | 297,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2652*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 297,02 |  |  |
| 48 | ФЕР06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм |  | 100 м3 |  |  | 0,0344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,72*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 3 189,60 |  | 109,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 3 499,23 |  | 120,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 405,88 |  | 13,96 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 4 013,08 |  | 138,05 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 360 |  | 12,384 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 30,37 |  | 1,044728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 10 701,91 |  | 368,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 123,68 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 127,39 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 71,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 567,26 |  |  |
| 49 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Применительно | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), F100, W4) |  | м3 |  |  | 3,4916 | 592,76 |  | 2 069,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,7458*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 069,68 |  |  |
| 50 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  | т |  |  | 0,01818 | 7 418,82 |  | 134,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,09/1000*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 134,87 |  |  |
| 51 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  | т |  |  | 0,15088 | 8 014,15 |  | 1 209,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(42,31+33,13)/1000*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 209,17 |  |  |
| 52 | ФССЦ-11.3.03.08-0004 Применительно | Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм (Демпферная прокладка) |  | 10 м2 |  |  | 0,068 | 34,90 |  | 2,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,34*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |
| 53 | ФЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  | 100 м2 |  |  | 0,244 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12,2*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 445,07 |  | 108,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 143,54 |  | 35,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 6,38 |  | 1,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 62,57 |  | 15,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 46,8 |  | 11,4192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,55 |  | 0,1342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 651,18 |  | 158,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 110,16 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 122,28 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 76,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 357,18 |  |  |
| 54 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  | т |  |  | 0,10736 | 3 316,55 |  | 356,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,05368*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 356,06 |  |  |
| 55 | ФССЦ-12.1.02.01-0011 | Гидроизол ГИ-Г |  | м2 |  |  | 56,12 | 8,60 |  | 482,63 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28,06*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 482,63 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Устройство фундамента ленточного крылец Кр1т, Кр1н : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 5 163,01 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 289,63 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 163,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 16,79 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4 709,85 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 5 656,87 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 289,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 163,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 16,79 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4 709,85 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 315,87 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 177,99 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 306,42 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 315,87 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 177,99 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Устройство фундамента ленточного крылец Кр1т, Кр1н |  |  |  |  |  |  |  | 5 656,87 |  |  |
| Раздел 8. Устройство фундаментных плит крылец Кр1т, Кр1н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | м3 |  |  | 0,693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,31*0,15*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 6,75 |  | 4,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 8,29 |  | 5,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 0,81 |  | 0,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,26 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 0,85 |  | 0,58905 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,04851 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 15,41 |  | 10,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |
|  | Пр/812-008.0-3 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 5,82 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 3,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 20,12 |  |  |
| 57 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  | м3 |  |  | 0,58674 | 108,40 |  | 63,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,31*0,1*1,27*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 63,60 |  |  |
| 58 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  | м3 |  |  | 0,29337 | 155,94 |  | 45,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,31*0,05*1,27*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 45,75 |  |  |
| 59 | ФЕР06-01-001-16 Применительно | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Устройство монолитной плиты крыльца со ступенями) |  | 100 м3 |  |  | 0,00693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,31*0,15*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 526,87 |  | 10,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 2 518,58 |  | 17,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 382,14 |  | 2,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 488,42 |  | 3,38 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 179 |  | 1,24047 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 28,56 |  | 0,1979208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 4 533,87 |  | 31,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 13,23 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 13,63 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 7,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 52,71 |  |  |
| 60 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Применительно | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), F100, W4) |  | м3 |  |  | 0,703395 | 592,76 |  | 416,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 416,94 |  |  |
| 61 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  | т |  |  | 0,15104 | 8 014,15 |  | 1 210,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(9,47*4+18,88+18,76)/1000*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,46 |  |  |
| 62 | ФССЦ-11.3.03.08-0004 Применительно | Подложка под паркет и ламинат, толщина 2 мм (Демпферная прокладка) |  | 10 м2 |  |  | 0,08 | 34,90 |  | 2,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2,79 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 8 Устройство фундаментных плит крылец Кр1т, Кр1н : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 781,63 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 15,26 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 23,19 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,18 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1 812,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 15,26 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 23,19 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,18 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 11,29 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 18,47 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 11,29 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8 Устройство фундаментных плит крылец Кр1т, Кр1н |  |  |  |  |  |  |  | 1 812,37 |  |  |
| Раздел 9. Устройство пола сцены и крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  | 100 м2 |  |  | 1,5342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=153,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 274,67 |  | 421,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 22,71 |  | 34,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 5,45 |  | 8,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 1 772,06 |  | 2 718,69 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 32,2 |  | 49,40124 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,44 |  | 0,675048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 2 069,44 |  | 3 174,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 429,76 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 485,63 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 279,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 3 939,90 |  |  |
| 64 | ФЕР11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  | 100 м2 |  |  | 1,5342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=153,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 259,72 |  | 398,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 630,06 |  | 966,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 73,22 |  | 112,33 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 5 386,22 |  | 46,87 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 31,79 |  | 48,772218 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 7,18 |  | 11,015556 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 920,33 |  | 1 411,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 510,79 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 577,19 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 332,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 2 321,17 |  |  |
| 65 | ФССЦ-11.2.11.04-0007 Применительно | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм (Фанера влагостойкая ламинированная сорт 1, поверхность сетчатая, толщина 21мм) |  | м2 |  |  | 176,433 | 90,80 |  | 16 020,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=153,42*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 16 020,12 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 9 Устройство пола сцены и крылец : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 20 607,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 819,86 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,48 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 120,69 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 18 785,68 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 22 281,19 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 819,86 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,48 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 120,69 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 18 785,68 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,82 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 611,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 940,55 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,82 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 611,35 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 9 Устройство пола сцены и крылец |  |  |  |  |  |  |  | 22 281,19 |  |  |
| Раздел 10. Устройство ограждения крылец Кр1т, Кр1н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕР09-05-002-03 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  | 10 т |  |  | 0,0175184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,0976+0,00176+0,066576+0,0092484) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 4 023,16 |  | 70,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 4 457,53 |  | 78,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 645,00 |  | 11,30 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 372,86 |  | 6,5319106 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0003504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 9 125,69 |  | 159,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 70,48 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 66,25 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 43,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 269,82 |  |  |
| 67 | ФССЦ-08.3.04.02-0074 | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 30х30 мм |  | т |  |  | 0,0976 | 5 209,02 |  | 508,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,1*8*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 508,40 |  |  |
| 68 | ФССЦ-08.3.07.01-0056 | Сталь полосовая: 60х4 мм, марка Ст3сп |  | т |  |  | 0,00176 | 7 396,23 |  | 13,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,11*8*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 |  |  |
| 69 | ФССЦ-08.3.04.02-0070 Применительно | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 16х16 мм (Квадрат 15мм) |  | т |  |  | 0,066576 | 5 254,31 |  | 349,81 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,387*24*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 349,81 |  |  |
| 70 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  | т |  |  | 0,0092484 | 6 100,00 |  | 56,42 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,26*3,67*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 56,42 |  |  |
| 71 | ФЕР06-03-004-08 Применительно | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Монтаж ограждений) |  | т |  |  | 0,1751844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0976+0,00176+0,066576+0,0092484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 408,85 |  | 71,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 425,84 |  | 74,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 51,59 |  | 9,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 72,21 |  | 12,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 42,5 |  | 7,445337 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 4,16 |  | 0,7287671 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 906,90 |  | 158,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 80,66 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 83,08 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 46,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 288,73 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 10 Устройство ограждения крылец Кр1т, Кр1н : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 246,39 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 142,10 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 152,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 951,60 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,20 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 142,10 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 152,69 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 951,60 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 149,33 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 90,48 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 151,14 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 149,33 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 90,48 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 10 Устройство ограждения крылец Кр1т, Кр1н |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,20 |  |  |
| Раздел 11. Установка "Эстрада - геодезический купол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФЕР10-02-045-01 Применительно | Сборка: веранд (Установка металлического каркаса геодезического купола с покрытием из алюминиевого композита и ширмой-перегородкой) |  | 100 м2 |  |  | 1,5342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=153,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  | 1 977,26 |  | 3 033,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  | 955,44 |  | 1 465,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  | 137,95 |  | 211,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  | 1 440,55 |  | 2 210,09 |  |  |
|  |  | ЗТ |  | чел.-ч | 218 |  | 334,4556 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  | чел.-ч | 11,16 |  | 17,121672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  | 4 373,25 |  | 6 709,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3 245,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 3 537,21 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 1 784,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 12 031,48 |  |  |
| 73 | ТЦ_102_18_1840015621_14.06.2023_01 КА п.1.1 | Геодезический купол с покрытием из алюминиевого композита и ширмой-перегородкой |  | шт. |  |  | 1 | 2 929 166,67 |  | 172 405,34 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 172 405,34 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 11 Установка "Эстрада - геодезический купол" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 179 114,78 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3 033,51 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,84 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 211,64 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 174 615,43 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 184 436,82 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 3 033,51 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 1 465,84 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 211,64 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 174 615,43 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3 537,21 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1 784,83 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 3 245,15 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 3 537,21 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 1 784,83 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 11 Установка "Эстрада - геодезический купол" |  |  |  |  |  |  |  | 184 436,82 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  | 172 405,34 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 286 684,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 6 586,33 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  | 13 466,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  | 1 137,01 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 266 631,64 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 300 664,71 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | 6 586,33 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 13 466,73 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  | 1 137,01 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  | 266 631,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8 737,19 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 5 242,82 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 7 723,34 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 8 737,19 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 5 242,82 |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 6 013,29 |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 306 678,00 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  | 61 335,60 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 368 013,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  | 172 405,34 |  |  |