Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству территории между домами №14 и №16 по улице Железнодорожная в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная между домами №14 и №16.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 29.09.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  08.11.2023

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Технические характеристики материалов

| №п/п | Наименование товара | Наименование и требуемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм, цвет серый |
| 2 | Травосмесь | Травосмесь "Стандарт" или эквивалент с характеристиками: Состав травы: Тимофеевка луговая – не менее 25% Овсяница луговая – не менее 35% Райграс пастбищный - не менее 10% Овсяница красная - не менее 15% Райграс однолетний - не менее 15% |
| 3 | Скамья | Скамья кованная размеры не менее 2000х950х850мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат не менее 12мм, полоса не менее 40х4мм, брусок не менее 60х40мм |
| 4 | Урна | Урна кованная размеры не менее 450х350х950мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат не менее 12мм, профиль прямоугольный не менее 20х20мм, полоса не менее 40х4мм, лист стальной толщиной не менее 1,5мм |
| 5 | Камни бортовые | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) Выполнение работ по благоустройству территории между домами №14 и №16 по улице Железнодорожная в городе Югорске. № п/п; Обоснование; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.; Индексы; Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.. на единицу; коэффициенты; всего с учетом коэффициентов; на единицу. 1коэффициентывсего; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Раздел 1. Ремонт тротуара. Подготовительные работы. 100 м30,025210,0252 1. ФЕР27-12-010-04Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж плит тротуарных 3х1,5х0,14м); Объем=(3*1,5*0,14*4) / 100. 315,267,94; 1; ОТ. 2; ЭМ; 2 731,49; 68,83. 3; в т.ч. ОТм; 372,49; 9,39. ЗТ; чел.-ч; 38,26; 0,964152. ЗТм; чел.-ч; 29,58; 0,745416. Итого по расценке; 3 046,75; 76,77. ФОТ; 17,33. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 25,65. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 23,22. Всего по позиции; 125,64. 2; ФССЦпг-01-01-01-003; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузка тротуарных плит); 1 т груза; 6,28; 1; 6,28; 10,71; 67,26. (Погрузочно-разгрузочные работы). Объем=1,57*4. 67,26; Всего по позиции. 3; ФССЦпг-03-01-01-005; Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (Перевозка тротуарных плит); 1 т груза; 6,28; 1; 6,28; 9,35; 58,72. (Перевозка грузов автотранспортом). Объем=1,57*4. 58,72; Всего по позиции. 4; ФССЦпг-01-01-02-003; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Разгрузка тротуарных плит); 1 т груза; 6,28; 1; 6,28; 10,71; 67,26. (Погрузочно-разгрузочные работы). Объем=1,57*4. 67,26; Всего по позиции. 5; ФЕРр57-2-4 Применительно; Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (Демонтаж отбойными молотками покрытия ступеней и пандуса, толщина слоя 80 мм); 100 м2; 0,135; 1; 0,135. Объем=(3*4,5) / 100. 948,54128,05; 1; ОТ. 2; ЭМ; 1 052,17; 142,04. 3; в т.ч. ОТм; 24,30; 3,28. ЗТ; чел.-ч; 111,2; 15,012. ЗТм; чел.-ч; 1,8; 0,243. Итого по расценке; 2 000,71; 270,09. ФОТ; 131,33. Пр/812-091.0-3; НР Полы (ремонтно-строительные); %; 90; 90; 118,20. Пр/774-091.0; СП Полы (ремонтно-строительные); %; 49; 49; 64,35. Всего по позиции; 452,64. 6; ФССЦпг-01-01-01-041; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Погрузка бетонного строительного мусора); 1 т груза; 2,55; 1; 2,55; 42,98; 109,60. Всего по позиции; 109,60. 7; ФССЦпг-03-21-01-009; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (Перевозка бетонного строительного мусора); 1 т груза; 2,55; 1; 2,55; 10,47; 26,70. Всего по позиции; 26,70. 8; Калькуляция; Утилизация строительного мусора; м3; 1,08; 1; 1,08; 475,00; 33,93. (Материалы для строительных работ). 33,93; Всего по позиции. 9; ФЕР27-12-010-04; Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж плиты тротуарной 3х1,5х0,14м); 100 м3; 0,0063; 1; 0,0063. Объем=(3*1,5*0,14*1) / 100. 315,261,99; 1; ОТ. 2; ЭМ; 2 731,49; 17,21. 3; в т.ч. ОТм; 372,49; 2,35. ЗТ; чел.-ч; 38,26; 0,241038. ЗТм; чел.-ч; 29,58; 0,186354. Итого по расценке; 3 046,75; 19,20. ФОТ; 4,34. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 6,42. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 5,82. Всего по позиции; 31,44. 10; ФЕР27-04-001-01; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3; 0,0045; 1; 0,0045. Объем=(3*1,5*0,1) / 100. 115,490,52; 1; ОТ. 2; ЭМ; 3 262,79; 14,68. 3; в т.ч. ОТм; 171,22; 0,77. 4; М; 12,20; 0,05. ЗТ; чел.-ч; 14,4; 0,0648. ЗТм; чел.-ч; 13,88; 0,06246. Итого по расценке; 3 390,48; 15,25. ФОТ; 1,29. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 1,91. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 1,73. Всего по позиции; 18,89. 11; Прайс-лист; Песок; м3; 0,495; 1; 0,495; 291,67; 9,55. (Материалы для строительных работ). Объем=3*1,5*0,1*1,1. Цена=350/1,2. 9,55; Всего по позиции. 12; ФЕР27-12-010-02; Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж плиты тротуарной 3х1,5х0,14м); 100 м3; 0,0045; 1; 0,0045. Объем=(3*1,5*0,1) / 100. 1 169,185,26; 1; ОТ. 2; ЭМ; 3 971,59; 17,87. 3; в т.ч. ОТм; 463,99; 2,09. 4; М; 70,79; 0,32. ЗТ; чел.-ч; 139,52; 0,62784. ЗТм; чел.-ч; 34,39; 0,154755. Итого по расценке; 5 211,56; 23,45. ФОТ; 7,35. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 10,88. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 9,85. Всего по позиции; 44,18. 13; ФЕР27-07-005-01; Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. // (демонтаж покрытия тротуара из тротуарной плитки 300х300); 10 м2; 22,2; 1; 22,2. Объем=(74*3) / 10. Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1; Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8. 99,860,81 773,51; 1; ОТ. 2; ЭМ; 13,19; 0,8; 234,25. 3; в т.ч. ОТм; 1,00; 0,8; 17,76. 4; М; 3,49; 0; 0,00. ЗТ; чел.-ч; 10,5; 0,8; 186,48. ЗТм; чел.-ч; 0,09; 0,8; 1,5984. Итого по расценке; 116,54; 2 007,76. ФОТ; 1 791,27. Пр/812-021.1-3; НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее; %; 114; 114; 2 042,05. Пр/774-021.1; СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее; %; 77; 77; 1 379,28. Всего по позиции; 5 429,09. 14; ФССЦпг-01-01-01-022 Применительно; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках (Погрузка тротуарной плитки); 1 т груза; 13,32; 1; 13,32; 22,55; 300,37. (Погрузочно-разгрузочные работы). Объем=74*3*0,06. 300,37; Всего по позиции. 15; ФССЦпг-03-01-01-005; Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (Перевозка тротуарной плитки); 1 т груза; 13,32; 1; 13,32; 9,35; 124,54. (Перевозка грузов автотранспортом). Объем=74*3*0,06. 124,54; Всего по позиции. 16; ФЕР27-03-010-01; Разборка бортовых камней: на бетонном основании (тротуарных); 100 м; 1,4; 1; 1,4. Объем=140 / 100. 615,13861,18; 1; ОТ. ЗТ; чел.-ч; 76,7; 107,38. Итого по расценке; 615,13; 861,18. ФОТ; 861,18. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 1 274,55. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 1 153,98. Всего по позиции; 3 289,71. 17; ФССЦпг-01-01-01-041; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Погрузка бортовых камней); 1 т груза; 4,48; 1; 4,48; 42,98; 192,55. Объем=0,032*140. 192,55; Всего по позиции. 18; ФССЦпг-03-21-01-009; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (Перевозка бортовых камней); 1 т груза; 4,48; 1; 4,48; 10,47; 46,91. Объем=0,032*140. 46,91; Всего по позиции. 19; Калькуляция; Утилизация строительного мусора; м3; 2,24; 1; 2,24; 475,00; 70,37. (Материалы для строительных работ). Объем=0,016*140. 70,37; Всего по позиции. 20; ФЕР46-05-008-03 Применительно; Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж скамеек 6шт и урн 6шт); т металлоконструкций; 0,336; 1; 0,336. Объем=0,006*6+0,05*6. Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2; Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7. 777,450,7182,86; 1; ОТ. 2; ЭМ; 119,74; 0,7; 28,16. 3; в т.ч. ОТм; 7,54; 0,7; 1,77. 4; М; 84,00; 0; 0,00. ЗТ; чел.-ч; 84,69; 0,7; 19,919088. ЗТм; чел.-ч; 0,65; 0,7; 0,15288. Итого по расценке; 981,19; 211,02. ФОТ; 184,63. Пр/812-040.1-3; НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов; %; 104; 104; 192,02. Пр/774-040.1; СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов; %; 59; 59; 108,93. Всего по позиции; 511,97. 21; ФССЦпг-01-01-01-014 Применительно; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Погрузка скамеек и урн); 1 т груза; 0,336; 1; 0,336; 8,36; 2,81. (Погрузочно-разгрузочные работы). Объем=0,006*6+0,05*6. 2,81; Всего по позиции. 22; ФССЦпг-03-01-01-005; Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (Перевозка скамеек и урн); 1 т груза; 0,336; 1; 0,336; 9,35; 3,14. (Перевозка грузов автотранспортом). Объем=0,006*6+0,05*6. 3,14; Всего по позиции. 23; ФССЦпг-01-01-02-014 Применительно; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Разгрузка скамеек и урн); 1 т груза; 0,336; 1; 0,336; 8,36; 2,81. (Погрузочно-разгрузочные работы). Объем=0,006*6+0,05*6. 2,81; Всего по позиции. Устройство тротуара. 1000 м30,001210,0012 24. ФЕР01-01-030-01 ПрименительноРазработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта); Объем=(24*0,05) / 1000. 585,180,70; 2; ЭМ. 3; в т.ч. ОТм; 114,14; 0,14. ЗТм; чел.-ч; 9,84; 0,011808. Итого по расценке; 585,18; 0,70. ФОТ; 0,14. Пр/812-001.1-3; НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом; %; 93; 93; 0,13. Пр/774-001.1; СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом; %; 46; 46; 0,06. Всего по позиции; 0,89. 25; ФЕР27-06-002-17; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000 м2; 0,027; 1; 0,027. Объем=27 / 1000. 2 554,9268,98; 1; ОТ. 2; ЭМ; 3 667,91; 99,03. 3; в т.ч. ОТм; 557,20; 15,04. 4; М; 6 050,14; 163,35. ЗТ; чел.-ч; 302; 8,154. ЗТм; чел.-ч; 48,23; 1,30221. Итого по расценке; 12 272,97; 331,36. ФОТ; 84,02. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 124,35. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 112,59. Всего по позиции; 568,30. 26; ФЕР27-06-002-18; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17; 1000 м2; -0,027; 1; -0,027. Объем=-27 / 1000. толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8). 44,848-9,69; 1; ОТ. 2; ЭМ; 42,07; 8; -9,09. 3; в т.ч. ОТм; 15,88; 8; -3,43. 4; М; 45,00; 8; -9,72. ЗТ; чел.-ч; 5,3; 8; -1,1448. ЗТм; чел.-ч; 1,36; 8; -0,29376. Итого по расценке; 131,91; -28,50. ФОТ; -13,12. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; -19,42. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; -17,58. Всего по позиции; -65,50. 27; Прайс-лист; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300); м3; 3,3048; 1; 3,3048; 7 500,00; 1 639,29. (Материалы для строительных работ). Объем=5,508-2,2032. Цена=9000/1,2. 1 639,29; Всего по позиции. 28; Прайс-лист; Бетоносмеситель, миксер 9м3; маш.ч.; 0,3672; 1; 0,3672; 2 916,67; 70,83. (Материалы для строительных работ). Объем=3,3048/9. Цена=3500/1,2. 70,83; Всего по позиции. 29; ФССЦ-08.1.02.17-0097; Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм; м2; 27; 1; 27; 23,76; 641,52. (Материалы для строительных работ). 641,52; Всего по позиции. 30; ФЕР27-02-010-02; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий; 100 м; 1,64; 1; 1,64. Объем=164 / 100. 590,51968,44; 1; ОТ. 2; ЭМ; 73,02; 119,75. 3; в т.ч. ОТм; 8,70; 14,27. 4; М; 3 690,05; 316,14. ЗТ; чел.-ч; 69,8; 114,472. ЗТм; чел.-ч; 0,65; 1,066. Итого по расценке; 856,30; 1 404,33. ФОТ; 982,71. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 1 454,41. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 1 316,83. Всего по позиции; 4 175,57. 31; ФССЦ-05.2.03.03-0031; Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3; шт; 164; 1; 164; 22,36; 3 667,04. (Материалы для строительных работ). 3 667,04; Всего по позиции. 32; Прайс-лист; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3; 8,32136; 1; 8,32136; 6 708,33; 3 691,96. (Материалы для строительных работ). Объем=9,676*0,86. Цена=8050/1,2. 3 691,96; Всего по позиции. 33; Прайс-лист; Бетоносмеситель, миксер 9м3; маш.ч.; 0,9245956; 1; 0,9245956; 2 916,67; 178,36. (Материалы для строительных работ). Объем=8,32136/9. Цена=3500/1,2. 178,36; Всего по позиции. 34; ФЕР27-04-001-04; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3; 0,024; 1; 0,024. Объем=(24*0,1) / 100. 173,234,16; 1; ОТ. 2; ЭМ; 5 268,76; 126,45. 3; в т.ч. ОТм; 267,67; 6,42. 4; М; 17,08; 0,41. ЗТ; чел.-ч; 21,6; 0,5184. ЗТм; чел.-ч; 20,6; 0,4944. Итого по расценке; 5 459,07; 131,02. ФОТ; 10,58. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 15,66. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 14,18. Всего по позиции; 160,86. 35; ФССЦ-02.2.05.04-1577; Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2; м3; 3,048; 1; 3,048; 155,94; 475,31. (Материалы для строительных работ). Объем=24*0,1*1,27. 475,31; Всего по позиции. 36; ФЕР27-04-001-01; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка // (устройство подушки из пескоцементной смеси толщиной 5см); 100 м3; 0,123; 1; 0,123. Объем=12,3 / 100. 115,4914,21; 1; ОТ. 2; ЭМ; 3 262,79; 401,32. 3; в т.ч. ОТм; 171,22; 21,06. 4; М; 12,20; 1,50. ЗТ; чел.-ч; 14,4; 1,7712. ЗТм; чел.-ч; 13,88; 1,70724. Итого по расценке; 3 390,48; 417,03. ФОТ; 35,27. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 52,20. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 47,26. Всего по позиции; 516,49. 37; ФССЦ-04.3.02.13-0004; Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %; м3; 12,3; 1; 12,3; 295,80; 3 638,34. (Материалы для строительных работ). 3 638,34; Всего по позиции. 38; ФЕР27-07-005-02; Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.; 10 м2; 24,6; 1; 24,6. Объем=246 / 10. 115,172 833,18; 1; ОТ. 2; ЭМ; 13,19; 324,47. 3; в т.ч. ОТм; 1,00; 24,60. 4; М; 3,49; 85,85. ЗТ; чел.-ч; 11,8; 290,28. ЗТм; чел.-ч; 0,09; 2,214. Итого по расценке; 131,85; 3 243,50. ФОТ; 2 857,78. Пр/812-021.1-3; НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее; %; 114; 114; 3 257,87. Пр/774-021.1; СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее; %; 77; 77; 2 200,49. Всего по позиции; 8 701,86. 39; ФССЦ-05.2.02.21-0001 Применительно; Плитка тротуарная (Брусчатка форма кирпичик 200х100х60 мм, серая); м2; 250,92; 1; 250,92; 75,21; 18 871,69. (Материалы для строительных работ). 18 871,69; Всего по позиции. Укрепление откосов. 100 м30,14810,148 40. ФЕР27-04-001-01 ПрименительноУстройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Устройство откосов из песка); Объем=14,8 / 100. 115,4917,09; 1; ОТ. 2; ЭМ; 3 262,79; 482,89. 3; в т.ч. ОТм; 171,22; 25,34. 4; М; 12,20; 1,81. ЗТ; чел.-ч; 14,4; 2,1312. ЗТм; чел.-ч; 13,88; 2,05424. Итого по расценке; 3 390,48; 501,79. ФОТ; 42,43. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 62,80. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 56,86. Всего по позиции; 621,45. 41; Прайс-лист; Песок; м3; 16,28; 1; 16,28; 291,67; 314,05. (Материалы для строительных работ). Объем=14,8*1,1. Цена=350/1,2. 314,05; Всего по позиции. 42; ФЕР01-02-040-01; Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную; 100 м2; 1,48; 1; 1,48. Объем=148 / 100. 263,61390,14; 1; ОТ. 2; ЭМ; 1,83; 2,71. ЗТ; чел.-ч; 33,2; 49,136. Итого по расценке; 265,44; 392,85. ФОТ; 390,14. Пр/812-001.4-3; НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным); %; 90; 90; 351,13. Пр/774-001.4; СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным); %; 41; 41; 159,96. Всего по позиции; 903,94. 43; Прайс-лист; Торф; м3; 7,4; 1; 7,4; 3 333,33; 1 631,39. (Материалы для строительных работ). Объем=148*0,05. Цена=4000/1,2. 1 631,39; Всего по позиции. 44; ФССЦ-16.2.02.01-0024; Травосмесь "Стандарт" или эквивалент; кг; 1,776; 1; 1,776; 44,15; 78,41. (Материалы для строительных работ). 78,41; Всего по позиции. Установка МАФ. 100 м30,010810,0108 45. ФЕР01-02-058-01Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1; Объем=(0,3*0,3*0,5*(4*2+4*4)) / 100. 1 411,8015,25; 1; ОТ. ЗТ; чел.-ч; 181; 1,9548. Итого по расценке; 1 411,80; 15,25. ФОТ; 15,25. Пр/812-001.2-3; НР Земляные работы, выполняемые ручным способом; %; 90; 90; 13,73. Пр/774-001.2; СП Земляные работы, выполняемые ручным способом; %; 40; 40; 6,10. Всего по позиции; 35,08. 46; ФЕР46-05-008-03; Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг; т металлоконструкций; 0,224; 1; 0,224. Объем=0,006*4+0,05*4. 777,45174,15; 1; ОТ. 2; ЭМ; 119,74; 26,82. 3; в т.ч. ОТм; 7,54; 1,69. 4; М; 84,00; 18,82. ЗТ; чел.-ч; 84,69; 18,97056. ЗТм; чел.-ч; 0,65; 0,1456. Итого по расценке; 981,19; 219,79. ФОТ; 175,84. Пр/812-040.1-3; НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов; %; 104; 104; 182,87. Пр/774-040.1; СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов; %; 59; 59; 103,75. Всего по позиции; 506,41. 47; Прайс-лист; Скамья кованная; шт; 4; 1; 4; 15 000,00; 3 968,25. (Материалы для строительных работ). Цена=18000/1,2. 3 968,25; Всего по позиции. 48; Прайс-лист; Урна кованная; шт; 4; 1; 4; 4 750,00; 1 256,61. (Материалы для строительных работ). Цена=5700/1,2. 1 256,61; Всего по позиции. 49; ФЕР06-01-001-01 Применительно; Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек); 100 м3; 0,00648; 1; 0,00648. Объем=(0,3*0,3*0,3*(4*2+4*4)) / 100. 1 053,006,82; 1; ОТ. 2; ЭМ; 1 566,06; 10,15. 3; в т.ч. ОТм; 244,39; 1,58. 4; М; 909,27; 5,89. ЗТ; чел.-ч; 135; 0,8748. ЗТм; чел.-ч; 18,12; 0,1174176. Итого по расценке; 3 528,33; 22,86. ФОТ; 8,40. Пр/812-006.0-3; НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве; %; 103; 103; 8,65. Пр/774-006.0; СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве; %; 58; 58; 4,87. Всего по позиции; 36,38. 50; Прайс-лист; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3; 0,66096; 1; 0,66096; 6 708,33; 293,25. (Материалы для строительных работ). Цена=8050/1,2. 293,25; Всего по позиции. 51; Прайс-лист; Бетоносмеситель, миксер 9м3; маш.ч.; 0,07344; 1; 0,07344; 2 916,67; 14,17. (Материалы для строительных работ). Объем=0,66096/9. Цена=3500/1,2. 14,17; Всего по позиции. Ремонт и покраска фонарных столбов. м20,610,6 52. ФЕРр68-23-2 ПрименительноРемонт металлических ограждений: средний (Ремонт кованных изделий фонарей); Объем=0,3*2. 85,1451,08; 1; ОТ. 2; ЭМ; 6,32; 3,79. 4; М; 3,23; 1,94. ЗТ; чел.-ч; 9,61; 5,766. Итого по расценке; 94,69; 56,81. ФОТ; 51,08. Пр/812-102.0-3; НР Благоустройство (ремонтно-строительные); %; 103; 103; 52,61. Пр/774-102.0; СП Благоустройство (ремонтно-строительные); %; 54; 54; 27,58. Всего по позиции; 137,00. 53; ФЕР15-04-030-03; Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2; 0,08; 1; 0,08. Объем=8 / 100. 326,9326,15; 1; ОТ. 2; ЭМ; 2,28; 0,18. 3; в т.ч. ОТм; 0,49; 0,04. 4; М; 88,57; 7,09. ЗТ; чел.-ч; 36,9; 2,952. ЗТм; чел.-ч; 0,04; 0,0032. Итого по расценке; 417,78; 33,42. ФОТ; 26,19. Пр/812-015.0-3; НР Отделочные работы; %; 101; 101; 26,45. Пр/774-015.0; СП Отделочные работы; %; 49; 49; 12,83. Всего по позиции; 72,70. 54; ФССЦ-14.4.04.07-0003; Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, черная; т; 0,001968; 1; 0,001968; 39 199,88; 77,15. (Материалы для строительных работ). 77,15; Всего по позиции. Итоги по смете:. Итого прямые затраты (справочно); 51 851,07. в том числе:. Оплата труда рабочих; 7 521,27. Эксплуатация машин; 2 487,97. в том числе оплата труда машинистов (Отм); 144,16. Материалы; 41 841,83. ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4; Строительные работы; 67 899,13. в том числе:. оплата труда; 7 521,27. эксплуатация машин и механизмов; 2 487,97. в том числе оплата труда машинистов (ОТм); 144,16. материалы; 41 841,83. накладные расходы; 9 255,12. сметная прибыль; 6 792,94. Итого ФОТ (справочно); 7 665,43. Итого накладные расходы (справочно); 9 255,12. Итого сметная прибыль (справочно); 6 792,94. НДС 20%; 13 579,83. ВСЕГО по смете; 81 478,96.