Расчет выбросов газообразных веществ при работе дорожной техники под нагрузкой

Таблица 4.4.1

| Наименование показателя | Обозна-чение | Оксид углерода | Бензин | Керосин | Диоксид азота | Оксид азота | Диоксид серы | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переустройство коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники-5 единиц (бульдозер,экскаватор,кран,а/с, трубоукладчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы без нагрузки за 30-мин период при скорости 5км/ч, мин | tдв | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Время работы под нагрузкой за 30-мин период при скорости 3км/ч, мин | tнагр | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Время работы на холостом ходу за 30-мин период, мин | txx | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Суммарное время работы без нагрузки за день, мин | t'дв | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Суммарное время работы под нагрузкой за день, мин | t'нагр | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Суммарное время работы на холостом ходу за день, мин | t'хх | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки, г/мин | m дв,iк | 3,9 | 0 | 0,38 | 0,016 | 0,0026 | 0,011 | 0,369 |
| Удельный выброс при работе на холостом ходу, г/мин | mxx, iк | 3,0 | 0 | 0,31 | 0,04 | 0,0065 | 0,013 | 0,06 |
| Количество смен |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимально разовый выброс, г/с: |  | 0,38812 | 0 | 0,04154 | 0,0013795 | 0,00279 | 0,00837 | 0,033325 |
| Валовый выброс, т/г |  | 0,347975 | 0 | 0,034255 | 0,001798 | 0,0002945 | 0,0006975 | 0,000031 |

Расчет выбросов газообразных веществ при работе дорожной техники под нагрузкой

Таблица 4.4.2

| Наименование показателя | Обозна-чение | Оксид углерода | Бензин | Керосин | Диоксид азота | Оксид азота | Диоксид серы | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство дорожной одежды, земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники-5 единиц (бульдозер, а/у, каток (8,13т),автогрейдер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы без нагрузки за 30-мин период при скорости 5км/ч, мин | tдв | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Время работы под нагрузкой за 30-мин период при скорости 3км/ч, мин | tнагр | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Время работы на холостом ходу за 30-мин период, мин | txx | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Суммарное время работы без нагрузки за день, мин | t'дв | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Суммарное время работы под нагрузкой за день, мин | t'нагр | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Суммарное время работы на холостом ходу за день, мин | t'хх | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки, г/мин | m дв,iк | 3,9 | 0 | 0,38 | 0,016 | 0,0026 | 0,011 | 0,369 |
| Удельный выброс при работе на холостом ходу, г/мин | mxx, iк | 3,0 | 0 | 0,31 | 0,04 | 0,0065 | 0,013 | 0,06 |
| Количество смен |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимально разовый выброс, г/с: |  | 0,38812 | 0 | 0,04154 | 0,0013795 | 0,00279 | 0,00837 | 0,033325 |
| Валовый выброс, т/г |  | 0,347975 | 0 | 0,034255 | 0,001798 | 0,0002945 | 0,0006975 | 0,000031 |

Расчет выбросов газообразных веществ при работе дорожной техники под нагрузкой

Таблица 4.4.3

| Наименование показателя | Обозна-чение | Оксид углерода | Бензин | Керосин | Диоксид азота | Оксид азота | Диоксид серы | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство тротуаров, газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники - 4 единиц (бульдозер, каток (8,13т),погрузчик, пмм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы без нагрузки за 30-мин период при скорости 5км/ч, мин | tдв | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Время работы под нагрузкой за 30-мин период при скорости 3км/ч, мин | tнагр | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Время работы на холостом ходу за 30-мин период, мин | txx | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Суммарное время работы без нагрузки за день, мин | t'дв | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Суммарное время работы под нагрузкой за день, мин | t'нагр | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Суммарное время работы на холостом ходу за день, мин | t'хх | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки, г/мин | m дв,iк | 3,9 | 0 | 0,38 | 0,016 | 0,0026 | 0,011 | 0,369 |
| Удельный выброс при работе на холостом ходу, г/мин | mxx, iк | 3,0 | 0 | 0,31 | 0,04 | 0,0065 | 0,013 | 0,06 |
| Количество смен |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Максимально разовый выброс, г/с: |  | 0,110176 | 0 | 0,011792 | 0,0003916 | 0,000792 | 0,002376 | 0,00946 |
| Валовый выброс, т/г |  | 0,09878 | 0 | 0,009724 | 0,0005104 | 0,0000836 | 0,000511 | 0,008492 |

Расчет выбросов газообразных веществ при работе дорожной техники под нагрузкой

Таблица 4.4.4

| Наименование показателя | Обозна-чение | Оксид углерода | Бензин | Керосин | Диоксид азота | Оксид азота | Диоксид серы | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники-3 единицы (бульдозер, экскаватор,а/ кран) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы без нагрузки за 30-мин период при скорости 5км/ч, мин | tдв | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Время работы под нагрузкой за 30-мин период при скорости 3км/ч, мин | tнагр | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Время работы на холостом ходу за 30-мин период, мин | txx | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Суммарное время работы без нагрузки за день, мин | t'дв | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Суммарное время работы под нагрузкой за день, мин | t'нагр | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Суммарное время работы на холостом ходу за день, мин | t'хх | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки, г/мин | m дв,iк | 3,9 | 0 | 0,38 | 0,016 | 0,0026 | 0,011 | 0,369 |
| Удельный выброс при работе на холостом ходу, г/мин | mxx, iк | 3,0 | 0 | 0,31 | 0,04 | 0,0065 | 0,013 | 0,06 |
| Количество смен |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимально разовый выброс, г/с: |  | 0,0722286 | 0 | 0,00536 | 0,000178 | 0,00036 | 0,00108 | 0,0043 |
| Валовый выброс, т/г |  | 0,0330614 | 0 | 0,00442 | 0,000232 | 0,000038 | 0,00009 | 0,00386 |

Расчет выбросов газообразных веществ при работе дорожной техники под нагрузкой 1 год

Таблица 4.4.5

| Наименование показателя | Обозна-чение | Оксид углерода | Бензин | Керосин | Диоксид азота | Оксид азота | Диоксид серы | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники- 3 единицы (погрузчик, разметочная машина, а/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы без нагрузки за 30-мин период при скорости 5км/ч, мин | tдв | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Время работы под нагрузкой за 30-мин период при скорости 3км/ч, мин | tнагр | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Время работы на холостом ходу за 30-мин период, мин | txx | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Суммарное время работы без нагрузки за день, мин | t'дв | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Суммарное время работы под нагрузкой за день, мин | t'нагр | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Суммарное время работы на холостом ходу за день, мин | t'хх | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки, г/мин | m дв,iк | 3,9 | 0 | 0,38 | 0,016 | 0,0026 | 0,011 | 0,369 |
| Удельный выброс при работе на холостом ходу, г/мин | mxx, iк | 3,0 | 0 | 0,31 | 0,04 | 0,0065 | 0,013 | 0,06 |
| Количество смен |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимально разовый выброс, г/с: |  | 0,015024 | 0 | 0,001608 | 0,0000534 | 0,000108 | 0,000324 | 0,00129 |
| Валовый выброс, т/г |  | 0,01347 | 0 | 0,001326 | 0,0000696 | 0,0000114 | 0,000027 | 0,001158 |