- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел  «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан ООО «Гордорпроект» в составе проектной документации “Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул.Студенческая) в г.Югорске” на основании договора №157.108.10 ПИР от 15 ноября 2010 года, задания на проектирование №80 от 22.09.2010г, выданного ДЖК и СК Администрации г.Югорска. Объект находится в г.Югорске Советского района  Ханты – Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

Основанием для проектирования является Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в г.Югорске 2008-2011г».

Заказчик – Департамент по жилищно-коммунальному и строительному комплексу г.Югорск.

Источник финансирования – городской бюджет г.Югорск.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Российского природоохранного законодательства, государственных стандартов и отраслевых нормативов, в том числе:

-    Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды», утвержденного приказом Минприроды России № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995, с изменениями на 17.12.2009г;

- Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г, с изменениями на октябрь 2010г;

- Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г с изменениями на 01.01.2010г;

- Федерального закона № 52-ФЗ от 24.04.1995г «О животном мире» с изменениями на 01.01.2004г;

- Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г, с изменениями на 20.12.2008г;

- Земельного кодекса РФ №311-ФЗ от 30.12.2008г;

- Лесного кодекса РФ №281-ФЗ от 25.12.2008г;

- Водного кодекса РФ №160-ФЗ от 23.07.2008г;

- Отчета по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Гордорпроект» в ноябре - декабре  2010г.

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Общая протяженность автомобильных дорог г. Югорска составляет 121,76км в том числе:

- с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное) – 64,3км;

- без покрытия – 57,46км.

Пешеходная сеть в г. Югорске развита слабо.

Ливневая канализация в г.Югорске отсутствует. Поверхностный отвод воды с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой улиц.

В соответствии с генеральным планом развития города Югорска предусматривается строительство новых микрорайонов малоэтажной застройки и многоквартирных домов, что

безусловно, создаст предпосылки для увеличения транспортного потока. Дальнейший рост интенсивности движения неизбежно приведет к снижению скорости, возникновению заторов и резкому ухудшению  транспортно-эксплуатационных показателей, т.к. существующая транспортная сеть уже в настоящее время не обеспечивает требуемую скорость и пропускную способность постоянно возрастающей интенсивности транспортного потока.

Решение проблемы возможно за счет развития улично-дорожной сети. В этих целях планируется реконструкция ул.Свердлова (рис.1)  с доведением транспортно-эксплуатационных характеристик до нормативных.

2.1 Существующее состояние линейного объекта

Существующая пропускная способность по ул. Свердлова на участке от ул. Газовиков до существующего подъезда к бане (на участке с асфальтобетонным покрытием по плитам ПДН) составляет 860 авт/ч ; на участке от существующего подъезда к бане до въезда (выезда) во двор жилого дома №12 по ул. Толстого – 330 авт/ч.

Интенсивность и состав потока по типам транспортных средств на момент проектирования представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| Тип автомобиля | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание в потоке, % | Интенсивность, авт/сут |
| Грузовые до 2 т | 3 | 9 |
| Легковые | 97 | 301 |
| Итого: | 100 | 310 |

Ширина красных линий в соответствии с генеральным планом города на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков составляет 13м, на участке от дома №1 по ул. Газовиков до ул. Студенческой - 20 – 24м.

Сквозной проезд по ул. Свердлова от ул. Газовиков до ул. Студенческая в текущее время отсутствует. Ширина проезжей части существующей улицы изменяется от 3,0 до 8,50 м. Капитальный тип покрытия проезжей части представлен на участках: от ул. Газовиков до существующего подъезда к бане (дом №7 по ул. Свердлова, протяженность  303,50 м); от строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова  до въезда во двор дома №12 по ул. Толстого (протяженность 48м). Конструкция дорожной одежды в первом случае, представляет собой асфальтобетон толщиной 0,03 м, уложенный по плитам ПДН, основанием для которых служит щебень толщиной 0,30м; во втором случае – плиты ПДН, уложенные на основании из щебня толщиной 0,30 м. Состояние покрытия не удовлетворительное. На асфальте имеются выбоины, трещины глубиной 2 – 5 см, плиты ПДН уложены с перепадом 3 – 5 см.

Улица Свердлова на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков выполнена в бордюрном поперечном профиле. На участке от въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков до существующего подъезда к бане бордюр устроен с четной стороны улицы (со стороны детского сада «Брусничка») с нечетной – обочина. От существующего подъезда к бане до строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова поперечный профиль выполнен с устройством обочин. От трехэтажного здания до въезда во двор дома №12 по ул. Толстого бордюр устроен с нечетной стороны ул. Свердлова, с четной - обочина.

Существующие тротуары расположены вдоль проезжей части улицы на участках с бортовым камнем и выполнены из плитки ПТ1 (500х500х10 мм). Ширина тротуаров составляет 1,5 – 2,20 м. Состояние тротуаров удовлетворительное.

В соответствии с заданием на проектирование, реконструкция ул. Свердлова выполняется от детского садика «Брусничка» до ул. Студенческой. На участке от ул. Газовиков до детского садика выполняется переустройство существующих опор наружного освещения и устройство тротуара с нечетной стороны улицы.

Улицу Свердлова можно разделить на три характерных участка:

- от ул. Газовиков до котельной (Свердлова, 5) -  плотная жилая застройка, представленная панельными пятиэтажными домами;

- от котельной до жилого дома №12 по ул. Толстого - социально-бытовые и административные здания – котельная (ул. Свердлова, 5), баня «Три ступеньки» (Свердлова, 7), здание ОГИБДД ОВД по г. Югорску (ул. Толстого10), детский садик «Брусничка» (Свердлова, 12);

- от жилого дома №12 по ул. Толстого до ул. Студенческой - участок перспективной многоэтажной застройки.

По четной стороне ул. Свердлова от ул. Газовиков до детского садика «Брусничка» располагаются железобетонные опоры со светильники наружного освещения. Опоры расположены на расстоянии 1,90 – 3,40 м от лицевой поверхности бортового камня. Проектом предусмотрена их полная разборка.

На ул. Свердлова от ул. Газовиков до ул. Студенческой имеются девять выездов (въездов) с прилегающих территории. Типы покрытий по въездам представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

| ПК+ | Направление | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| -2-19,25 | к дому №1 по ул. Газовиков | плиты ПДН перекрытые асфальтобетоном |
| -1-71,92 | к дому №2/1 и 6 по ул. Свердлова | плиты ПДН перекрытые асфальтобетоном |
| -1-70,66 | к дому №1 по ул. Газовиков | плиты ПДН перекрытые асфальтобетоном |
| 0-56,44 | к дому №1 и 3 по ул. Свердлова | асфальтобетон |
| 0-55,29 | к дому №6 по ул. Свердлова | асфальтобетон |
| 0+27 | котельная и баня | грунт |
| 0+59,90 | детский сад «Брусничка» | плиты ПДН |
| 1+33,10 | ул. Толстого, ОГИБДД ОВД | плиты ПДН - слева; грунт - справа |
| 1+76,33 | дом №12 по ул. Толстого | плиты ПДН |
| 2+77 | ул.Красноармейская | грунтовое |

Вдоль трассы и пересекая ее, проходят инженерные сети различного назначения:

-тепло – и водоснабжение (ООО «Югорскэнергогаз»);

-наружное освещение (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

-10кВ ВЛ и подземные КЛ (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

-0,4кВ ВЛ и подземные КЛ (ОАО "ЮТЭК-Югорск");

-воздушные и подземные линии связи (ОАО «Уралсвязьинформ» и УТС «Югорскгазтелеком»);

-газоснабжение (ОАО «Юграгаз»);

-бытовая канализация (ООО «Югорскэнергогаз»).

2.2 Технологические и конструктивные решения

В соответствии с табл. 8 СНиП 2.07.01-89* и генеральным планом г. Югорска реконструируемый участок ул.Свердлова отнесен к улицам в жилой застройке (УЖ).

Начало трассы (ПК0) находится на ул.Свердлова, напротив д/с «Брусничка». Конец трассы (ПК3+78,54) – точка примыкания к ул.Студенческая. Протяженность трассы составила 3,78км. Направление трассы с юго-запада на северо-восток.

Прохождение трассы предполагает снос жилых и хозяйственных построек с адресами ул.Красноармейская д.д.10,12а,13,15. Вся информация представлена в томе 5 (157.108.ПИР-АД.5-ПОД).

В соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций и требованиями СНиП, необходимо предусмотреть переустройство инженерных сетей, не соответствующих требованиям, табл. 2.3.

Все работы по переустройству инженерных сетей должны производиться по письменному разрешению организации – владельца коммуникации в присутствии его представителя. При производстве работ необходимо обеспечить сохранность и защиту действующих инженерных сетей.

В период подготовительных работ выполняется переустройство следующих коммуникаций:

Переустройство водопровода.

Существующий водопровод Ø300 мм на участке ПК 0+98 - ПК 2+83 попадает под проезжую часть проектируемой дороги. Проектом предусмотрен вынос водопровода за пределы проезжей части. Новый водопровод уложен в газоне справа от оси улицы, на расстоянии 2,0 м от лицевой поверхности бортового камня. Водопровод выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR13.6 315х18.7 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». Длина переустраиваемого водопровода – 190м. Предусмотрено устройство двух смотровых колодцев из сборного железобетона: круглого Ø1500 мм и прямоугольного размером 2000х1600мм. В обоих колодцах смонтированы пожарные гидранты ПГ-3.0. На колодцах установлены люки легкого типа.

Переустройство КЛ 0,4 - 10кВ.

В соответствии с предварительными согласованиями с ОАО «Ютек-Югорск» выполняется перенос трансформаторной подстанции № 1-1 мощностью 400 кВА, расположенной на четной стороне ул. Свердлова в районе жилого дома №15 по ул. Красноармейской                        (ПК 2+64,80). Перенос выполняется за пределы «красной линии» на ПК 2+61,20, расстояние от оси трассы до подстанции составляет 15,40 м. Установка подстанции выполняется на фундаментные блоки ФБС-12.4-6-Т по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». С целью исключения несанкционированного доступа к подстанции, она обнесена сетчатым забором 4,0х4,0 м высотой 2,0м.

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено на следующих участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № II.

ТП №1-7 – т. М1(10).

ТП № 1-7 – т. М2(10).

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено кабелем марки ААБ2л-10 3х70. Общее протяжение линии – 0,237км.

Переустройство КЛ 0,4 кВ выполнено на участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 1’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 2’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 3’.

ТП № 1-7 – ВРУ строящегося дома.

Переустройство КЛ 0,4кВ выполнено кабелем марки АВБбШВ-1. Общее протяжение линии – 0,177км.

Прокладка кабельных линий 0,4-10 кВ предусматривается в траншеях, разработка траншей производится открытым способом механизировано, за исключением участков пересечения и сближения переустраиваемых кабельных линий с другими подземными коммуникациями. Заложение откосов траншей принято 1:0,5.

Габариты приближения к существующим сетям приняты в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

На участках пересечения кабельными линиями 0,4-10 кВ с проезжей частью ул. Свердлова или тротуаром, кабели уложены на глубине 1,0 – 1,2 м в трубах ПНД-110 тяжелого типа по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». В местах пересечения кабельными линиями проезжей части в дополнении к основным трубам ПНД, уложены резервные трубы.

Во всех прочих случаях кабели уложены на глубине не менее 0,80 м.

Переустройство ВЛ 0,4кВ

Для сохранения существующих схем электроснабжения потребителей по ул. Красноармейской, выполнено переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП №1-1 (подземным кабелем от ТП до железобетонных опор №№1’-3’). Проектируемые железобетонные опоры №№ 1’-3’ приняты по типовому проекту 3.407.143 выпуск 3. К подвеске приняты четыре провода марки А-50.

Переустройство воздушных и подземных линии связи.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных линий связи, пересекающих ось проектируемой трассы на ПК 0+75,16 (УТС «Югорскгазтелеком») и ПК 0+91,98 (ОАО «Уралсвязьинформ»). Защита под автодорогой и тротуаром выполнена путем устройства стальной гильзы из трубы Ø500 мм с δ 10 мм, принятой по ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». Общая протяженность стальных гильз составляет 70 м.

Проектом предусмотрена разборка существующего телефонного колодца №408. Взамен смонтирован усиленный телефонный колодец типа ККСр-3-80 ГЕК с опорной плитой ОП-1-80 с вмазанным вмонтированным тяжелым люком с дополнительным опорным кольцом типа КО-1.

Также проектом предусмотрена реконструкция существующих телефонных колодцев №408/1,  №1, №2.  Реконструкция предусматривает наращивания высоты колодцев при помощи устройства опорных колец типа КО-2 и установки люков тяжелого типа.

По завершении работ около колодцев должны быть установлены замерные столбики с надписью «Внимание! Кабель связи Советского ЦКТО Ханты-Мансийского филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"».

Без представителя ЦКТО работы не производить. Работы производить под надзором эксплуатирующей организации данных сетей связи. Обеспечить сохранность и защиту действующих сетей связи.

Переустройство газоснабжения.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных газопроводов среднего давления Ø159 и Ø219 мм, пересекающих ось проектируемой трассы на           ПК 0+35,58 и ПК 0+43,22 (ОАО «Юграгаз»). Защита существующих газопроводов выполнена  футлярми из стальной трубы Ø325 мм δ 4,5 мм и Ø426 мм с δ 5,0 мм с устройством контрольных трубок в ковере. Трубы приняты по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». Общая протяженность футляров составляет 24м.

Продольный профиль и вертикальная планировка выполнены с учетом планировочных отметок прилегающих территорий, обеспечения поверхностного водоотвода.

В соответствии с вертикальной планировкой улицы земляное полотно на всем протяжении запроектировано в невысокой насыпи или в нулевых отметках. Максимальная высота насыпи – 0,78м.

Для предохранения земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии, а также в целях улучшения эстетического восприятия дороги, откосы земляного полотна укрепляются посевом трав по слою плодородного грунта.

Ширина проезжей части проектируемой улицы 6,0м.  Поперечный профиль проезжей части - двухскатный с уклоном 20‰.

В соответствии с категорией проектируемой улицы и заданием на проектирование проектом принят усовершенствованный облегченный тип покрытия по типу Б-2:

покрытие:

- верхний слой – плотный горячий асфальтобетон типа Б марки II толщиной 0,05 м;

основание:

- верхний слой – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки III толщиной 0,06 м;

- нижний слой – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,35 м;

- георешётка «Славрос» СД-40 по СТО 218.3.003-2006;

- подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,54 м.

Предусматривается установка гранитного бортового камня марки 1ГП по  ГОСТ 6666-81* «Камни бортовые из горных пород».

Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой и выпуском поверхностных вод в продольном и поперечном профиле на примыкающие улицы.

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемую улицу предусмотрено устройство съездов на примыкающие улицы и выезды к существующей и проектируемой застройке. Радиусы съездов приняты 6м - 8м.

Конструкция дорожной одежды на примыканиях принята по типу основной дороги.

Для осуществления пешеходных связей на всем протяжении участка (ПК 0+00 – ПК 3+78,54) проектом предусмотрено устройство двухсторонних тротуаров.

Также, в соответствии с заданием на проектирование, односторонний тротуар устроен на нечетной стороне ул. Свердлова от ул. Газовиков до начала участка проектирования                (ПК 0+00 в районе детского садика «Брусничка»).

Покрытие тротуаров по согласованию с Заказчиком и Главным архитектором г. Югорска выполнено из горячего плотного асфальтобетона типа Б марки II толщиной 0,05 м, уложенного на основание из ЩПС-40 толщиной 0,20 м, устроенного по подстилающему слою из песка толщиной 0,10 м.

Ширина тротуаров -  2,50м. Поперечный уклон тротуара – 10‰ в сторону проезжей части. Тротуары отделены от проезжей части бортовым камнем 1ГП. Тротуар от газона отделен бортовым камнем 4ГП.

На спланированной территории между тротуаром и застройкой предусмотрено устройство газона. Газоны предполагается устраивать посевом трав с двойной нормой высева семян с внесением растительной земли толщиной слоя 0,15м.

Безопасность движения ТС на участке реконструкции обеспечивается техническими средствами организации дородного движения (ТСОДД), такими как дорожные знаки и дорожная разметка.

Все дорожные знаки установлены изображением навстречу соответствующему направлению движения. При установке знаков учтены местные условия, видимость в светлое и темное время суток, удобство содержания дороги и знаков.

Всего на участке реконструкции установлено:

предупреждающих – 6 шт.;

приоритета – 7 шт.;

запрещающих – 4 шт.;

предписывающих – 2 шт.;

особых предписаний – 34 шт.;

таблички – 6 шт.

В дополнение к дорожным знакам проектом заложено нанесение дорожной разметки (краска). Дорожная разметка предназначена для визуального ориентирования водителей в границах дороги. Она является эффективным средством регулирования дорожного движения, с помощью которого достигается значительное повышение безопасности и скорости движения. Кроме того, дорожная разметка позволяет более полно реализовать потенциал дороги, а также помогает поддерживать психофизиологические характеристики водителей на оптимальном уровне. Положительные качества дорожной разметки хорошо проявляются в неблагоприятных дорожных и погодно-климатических условиях.

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией предусматривается освещение реконструируемого участка ул. Свердлова.

В проекте принята односторонняя установка опор освещения с нечетной стороны улицы (слева по ходу пикетажа). На участке от ул. Газовиков до ПК 0+70 опоры установлены за тротуаром; с ПК 0+70 до конца трассы - на газоне.

2.3 Потребность в рабочих кадрах и сроки выполнения работ

Среди факторов, затрудняющих производство работ, следует отметить, что реконструкция проходит в населенном пункте, в непосредственной близости от жилых домов, на территории насыщенной подземными и наземными коммуникациями. Поэтому место производства работ ограждается в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Для обеспечения видимости границ места проведения работ, в темное время суток ограждающие устройства должны быть оборудованы световозвращающими элементами размером 5х5, размещаемые в верхней части ограждений через 0,5м.

Освещение площадки в ночное время предусмотрено светильниками ПЗС-35, установленными на стойках высотой 8м.

Сроки начала и окончания строительных работ определяются подрядной строительной организацией в зависимости от финансирования стройки. Предположительно основная строительная база находится в ДРСУ. Территория строительной базы обустроена, т.е. подведена электросеть, подвозится питьевая вода.

Строительные работы по реконструкции улицы  производятся с ограничением движения транзитного транспорта. Временные дорожные знаки устанавливают до начала  работ. Существующие дорожные знаки, установленные ранее на эксплуатируемой улице, должны быть сняты, если их информация противоречит информации временных дорожных знаков.

Поставка строительных материалов и конструкций производится по фактически сложившейся в регионе транспортной схеме поставки соответствующего вида материалов.

Рекомендуемая поставка основных конструкций и материалов приведена в табл.2.4.

Таблица 2.4

| Материал | Поставщик |
| --- | --- |
| Растительный грунт | г. Советский |
| Асфальтобетонные смеси | г. Советский |
| Щебень, ЩПС | Свердловская область |
| Ж/бетонные конструкции, тротуарная плитка | Свердловская область |
| Опоры освещения ОГК10(2) | «Амира»,г. Санкт-Петербург |
| Шкаф управления уличным освещением | ООО НПО «Мир», г. Омск |
| Кабельная продукция | г.Екатеринбург |
| Светофоры | г.Владимир |

Транспортировка материалов на трассу в объёме 100% производится автосамосвалами. Устройство площадок для складирования дорожно-строительных материалов не предусмотрено, учитывая, что дальность транспортировки незначительна,  все ДСМ используют сразу в дело.

Работы намечено вести силами специализированной организации комплексно-поточным методом одним пусковым комплексом, для чего требуется создание специализированных отрядов:

- по подготовительным работам;

- по прокладке, переустройству и защите  подземных коммуникаций;

- по устройству дорожной одежды;

- по обстановке и обустройству улицы;

- по устройству наружного освещения;

- по благоустройству улицы.

Отряды комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ (рис.2).

При подсчете общего количества машин и работников учитывалось, что строительные машины (по окончании работы потока) одного потока переходят в состав отряда другого потока.

Максимальная численность работников в смену с разбивкой на рабочих и административно-управленческий персонал приведена в табл. 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование улицы | Протяженность, км | Срок работ, дн. | Численность работающих, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | рабочие | ИТР, МОП |
| Свердлова | 378,5 | 185 | 58 | 47 | 11 |

Группа производственного процесса 1а - определена на основании п.2.5 СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» табл.6. Основная строительная база находится в ДРСУ.

В соответствии с СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» требуется обязательная установка санитарно-бытовых помещений. Потребная площадь санитарно-бытовых помещений рассчитана по формуле:

Sтр = Sн х Р, м2                                                            (2.1)

где: Sн – нормативный показатель на одного работающего, согласно табл.7 СНиП2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»,

Р – максимальное количество работающих в одну смену, (рис.2).

Результаты сведены в таблицу 2.6

Таблица 2.6

| Инвентарные здания | Р, чел | Sн, м2 | Sтр, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гардеробные уличной одежды | 58 | 0,1 | 5,8 |
| Место для переодевания | 47 | 0,1 | 4,7 |
| Кладовая для хранения спецодежды | 47 | 0,04 | 1,88 |
| Место для сдачи и получения спецодежды | 47 | 0,03 | 1,41 |
| Помещения для обогрева | 58 | 0,1 | 5,8 |
| Курительная при помещении для обогрева | 58 | 0,02 | 1,16 |

На основании проведенных расчетов,  на месте снесенного дома по адресу Красноармейская 12а предполагается установить  передвижное  здание  типа  «Ермак-904 12-Вагон-Дом», размером 9,0х3,0м (рис. 3).

В вагончике предусмотрены: столы, стулья, вешалка для верхней одежды, аптечка первой медицинской помощи, огнетушители.

Рядом с вагончиком на расстоянии не более 100м устанавливается  биотуалет.

Учитывая, что объект  находится в городской черте, а также в соответствии с группой производственного процесса, обустройство временного участка душевыми кабинами не предусмотрено.

Доставка рабочих к месту производства работ  и   в ближайшую столовую для приема пищи в обеденное время осуществляется служебным автобусом.

Подача электроэнергии  от существующей сети городской энергосистемы.

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и ГОСТ 12.1.004-91.

На территории возле вагончика  устанавливается противопожарный щит со стандартным набором средств пожаротушения. Сам вагончик оборудуется 2-ми огнетушителями  Вызов пожарной службы по телефону (мобильной связью).

Водоснабжение строителей для бытовых (питьевых нужд) предусматривается привозной бутилированной водой. Питьевая вода доставляется из г.Югорск и отвечает требованиям действующих санитарных правил и нормативов.  Основной запас питьевой воды хранится в бытовом вагончике. Машинисты дорожных машин, а также работники, которые не могут покинуть свое рабочее место, обеспечиваются питьевой бутилированной водой на рабочих местах.

Водоснабжение дорожных работ для производственных и технических нужд  12предусматривается из городского водопровода поливо-моечными машинами.

Таблица 2.7

Водопотребление и водоотведение на хозпитьевые нужды

| Наименование потребителя | Состав работников | Водопотребление |  |  |  | Водоот-ведение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормы водопотребления |  | Расходы воды |  |  |  |  |
|  |  | л/сут | л/час | м3/сут | м3/час | м3/сут | м3/час |  |
| Руководители, специалисты | 11 | 12 | 1,5 | 0,132 | 0,0165 | 0,132 | 0,0165 | СНиП 2.04.01-85 Приложение 3 п.12 |
| Рабочие | 47 | 25 | 3,1 | 1,175 | 0,1457 | 1,175 | 0,1457 | СНиП 2.04.01-85 Приложение 3 п.31 |
| Итого 185см |  |  |  | 1,307 | 1,1882 | 1,307 | 1,1882 |  |

Договор водопользования  будет заключен  подрядной организацией.

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1 Современное состояние окружающей среды

района расположения объекта

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой южные отроги Северо-Сосьвинской возвышенности, к югу постепенно переходящие в Кондинскую низменность.

Характерной особенностью является почти полное отсутствие крупных озер. По поймам водотоков и обширных болот развита сеть мелких озер, большая часть которых мелководна, находится в стадии заторфовывания и, частично, пересыхает в сухое время года.

3.1.1 Рельеф

Рельеф местности в пределах обследуемого участка - ровный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 113,6м до 115,4м.

- 3.1.2  Характер землепользования

Город Югорск расположен на расстоянии 12км западнее районного центра г.Советский в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.

Город находится в бассейне рек  Ух и  Эсс, притоков р.Конды. Расстояние до жилой застройки от р.Эсс составляет около 2800м, от р.Ух – около 4800м.

Трассирование улиц выполнено в границах «красных линий», определенных генеральным планом  г.Югорска (выкопировка с градостроительного плана, приложение Б).

Трасса дороги максимально приближена к существующему проезду. Частично трасса улицы проходит по застроенной территории. Застройка представляет собой многоэтажные каменные и одноэтажные деревянные дома с огородами и дворовыми постройками. Категория земель - «Земли поселений».  Предполагается снос домов по улице Красноармейской №№10, 12а, 13, 15. Отселение жильцов и компенсация  за снос строений, проводится по оценочным актам  БТИ в соответствии с жилищным и земляным кодексом РФ.

Охранные зоны мест обитания (произрастания) не устанавливались, ввиду отсутствия  «краснокнижных животных и растений».

В соответствии с генеральным планом развития г.Югорска в районе расположения вышеназванных улиц, земель рекреационного и историко-культурного значения, а также природоохранного назначения нет. Однако на основании закона РФ «Об охране объектов культурного наследия» в случае обнаружения в ходе земляных работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, необходимо приостановить в месте находки земляные работы и сообщить об этом в Госорган охраны памятников истории и культуры.

- 3.1.3 Климат

Климат  г.Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства г.Югорск относится к 1 климатическому району, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район г.Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Основные метеорологические характеристики района по материалам наблюдений УГМС на действующей метеостанции Советский (с 1969г.), выбранной в качестве репрезентативной для района строительства, следующие:

Таблица  3.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха ( оС)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21,1 | -18,6 | -7,5 | 0,2 | 6,3 | 12,9 | 16,7 | 13,0 | 7,8 | -2,6 | -9,6 | -16,0 | -1,5 |

Абсолютный минимум температуры воздуха равен -50 оС, абсолютный максимум 37оС.

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С

Таблица 3.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | -21 | -11 | -2 | 7 | 16 | 20 | 15 | 8 | -3 | -11 | -18 | -2 |

Средняя дата появления снежного покрова – 3 октября.

Средняя дата схода снежного покрова         - 15 мая.

Средняя высота снежного покрова по снегосъемкам в лесу на конец месяца, см

Таблица 3.3

| X | XI | XII | I | II | III | IV | Средняя из наиб. За зиму | Макс. из наиб. за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 25 | 38 | 51 | 57 | 54 | 9 | 61 | 81 |

Запас воды в снежном покрове по снегосъёмкам на последний день месяца, мм

Таблица 3.4

| Участок | X | XI | XII | I | II | III | IV | Средняя из наибольших за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лес | 19 | 43 | 63 | 95 | 116 | 120 | 59 | 133 |

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм

Таблица 3.5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 23 | 19 | 34 | 57 | 58 | 69 | 72 | 48 | 59 | 42 | 34 | 542 |

Таблица 3.6

Средняя месячная и годовая скорости ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |

Преобладающими направлениями ветра в летний период являются северные, в зимний – восточные.

Для оценки современного состояния воздушной среды в зоне влияния объекта использовались официальные данные Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  (приложение Г) по фоновым концентрациям загрязняющих веществ (таблица 3.7).

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Величины показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | диоксид серы | мг/м3 | 0,037 |
| 2 | диоксид азота | мг/м3 | 0,077 |
| 3 | оксид углерода | мг/м3 | 2,6 |

3.1.4 Инженерно-геологические условия

В геологическом строении района работ принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые (флювиогляциальные) (fQII2-4) отложения, представленные песками средней крупности, суглинками тугопластичными.

Для оценки инженерно-геологических условий  было выполнено бурение   скважин механическим способом, в геологическом разрезе трасс улиц до глубины 5,0м выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-70 – насыпной грунт (tQIV), залегает с дневной поверхности, представлен песками средней крупности и мелким средней плотности малой степени водонасыщения, щебнем. Насыпной грунт вскрыт всеми выработками, мощность слоя 0,5 м – 1,2м. Насыпной грунт относится к специфическим грунтам.

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя (hQV), залегает с дневной поверхности, выделен в результате визуальных наблюдений, мощность слоя 0,1м.

ИГЭ-415 – песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с прослоями суглинка полутвердого, вскрыт выработками №№ 10, 10*, 11, залегает под насыпным грунтом, мощность слоя 1,0 – 1,9м.

ИГЭ-416 – песок мелкий плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с маломощными прослоями суглинка полутвердого, вскрыт всеми выработками, залегает под насыпным грунтом и песком мелким средней плотности, вскрытая мощность слоя 1,1 – 2,5 м.

Характеристики выделенных инженерно-геологических элементов приведены в отчете по инженерным изысканиям.

Среди современных геологических процессов и явлений, осложняющих условия инженерно-хозяйственного освоения района, следует отметить сезонное промерзание и оттаивание грунтов. Сезонное промерзание начинается с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в область отрицательных значений в конце сентября – начале октября.  Грунты промерзающего слоя представлены насыпным грунтом, суглинком легким песчанистым тугопластичным, песками средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения и насыщенными водой.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 290 см.

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания – оттаивания, обладают свойствами морозного пучения. По степени морозного пучения, в соответствии с ГОСТ 25100-95 табл. Б.27  пески средней крупности и крупные относятся к практически непучинистым грунтам.

Коррозионная агрессивность грунтов на глубине 1,0 - 1,5 м по отношению к свинцовой оболочке кабеля – неагрессивная, средняя, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, высокая, к углеродистой и низколегированной стали  – низкая, средняя.

Степень агрессивности грунта по отношению к бетону марки W4 – слабоагрессивная, для других видов бетона и железобетонных конструкций  – неагрессивная.

Агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод в зависимости от значения рН и суммарного содержания хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям при среднегодовой температуре до 0оС – слабоагрессивная.

Эрозионное расчленение не наблюдается. Активного проявления физико-геологических процессов, могущих повлиять на устойчивость проектируемых сооружений (оползень, карст) нет.

В соответствии с картой  сейсмического районирования ОСР-97 (письмо Госстроя РФ от 23.03.2001 № АШ-1382/9, СНиП II-7-81*)  расчетная сейсмическая интенсивность района строительства II уровня ответственности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в течение 50 лет составляет 8 баллов по картам ОСР-97-С (1% -ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности), по картам А, В (10%, 5%-ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности) - 5 баллов.

3.1.5  Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием подземных вод приуроченных к флювиогляциальным.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Основной объем питания приходится на весенне-осенний период.

По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу грунтовых, безнапорных. В многоводные годы и в сезон дождей возможно появление воды типа «верховодка». Подземные воды на период изысканий (ноябрь 2010 года) не вскрыты ни одной выработкой.

Химический состав и агрессивность подземных вод приведены по материалам изысканий, выполненных на прилегающей территории.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно магниево-натриевые, натриево-кальциево-магниевые, нейтральные с минерализацией 0,065 - 0,177 г/дм3.

Коррозионная агрессивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля по содержанию NO31-  и  гумуса – низкая, по значению рН – низкая, средняя, по общей жесткости - высокая (ГОСТ 9.602-2005, табл. 3).

Коррозионная агрессивность воды по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по значению рН – низкая по остальным показателям – низкая, средняя (ГОСТ 9.602-2005, табл. 5).

Агрессивность воды-среды по отношению к бетону, асбоцементным конструкциям и кирпичу (СНиП 2.03.11-85 табл. 5) [22] для бетонов марки W4 для грунтов с Кф<0,1м/сут.: по значению рН –  слабоагрессивная, среднеагрессивная, по содержанию HCO3 – неагрессивная; для грунтов с Кф>=0,1м/сут.: по значению рН –  неагрессивная, слабоагрессивная, по содержанию HCO3 – слабоагрессивная, по остальным показателям – неагрессивная.

Агрессивность воды-среды по содержанию сульфатов по отношению к цементам                                                       (СНиП 2.03.11-85 табл. 6) [22] для бетонов марки W4 – неагрессивная.

Агрессивность воды-среды по отношению, к арматуре железобетонных конструкций при содержании хлоридов в пересчете на ионы Cl (СНиП 2.03.11-85 табл. 7)  при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании - слабоагрессивная.

Агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод в зависимости от значения рН и суммарного содержания хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям (СНиП 2.03.11-85 табл. 28)  при среднегодовой температуре до 0оС – слабоагрессивная.

В период максимального подъема уровней (в весенне-осенний период после весеннего таяния снега и дождей) возможен подъем уровня подземных вод на 0,5 – 1,0 м.

Необходимо также учесть техногенное подтопление территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций, так как участок изысканий располагается на застроенной территории.

Непосредственно в районе расположения объекта водозаборных скважин Кадастром подземных вод не зарегистрировано.

3.1.6 Почвенный покров

Естественный почвенный покров на участке работ отсутствует, так как  это улицы местного значения.  Снимаемый растительный грунт можно охарактеризовать как покровный, загрязненный мусором.

3.1.7 Растительный и животный мир

Изучение картографических материалов показывает, что на участке планируемого строительства заповедники, заказники и национальные парки отсутствуют.

Растительный покров придорожной полосы представлен посадками кустарников и лиственных деревьев вдоль домов. Одиночно стоящие вдоль улиц мелкие деревья  и кустарник не являются городскими лесами. На основании этого таксационная характеристика лесных насаждений не составлялась.

Из животных присутствуют бродячие собаки,  мелкие виды фауны (в основном грызуны), приспособившиеся к обитанию в зоне высокой рекреационной нагрузки. Наибольшей численности достигают птицы: серая ворона, воробей, сорока.  Редких и специально охраняемых законодательством видов растений и животных не выявлено.

Миграционных путей каких-либо животных на данной территории не наблюдается.

3.2 Оценка воздействия на окружающую среду

Реконструкция улиц относится к объектам третьего класса экологической опасности,  оказывающие незначительные (локальные) воздействия на окружающую среду  в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» (№7-ФЗ, от 10января 2002года с изменениями на 01.01.2006г).

Значительные источники загрязнения (промышленные предприятия, тепловые электростанции и т.д.) отсутствуют.

Основными природными объектами, на которые происходит воздействие, являются: атмосферный воздух, почва, растительный и животный мир.

На основании этого в ходе разработки подраздела:

- выявлены все возможные воздействия работ на окружающую среду;

-оценены изменения окружающей среды, которые произойдут в результате оказанных на нее воздействий;

- в зависимости от интенсивности воздействия предусмотрены природоохранные мероприятия по предотвращению негативных последствий.

Значительные источники загрязнения (промышленные предприятия, тепловые электростанции и т.д.) отсутствуют.

Практически единственным загрязнителем атмосферы  в период эксплуатации улиц является транспортное загрязнение, которое вызвано распространением в атмосфере и оседанием на поверхности, прилегающей территории, продуктов сгорания топлива в двигателях (отработавшие газы), а также износа шин при движении автомобиля.

В  период работ  возникает технологическое воздействие. Сюда входит загрязнения атмосферы, поверхности земли выбросами от двигателей строительных машин, значительные шумовые воздействия.

Одним из наиболее значимых отрицательных воздействий при любых работах  является отчуждение земель, т.к. они при этом полностью выключаются из естественного цикла биопродуцирования. Воздействие объекта на условия существующего землепользования 18определяется величиной площади отчуждаемых земель, а также по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе эксплуатации и строительства  (нарушение природных ландшафтов).

Также к основным видам воздействия  относится  нарушение естественного состояния  рельефа, которое будет происходить при  строительных работах и заключается:

- -в техногенном нарушении мезорельефа, вызванном непосредственно работами по переустройству.  Воздействие определяется как механическое. Следствием механического воздействия является нарушение целостности земель, что приводит к эрозии и заболачиванию территории;

-в техногенном нарушении микрорельефа, вызванном многократным прохождением   техники и образованием ям, колеи;

-в усилении процессов заболачивания в связи с нарушением естественных ложбин стока;

-в захламлении территории строительными отходами и мусором.

Влияние на почвенный покров прилегающей территории от выбросов техники и транспортных машин будет заключаться:

-в загрязнении почв от работающих двигателей внутреннего сгорания.

Наиболее значительное воздействие водная среда испытывает при нарушении целостности покровного слоя. Мощным сопутствующим фактором является использование большегрузных транспортных средств, что сопровождается загрязнением поверхностных вод.

Поэтому возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод в результате работ по реконструкции  является:

-     преобразование рельефа;

- свалка бытовых отходов и строительного мусора;

- сброс бытовых сточных вод;

- загрязнение территории  выбросами строительной техники.

Уровень воздействия  на состояние поверхностных и подземных вод определяется режимом водопотребления и водоотведения.

Основными источниками поступления вредных примесей в атмосферу являются:

- дорожно-строительная техника (ДСТ). Количество задействованных при строительстве строительных машин приведено в разделе ПОС. Эксплуатация ДСТ связана с загрязнением атмосферного воздуха отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания. Токсичность отработавших газов дизельных двигателей – диоксидов азота и сажи;

- окрасочные работы. В процессе выполнения этих работ выделяются загрязняющие вещества в виде паров аэрозоля краски;

- устройство асфальтобетонного покрытия. В процессе розлива битума при его разогреве выделяются углеводороды;

- передвижной сварочный аппарат. При выполнении работ по сварке металлоконструкций в атмосферу поступают твердые частицы сварочного аэрозоля и газообразные вещества;

- площадки перемещения и пересыпки грунта. При выполнении всех видов разгрузочных работ, а также при перемещении грунта в атмосферу выделяется неорганическая пыль.

Основные формы воздействия на растительный мир связаны со следующими факторами:

- изменение условий произрастания растительности в результате нарушения гидрологического режима территории;

- механическое повреждение деревьев;

- загрязнение растительности в результате выбросов  загрязняющих веществ строительной техники;

- рост пожароопасности в результате захламленности территории мусором.

Воздействие на животный мир можно связать с загрязнением атмосферного воздуха, растительного покрова выхлопными газами от транспортных средств во время строительства.

Кроме того, в результате движения транспорта возможна гибель животных.

- 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

4.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Подраздел разработан на основе следующих проектных и нормативных материалов, а также документов, утвержденных природоохранными органами:

-Земельный кодекс Российской Федерации №311 от 30.12.2008г;

-Закон РФ «О недрах» от 3 марта 1995г №27 (с изменениями на 30.12.2008г).

Проектируемые улицы находятся на территории муниципального образования "Город Югорск" см. топографическая карта-схема размещения участка  проектируемой улицы Свердлова.

Градостроительный план земельного участка в г.Югорске утвержден приказом Департамента муниципальной собственности и градостроительства №161 от 10.12.2010. План подготовлен управлением архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации г. Югорска (приложение Б).

Трассирование улицы выполнено в границах «красных линий». Ширина «красных линий» в соответствии с генеральным планом города на участке от ул. Газовиков до въезда во двор дома №1 по ул. Газовиков составляет 13м, на участке от дома №1 по ул. Газовиков до ул. Студенческой - 20 – 24м.  Дополнительного отвода земель не требуется.

Сводная ведомость занимаемых земель представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование | Площадь |  |
| --- | --- | --- |
|  | по градплану | по проекту |
| Площадь проезжей части улицы | - | 2952м2 |
| Площадь откосов | - | 1258м2 |
| Площадь тротуаров и тактильных полос | - | 2237,5м2 |
| Площадь озеленения (газон) | - | 2247м2 |
| Площадь торцов на съездах | - | 169м2 |
| Итого | 12230м2 | 8863,5м2 |

Земли, занятые во временное пользование, отсутствуют. Отвод земель на период работ под размещение строительных механизмов, отвалов грунта не производится.

Выделение зон с особыми условиями землепользования (участки земель, где хозяйственная деятельность может привести к разрушению дороги, либо к снижению транспортно-эксплуатационных качеств дороги) не требуется.  Резервирования земель для возможного развития  не требуется.

Уменьшение и исключение отрицательного воздействия на почвенный покров при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.

Поэтому в целях охраны окружающей природной среды необходимо выполнить следующие условия, мероприятия и работы:

  - обязательное соблюдение границ «красных линий»;

  - регулировку двигателей машин и механизмов, используемых при производстве строительно-монтажных работ, что уменьшает выброс в атмосферу с отработанными газами вредных веществ;

  - строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;

  - для сохранения древесно-кустарниковой растительности на период строительства предусматривается установка защитных ограждений,  засыпка грунтом шеек и стволов растущих деревьев и кустарников не допускаются. Срезка деревьев не предусмотрена;

  - отсутствие временных стоянок автотранспорта и строительной техники в пределах землеотвода (строительная техника и автотранспорт хранятся на территории автобазы монтажной организации).

В соответствии с СниП III-10-75 Часть III  глава 10 «Благоустройство территорий»  все  земли, на которых произошли изменения, выражающиеся в нарушении почвенного покрова, в образовании новых форм рельефа, изменении гидрогеологического режима территории подлежат благоустройству. В этих целях проектом предусмотрено устройство тротуаров, устройство газона (S=2247м2).

Для предохранения земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии, а также в целях улучшения эстетического восприятия улиц, откосы земляного полотна  (S=1258м2)  укрепляются посевом трав по слою плодородного грунта. Мероприятия по устройству газонов и укрепления откосов   предусматривают обязательное формирование гумусного слоя. В этих целях используется готовый плодородный   грунт.   Образующийся дерн  будет играть   роль своеобразного мульчирующего слоя, предотвращая образование на поверхности плотной водонепроницаемой корки. Для  посева трав пригодны ручные разбросные сеялки, семена заделывают на глубину 2-3см. Почву после посева трав  прикатывают 75-100 килограммовыми катками.  В первые 2-3 года, траву следует скашивать, что обеспечивает естественный подсев.  Посев трав ведется только при положительный температуре воздуха, в безветренную погоду.

При прокладке кабеля  траншейным способом защита почв обеспечивается установкой изолирующего материала, препятствующего проникновению техногенных и антропогенных загрязнений в почвенный покров. Поверхность траншей покрывается слоем земли.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой, что исключает  размыв территории.

Кроме того, для  работ применены  строительные  машины, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на грунты, техническое обслуживание (заправка, замена масла, фильтров, ремонт) машин и механизмов, осуществляется на базе строительной организации выполняющей тот или иной этап СМР. Под двигателями стационарных механизмов предусмотрены специальные поддоны.

Применение в верхнем слое покрытия многощебенистой асфальтобетонной смеси типа А позволит избежать устройства поверхностной обработки, что исключает запыление территории.

Анализируя вышеуказанное, делаем вывод, что эрозионное разрушение прилегающих территорий не прогнозируется ввиду достаточности мер по обеспечению нормального гидрологического режима и закрепления поверхностей подверженных эрозии.

Также,  одним из основных мероприятием по охране земель от загрязнения является эффективная система сбора и утилизации отходов производства и потребления.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 “Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 года, накопление и временное хранение отходов на производственной территории осуществляется централизованно.

В этих целях  проектом предусмотрено:

- - сбор отходов в виде бытового мусора в специальные ёмкости для сбора мусора, которыми оборудованы передвижные вагончики;

- -отходы от санитарно-технических кабин вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору строительной организации и организации, эксплуатирующей данные очистные сооружения.

При выезде  на улицу Студенческая  предусмотрено место для мойки колес автотранспорта, оборудованное металлической ёмкостью для сбора загрязненной воды (рис 4), что исключает загрязнение прилежащей территории.

Общая сметная стоимость основных работ, учтенных проектом и направленных на охрану земель, приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2

| Наименование объектов и работ | Номера локальных смет | Сметная стоимость в ценах 2001г, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Охрана водных ресурсов | Охрана земель |
| Устройство газона | ЛС |  | 178,60 |
| Укрепительные работы | ЛС |  | 60,95 |
| Итого в ценах 2001г |  |  | 239,55 |

Таким образом, какого-либо загрязнения придорожных земель не произойдет и специальных мер по защите окружающей природной среды от загрязнения не требуется.

4.2 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта,

а также местонахождения карьеров, резервов грунта, кавальеров

В проекте  используется грунт существующего карьера, расположенный на расстоянии 10км  и   готовый плодородный грунт (при укрепительных работах).   Транспортировка   осуществляется автотранспортом по дорогам с твердым покрытием.

Весь излишний грунт автотранспортом вывозится с места производства работ на полигон складирования твердых бытовых отходов на расстояние 10км (г.Югорск Комсомольский лесхоз, Эсское лесничество, 87 квартал).

Складирование покровного грунта  (1347м2 ) не предусмотрено. Использование данного грунта в насыпь в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 не допускается, поэтому проектом предусмотрен его вывоз на полигон ТБО (г.Югорск Комсомольский лесхоз, Эсское лесничество, 87 квартал).

Устройство площадок для складирования дорожно-строительных материалов не предусмотрено, учитывая, что дальность транспортировки незначительна,  все  ДСМ используют сразу в дело.

4.3 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа

Российской Федерации

Мероприятия по охране  недр  не рассматривались по следующим причинам:

- улицы не занимают площади полезных ископаемых, разрабатываемых открытым способом;

- при проведении строительных работ не образуются вредные вещества, которые могут уменьшить ценность недр, а также нанести ущерб окружающей среде.

4.4 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве

Досыпка земляного полотна предусмотрено из песчаных грунтов городского карьера открытой разработки.

Характеристики грунта приведены  в таблице 4.3а.

Таблица 4.3а

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол естественного откоса: |  |  |
|  | - в сухом виде | град. | 31 |
|  | - под водой | град. | 29 |
| 2 | Плотность грунта в залежи | т/м3 | 1,60 |
| 3 | Оптимальная влажность | дол.ед. | 11,4 |
| 4 | Максимальная плотность сухого грунта | т/м3 | 1,60 |
| 5 | Коэффициент относительного уплотнения при: |  |  |
|  | 0,95 |  | 1,05 |
|  | 0,98 |  | 1,10 |
|  | 1,00 |  | 1,11 |
| 6 | Коэффициент фильтрации при максимальной плотности | м/сут. | более 0,5 (дренир.) |

Баланс требуемого грунта приведен в таблице 4.3

Таблица 4.3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Земляное полотно, м3 | 2556,0 |
| Подстилающий слой, м3 | 2091,7 |
| Итого, м3 | 4647,7 |
| Растительный грунт, м3 | 526,0 |

При укрепительных работах используется готовая растительная смесь, доставленная из г.Советский.

4.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Данный подраздел разработан на основе следующих проектных, нормативных, справочных и методических материалов, а также документов, выданных природоохранными организациями:

-ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

-Инструкции о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям (ОНД-1-84).

-Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности (нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль за соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешения на выброс). Мин.охраны окр.среды и природ.рес. РФ, М., 1995г.

-Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). Гидрометеоиздат, Л., 1987г.

-Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-90 ч. 1 и 2, С-Петербург,1992.

-Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. НИИ охраны атмосферного воздуха, С-Петербург,2008г.

-ГН 2.1.6.1983-05. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

-Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89.  Л., Гидрометеоиздат,1989 г.

-Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. М., Информационно-издательский центр Минздрава России, 2003г.

-СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест. Минздрав России, М., 2001г.

-Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. НИИ охраны атмосферного воздуха (НИИ атмосфера) Мин. прир. рес. РФ, С-Петербург, 2005г.

4.5.1 Расчет загрязнения атмосферного воздуха  в процессе  эксплуатации объекта

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.12.1 для автодорог на период их эксплуатации создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), которые устанавливается в каждом конкретном случае отдельно. Cанитарно-защитная зона  (расстояние от источника воздействия до жилой зоны, уменьшающее воздействие до нормативных значений),  является обязательным элементом любого объекта и предназначена для создания санитарно-защитного барьера. В проекте в связи с тем, что   работы ведутся в пределах «красных линий» уже давно сложившейся застройки, установка санитарных разрывов   не проводилась.

В связи с тем, что при эксплуатации объекта после реконструкции  дополнительного  загрязнения атмосферного воздуха  по отношению к  существующему  не предвидится,  то данный подраздел не разрабатывался.

4.5.2 Расчет загрязнения  атмосферного воздуха в процессе работ

Проектирование улиц выполнено  в границах красных линий, определенных генеральным планом г.Югорск.

Непосредственно  работы по реконструкции оказывают многофакторное влияние временного характера на окружающую природную среду. Выхлопные газы,  поступая в приземный слой атмосферы, где их рассеивание затруднено,  оседают в придорожной полосе. Уровень воздействия зависит от объемов работ и длительности строительного периода.

Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен согласно «МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ БАЗ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ» М.,1998г.

Работы проводятся на разных участках, максимальные выбросы определялись для случая наибольшей суммарной мощности работающих машин на одном участке (единиц техники) и с учетом изменения нагрузки в процессе работы. Все дорожные машины имеют пусковой двигатель менее 20кВт.

Максимально разовый выброс  рассчитывается за 30-ти минутный период в течении которого двигатель работает наиболее напряженно для месяца с наиболее низкой среднемесячной температурой с учетом одновременности работы единиц и видов техники:

Gдв,i = ∑ (m двiк *tдв +1,3*m двiк* tнагр + m xx iк *t xx )* Nk/(30*60)   (4.1)

где

| m xx iк | -удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин; |
| --- | --- |
| m двiк | -удельный выброс i-го вещества при движении без нагрузки, г/мин; |
| tдв | -время движения дорожной машины без нагрузки, мин; |
| txx | -время работы двигателя на холостом ходу, мин. |
| tнагр | -время движения техники с нагрузкой, мин |
| Nk | количество машин, работающих одновременно в течение 30-ти минут. |

Валовый выброс i-го вещества рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле:

Mгi =[∑(M'iк+M"iк)+10-6*∑(m двiк*t’дв+ 1,3*mдвiк*t’нагр + mxx iк *t’xx)]*Dp ,т    (4.2)

где

| M'iк, M”iк | -выбросы при выезде и въезде с территории площадки; |
| --- | --- |
| t’дв | -суммарное время движения техники k-ого типа в течение рабочего дня по территории без нагрузки, мин; |
| t’нагр | --суммарное время движения техники k-ого типа в течение рабочего дня по территории с нагрузкой, мин; |
| t’xx | -суммарное время холостого хода для машин k-ого типа в течение рабочего дня, мин; |
| N’k | количество машин k-ой группы; |
| Dp | количество дней в расчетном периоде. |

Трансформация оксидов азота составляет 80% (диоксид азота) и 13% (оксид азота) от суммарных выбросов.

Все расчеты сведены в таблицу 4.4

Расчет выбросов загрязняющих веществ при разогреве битума проведен  согласно «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на асфальтобетонных заводах «. НИИАТ, М., 1998г.

Удельный выброс углеводородов при разогреве битума составляет 1кг на 1т битума.

Валовый выброс углеводородов составит

Qугл =0,001 х Вбит т/год                                                     (4.3)

где  Вбит – суммарный расход битума (табл. 4.5)

Максимально разовый выброс углеводородов будет равным

Мугл = Qугл х 1000 / 3,6х Т ) г/с                                             (4.4)

где  Т – время нанесения покрытия, час/этап (табл.4.5)

Загрязняющие вещества, образующиеся при разогреве битума, приведены в таблице 4.5

Таблица 4.5

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разогрев битума | час | 19 |
| Расход битума | т | 3,2979 |
| Максимально разовый выброс | г/с | 0,0032979 |
| Валовый выброс | т/г | 0,048215 |

В процессе окрасочных работ  выделяются загрязняющие вещества в виде паров растворителей и аэрозоля краски. Количество выделяемых загрязняющих веществ зависит от применяемых окрасочных материалов и аэрозоля краски. Расчет количества загрязняющих веществ выделяющихся при лакокрасочных работах проведен по программе «Лакокраска» (версия 2.0). Результаты расчета приведены в таблице 4.6

Таблица 4.6

| Наименование | Бутилацетат | Ксилол | Толутол | Уайт-спирит | Спирт бутиловый | Ацетон | Взвешенные вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разовые, г/с | - | 0,0725238 | - | 0,056446 | 0,0017558 | 0,0027926 | 0,143666 |
| Валовые,т/г | - | 0,003548 | - | 0,002665 | 0,000152 | 0,000241 | 0,007786 |

Приближенный расчет количества загрязняющих веществ (пыль), проведен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Расчет пылевыделения выполнен при погрузо-разгрузочных работах, так как данные работы характеризуются наибольшими выбросами пыли. Следует отметить, что крупные частицы пыли или сразу падают на почву, или оседают из воздуха через непродолжительное время, а вынос в атмосферу мельчайших минеральных частиц пыли (менее 10 мкм) в свободном состоянии в виде аэрозолей загрязняет воздушное пространство главным образом вблизи строительных площадок на непродолжительное время.

Максимально разовый  выброс пыли неорганической, содержащей более 20% двуокиси кремния, по рассматриваемой улице при устройстве дорожной одежды (данный вид работ характеризуется наибольшим выделением пыли) и может быть рассчитан по формуле:

Q =k1* k2  * k3  * k4  * G * 106 /3600 , г/с                                                                 (4.5)

где    k1 – весовая доля пылевой фракции в материале,  k1=0,05;

k2 - к-нт, учитывающий убыль материала в %, k2 =0,8;

k3 –к-нт, учитывающий условия пылеобразования, k4 =1,0;

k4 – к-нт, учитывающий влажность материала, k4=0,01;

G – производительность узла пересыпки, т/ч (2,2)

Движение  техники также обуславливается выделением пыли. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с поверхностью земли  и сдува её с поверхности материала, груженого в кузов машин.

Общее количество пыли, выделяемое автотранспортом, можно характеризовать следующим уравнением:

Q=С1*С2*С3*С4*N*L*C7*q1/3600+C4*C5*C6*q21*F*n                                         (4.6)

где:

- С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность, С1 =1,0;

- С2- коэффициент, учитывающий среднюю скорость, С2 =1,0;

- С3  -коэффициент, учитывающий состояние дорог, С3 =0,5;

- С4 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала, С4 =1,4;

- C5- коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, C5 =1,2;

- C6 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, C6 =1,0;

- C7 -коэффициент, учитывающий долю пыли уносимую в атмосферу, C7 =0,01;

- N-  число ходов всего транспорта в час, N=1;

- L-   ср. протяженность одной ходки  в пределах участка, L=0,15м;

- n  -  число машин одновременно работающих на участке, n=1;

- q1 –    пылевыделение в атмосферу на 1км пробега, q1 = 1450г;

- q21 -  пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, q21 =0,002г/м2 *с;

- F-     ср. площадь платформы, F=12м2 .

#### Q=1,0*1,0*0,5*1,4*1*0,15*0,01*1450/3600+1,4*1,2*1,0*0,002*12*1=0,0407г/с

Суммарный  выброс пыли при работе механизмов равен 0,28514г/с.

Валовый выброс равен:

G= Qг/с*3,6*N/100,т/г                                (4.7)

где   N – время работы механизмов (360час).

Загрязняющие вещества, образующиеся при перемещении и пересыпке грунта, приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Максимально разовый выброс (20 минутный интервал осреднения) | г/с | 0,28514 |
| Валовый выброс | т/г | 3,6954 |

Количество 3В, выделяющихся при проведении сварочных работ, определено по программе «Сварка» (версия 2.1). Результаты расчета приведены в таблице 4.8

Таблица 4.8

| Наименование | Железа оксид | Марганец и его соединения | Диоксид азота | Углерода оксид | Фториды газообразные | Фториды плохо растворимые | Пыль неорганическая 70-20% SiО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разовые, г/с | 0,0018414 | 0,0001585 | 0,001292 | 0,0114549 | 0,000646 | 0,0011369 | 0,0002411 |
| Валовые,т/г | 0,000097 | 0,000027 | 0,000067 | 0,000606 | 0,000035 | 0,00006 | 0,000012 |

Суммарное количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу  представлено в таблице 4.9.

Таблица 4.9

| Наименование ИЗА | Выбросы ЗВ в атмосферу |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/с | т/год |
| Азот диоксид | 0,004674 | 0,004475 |
| Азот оксид | 0,00684 | 0,000722 |
| Углерод черный | 0,0817 | 0,012414 |
| Сера диоксид | 0,02052 | 0,002023 |
| Углерода оксид | 0,9851235 | 0,8418674 |
| Углеводороды по керосину | 0,06021 | 0,08398 |
| Предельные углеводороды C12 - C19 | 0,0032979 | 0,048215 |
| Железа оксид | 0,0018414 | 0,000097 |
| Марганец и его соединения | 0,0001585 | 0,000027 |
| Фториды газообразные | 0,000646 | 0,000035 |
| Фториды плохо растворимые | 0,0011369 | 0,00006 |
| Спирт бутиловый | 0,0017558 | 0,000152 |
| Ацетон | 0,0027926 | 0,000241 |
| Взвешенные вещества | 0,143666 | 0,007786 |
| Ксилол | 0,0725238 | 0,003548 |
| Уайтспирит | 0,056446 | 0,002665 |
| Пыль минеральных материалов (по пыли неорганической: 70-20% SiO2) | 0,28538 | 3,6954 |
| Итого: | 1,78287124 | 4,700195 |

Шум, создаваемый в процессе работ, образуется в результате сложного суммирования шумов различных  локальных источников разной звуковой мощности. Строительные машины и механизмы имеют следующие характеристики звуковой мощности, принятые по техническим паспортам:

- бульдозеры, экскаваторы – до 76 дБа;

- погрузо-разгрузочные работы до 78дБа;

- движение большегрузного транспорта (КАМАЗ) до 76дБа.

Принято, что максимальный уровень шума достигается при одновременной работе бульдозера, КАМАЗов, катков. При наличии нескольких шумов суммарный уровень определяется путем увеличения уровня шума от максимального источника на величину, характеризующую разность между большим значением и последующими значениями уровня шума,  в соответствии с п.2.2.9 «Методических рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог». Данная величина составит 2дБа.

Следовательно, суммарный уровень шума не превысит 80дБа. В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. «Шум. Общие требования к безопасности» допустимый эквивалентный уровень шума в рабочей зоне составляет 85дБа.

Согласно п.9 таблицы 3 СН 2.2.4/1.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории застройки» допустимый эквивалентный уровень шума в дневное время для территории жилой застройки селитебных зон  составляет 55дБА, а в ночное 45дБА. Кроме того, согласно п. 2 примечаний к этой таблице эквивалентные и максимальные уровни шума, создаваемые на территории средствами автомобильного транспорта, допускается принимать на 10дБА выше. Следовательно, в дневное время ПДУ шума на территориях селитебных зон населенных пунктов составит 65дБА в дневное время и 55 дБА в ночное.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях, защищаемых от шума объектов согласно п.10.11 СНиП II -12-77 «Защита от шума в градостроительстве» следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами.

Существующие жилые дома подлежат сносу. Детский сад находится на расстоянии 30м  от наибольшего скопления источников шума, кроме того, застройка отделена от строительной площадки зеленой зоной.

В реальной обстановке заборы высотой более 1м от уровня проезжей части  будут являться своеобразным экраном, который снизит звук до предельно допускаемого уровня на территории жилой застройки. Снижение уровня звука экраном ∆Lв вычисляется по формуле

∆Lв= 7.7 lg (257δ+5), дБА                                             (4.8)

где δ – разность между длинами путей прохождения звукового луча от источника шума по прямой и с огибанием экрана.

Δ = а + в – с

где  а – расстояние от источника шума до верхней кромки экрана, м (30м);

в – расстояние от верхней кромки экрана до расчетной точки, м (1м);

с – расстояние по прямой между источником шума и расчетной точкой, м (30м).

Проведя, необходимые вычисления получим

∆Lв   =  46,2 дБА

Таким образом, на территории жилой застройки  Lэкв = 80 – 46,2 = 33,8дБА, что вполне допустимо.

Следует констатировать, что повышенный уровень шумового атмосферного загрязнения ограничивается сроком проведения отдельных этапов строительных работ и носит периодический характер, кроме того, в ночное время проведение строительных работ не предусмотрено.

Таким образом, каких-либо специальных мероприятий не требуется.  Рекомендуется принять схему организации работ, позволяющую ограничить количество одновременно работающей, сосредоточенной в одном месте техники, с целью достижения нормативных значений ЗВ.

4.5.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ

Автомобильные выбросы представляют собой смесь примерно из веществ 200 наименований, из которых в атмосферу в опасных количествах могут поступать токсичные газы (окись углерода, углеводороды, окись азота). Выхлопные газы,  поступая в приземный слой атмосферы, где их рассеивание затруднено,  оседают в придорожной полосе. Особенно это вредно для пешеходов на перекрестке улиц, где автомобили останавливаются для пропуска транспортных средств,  а пешеходы ждут в повышенной загазованности.

С удалением от источника выброса происходит постепенное снижение содержания примесей в атмосфере за счет естественного рассеивания отработавших газов. Рассеивающая способность атмосферы зависит от ряда метеорологических факторов: вертикального, горизонтального и турбулентного обмена в пограничном слое, температурной стратификации атмосферы, направления и скорости ветра. При прочих равных условиях процесс рассеивания активизируется при усилении ветра, так как скорость ветра приводит к уносу примеси от источников выброса и усиливает разбавление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе вследствие вихревых движений не только в направлении ветра. Закономерности рассеивания выбросов существенно изменяются, когда в атмосфере преобладают слабые скорости ветра и штиль. При безветренной погоде происходит ухудшение условий рассеивания по вертикали, что способствует концентрированию примеси в относительно малых объемах воздуха вблизи источников выброса.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и  «Методическим пособием по расчету нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  Санкт-Петербург 2008г» в жилой зоне в обязательном порядке должны соблюдаться ПДК загрязняющих веществ.

Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) согласно «Перечню кодов и веществ, загрязняющих атмосферный воздух» Санкт-Петербург 2008г приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10

| Наименование загрязняющего вещества | Код вещества | Класс опасности | Норматив ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДКм.р. в воздухе населенных мест, мг/м3 | ПДКс.с. средне- суточное, мг/м3 | ПДК з.в. в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0301 | 3 | 0.2* | 0,04* | 2 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0304 | 3 | 0.4 | 0.06 | 5 |
| Углерод черный (Сажа) | 0328 | 3 | 0,15 | 0,005 | 4 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0330 | 3 | 0,5 | 0,05 | 10 |
| Углерод оксид | 0337 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| Углеводороды (по керосину) | 2732 | - | ОБУВ-1,2 | - | 300 |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 4 | 1 | - | 300 |
| Железа оксид | 0123 | 3 |  | 0,04 | - |
| Марганец и его соединения | 0143 | 2 | 0,01 | 0,001 | 0,2 |
| Фториды газообразные | 0342 | 2 | 0,02 | 0,005 | 0,2 |
| Фториды плохо растворимые | 0344 | 2 | 0,2 | 0,03 | - |
| Бутилацетат | 1210 | 4 | 0,1 | - | 200 |
| Толутол | 0621 | 3 | 0,6 | - | - |
| Ацетон | 1401 | 4 | 0,35 | - | 200 |
| Ксилол | 616 | 3 | 0,2 | 1 | 50 |
| Спирт бутиловый | 1042 | 3 | 0,1 |  |  |
| Уайт-спирит | 2752 | - | ОБУВ-1,0 | - | 300 |
| Пыль минеральных материалов (по пыли неорганической: 70-20% SiO2) | 2908 | 3 | 0,03 | 0,1 | 2 |

*С 1 февраля 2006г в соответствии с дополнениями и изменениями №2 к ГН 2.1.6 1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлена ПДК азота диоксида м.р.- 0,2мг/м3, с.с – 0,04мг/м3.  На основании  гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05 класс опасности диоксида азота  в населенных местах равен 3.

Данный документ соответствует нормативным документам: ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации  (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», а также ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Класс опасности загрязняющих веществ установлен  согласно ГН 2.1.6.1983-05.

Для оценки  площади загрязнения  выбраны точки  находящиеся на границе «красной линии». Детский сад расположен на расстоянии 30м, а близлежащие дома находятся в стадии строительства.

Таблица 4.11

| № точ-ки | Координаты в системе координат улицы |  | Описание | № точки | Координаты в системе координат улицы |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | У |  |  | Х | У |  |
| 1 | 0 | 14,5 |  | 2 | 378 | -7,5 |  |

- Климатические и метеорологические характеристики приведены в таблице 4.12

- Таблица 4.12

| - Наименование показателей | - Ед. - изм | - Величина показателя | - Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| - Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы |  | - 200 | - ОДН-86 |
| - Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца | - С° | - -21,1 |  |
| - Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца | - С° | - 16,7 |  |
| - Наибольшая скорость ветра | - м/с | - 2,5 |  |

Расчеты полей приземных концентраций загрязняющих веществ проводились для источников, определяемых согласно реализованному в программе расчета ограничению СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по методике ОНД-86,  в локальной системе координат (за начало координат принят ПК 0) по программе «Эколог» версия 3, разработанной фирмой “Интеграл” и согласованной с ГГО им.А.И.Воейкова (приложение К).

Расчеты рассеивания приведены в таблице 4.13

Таблица 4.13

| Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДК м.р. | Максимальные расчетные концентрации загрязняющих веществ, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид | 3 | 0,2* | 0,42 |
| Азота оксид | 3 | 0,4 | 0,03 |
| Углерод черный (Сажа) | 3 | 0,15 | 1,0 |
| Сера диоксид | 3 | 0,5 | 0,15 |
| Углерода оксид | 4 | 5,0 | 0,86 |
| Железа оксид | 3 | 0,04 (ПДКС.С ) | 0,02 |
| Марганец и его соединения | 2 | 0,01 | 0,07 |
| Фториды газообразные | 2 | 0,02 | 0,14 |
| Фториды плохо растворимые | 2 | 0,2 | 0,03 |
| Ксилол | 3 | 0,2 | 1,63 |
| Уайт-спирит | - | 1,0 (ОБУВ) | 0,25 |
| Спирт бутиловый | 3 | 0,1 | 0,08 |
| Ацетон | 4 | 0,35 | 0,04 |
| Керосин | - | 1,2 (ОБУВ) | 0,15 |
| Углеводороды предельные C12 - C19 | 4 | 1,0 | 0,01 |
| Взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 1,29 |
| Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 0.3 | 1,12 |

- По результатам расчетов построены карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

- Зоной влияния   объекта на атмосферный воздух считается территория, на которой загрязнение атмосферы от всех источников по приземным концентрациям выбрасываемых веществ не превышает 0,05ПДК (п.5 ОНД-86). На основании расчетных данных установлено, что зона влияния определится  по ксилолу. Рассеивание данного загрязняющего вещества происходит в пределах  10м, т.е. в пределах «красных линий».

- Учитывая, что строительные работы непродолжительны, рекомендуем принять схему организации работ, позволяющую ограничить количество одновременно работающей, сосредоточенной в одном месте техники, с целью уменьшения загрязнения атмосферы.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 «Правила установки допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»  установлен ПДВ выброс для каждого источника загрязнения атмосферы. Установление значения ПДВ, как количества вредных веществ, которое не разрешается превышать при выбросе в атмосферу в единицу времени, произведено на основе методов расчета ПДВ в атмосферу, утвержденных Госстроем СССР.

На основании выше изложенного, значения выбросов 3В 'для периода работ, полученные нормативно-расчетным методом, предлагаем принять в качестве нормативов ПДВ.

Предложения по нормативам ПДВ приведены в таблице 4.14.

Таблица 4.14

| Наименование ИЗА | Выбросы ЗВ в атмосферу |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/с | т/год |
| Азот диоксид | 0,004674 | 0,004475 |
| Азот оксид | 0,00684 | 0,000722 |
| Углерод черный | 0,0817 | 0,012414 |
| Сера диоксид | 0,02052 | 0,002023 |
| Углерода оксид | 0,9851235 | 0,8418674 |
| Углеводороды по керосину | 0,06021 | 0,08398 |
| Предельные углеводороды C12 - C19 | 0,0032979 | 0,048215 |
| Железа оксид | 0,0018414 | 0,000097 |
| Марганец и его соединения | 0,0001585 | 0,000027 |
| Фториды газообразные | 0,000646 | 0,000035 |
| Фториды плохо растворимые | 0,0011369 | 0,00006 |
| Спирт бутиловый | 0,0017558 | 0,000152 |
| Ацетон | 0,0027926 | 0,000241 |
| Взвешенные вещества | 0,143666 | 0,007786 |
| Ксилол | 0,0725238 | 0,003548 |
| Уайтспирит | 0,056446 | 0,002665 |
| Пыль минеральных материалов (по пыли неорганической: 70-20% SiO2) | 0,28538 | 3,6954 |
| Итого: | 1,78287124 | 4,700195 |

4.5.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха  в первую очередь, должны быть направлены на соблюдение норм предельно допустимого содержания 3В в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания автомобилей и ДСТ.  Контроль за выбросами вредных веществ, выделяемых при работе автотранспорта, должен проводиться инструментальным методом. При этом содержание оксида углерода, углеводородов и уровень дымности в выхлопных газах должны соответствовать допустимым нормам, установленным ГОСТ 17.2.2.03-87  и ГОСТ 21393-75.

На основании этого проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ:

-контроль за рабочей техникой в период вынужденного или технического перерыва в работе. Стоянка техники в этот период разрешается только при неработающем двигателе;

-контроль за соблюдением технологии производства;

-применение закрытой транспортировки и разгрузки строительных материалов,  связанных с загрязнением атмосферы;

-обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;

-регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ 2.02.03-84 и ГОСТ 21393-75*.

Для уменьшения выбросов пыли в атмосферу доставляемые сыпучие материалы следует увлажнять, накрывать пологом, грунтовые дороги поливать водой.

Окрасочные работы кратковременны и выполняются на открытых площадках, концентрация загрязняющих веществ не может достигнуть опасной величины.

4.6 Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке

и размещению опасных отходов

Подраздел разработан на основе следующих проектных, нормативных, справочных и методических материалов, а также документов, утвержденных природоохранными организациями:

- Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г, с изменениями на 8.11.2008г;

- Комментарии к Федеральному Закону “Об отходах производства и потребления”, Фирма “Интеграл”, М-СПб.,1999г;

- Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (утверждены Приказом МПР РФ №115, от 11.03.2002 г.).

Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786).

- Дополнения к Федеральному классификационному каталогу отходов (приложение к приказу МПР России от 30.07.2003 г. № 663);

- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (Приказ МПР РФ № 511 от 15.06.2001г.);

- Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации), утв. приказом Минздрава СССР, МИНВодхоза СССР, Мингео СССР: СанПиН 3209-85. М., 1985;

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления. Мин-во охраны окр. среды, М.,1994г.

#### 4.6.1 Характеристика отходов

В подготовительный период работ некоторая часть отходов образуется от срезки древесно-кустарниковой растительности.

В процессе строительных работ  образуется и накапливается строительный мусор (железобетонные изделия, отходы дорожно-строительных материалов и т.д.).

Непосредственно при производстве работ на территории  образуются твердые бытовые отходы, на временных стоянках дорожно-строительной техники -  ткань и ветошь обтирочная.

#### 4.6.2 Расчет  отходов

- 1 Количество бытового мусора, определяется по формуле:

M = N х m х Т х 10-3, т                                   (4.9)

- где N – максимальное количество работающих в смену (58);

m - норматив на 1 расчетную единицу. Нормативы образования отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 г (40кг на 1 чел.);

Т - продолжительность работ, лет (0,51).

2. При работе с механизмами образуются отходы в виде ветоши.  Количество  ветоши, рассчитано за весь период работ и определяется по формуле:

Мотх = Куд х N х D х 10-3 ,т                                                     (4.10)

где: Куд – удельный норматив ветоши на 1 рабочего составляет 0,10кг/сут (письмо ГК РФ по ООС от 28.01 1997г №03-11/29-251 «Справочные материалы по удельным показателям отходов производства и потребления»;

N – количество рабочих, использующих ветошь, чел (47);

D – количество смен (185).

Предварительно ветошь собирается в пластиковые мешки, затем складируется в металлический бак с последующим вывозом на полигон ТБО.

3. При нанесении дорожной разметки краской с применением разметочной машины отходы в виде металлической тары не образуются, т.к. заправка краской ведется на базе. Массу израсходованной краски см. ресурсную ведомость.

4. При проведении ручной сварки штучными электродами образуются отходы в виде остатков (огарков) стальных сварочных электродов. Массу израсходованного сварочного материала за весь период сварочного участка см. ресурсную ведомость. Норматив образования огарков от расхода электродов – 0,15.

Наименования образующихся отходов  и классы опасности приведены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утверждённым Приказом МПР РФ от 02 декабря 2002 г. № 786, Приказом МПР РФ от 30 июля 2003 г. № 663 и Критерием отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды №511 от 15.06.2001г.

- 4.6.3 Сбор и движение отходов

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 “Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2003 года, накопление и временное хранение отходов на производственной территории осуществляется централизованно.

При работах  будут выполняться следующие операции по отходам:

- сбор отходов;

-временное накопление отходов в специально обустроенных местах в ожидании операции по их уничтожению;

-передача отходов другим организациям для утилизации или уничтожения. Обработка отходов с целью утилизации производиться не будет.

Предельный объем временного накопления отходов определяется требованиями техники безопасности ведения работ и экологической безопасности, наличием свободных площадей для их временного размещения, с учетом свободного подъезда транспорта, для их погрузки и вывоза на объекты размещения, периодичностью вывоза отходов.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды бытовыми отходами на специально оборудованной площадке  возле мобильного здания типа «Вагон-дом»  устанавливаются контейнеры для складирования бытовых отходов. Промасленные отходы собираются в отдельные контейнеры. Предварительно ветошь собирается в пластиковые мешки, затем складируется в металлический бак.

По мере заполнения контейнеров последние будут вывозиться  на полигон ТБО по договору с ООО «Югорскэнергогаз» (приложение Е). Собственные объекты размещения отходов не предусмотрены.

Строительный мусор вывозится с места работ автосамосвалами по мере его появления на полигон ТБО по договору с ООО «Югорскэнергогаз» (приложение Е).

Суммарные отходы производства и потребления, образующиеся при реконструкции,  показаны  в таблице 4.15.

- Отходы от санитарно-технических кабин вывозятся ассенизационными машинами в канализационный отстойник г.Югорск. До начала строительно-монтажных работ подрядной организации необходимо заключить с соответствующей организацией договор на вывоз данных отходов

Периодичность вывоза определяется классами опасности отходов, их физико-химическими свойствами, емкостью контейнеров (площадок) для временного хранения отходов, нормами предельного накопления отходов.

4.7 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод

и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках

и иных водных объектах

Подраздел разработан на основе следующих проектных и нормативных материалов, а также документов, утвержденных природоохранными органами:

-Качество вод. Термины и определения. ГОСТ 27065-86 (CТ СЭВ 5/84-85).

-Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты. М.1989.

-СНиП 2.04.01.-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

-СНиП 2.04.03.-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

-СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

-Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприятий и расчету условий выпуска его в водные объекты. ВНИИ “ВОДГЕО”, Госстрой СССР, ВНИИ по охране вод (ВНИИВО) Минводхоза СССР, М.,1983г.

4.7.1  Водопотребление

Водоснабжение строителей для бытовых (питьевых нужд) предусматривается привозной бутилированной водой.

Потребление воды на приготовление пищи и мытье посуды не предусмотрено в связи с доставкой в столовую.

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» проведен расчет водопотребления и водоотведения на хозпитьевые нужды (см. табл. 2.7).

Расход воды на производственные нужды в объеме 662м3 определяется технологией производства   работ. На пылеподавлении планируется использовать поливомоечные  машины на базе ЗиЛ-130 с вместимостью цистерны 5м3. Водозабор воды для орошения пылящих поверхностей предусмотрен из городского водопровода.

Тушение пожара будет производиться первичными средствами тушения пожаров (огнетушители и др.). Поэтому создание специального пожарного водоема не планируется.

В соответствии c Водным кодексом РФ от 3 июня 2006г. №74-ФЗ предоставление водных объектов в пользование возможно на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование, на основании которых предоставляется возможность забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов.

Данный договор будет заключен подрядной организацией.

4.7.2 Водоотведение

Все проектные решения, принимаемые проектом, не потребуют забора воды из поверхностных и подземных источников для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Нет  также непосредственного сброса хозяйственных вод в поверхностные водоемы и поглощающие горизонты.

Источником хозяйственно-питьевого снабжения, а также для полива при уплотнении является привозная вода.

Кроме того:

- при работе двигателей механизмов вода на охлаждение не используется;

- под двигателями стационарных механизмов предусмотрены спецподдоны для сборки горючесмазочных материалов, исключающие попадание топлива и масел в грунт;

- не допускается стоянка, ремонт и заправка техники вне отведенных мест. Заправка стационарных строительных механизмов  осуществляется только автозаправщиками со шлангами, снабженными исправными заправочными пистолетами. Применение для заправки ведер или другой открытой посуды не допускается.  Заправка мобильной техники осуществляется на АЗС;

- в пределах площадки  размещение складов ГСМ и АЗС – не предусмотрено;

- на всех видах работ  использованы технически исправные, прошедшие комиссионное освидетельствование машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- не допускается загрязнение поверхности земли бытовыми отходами и мусором, площадка оборудуется контейнерами для сбора бытового мусора;

- после завершения работ по реконструкции ведется очистка территории  от строительного мусора, что препятствует развитию эрозионных процессов.

При выезде  на улицу Студенческая предусмотрено место для мойки колес автотранспорта, оборудованное металлической ёмкостью для сбора загрязненной воды (рис 4), что исключает загрязнение поверхностного стока.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что  реализация указанных мероприятий позволит не допустить загрязнения поверхностных вод, тем самым не нарушая текущего состояния окружающей природной среды.

В целях защиты подземных вод от загрязнений возведение земполотна предполагается из дренирующих грунтов, обладающих высокими фильтрационными и сорбционными свойствами. Это обеспечат практически полную инфильтрацию сточных вод с дороги в дренирующие грунты земполотна и очистку их от подавляющей части загрязняющих веществ.

Малые объемы сточных вод с дороги, рассредоточенный характер сброса, предварительная их очистка в теле насыпи дороги и высокие водоизолирующие свойства подстилающих грунтов, позволят предотвратить загрязнение грунтовых вод.

Таким образом, анализ реальной природной обстановки показывает, что  негативных изменений поверхностных и связанных с ними подземных вод района  не будет.

4.8 Мероприятия по охране растительного и животного мира

4.8.1 Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции

Лесным кодексом РСФСР, законом «Об охране окружающей природной среды» «…лес и иная растительность, животный мир, микроорганизмы и генетический фонд…» отнесены к объектам охраны окружающей среды.

Реконструкция  улицы  будет проводиться в границах «красных линий».

Уменьшение и исключение отрицательного воздействия на растительный покров  при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства. В целях охраны окружающей природной среды необходимо выполнить следующие условия, мероприятия и работы:

- обязательное соблюдение границ территории;

- минимальное вторжение в окружающую среду.  Вырубка   деревьев не предусмотрена, что исключает захламленность территории и предотвращает рост пожароопасности;

  - для сохранения древесно-кустарниковой растительности не подлежащих вырубке предусматривается установка защитных ограждений,  засыпка грунтом шеек и стволов растущих деревьев и кустарников не допускаются;

- предусмотрено устройство газона (S=2247м2);

- отсутствие временных стоянок автотранспорта и строительной техники (строительная техника и автотранспорт хранятся на территории автобазы монтажной организации);

- на всех видах работ используются технически исправные, прошедшие освидетельствование машины и механизмы;

- заправка мобильной строительной техники  производится на городских АЗС;

- заправка стационарных строительных механизмов осуществляется только автозаправщиками со шлангами, снабженными исправными заправочными пистолетами. При заправке машин и механизмов используются поддоны, исключающие попадание топлива и масел в грунт и тем самым, исключается  загрязнение растительности;

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, использование негорючих материалов;

- планировка территории, включая восстановление нарушенных покрытий и газонов, с вывозкой излишнего грунта на полигон ТБО;

- площадка оборудуется контейнерами для сбора бытового мусора с последующим  вывозом в специально отведенные для этих целей места строительного мусора и производственных отходов;

- сток хозяйственных вод осуществляется в изолированную ёмкость;

- тип конструкции дорожной одежды принят без применения токсичных веществ;

- сохранение существующего режима стока поверхностных вод.

Вследствие расположения объекта  в городской черте  влияние на животный мир минимально. Особо охраняемых видов, наличия редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу, на рассматриваемом участке не зарегистрировано. Территория не лежит на пути миграций  животных.

Для сохранения птиц,  садящихся на провода и вьющих гнезда в местах их крепления, на опорах устроены специальные заградители. Распределительные линии освещения выполнены самонесущими изолированными проводами. Прохождение ВЛИ освещения над зданиями не предусмотрено. Питающие линии освещения 0,4 кВ запроектированы кабельными. Кабельные линии проложены в траншеях на глубине 0,7 м от поверхности земли, а сверху защищены кирпичом на всем протяжении трассы.

Таким образом, строительство с учетом выше перечисленных мероприятий, не вызовет новых видов воздействия и не изменит сложившихся пространственно - временных показателей воздействия на флору и фауну, то есть не повлечет изменения флористического разнообразия растительности, количества основных (преобладающих) видов растительности, произрастающей на данной территории, не повлияет на ареалы распространения и структуру существующего растительного покрова на различных участках местности в зоне размещения проектируемого объекта и не изменит фаунистического состава животного.

Таким образом, принимая во внимание тот факт, что работы носят кратковременный характер, считаем, что большого ущерба природной среде нанесено, не будет.  Рекомендуется принять схему организации работ, позволяющую ограничить количество одновременно работающей, сосредоточенной в одном месте техники, с целью достижения нормативных значений ЗВ.

4.8.2 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие

попадание животных на территорию электрических подстанций,

иных зданий и сооружений  линейного объекта, а также под транспортные средства  и в работающие механизмы

Подраздел не разрабатывался ввиду отсутствия  диких животных на территории работ.

4.9 Программа производственного экологического контроля (мониторинга)

за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта,

а также при авариях на его отдельных участках

В период проведения работ по реконструкции нередко допускаются действия, направленные на упрощение работ и на неоправданную экономию, в результате которых наносится ущерб окружающей среде.

В целях предотвращения ущерба заказчиком должен постоянно выполняться контроль соблюдения проектных решений, действующих технических правил и правил охраны окружающей среды.

Экологический мониторинг должен выполняться независимо от установленной системы контроля качества производства работ. Ответственность за выполнение мониторинга возлагается на заказчика. После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией. Общий экологический надзор выполняется местными органами охраны природы.

Основные задачи экологического мониторинга на период реконструкции объекта:

- все виды работ (складирование материалов, строительство временных сооружений и подъездов, проезд транспортных средств) могут выполняться только в границах  красных линий;

- контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Информация о составе и результатах мониторинга предоставляется руководству строительной организации и местным органам охраны природы.

Основные задачи эксплуатационного экологического контроля:

- очистка покрытия от грязи;

- исключение стоянки транспортных средств в не установленных местах.

Мероприятия, предлагаемые к реализации, и направленные на уменьшение загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод приведены в таблице 4.16.

Таблица 4.16

| Вид предполагаемого воздействия | Природоохранные мероприятий | Ожидаемый экологический эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Загрязнение воздушной среды | Проектирование с параметрами, обеспечивающими оптимальный режим движения автомобилей, | Уменьшение выхлопных газов за счет увеличения скорости потока |
| Загрязнение почвы | Осуществление благоустройства территории, сбор и вывоз строительного мусора | Исключение загрязнения земель |
| Запыление территории | Проектирование дорожной одежды из многощебенистого фальтобетона | Исключение загрязнения воздуха в населенном пункте |
| Загрязнение почвы маслами дорожно-строительных механизмов | Организация заправки на автозаправочных станциях, использование поддонов при заправке стационарной техники | Исключение загрязнения земель и грунтовых вод |
| Нарушение условий роста растений, вследствие загрязнения территории | Осуществление благоустройства территории, сбор и вывоз строительного мусора | Исключение загрязнения земель |
| Загрязнение окружающей среды при работе строительной техники | Принятие экологически менее опасной технологии и технически исправных, прошедших освидетельствование машин и механизмов | Исключение загрязнения воздуха и почв |

5 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

Согласно Постановлению №87  при разработке проектной документации рассчитаны платежи за воздействие на окружающую среду.

При расчете учитывались нормативы платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных допустимых нормативов выбросов, а также коэффициенты:

экологической значимости региона (1,2 для Западно-Сибирского экономического района);

дополнительный (1,2 при выбросе ЗВ в атмосферу городов);

индексации 1,46 и 1,79 (ФЗ 3.204 от 24.11. 2008г.  и плановый период на 2010, 2011 годы.

Таблица 4.17

| Компонент загрязнения | Код вещества | Масса выброса тонн | Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ, руб. | Плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азота диоксид | 0301 | 0,004475 | 52,0 | 0,23 |
| Оксид азота | 0304 | 0,000722 | 35,0 | 0,03 |
| Оксид углерода (CO) | 0337 | 0,98551235 | 0,6 | 0,59 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0330 | 0,002023 | 410,0 | 0,83 |
| Сажа (C) | 0328 | 0,012414 | 80,0 | 0,99 |
| Углеводороды (по керосину) | 2732 | 0,083398 | 2,5 | 0,21 |
| Предельные углеводороды C12 - C19 | 2754 | 0,048215 | 5,0 | 0,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Железа оксид | 0123 | 0,000097 | 52,0 | 0,01 |
| Марганец и его соединения | 0143 | 0,000027 | 2050,0 | 0,06 |
| Фториды газообразные | 0342 | 0,000035 | 410,0 | 0,01 |
| Фториды плохо растворимые | 0344 | 0,00006 | 68,0 | 0 |
| Ксилол | 616 | 0,003548 | 11,2 | 0,04 |
| Уайтспирит | 2752 | 0,002665 | 2,5 | 0,01 |
| Спирт бутиловый | 1042 | 0,000152 | 21 | 0 |
| Ацетон | 1401 | 0,000241 | 6,2 | 0 |
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,007786 | 13,7 | 0,1 |
| Пыль минеральных материалов (по пыли неорганической:70-20% SiO2) | 2908 | 3,6954 | 21 | 77,6 |
| Итого |  | 4,700195 |  | 80,95 |

*плата за выбросы автотранспорта взята согласно постановлению РФ от 12.06.2003 №344 с изменениями на 08 января 2009года

Общая сумма компенсационных выплат составит   80,95 х 1,2 х х 1,2 х  1,46 х 1,79 =  304,64руб.

Расчет платы за размещение отходов выполнен в соответствии с Постановлением правительства РФ от 12 июня 2003г. № 344, приложения № 1 – Постановления Правительства РФ от 1 июня 2005г. № 410, с учетом коэффициента экологической значимости – 1,2,  0,3 -   при размещении отходов на специализированных полигонах и коэффициентов индексации на 2010г. – 1,79 и 1,46.

Общая величина ущерба, наносимого природной среде размещением отходов производства и потребления  приведена в таблице 4.18.

Таблица 4.18

| Класс опасности | Кол-во отхода, т | Норматив платы, руб/т | Платежи, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| III | - | 497 |  |
| IV | 369,8907 | 248,4 | 91880,85 |
| V | 5034,543 | 8 | 40276,34 |
| Итого: |  | 132157,19 |  |

Сумма компенсационных выплат составит  132157,19х1,2х0,3х1,79х1,46=124336,66руб.

ВЫВОД

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что воздействие на окружающую среду в процессе проведения  работ по реконструкции улицы будет минимальным,  локального характера и не приведет к необратимым последствиям в природной среде, т.к. проектом приняты все необходимые мероприятия, обеспечивающие восстановление элементов природной среды или минимизацию негативных последствий.

Проектируемый объект не считается источником воздействия на среду обитания и здоровье человека (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.1).

Как элемент инфраструктуры объект будет обеспечивать высокий уровень удобства и безопасности.