ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ###### Переустройство ВЛ 10 кВ |  |  |  |
| Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ по ровной трассе | оп. | 4 | ---- |
| Демонтаж опоры ж.б. одностоечной 10 кВ | Шт. | 4 | 4,5 т |
| Демонтаж траверс металлических ТМ10 (11,5 кг) | ШТ. | 4 | 0,046 т |
| Демонтаж накладок металлических ОГ9 (2,5 кг) | ШТ. | 8 | 0,020 т |
| Демонтаж электродов заземления длиной 2,5 м | Шт./м | 8шт. /20м |  |
| Демонтаж шины заземления в траншее сталь 40х5 | м | 80 |  |
| Установка опоры ж.б. с одним подкосом | Шт. | 4 |  |
| Забивка электродов заземления длиной 2,5 м | Шт. | 8 |  |
| Шина заземления в траншее сталь 40х5 | м | 80 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для шины заземления механизировано, группа грунта 2 | 100 м3 | 0,62 |  |
| Монтаж проводов ВЛ 10 кВ по ровной трассе | Км 3 пр. | 0,171 |  |
| Монтаж перехода ВЛ 10 кВ через а/д 3 категории | переход | 2 |  |

| II. Наружное освещение* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка опоры ВЛ 0,4 кВ ж.б. с одним подкосом | Шт. | 1 |  |
| Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 3,45 м (3,0 м) в грунте 2 группы, D=0,7м | 100 ям | 30 |  |
| Установка металлических ОГС-0,4-9 и ОГС-0,4-10 | ШТ. Т | 30 12,229 |  |
| Бетонный фундамент под опору ОГС (бетон В 25 F300) | шт. (опор) м3 (бетона) | 30 18,6 |  |
| Устройство щебеночных оснований под опоры ОГС | шт. (опор) м3 (шебень | 30 3,6 |  |
| Засыпка котлованов под опоры щебнем | шт. (опор) м3 (шебень | 30 0,26 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для прокладки горизонтальных заземлителей механизировано, группа грунта 2 | 100м3 | 0,56 |  |
| Забивка электродов заземления 50х50х5 длиной 2,5 м | Шт. | 33 |  |
| Шина заземления 40х5 в траншее | м | 72 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для кабеля механизировано, группа грунта 2 | 1000м3 | 0,19 |  |
| Рытье и обратная засыпка траншеи для кабеля вручную, группа грунта 2 | 100м3 | 0,35 |  |
| Постель для кабеля (первого) в траншее | 100м | 1,90 |  |
| Кабель в траншее без труб | 100м | 1,90 |  |
| Прокладка кабеля в трубе ПНД-110 | 100 м | 0,77 |  |
| Прокладка кабеля в сущ. стальных трубах ввод в тп и здание | 100 м | 0,04 |  |
| Защита кабеля кирпичом | п.м кирпичей | 180 2160 |  |
| Защита кабеля на опоре трубой Ду=76мм | Шт. м | 3 9 |  |
| Труба ПНД-110 под а/д и в траншее | 100 м | 1,16 |  |
| Протягивание кабеля КГхл-1 в опорах и кронштейнах | км | 0,320 |  |
| Протягивание кабеля ПВ-1 в опорах | км | 0,700 |  |
| Установка светильника | Шт. | 36 |  |
| Монтаж одного СИП по ровной трассе | Км 1 СИП | 0,630 |  |
| Монтаж перехода одного СИП через а/д, ВЛ 10 Кв, подвесной кабель связи | Переход 1СИП | 9 |  |
| Монтаж ограничителей перенапряжения на опоре 0,4 кВ | Компл. ШТ. | 3 9 |  |
| Монтаж муфты мачтовой (кабельной перчатки) на опоре 0,4 кВ | ШТ. | 3 |  |
| Демонтаж опоры железобетонной одностоечной | ШТ. | 2 |  |
| Демонтаж опоры металлической одностоечной ОГК-10(2) с кронштейнами | ШТ. | 1 | 0,046 т |
| Демонтаж металлического кронштейна типа на ж.б. опоре | ШТ. | 1 | 0,004 т |
| Демонтаж перехода 1 СИП через а/д | Переход 1 СИП | 2 |  |
| Демонтаж одного СИП-2 4х35 по ровной трассе | Км 1 СИП | 0,025 |  |
| Демонтаж шины заземления в траншее сталь 40х5 | П.м | 9 | 0,034 |
| Демонтаж электродов заземления длиной 2,5 м | Шт./м | 3шт. /9м | 0,025 |

* - в связи с тем, что сооружение наружного освещения предполагается осуществлять одновременно с восстановлением линии 0,4 кВ электроснабжения ТЦ «Добрый», в объемы работ по разделу «Наружное освещение» включены объемы работ по восстановлению линии электроснабжения ТЦ «Добрый