Кабельный журнал

| № п/п | Наименование линии (условное) | Начало участка переустройства | Конец участка переустройства | Количество, марка, напряжение | Число и сечение жил, | Длина по плану, м | Длина с учетом прокладки «змейкой», м | Ввод/ вывод кабеля из ТП (ВРУ), разделка, м | Расчетная длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ 0,4кВ | ТП № 1-4 (2х630Ква) | ПП «Омь-21В» (проект.) | 1хАВБбШВ-1 | 4х50 | 1х247 | 1х260 | 1х20 | 1х280 |
| 2 | ТП № 1-4 (2х630кВА) | ПП «Омь-21В» (проект.) | Оп. 30 | 2хАВБбШВ-1 | 4х35 | 2х3 | 2х3,2 | 2х10,8 | 2х14 |
|  | Электроснабжение ТЦ «Добрый» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение ТЦ «Добрый» | Оп. 8 | ВРУ ТЦ «Добрый» | 1хАВБбШВ-1 | 4х50 | 1х18 | 1х19 | 1х16 | 1х35 |