Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству ограждения спортивной площадки

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, возле МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (ул. Ленина, д. 24).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.10.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.12.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев  с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара или эскиз | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Металлический столб | Прямоугольный столб высотой 3000 мм, сечением 60х60х3 мм с пластиковой заглушкой |
| 2 | Панель | Панель размером 3000*2030 мм (ш*в) с тремя V-образными гибами, диаметр прутка 3,8 мм, размер ячеек 50х200 мм |
| 3 | Комплект крепления | Комплект крепления №5 в состав которого входит: Саморез размером 5,5х38 мм; Скоба размером 40х35 мм; Крепление с оцинкованным покрытием и полимерно-порошковым слоем. |
| 4 | Брусчатка | Брусчатка форма "Кирпичик" размер не более 200х100х60 мм цвет – серый. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству ограждения спортивной площадки МБОУ Лицей им. Г.Ф. Атякшева в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (с сохранением материала) |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 589,77 |  | 29,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 889,15 |  | 44,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 94,56 |  | 4,73 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 3,413 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 73,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,22 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 35,25 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 18,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,68 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,49 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,46 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,49 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,46 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,48 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,22 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,48 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,68 |  |  |
| Раздел 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 // Срезка грунта вручную |  |  | 100 м3 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 36,04 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 154 |  | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 36,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,04 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 32,44 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 14,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,90 |  |  |
| 3 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (б/у материал) |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 29,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 3,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 184,50 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 3,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 217,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,97 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 44,36 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 40,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,20 |  |  |
| 4 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8 |  |  | 100 м | 0,13 | 1 | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 76,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 9,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 1,13 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 25,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 9,074 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0845 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 111,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,90 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 115,29 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 104,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,00 |  |  |
| 5 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) |  |  | м3 | 0,65962 | 1 | 0,65962 | 592,76 |  | 391,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,767*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |
| 6 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон B22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 22,36 |  | 290,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,68 |  |  |
| 7 | ФЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм |  |  | м3 | 2,25 | 1 | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 64,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 112,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 12,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 7,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 1,2375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 177,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,07 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 87,09 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 50,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,14 |  |  |
| 8 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 | 2,8575 | 1 | 2,8575 | 185,49 |  | 530,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15*0,15*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,04 |  |  |
| 9 | ФЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: пескоцементных |  |  | м3 | 0,75 | 1 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  | 19,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 20,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  | 2,26 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,99 |  | 2,2425 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  | 40,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,63 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 24,44 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 14,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,58 |  |  |
| 10 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  | м3 | 0,75 | 1 | 0,75 | 295,80 |  | 221,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,85 |  |  |
| 11 | ФЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  | 10 м2 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,17 |  | 172,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  | 19,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 1,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  | 5,24 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,8 |  | 17,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,85 |  | 197,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,26 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 198,66 |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 134,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,63 |  |  |
| 12 | ФССЦ-05.2.02.21-0001 | Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм |  |  | м2 | 15,3 | 1 | 15,3 | 75,21 |  | 1 150,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,71 |  |  |
| 13 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита дорожная ПДН 6х2х0,14 м (с сохранением) |  |  | 100 м3 | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 45,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 6,26 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 0,642768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 29,58 |  | 0,496944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 51,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,56 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 17,11 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 15,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,79 |  |  |
| 14 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плита дорожная ПДН 6х2х0,14 м (б/у материал) |  |  | 100 м3 | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 169,18 |  | 19,64 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 971,59 |  | 66,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 463,99 |  | 7,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 70,79 |  | 1,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 139,52 |  | 2,343936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 34,39 |  | 0,577752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 211,56 |  | 87,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,44 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 40,61 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 36,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,93 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 503,88 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,01 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,49 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,86 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 801,38 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 473,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,01 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,49 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,86 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 801,38 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,57 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,87 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,57 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 473,45 |  |  |
| Раздел 3. Ограждение спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 100 шт | 0,34 | 1 | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 304,01 |  | 103,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 |  | 1 166,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  | 95,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 233,10 |  | 79,25 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 12,1176 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,48 |  | 7,6432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  | 1 349,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,96 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 187,02 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 123,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,52 |  |  |
| 16 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) |  |  | м3 | 3,37075 | 1 | 3,37075 | 600,00 |  | 2 022,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 022,45 |  |  |
| 17 | Коммерческое предложение № 61228 от 08.08.2023 г. | Столб L=3,0 м 60*60*3 мм с пластиковой заглушкой |  |  | шт | 34 | 1 | 34 | 3 541,42 | 1,0075 | 6 826,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4249,70/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 826,75 |  |  |
| 18 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  | 10 шт | 3,4 | 1 | 3,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 60,65 |  | 206,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  | 67,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,89 |  | 26,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 7,11 |  | 24,174 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,68 |  | 2,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 80,59 |  | 274,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,04 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 219,06 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 144,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,55 |  |  |
| 19 | Коммерческое предложение № 61228 от 08.08.2023 г. | Панель 3000*2030 яч. 50х200 3,8 мм |  |  | шт | 34 | 1 | 34 | 3 511,78 | 1,0075 | 6 769,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4214,14/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 769,61 |  |  |
| 20 | Коммерческое предложение № 61228 от 08.08.2023 г. | Комплект крепления №5, кр.саморез 5,5*38, скоба 40*35 |  |  | компл | 160 | 1 | 160 | 45,83 | 1,0075 | 415,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=136+8+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=55,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,75 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Ограждение спортивной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 657,71 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,57 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,33 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,43 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 113,81 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 331,63 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,57 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,33 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,43 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 113,81 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,08 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,84 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,00 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,08 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,84 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Ограждение спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 331,63 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 235,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,07 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 557,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,02 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 915,19 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.09.2023 №57002-ИФ/09, прил.2 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 932,76 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,07 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 557,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,02 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 915,19 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,33 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,09 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,33 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,89 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 586,55 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 519,31 |  |  |