Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Южная (от улицы Декабристов до улицы Арантурская) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Южная (участок дороги от ул. Декабристов до ул. Арантурская)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Южная (от улицы Декабристов до улицы Арантурская) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм |  |  | 1000 м2 | 0,18826 | 1 | 0,18826 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=188,26 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 9,13 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 613,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 41,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 1,1702242 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 3,0836988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 622,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,40 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 51,91 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 27,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,29 |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(180*0,25) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  | 19,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 74,25 |  | 3,34 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,2475 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 434,89 |  | 19,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,11 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,22 |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-030-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 |  |  | 1000 м3 | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(180*0,25) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 376,37 | 2 | 33,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 64,26 | 2 | 5,78 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 4,76 | 2 | 0,4284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 376,37 |  | 33,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,78 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 5,38 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,91 |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 269,61 | 1,2 | 58,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 442,38 | 1,2 | 1 607,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 429,14 | 1,2 | 92,69 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 22 322,55 |  | 4 018,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33 | 1,2 | 7,128 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 37,37 | 1,2 | 8,07192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 30 034,54 |  | 5 683,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,93 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 223,38 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 202,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 109,48 |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 |  |  | 1000 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 468,89 | 12 | 1 012,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 27,84 | 12 | 60,13 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 297,80 | 10 | 2 336,04 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,51 | 12 | 5,4216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 766,69 |  | 3 348,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,13 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 88,99 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 80,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 518,40 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 708,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 286,82 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,21 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 354,10 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 395,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 286,82 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,21 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 354,10 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,77 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,24 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,77 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,24 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 395,30 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т | 4,471995 | 1 | 4,471995 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8943,99*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 665,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 20,93 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 7 158,90 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 1,9319018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 7 824,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,93 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 30,98 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 28,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 883,47 |  |  |
| 7 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |  |  | 100 т | 11,16965 | 1 | 11,16965 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8935,72*0,05*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 212,48 | 1,2 | 2 847,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 536,89 | 1,2 | 74 214,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 284,69 | 1,2 | 3 815,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 123,62 |  | 1 380,79 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 21,77 | 1,2 | 291,7959366 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 21,5 | 1,2 | 288,17697 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 78 442,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 663,86 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 9 862,51 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 8 929,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 235,01 |  |  |
| 8 | ФССЦ-04.2.01.01-0039 Применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I (Асфальтобетонная смесь типа А32Нн) |  |  | т | 1116,965 | 1 | 1116,965 | 491,01 |  | 548 440,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8935,72*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 440,98 |  |  |
| 9 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора |  |  | т | 2,680719 | 1 | 2,680719 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8755,73+180)*0,3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 398,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 12,55 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 4 291,38 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 1,1580706 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 4 690,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,55 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 18,57 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 16,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 725,73 |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 | 9,12399 | 1 | 9,12399 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9123,99 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 1 996,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 81 886,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 2 567,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 7 981,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 228,3917177 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 206,3846538 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 91 863,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 563,23 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 6 753,58 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 6 114,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 732,28 |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 | 9,12399 | 1 | 9,12399 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9123,99 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 72,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 5 581,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 130,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 53,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 7,6641516 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 10,2918607 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 261,12 |  | 5 707,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,33 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 299,45 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 271,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 277,73 |  |  |
| 12 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) |  |  | т | 1140,49875 | 1 | 1140,49875 | 760,85 |  | 867 748,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9123,99*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 748,47 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт покрытия проезжей части : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604 718,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 916,21 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 746,43 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 546,69 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437 055,65 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637 043,67 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 916,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 746,43 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 546,69 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437 055,65 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 965,09 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 360,29 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 462,90 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 965,09 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 360,29 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637 043,67 |  |  |
| Раздел 3. Укрепление обочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-08-004-01 Применительно | Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см (толщина 10см) |  |  | 1000 м2 | 0,05648 | 1 | 0,05648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=56,48 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 87,86 | 1,2 | 5,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 643,75 | 1,2 | 111,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 96,50 | 1,2 | 6,54 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,3 | 1,2 | 0,6980928 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 7,5 | 1,2 | 0,50832 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 731,61 |  | 117,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,49 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 18,49 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 16,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,59 |  |  |
| 14 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см |  |  | 1000 м2 | 1,9683 | 1 | 1,9683 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1968,3 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 258,99 | 1,2 | 611,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 682,15 | 1,2 | 8 697,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,65 | 1,2 | 622,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 48,80 |  | 96,05 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 31,7 | 1,2 | 74,874132 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,21 | 1,2 | 54,8210916 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 9 404,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 234,45 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 826,99 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 654,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 886,01 |  |  |
| 15 | ФССЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм |  |  | м3 | 196,83 | 1 | 196,83 | 183,26 |  | 36 071,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1968,3*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 071,07 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Укрепление обочин : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 593,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 808,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,27 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 167,12 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 109,67 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 808,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,27 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 167,12 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 845,48 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670,90 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246,94 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 845,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670,90 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Укрепление обочин |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 109,67 |  |  |
| Раздел 4. Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разметка проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 |  |  | км | 1,233 | 1 | 1,233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1233/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 41,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 262,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 37,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 40,10 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 5,415336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 3,018384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 344,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,45 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 117,59 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 106,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,49 |  |  |
| 17 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т | 0,0129465 | 1 | 0,0129465 | 28 911,65 |  | 374,30 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,9465/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,30 |  |  |
| 18 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км | 1,8235 | 1 | 1,8235 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1823,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 61,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 388,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 56,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 59,30 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 8,008812 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 4,463928 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 509,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,51 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 173,91 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 157,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,76 |  |  |
| 19 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая |  |  | т | 0,076587 | 1 | 0,076587 | 28 911,65 |  | 2 214,26 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,587/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 214,26 |  |  |
| Разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход" ) |  |  | 10 м2 | 5,12 | 1 | 5,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=51,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 | 1,2 | 272,79 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 | 1,2 | 915,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 | 1,2 | 193,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 20,63 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 31,21152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,2 | 14,37696 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 1 208,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,39 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 690,26 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 624,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 524,10 |  |  |
| 21 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) |  |  | т | 0,01792 | 1 | 0,01792 | 30 571,12 |  | 547,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,83 |  |  |
| 22 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) |  |  | т | 0,01792 | 1 | 0,01792 | 34 591,03 |  | 619,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,87 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Разметка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 818,97 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,89 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,79 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,46 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 876,29 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 689,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,89 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,79 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,46 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 876,29 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,76 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,88 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,35 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,76 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,88 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 689,61 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 665 838,84 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 977,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 408,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 666,63 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483 453,16 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704 238,25 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 977,14 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 408,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 666,63 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483 453,16 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 165,10 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 234,31 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 643,77 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 165,10 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 234,31 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704 238,25 |  |  |