# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске " разработан  ООО «Гордорпроект» на основании договора №157.108.1 ПИР от 12 ноября 2010 года и задания на проектирование №80 от 22.09.2010 г., выданного ДЖК и СК г. Югорска.

Инженерные изыскания выполнены ООО «Гордорпроект» в ноябре – декабре 2010 г. Также при проектировании использовались материалы инженерных изысканий ООО "Гордорпроект", выполненные в 2009 году для рабочих проектов по "Капитальному ремонту автомобильных дорог в г. Югорске".

Основанием для проектирования является план капитальных вложений г. Югорск на 2010 г. Источник финансирования – городской бюджет г. Югорска.

Заказчик – Департамент по жилищно-коммунальному и строительному комплексу                    г. Югорск.

Категория земель – земли поселений.

Проектируемый объект находится на территории муниципального образования город Югорск и расположен в пределах существующих «красных линий», в связи с чем дополнительное изъятие земли не требуется (рис.1).

Проектные решения, принятые в проекте, согласованы с Главным архитектором                      г. Югорска и Заказчиком.

Выделение пусковых комплексов проектом не предусмотрено.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Краткая физико-географическая характеристика района работ

Город Югорск расположен в центральной части Советского района на расстоянии 12 км западнее районного центра г.Советский на территории Муниципального образования                       Советский район, в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской области и  поделен Свердловской железной дорогой на две части – северную и южную. В северной части города расположены основные административные и культурно-бытовые учреждения, а в южной – районы индивидуальной застройки и промышленно-складские территории.

Город находится в бассейне рек Ух и  Эсс, притоков р. Конды. Расстояние от жилой застройки до р. Эсс составляет около 2,8 км, до р. Ух – около 4,8 км. В зимний период реки

рис.1

питаются исключительно грунтовыми водами, поэтому качество речной воды мало отличается от грунтовых вод.

Грунтовые воды в г. Югорске гидрокарбонатные с повышенным содержанием железа. Уровень грунтовых вод в меженный период располагается на глубине 1,5 -2,0 м от поверхности, а в период половодья и паводков достигает поверхности земли и наблюдается подтопление подвалов в зданиях и сооружениях.

В долинах рек прослеживаются пойма и две надпойменные террасы. Поймы рек плоские, широкие, местами сильно заболоченные.

Первая надпойменная терраса, выраженная более отчетливо, развита наиболее широко. Вторая надпойменная – прослеживается лишь отдельными разрозненными участками.

Долины рек в пределах планируемого района характеризуются асимметричным строением: левобережные склоны более крутые и высокие, правые – более пологие.

Русла крупных водотоков сильно меандрируют в пределах пойм, а мелкие водотоки часто не имеют постоянного русла и теряются в низах. Водоразделы между долинами рек имеют плоский, равнинный характер. Сток атмосферных вод в районе затруднен и происходит замедленно, что вызывает значительное переувлажнение территории и ее заболачивание.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой южные отроги Северо-Сосьвинской возвышенности, к югу постепенно переходящие в Кондинскую низменность.

Рельеф поверхности района преимущественно равнинный, полого-холмистый, местами, осложненный большими понижениями.

Абсолютные отметки поверхности меняются от 80 до 100 м  в долинах рек, от 110 до 113 м на водоразделах.

В пределах района, прилегающего к городу, широко представлены леса и болота, в большинстве случаев приуроченные к долинам рек, а также к древним бессточным котлованам.

Поверхность таких болот в центральной части обычно покрыта моховыми кочками с окнами моховых топей; по краям – заросла мелким угнетенным сосновым лесом.

На более возвышенных и сухих участках, сложенных песчаными грунтами, широко развиты высокие сосновые леса с тонким мохово-растительным покровом толщиной 5-10 см.

Характерной особенностью района является почти полное отсутствие крупных озер. По поймам водотоков и обширных болот развита сеть мелких озер, большая часть которых мелководна, находится в стадии заторфовывания и, частично, пересыхает в сухое время года.

Рельеф местности в пределах обследуемого участка - ровный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 116 до 114,50 м. Растительный покров придорожной полосы представлен посадками кустарников и лиственных деревьев вдоль домов.

Климат района резко континентальный. Продолжительность неблагоприятного периода 8 месяцев, с 0.1/X по 01/VI.

Ориентировочные фоновые концентрации атмосферного воздуха города Югорска на период 2009-2013 годы по данным ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1

| Загрязняющий компонент | Концентрация, мг/м3 |
| --- | --- |
| Оксид углерода | 2,6 |
| Диоксид азота | 0,077 |
| Диоксид серы | 0,037 |

## Климатическая характеристика

Климат г. Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства           г. Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IВ, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район          г. Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Основные метеорологические характеристики района по материалам наблюдений УГМС на действующей метеостанции Советский (с 1969 г.) с отметкой земли на метеоплощадке               110 м, выбранной в качестве репрезентативной для района строительства, следующие:

Температура воздуха

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

Таблица 2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21,1 | -18,6 | -7,5 | 0,2 | 6,3 | 12,9 | 16,7 | 13,0 | 7,8 | -2,6 | -9,6 | -16,0 | -1,5 |

- Среднегодовая температура воздуха                                                   минус 1,5 0С;

- Абсолютный минимум температуры воздуха                                        минус 50 0С;

- Абсолютный максимум температуры воздуха                                      плюс  37 0С;

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца              минус 21,1 0С;

- Температура наиболее холодной пятидневки                                      минус 38 0С;

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 0C - 271 день;

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 0C - минус 6,8 0С;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 22,7 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 400 ч и менее в году - плюс 20,9 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 220 ч и менее в году - плюс 25,5 0С.

Ветер

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица 2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |

Среднее число дней с сильным ветром (V>15 м/с)

Таблица 2.4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 10 |

- Наибольшая наблюденная скорость ветра (период 1969-1980 г.г., флюгер) – 20 м/с;

- Наибольшая наблюденная скорость ветра, приведенная к 10 мин. осреднению (п=12 лет) – 17 м/с;

- Расчетная ветровая нагрузка при V=17 м/с – 180 Па;

- Нормативное ветровое давление согласно СНиП 2.01.07-85* (I район) - 230 Па.

Гололедно - изморозевые образования

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка

Таблица 2.5

| Явления | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2 |
| Кристаллическая изморозь | 0,9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0,3 |  | 19 |
| Зернистая изморозь |  | 1 |  |  |  | 0,3 | 0,2 |  | 2 |
| Сложные отложения |  | 0,1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Мокрый снег | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Все виды отложений | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0,9 | 0,1 | 25 |

Нормативная толщина стенки гололеда b согласно СНиП 2.01.07-85*  (II район) – 5 мм.

Атмосферные осадки

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм

Таблица 2.6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 23 | 19 | 34 | 57 | 58 | 69 | 72 | 48 | 59 | 42 | 34 | 542 |

Снежный покров

- Средняя дата появления снежного покрова - 3 октября;

- Средняя дата схода снежного покрова         - 15 мая;

- Максимальная из наибольших запасов воды за зиму (1969-80 г.г.) – 199 мм;

- Расчетная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*, IV район) – 2,4 кПа;

- Нормативная снеговая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85* (IV район, К=0,7) – 1,7 кПа;

- Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей                (СНиП 2.01.01-82) составляет 400 м3/м.

Температура почвы

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С

Таблица 2.7

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | -21 | -11 | -2 | 7 | 16 | 20 | 15 | 8 | -3 | -11 | -18 | -2 |

## Геологическое строение и гидрогеологические условия

Район работ расположен в области развития флювиогляциальных отложений среднеплейстоценового возраста (fQII2-4).

В геологическом строении района изысканий принимают участие среднечетвертичные водно-ледниковые (флювиогляциальные) (fQII2-4) отложения, представленные песками средней крупности.

Нормативная глубина промерзания составляет 290 см.

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием подземных вод приуроченных к флювиогляциальным.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Основной объем питания приходится на весенне-осенний период.

По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу грунтовых, безнапорных. Подземные воды на период изысканий (декабрь 2010 года) не вскрыты ни одной выработкой. В многоводные годы и в сезон дождей возможно появление воды типа «верховодка».

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно магниево-натриевые, натриево-кальциево-магниевые, нейтральные с минерализацией 0,065-0,177 г/дм3.

Коррозионная агрессивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля по содержанию NO31-  и  гумуса – низкая, по значению рН – низкая, средняя, по общей жесткости - высокая (ГОСТ 9.602-2005, табл. 3).

Коррозионная агрессивность воды по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по значению рН – низкая по остальным показателям – низкая, средняя (ГОСТ 9.602-2005, табл. 5).

Агрессивность воды-среды по отношению к бетону, асбоцементным конструкциям и кирпичу (СНиП 2.03.11-85 табл. 5)  для бетонов марки W4 для грунтов с Кф<0,1м/сут.: по значению рН –  слабоагрессивная, среднеагрессивная, по содержанию HCO3 – неагрессивная; для грунтов с Кф>=0,1 м/сут.: по значению рН –  неагрессивная, слабоагрессивная, по содержанию HCO3 – слабоагрессивная, по остальным показателям – неагрессивная.

Агрессивность воды-среды по содержанию сульфатов по отношению к цементам                                                       (СНиП 2.03.11-85 табл. 6) для бетонов марки W4 – неагрессивная.

Агрессивность воды - среды по отношению, к арматуре железобетонных конструкций при содержании хлоридов в пересчете на ионы Cl (СНиП 2.03.11-85 табл. 7) при постоянном погружении – неагрессивная, при периодическом смачивании - слабоагрессивная.

Агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод в зависимости от значения рН и суммарного содержания хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям (СНиП 2.03.11-85 табл. 28) при среднегодовой температуре до 0°С – слабоагрессивная.

В период максимального подъема уровней (в весенне-осенний период после весеннего таяния снега и дождей) возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,50 – 1,0 м.

Необходимо также учесть техногенное подтопление территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций, так как участок изысканий располагается на застроенной территории.

## Инженерно-геологические условия участка изысканий

По данным буровых работ, лабораторных исследований проб грунтов и материалов изысканий прошлых лет, в соответствии с ГОСТ 25100-95 и СП-11-105-97, в геологическом разрезе по ул. Свердлова, до глубины 3,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху – вниз):

ИГЭ-70 – насыпной грунт (tQIV), залегает с дневной поверхности, представлен песком средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения, щебнем. Мощность слоя 0,50 м – 1,1 м.

Конструкция существующей дорожной одежды:

- асфальт – 0,03 м;

- бетонная армированная плита – 0,14 м;

- щебень – 0,30 м.

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя (hQV), залегает с дневной поверхности, мощность слоя 0,10 м.

ИГЭ-415 – песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с прослоями суглинка полутвердого, залегает под насыпным грунтом, мощность слоя 1,0 – 1,90 м.

ИГЭ-416 – песок мелкий плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с маломощными прослоями суглинка полутвердого, залегает под насыпным грунтом и песком мелким средней плотности, вскрытая мощность слоя 1,10 – 2,50 м.

Тип местности по увлажнению в соответствии со СНиП 2.05.02-85 – 1ый.

Ниже приводятся характеристики выделенных инженерно-геологических элементов:

ИГЭ-70 – насыпной грунт (tQIV), - песок, щебень (табл. 2.8). Плотность грунта, по материалам изысканий прошлых лет  – 1,70 г/см3.

Таблица 2.8

| Характеристики | Среднее значение |
| --- | --- |
| Содержание глинистой фракции (< 0,005 мм) | 1,4 |
| Содержание пылеватой фракции (0,005-0,01 мм) | 3,7 |
| Содержание песчаной фракции (0,01-2,0 мм) | 94,9 |
| Природная влажность W, д. ед. | 0,136 |
| Угол откоса сухого/под водой | 38/29 |
| Расчетное сопротивление R0, кПа | 250 |

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя (hQIV), плотность грунта по ГЭСН 81-02-01-2001 1,20 г/см3.

ИГЭ-415 – песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4) (табл.2.9).

Таблица 2.9

| Характеристики | Среднее значение |
| --- | --- |
| Содержание глинистой фракции (< 0,005 мм) | 0,1 |
| Содержание пылеватой фракции (0,005-0,01 мм) | 6,1 |
| Содержание песчаной фракции (0,01-2,0 мм) | 93,8 |
| Природная влажность W, д. ед. | 0,096 |
| Плотность грунта ρ, г/см3 | 1,69* |
| Модуль деформации Е, МПа | 23* |
| Угол внутреннего трения φ,град | 30* |
| Удельное сцепление С, МПа | 0,001* |
| Расчетное сопротивление R0, кПа | 200 |

Примечание:

*) значения показателей приняты с учетом материалов изысканий прошлых лет.

Коррозионная агрессивность песка на глубине 1,5 м по отношению к свинцовой оболочке кабеля кабеля (ГОСТ 9.602-2005 табл.2) – средняя, к алюминиевой оболочке кабеля (ГОСТ 9.602-2005 табл.4) - средняя, к углеродистой и низколегированной стали (ГОСТ 9.602-2005 табл.1)  - низкая.

Степень агрессивности грунта по отношению к бетону марки W4 – слабоагрессивная, для других видов бетона и железобетонных конструкций (СНиП 2.03.11-85, табл. 4) – неагрессивная.

2.5 Специфические грунты

Специфические грунты на участке изысканий представлены насыпными грунтами.

Насыпной грунт (ИГЭ 70) отсыпан в предшествующие изысканиям годы. Выделен в результате визуальных наблюдений, буровых работ и материалов изысканий прошлых лет.

Насыпной грунт является планомерно возведенным, состоит из песка, слежавшегося щебня, на отдельных участках с поверхности спланирован бетонными плитами и асфальтом, мощность насыпных грунтов 0,50 – 1,20 м.

Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения. При использовании насыпных грунтов в качестве основания следует выполнять дополнительные полевые исследования.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 3.1 Технические нормативы. Мощность объекта

В соответствии с табл. 8 СНиП 2.07.01-89* и генеральным планом г. Югорска реконструируемый участок ул. Свердлова отнесен к улицам в жилой застройке (УЖ).

Интенсивность и состав потока по типам транспортных средств на момент проектирования представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Тип автомобиля | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание в потоке, % | Интенсивность, авт/сут |
| Грузовые до 2 т | 3 | 9 |
| Легковые | 97 | 301 |
| Итого: | 100 | 310 |

Существующая пропускная способность по ул. Свердлова на участке от ул. Газовиков до существующего подъезда к бане (на участке с асфальтобетонным покрытием по плитам ПДН) составляет 860 авт/ч ; на участке от существующего подъезда к бане до въезда (выезда) во двор жилого дома №12 по ул. Толстого – 330 авт/ч.

Основные технико-экономические параметры реконструируемой улицы приняты в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» (табл.3.2).

Таблица 3.2

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость | км/ч | 30 |
| Интенсивность движения | авт./сут. | 310 |
| Пропускная способность | авт./ч | 945 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 3,0 |
| Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| Ширина тротуара | м | 2,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 55 |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 32 |
| Тип покрытия дороги |  | усовершенствованный облегченный (а/бетон) |
| Тип покрытия тротуара |  | асфальтобетон |

В таблице указана пропускная способность после проведения реконструкции на участке с ПК 1+68 по ПК 2+78,54. Пропускная способность на участке с ПК 0+00 по ПК 1+68 составит            820 авт/ч.

## 3.2 Трасса, основные параметры. Продольный профиль

Реконструируемый участок ул. Свердлова расположен в границах «красных линий», утвержденных генеральным планом г. Югорска. Вариантное проектирование не выполнялось. Все проектные решения ограничены градостроительным планом отведенного земельного участка.

Начало трассы (ПК0+00) находится напротив детского сада «Брусничка». Конец трассы (ПК3+78,54) – примыкание к ул.Студенческая. Протяжение трассы – 0,378км. Направление – с юго-запада на северо-восток.

Продольный профиль и вертикальная планировка выполнены с учетом планировочных отметок прилегающих территорий, обеспечения поверхностного водоотвода. Проектирование профиля выполнялось с использованием программных продуктов CREDO методом динамической оптимизации. Оптимальный вариант профиля был определен в результате многовариантного проектирования. Проектная линия трассы представлена в виде последовательно сопрягаемых прямолинейных или криволинейных элементов. Все проектные и рабочие отметки продольного профиля относятся к оси проезжей части.

Основные показатели плана и продольного профиля приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3.

| Наименование | Ширина “красных линий», м | Элементы плана |  |  | Элементы продольного профиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Кол-во углов поворота, шт. | Rmin, м | Rmin вертик. кривых, м |  | Mak. прод. уклон, ‰ | Высота насыпи |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нmin, м | Нmaх, м |
|  |  |  |  |  | выпукл. | вогнут. |  |  |  |
| ул.Свердлова | 20 - 24 | 378,54 | 2 | 55 | 4500 | - | 32 | 0,00 | 0,78 |

## Подготовительные работы

В подготовительный период производится расчистка территории в пределах «красных линий», разборка существующих дорожных покрытий, существующих тротуаров, выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону ремонта, либо не отвечающих требованиям СНиП по их размещению, а также разборка дорожных знаков и стоек. Основные объемы по разборке представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дорожное покрытие и сооружения: |  |  |
| - асфальтобетон | м3 | 3,0 |
| - ж/б плиты ПДН (6,0х2,0х0,14) | м3 | 106,90 |
| - тротуарная плитка типа ПТ1 | м3 | 39,40 |
| - щебеночное основание | м3 | 151,90 |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка бортового камня на бетонном основании | п.м. | 71,60 |
| Разборка металлического забора | п.м. | 5,50 |
| Демонтаж ТСОДД: |  |  |
| - знаки (щитки) | шт. | 30 |
| - стойки | шт. | 20 |

Строительный мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов г. Югорска (прил.М). Дорожные знаки и стойки вывозятся попутным транспортом на базу подрядной организации.

Также в соответствии с принятыми проектными решениями и заданием на проектирование проектом предусмотрен снос зданий и сооружений при них по адресам: ул. Красноармейская,10, 12а, 13 и 15.

Основные объемы по сносу зданий и сооружений представлены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Деревянный дом | м2/т | 170,30/534 |
| Строительный мусор | т | 323,20 |
| Деревянная веранда | м2/т | 74,10/59 |
| Деревянный гараж | м2/т | 30,40/6,90 |
| Металлический гараж | шт./т | 2/10 |
| Деревянная теплица | м2/т | 45,20/1,0 |
| Деревянная уборная | м2/т | 5,1/1,20 |
| Деревянный навес | м2/т | 95,20/21,60 |
| Деревянный сарай | м2/т | 91,60/20,80 |
| Деревянный забор высотой 1,8 м | п.м./т | 374/13,60 |
| Деревянная баня | м2/т | 42,50/30,80 |

В соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций и требованиями СНиП, необходимо предусмотреть переустройство инженерных сетей, не соответствующих требованиям. Все работы по переустройству инженерных сетей должны производиться по письменному разрешению организации – владельца коммуникации в присутствии его представителя. При производстве работ необходимо обеспечить сохранность и защиту действующих инженерных сетей.

В период подготовительных работ выполняется переустройство следующих коммуникаций:

Переустройство водопровода.

Существующий водопровод Ø300 мм на участке ПК 0+98 - ПК 2+83 попадает под проезжую часть проектируемой дороги. Проектом предусмотрен вынос водопровода за пределы проезжей части. Новый водопровод уложен в газоне справа от оси улицы, на расстоянии 2,0 м от лицевой поверхности бортового камня. Водопровод выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR13.6 315х18.7 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». Длина переустраиваемого водопровода – 190м. Предусмотрено устройство двух смотровых колодцев из сборного железобетона: круглого Ø1500 мм и прямоугольного размером 2000х1600мм. В обоих колодцах смонтированы пожарные гидранты ПГ-3.0. На колодцах установлены люки легкого типа.

Переустройство КЛ 0,4 - 10кВ.

В соответствии с предварительными согласованиями с ОАО «Ютек-Югорск» выполняется перенос трансформаторной подстанции № 1-1 мощностью 400 кВА, расположенной на четной стороне ул. Свердлова в районе жилого дома №15 по ул. Красноармейской                        (ПК 2+64,80). Перенос выполняется за пределы «красной линии» на ПК 2+61,20, расстояние от оси трассы до подстанции составляет 15,40 м. Установка подстанции выполняется на фундаментные блоки ФБС-12.4-6-Т по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». С целью исключения несанкционированного доступа к подстанции, она обнесена сетчатым забором 4,0х4,0 м высотой 2,0 м.

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено на следующих участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № II.

ТП №1-7 – т. М1(10).

ТП № 1-7 – т. М2(10).

Переустройство КЛ 10 кВ выполнено кабелем марки ААБ2л-10 3х70. Общее протяжение линии – 0,237км.

Переустройство КЛ 0,4 кВ выполнено на участках:

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 1’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 2’.

ТП № 1-1 – проектируемая опора № 3’.

ТП № 1-7 – ВРУ строящегося дома.

Переустройство КЛ 0,4кВ выполнено кабелем марки АВБбШВ-1. Общее протяжение линии – 0,177км.

Прокладка кабельных линий 0,4-10 кВ предусматривается в траншеях, разработка траншей производится открытым способом механизировано, за исключением участков пересечения и сближения переустраиваемых кабельных линий с другими подземными коммуникациями. Заложение откосов траншей принято 1:0,5.

Габариты приближения к существующим сетям приняты в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

На участках пересечения кабельными линиями 0,4-10 кВ с проезжей частью ул. Свердлова или тротуаром, кабели уложены на глубине 1,0 – 1,2 м в трубах ПНД-110 тяжелого типа по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия». В местах пересечения кабельными линиями проезжей части в дополнении к основным трубам ПНД, уложены резервные трубы.

Во всех прочих случаях кабели уложены на глубине не менее 0,80 м.

Переустройство ВЛ 0,4кВ

Для сохранения существующих схем электроснабжения потребителей по ул. Красноармейской, выполнено переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП №1-1 (подземным кабелем от ТП до железобетонных опор №№1’-3’). Проектируемые железобетонные опоры №№ 1’-3’ приняты по типовому проекту 3.407.143 выпуск 3. К подвеске приняты четыре провода марки А-50.

Переустройство воздушных и подземных линии связи.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных линий связи, пересекающих ось проектируемой трассы на ПК 0+75,16 (УТС «Югорскгазтелеком») и ПК 0+91,98 (ОАО «Уралсвязьинформ»). Защита под автодорогой и тротуаром выполнена путем устройства стальной гильзы из трубы Ø500 мм с δ 10 мм, принятой по ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент». Общая протяженность стальных гильз составляет 70 м.

Проектом предусмотрена разборка существующего телефонного колодца №408. Взамен смонтирован усиленный телефонный колодец типа ККСр-3-80 ГЕК с опорной плитой ОП-1-80 с вмазанным вмонтированным тяжелым люком с дополнительным опорным кольцом типа КО-1.

Также проектом предусмотрена реконструкция существующих телефонных колодцев №408/1,  №1, №2.  Реконструкция предусматривает наращивания высоты колодцев при помощи устройства опорных колец типа КО-2 и установки люков тяжелого типа.

По завершении работ около колодцев должны быть установлены замерные столбики с надписью «Внимание! Кабель связи Советского ЦКТО Ханты-Мансийского филиала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"».

Без представителя ЦКТО работы не производить. Работы производить под надзором эксплуатирующей организации данных сетей связи. Обеспечить сохранность и защиту действующих сетей связи.

Переустройство газоснабжения.

Согласно техническим условиям проектом предусмотрена защита подземных газопроводов среднего давления Ø159 и Ø219 мм, пересекающих ось проектируемой трассы на           ПК 0+35,58 и ПК 0+43,22 (ОАО «Юграгаз»). Защита существующих газопроводов выполнена  футлярми из стальной трубы Ø325 мм δ 4,5 мм и Ø426 мм с δ 5,0 мм с устройством контрольных трубок в ковере. Трубы приняты по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». Общая протяженность футляров составляет 24 м.

## 3.4 Планировочные решения и дорожная одежда

### 3.4.1 Земляное полотно

Продольный профиль запроектирован на ПЭВМ по программе «CREDO» с учетом планировочных отметок примыкающих улиц, прилегающей территории и обеспечения поверхностного водоотвода. Минимальный продольный уклон – 4‰, максимальный – 32‰.

В соответствии с вертикальной планировкой улицы земляное полотно на всем протяжении запроектировано в невысокой насыпи или в нулевых отметках. Максимальная высота насыпи – 0,78 м.

Объемы земляных работ приведены в табл.3.6

Таблица 3.6

| Виды работ | Ед. изм | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В насыпь | В отвал |
| Устройство корыта под дорожную одежду | м3 |  | 1937 |
| Снятие растительного и грязного грунта | м3 |  | 1347 |
| Грунт карьера | м3 | 2556 |  |

Возведение земляного полотна предусмотрено грунтом карьера (песок мелкий дренирующий). Карьер находится в 10 км от места производства работ. Транспортировка грунта осуществляется автотранспортом по дорогам с твердым покрытием.

Физико-механические свойства песчаного грунта карьера приведены в табл.3.7.

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол естественного откоса: |  |  |
|  | - в сухом виде | град. | 31 |
|  | - под водой | град. | 29 |
| 2 | Плотность грунта в залежи | т/м3 | 1,60 |
| 3 | Оптимальная влажность | дол.ед. | 11,4 |
| 4 | Максимальная плотность сухого грунта | т/м3 | 1,60 |
| 5 | Коэффициент относительного уплотнения при: |  |  |
|  | 0,95 |  | 1,05 |
|  | 0,98 |  | 1,10 |
|  | 1,00 |  | 1,11 |
| 6 | Коэффициент фильтрации при максимальной плотности | м/сут. | более 0,5 (дренир.) |

Грунт выемок и грунт от устройства корыта под дорожную одежду вывозится автотранспортом с места производства работ на полигон ТБО на расстояние 10 км.

Коэффициент уплотнения насыпей для благоустройства территорий должен быть не менее 0,98 под покрытием проезжей части и не менее 0,95 в других местах (тротуары, газоны). Дно корыта должно быть уплотнено до Купл=0,98.Требуемая плотность грунтов достигается при влажности, отличающейся от оптимальной не более чем 0,8 – 1,35Wопт. Оптимальная влажность определяется опытным путем методом пробной укатки. Результаты пробной укатки в обязательном порядке включаются в технологические карты на сооружение земляного полотна.

Для предохранения земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии, а также в целях улучшения эстетического восприятия дороги, откосы земляного полотна укрепляются посевом трав по слою плодородного грунта (1258м2).

### 3.4.2 Дорожная одежда

В соответствии с категорией проектируемой улицы и заданием на проектирование проектом принят усовершенствованный облегченный тип покрытия. Конструкция дорожной одежды рассчитана по ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» по программе «РАДОН» с учетом следующих критериев: упругий прогиб, растяжение на изгиб, сопротивление сдвигу и морозостойкость.

Исходные данные для расчета представлены в табл. 3.8.

Таблица 3.8

| Расчетные показатели | Категория улицы |
| --- | --- |
|  | УЖ |
| Требуемый модуль упругости Етр | 165 |
| Уровень надежности Кн | 0,90 |
| Коэффициент прочности: |  |
| - по упругому прогибу | 1,10 |
| - по сопротивлению сдвигу | 0,94 |
| - растяжение при изгибе | 0,94 |
| Общий модуль конструкции | 317 |
| Запас прочности | 1,92 |

В проекте применены асфальтобетонные смеси в соответствии с СТО ХМАО 006-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон для автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Щебеночно-песчаные смеси приняты в соответствии с СТО ДД ХМАО 008-2009 «Щебеночно-песчаные смеси, применяемые для устройства оснований дорожных одежд, дополнительных слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Марка щебня, входящего в состав щебенисто-песчаных смесей, должна быть не менее:

- по водостойкости – В2;

- по дробимости – 600;

- по морозостойкости – F75.

Проектом предусмотрено устройство  дорожной одежды по типу Б-2:

покрытие:

- верхний слой – плотный горячий асфальтобетон типа Б марки II толщиной 0,05 м;

основание:

- верхний слой – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки III толщиной 0,06 м;

- нижний слой – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,35 м;

- георешётка «Славрос» СД-40 по СТО 218.3.003-2006;

- подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,54 м.

Применение двуосноориентированной георешетки позволяет решить следующие задачи:

- сократить толщину несущего слоя основания;

- увеличить срок службы дорожной одежды за счет повышения прочности слоя основания;

- исключить перемешивание материалов несущего и подстилающего слоя за счет наличия на контакте «песок-щебень» георешетки;

- улучшить работу дорожной конструкции под действием динамических нагрузок за счет обеспечения совместной работы отдельных частиц крупнофракционных материалов;

- уменьшить образование колейности в дорожной конструкции.

Объемы работ по устройству дорожной одежды приведены в табл.3.9.

Таблица 3.9

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Тип Б-2 |  |  |
| Подстилающий слой h=0,54 м | м3 | 1842 |
| Георешетка «Славрос» СД-40 | м2 | 3246 |
| Основания из ЩПС-80: верхний слой h=0,17 м | м2 | 3182 |
| нижний слой h=0,18 м | м2 | 3185 |
| Основание из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки III h=0,06 м | м2 | 2952 |
| Покрытие из плотного горячего асфальтобетон типа Б марки II h=0,05 м | м2 | 2952 |

Для устройства подстилающего слоя используется песчаный грунт карьера открытой разработки.

Проектной документацией предусматривается установка вдоль кромки проезжей части гранитного бортового камня марки 1ГП, принятого по ГОСТ 6666-81* «Камни бортовые из горных пород». Превышение верха бортового камня относительно кромки проезжей части составляет 0,15 м. Общая протяженность установленного камня 1291 п.м.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой и выпуском поверхностных вод в продольном и поперечном профиле на примыкающие улицы.

Устройство искусственных сооружений (водопропускных труб и мостов) на проектируемом участке  проектом не предусматривается.

3.5 Обустройство улицы

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемую улицу предусмотрено устройство съездов на примыкающие улицы и выезды к существующей и проектируемой застройке. Радиусы съездов приняты 6,0 – 8,0 м.

Конструкция дорожной одежды на примыканиях принята по типу основной дороги.

Для осуществления пешеходных связей на всем протяжении участка (ПК 0+00 –             ПК 3+78,54) проектом предусмотрено устройство двухсторонних тротуаров.

Также, в соответствии с заданием на проектирование, односторонний тротуар устроен на нечетной стороне ул. Свердлова от ул. Газовиков до начала участка проектирования                (ПК 0+00 в районе детского садика «Брусничка»).

Ширина тротуаров -  2,25 м. Поперечный уклон тротуара – 10‰ в сторону проезжей части. Тротуары отделены от проезжей части бортовым камнем 1ГП, от газона - бортовым камнем 4ГП. Превышение бортового камня относительно тротуара, газона или спланированной территории составляет 0,05 м. Общая протяженность установленного камня 1462 п.м.

Покрытие тротуаров по согласованию с Заказчиком и Главным архитектором г. Югорска выполнено из горячего плотного асфальтобетона типа Б марки II толщиной 0,05 м, уложенного на основание из ЩПС-40 толщиной 0,20 м, устроенного по подстилающему слою из песка толщиной 0,10 м. Общая площадь тротуаров составляет 2142 м2.

Между проезжей частью и тротуаром устраивается газон шириной 4м. Также газон устраивается на спланированной территории между тротуаром и застройкой. Газоны предполагается устраивать с внесением  растительной земли слоем 0,15м. Готовый растительный грунт доставляется из г.Советский. Общая площадь устроенных газонов составляет 2247 м2.

Посадка деревьев проектом не предусмотрена.

Основные геометрические параметры проектируемой трассы приведены в табл.3.10.

Таблица 3.10

| Наименование | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина краевой предохранительной полосы, м | Тип поперечного профиля | Значение поперечного уклона, ‰ | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м | Поперечный уклон тротуара, ‰ | Ширина газона, м | Поперечный уклон газона, ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Свердлова | 30 | 3,0 | 2 | - | двухскатный | 20 | 32 | 2,25 | 10 | 4,0 | 10 |

3.6 Организация и безопасность дорожного движения

3.6.1 Дорожные знаки

Безопасность движения ТС на участке реконструкции обеспечивается техническими средствами организации дородного движения (ТСОДД), такими как дорожные знаки и дорожная разметка.

Правила применения дорожных знаков регламентируются ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Расстановка всех дорожных знаков произведена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. Расстояние между соседними знаками, размещенными на одной опоре, за исключением знаков, выполненных в одном корпусе, составляет  50 - 100 мм (п.5.1.13 ГОСТ Р 52289-2004), расстояние между последовательно установленными знаками – не менее 25 м (п.5.1.14 того же ГОСТ Р).

Форма, расцветка, символы и размеры дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия». Типоразмер установленных знаков – II, тип пленки – Б.

Все дорожные знаки установлены изображением навстречу соответствующему направлению движения. При установке знаков учтены местные условия, видимость в светлое и темное время суток, удобство содержания дороги и знаков.

Всего на участке реконструкции установлено:

предупреждающих – 6 шт.;

приоритета – 7 шт.;

запрещающих – 4 шт.;

предписывающих – 2 шт.;

особых предписаний – 34 шт.;

таблички – 6 шт.

Для акцентирования внимания водителей на особо опасных участках улично-дорожной сети (детский сад «Брусничка» и опасные повороты в районе строящегося трехэтажного здания) использованы щиты желто-зеленого цвета с изображением предупреждающих, запрещающих знаков и табличек. Размеры щитов (1050х1350 мм и 1050х2100 мм) приняты исходя из комбинации установленных знаков и необходимости устройства за кромкой наиболее большего на щите знака фона, шириной не менее 100 мм. Общее количество щитов желто-зеленого цвета, примененных в проекте 4 шт.

Конструкции и марки опор для установки дорожных знаков приняты применительно к типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск I». В качестве опор были использованы металлические стойки – СКМ. Опоры приняты из оцинкованного металла (не требуют окрашивания).

Марки опор СКМ приняты для знаков, устанавливаемых на высоте 2,5-3,0 м от поверхности проезжей части без фундаментов. Высота установки знаков на опорах освещения и столбах принята 5,0-6,0 м (п.5.1.8 ГОСТ Р 52289-2004). Минимальная заделка опор СКМ в грунт принята не менее 1,0 м.

Общее количество использованных при обустройстве улиц опор по типам отражено в табл.3.11.

Таблица 3.11

| Марка опоры по тип.пр.3.503.9-80 | Кол-во, шт. | Длинна, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| СКМ 1.45 | 7 | 4,5 | 12,30 |
| СКМ 2.45 | 14 | 4,5 | 16,70 |
| СКМ 2.50 | 1 | 5,0 | 18,50 |
| СКМ 3.50 | 5 | 5,0 | 24,80 |
| СКМ 4.55 | 1 | 5,5 | 40,30 |
| СКМ 6.65 | 1 | 6,5 | 94,90 |

3.6.2 Дорожная разметка

В дополнение к дорожным знакам проектом заложено нанесение дорожной разметки (краска). Дорожная разметка предназначена для визуального ориентирования водителей в границах дороги. Она является эффективным средством регулирования дорожного движения, с помощью которого достигается значительное повышение безопасности и скорости движения. Кроме того, дорожная разметка позволяет более полно реализовать потенциал дороги, а также помогает поддерживать психофизиологические характеристики водителей на оптимальном уровне. Положительные качества дорожной разметки хорошо проявляются в неблагоприятных дорожных и погодно-климатических условиях.

Материал, используемый для нанесения дорожной разметки должен отвечать требованиям ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические условия».

В целях снижения общей стоимости проектом предусмотрен безвоздушный способ нанесения разметки - нанесение лакокрасочного материала за счет гидравлического сжатия краски большим давлением (до 230 атм.).

Сведения о технологии устройства горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом оборудованием высокого давления с применением лакокрасочных материалов, характеристики техники, требования к разметочным материалам и контролю качества работ, требования по технике безопасности изложены в «Методических рекомендациях по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом».

Для нанесения горизонтальной разметки проектом рекомендуется применение белой краски «Highway» производства ООО «ИнДорТех», отвечающей требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

Общая протяженность горизонтальной дорожной разметки представлена в табл.3.12.

Таблица 3.12

| Номер разметки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжение, м |  |  |  |  | Штук |
| 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.11 | 1.12 | 1.14.1 |
| 273,05 | 83 | 179,80 | 10 | 5,00 | 46 |

Ширина разметки 1.1, 1.5, 1.6 и 1.11 принята - 0,10 м (табл.9 ГОСТ Р 52289-2004), разметки 1.12 и 1.14.1 – 0,40 м.

3.7 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения

На основании СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» продольный уклон тротуаров принят не более 50‰, поперечный - 10‰.

Покрытие тротуара в соответствии с заданием на проектирование принято из асфальтобетона.

Высота возвышения бордюров 4ГП по краям пешеходных путей (тротуаров) относительно газонов и обочин в соответствии с п. 3.4 СП 35-01-2001 принята не менее 0,05 м. Данное решение позволит более уверенно передвигаться по тротуару людям с дисфункцией опорно-двигательного аппарата и нарушенным зрением.

Для более комфортного передвижения людей, принадлежащих к маломобильным группам и престарелым, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроен пониженный бортовой камень. Схема установки бортового камня в таких местах зависит от ширины тротуара. При ширине тротуара  2,25 м, непосредственно примыкающим к проезжей части, был устроен параллельный бордюрный пандус на всю ширину тротуара; при ширине тротуара  3,0 м был устроен перпендикулярный бордюрный пандус.

В соответствии с п.3.4 СНиП 35-01-2001 высота бортового камня в зоне пешеходных переходов принята не более 0,04 м, при этом  уклон тротуара в сторону пониженного бортового камня при перпендикулярном бордюрном пандусе принят не более 1:10. Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или съездов, сужающих ширину проезжей.

Дополнительное информирование людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к пешеходному переходу обеспечено с помощью изменения фактуры поверхностного слоя тротуара – устроена тактильная полоса. Ширина тактильной полосы принята не менее 0,80 м (п.3.6 СП 35-01-2001). В виду отсутствия в ассортименте промышленности специальных рельефных информационных плит, тактильная полоса предусмотрена также из декоративной плитки типа «Бехатон». Плитка должна быть уложена наиболее длинной стороной перпендикулярно к пересекаемой проезжей части, покрытие должно быть ровным, а толщина швов между плитками – не более 0,015 м (п.3.7 СП 35-01-2001). Всего проектом предусмотрено устройство 31 пониженного места с устройством тактильных полос на них общей площадью             95,50 м2.

Текстура и цвет тактильных полос должны отличаться от текстуры и цвета поверхностей окружающего пространства.

Пониженный бортовой камень в зоне пешеходных переходов окрашен ярко-желтой краской (допускается окраска белой краской). Контрастная окраска помогает ориентироваться инвалидам с дефектами  зрения и одновременно указывает инвалидам опорно-двигательного аппарата (передвигающимся в инвалидной коляске) места возможного схода – захода на тротуар. Общая площадь окрашенной поверхности составляет 15,20 м2.

Таким образом, запроектированные по ул. Свердлова тротуары и реализованные в проекте мероприятия по их обустройству, позволят беспрепятственно и безопасно передвигаться все группам пешеходов к характерным зонам притяжения, создавая минимум помех для движения ТС.

3.8 Наружное освещение

В соответствии с заданием на проектирование проектной документацией предусматривается освещение ул. Свердлова.

В проекте принята односторонняя установка опор освещения с нечетной стороны улицы (слева по ходу пикетажа). На участке от ул. Газовиков до ПК 0+70 опоры установлены за тротуаром; с ПК 0+70 до конца трассы - на газоне.

Расстояние от лицевой поверхности бортового камня, установленного вдоль кромки проезжей части до цокольной части опоры, установленной на газоне, принято не менее 1,0 м (п. 15.11 «Рекомендаций по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»).

В соответствии с табл.1 ТСН 23-330-2002 «Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа» категория ул. Свердлова определена как «В» -  улицы местного значения с наибольшей интенсивностью движения менее 500 ед./ч в обоих направлениях.

Согласно табл. 1 ТСН 23-330-2002 для данной категории дороги должна быть обеспечена средняя горизонтальная освещенность покрытия не менее 10 лк.

Проектом рекомендуется использование опор ОГС-0,4-9 с кронштейнами типа К1-1,3-2,0-1-1 при установке на опоре одного светильника и с кронштейном типа К17-1,3-2,0-1-1 (90 град., 120 град) при установке на опоре двух светильников. Производитель группа компаний «Амира».

Высота установки светильников на опорах №№ 1-22 составляет 10,3 м.

В качестве приборов освещения используются светильники типа ЖКУ-16-150-002 с лампами NAV-T-150.

Распределительные линии освещения выполнены самонесущими изолированными проводами марки СИП-2 с изолированной нулевой жилой сечением 4х35, за исключением участка от шкафа ПП «Омь-21» до опоры № 12.

Электроснабжение наружного освещения выполнено от ТП №1-7, расположенной у строящегося трехэтажного здания по ул. Свердлова (ПК 0+80 слева). Категория по степени надежности обеспечения электроэнергией - III. Расчетная мощность проектируемого наружного освещения составляет 5,4 кВт.

Расчетный учет электроэнергии предусматривается в проектируемом шкафу управления освещением ПП «Омь-21» при помощи трехфазного счетчика активной электрической энергии, 380/220 В класса точности 1,0.

# 4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с  Законом РФ «Об охране окружающей среды» проектом выполнена оценка возможного воздействия проектируемых улиц на окружающую среду и предусмотрены мероприятия по их защите. При этом использованы положения «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостов», согласованных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.

Проектом определена зона избыточного транспортного загрязнения – территория, где загрязнение атмосферы от всех источников по приземным концентрациям не превышает 0,05 ПДК (п.5 ОДН -86). На основании расчетов установлено, что зона влияния определяется по диоксиду азота (0,22 ПДК) и оксиду углерода (0,12 ПДК). Рассеивание этих веществ происходит в пределах «красных линий».

На границе жилой застройки величина загрязнения атмосферного воздуха и почв будет в пределах допустимых значений или на уровне фоновых концентраций. Проведенные расчеты позволяют классифицировать реконструируемый участок дороги как неопасные сооружения с точки зрения влияния на состояние окружающей среды.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить комплексно-поточным методом, для чего требуется создание специализированных отрядов:

- по подготовительным работам;

- по прокладке, переустройству и защите  подземных коммуникаций;

- по устройству дорожной одежды;

- по обстановке и обустройству улицы;

- по устройству наружного освещения;

- по благоустройству улицы.

Отряды комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ. К выполнению работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, привлекаются специализированные подразделения их владельцев.

Выделение пусковых комплексов проектом не предусмотрено.

Продолжительность реконструкции улицы определена методом экстраполяции по  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Продолжительность реконструкции с разбивкой по видам работ и число работающих  приведено в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Наименование работ | Период работы | Количество смен | Макс. численность работников, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы, переустройство коммуникаций | апрель-июнь | 58 | 34 |
| Дорожные работы | июнь-сентябрь | 107 | 47 |
| Наружное освещение | август, сентябрь | 20 | 6 |
| Общее количество смен |  | 185 |  |

Рекомендуемые машины и механизмы с разбивкой по видам работ приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

| Механизмы | Марка | Кол-во, шт. | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран на автомобильном ходу 10 т | КС-3575 | 1 | ОАО «Челябинский механический завод» |
| Кран на автомобильном ходу 16 т | КС-4562 | 1 |  |
| Бульдозер 100 л.с. | В 100 | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Экскаватор | ЭО-4112А | 1 | ОАО «Донецкий экскаватор» |
| Бортовая машина | КамАЗ 43114 | 3 | ОАО «НефтАЗ» |
| Автобус | ПАЗ 4234 | 1 | ОАО «Павловский автобус» |
| Компрессор | ПКСД-5-25Д | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Автопогрузчик | РК 40 | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Автогудронатор | ДС-39Б | 1 | Курганский з-д |
| Автогрейдер | ДС-298 | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Машина поливомоечная |  | 1 |  |
| Асфальтоукладчик | АСФ-К-4-04 | 1 | ОАО «Ирмаш» |
| Катки дорожные 8 т | CB4434D | 1 | CATERPILLAR США |
| Катки на пневмоходу 25 т | PS-360B | 1 | CATERPILLAR США |
| Теодолит | 2Т-30П | 1 |  |
| Нивелир | 2Н-10КЛ | 1 |  |
| Рулетка металлическая | РЗ-20 | 4 |  |

Рекомендуемые проектом марки и типы машин могут быть заменены эквивалентными по производительности машинами, имеющимися у подрядчика.

Проектом определена численность и профессионально-квалификационный состав работников с разбивкой по группам производственного процесса (табл.5.3).

Группа производственного процесса – 1а (табл.6 СНиП2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»).

В соответствии с СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» предусмотрена установка санитарно-бытовых помещений. Предусмотрен  прорабский участок, оборудованный передвижным инвентарным вагончиком типа «Ермак-904.12-Вагон-Дом» размером 9,0х3,0 м (помещение для обогрева рабочих) – 1 шт., который расположен за пределами «красных линий» на территории разобранного дома по ул. Красноармейской,12. В вагончике предусмотрены: столы, стулья, вешалка для верхней одежды, аптечка первой медицинской помощи и огнетушители.

Поставка строительных материалов и конструкций производится по фактически сложившейся в регионе транспортной схеме поставки соответствующего вида материалов. Рекомендуемая поставка основных конструкций и материалов приведена в табл.5.4.

табл. 5.3

Таблица 5.4

| Материал | Поставщик |
| --- | --- |
| Растительный грунт | г. Советский |
| Асфальтобетонные смеси | г. Советский |
| Щебень, ЩПС | Свердловская область |
| Ж/бетонные конструкции и тротуарная плитка | Свердловская область |
| Опоры освещения ОГС-0,4-9 и кронштейны к ним | «Амира», г. Санкт-Петербург |
| Шкаф управления уличным освещением | ООО НПО «Мир», г. Омск |
| Кабельная продукция | г. Екатеринбург |
| Дорожные знаки | г. Тюмень |
| Краска для дорожной разметки | ООО «ИнДорТех», г. Москва |

## 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Охрана труда предусматривает обеспечение здоровых и безопасных условий труда: санитарных норм и правил, техники безопасности.

При выполнении дорожно-строительных работ следует руководствоваться требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты».

Главными мероприятиями по технике безопасности являются: изучение всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда, выделение ответственных лиц, проведение перед началом работ вводного инструктажа, обучение рабочих технике безопасности, оборудованием самоходных дорожных машин звуковой и световой сигнализацией, обеспечение рабочих спецодеждой и обувью.

Важным условием предотвращения аварий, поломок и продления срока работоспособности строительных машин является организация технического обслуживания  и  ремонта  производимая в системе планово-предупредительных ремонтов. Система основана на регулярном контроле и надзоре за техническим состоянием машин и механизмов.

Все грузозахватные приспособления должны быть испытаны статической нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность (с оформлением акта приемки в эксплуатацию). Все передвижные механизмы с электроприводом должны быть заземлены.

В целях предотвращения аварий и несчастных случаев рекомендуется:

- ширину временных проездов предусмотреть не менее 4,5 м, поперечный уклон не   более 2-3%,  продольный - не более 6%;

- при разработке, транспортировании,  разгрузке, планировке и уплотнении грунта   расстояние между машинами должно быть не менее 10 м.

Все работы по переустройству, демонтажу и защите  инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, должны производиться  по письменному разрешению организации – владельца коммуникаций в присутствии его представителя, в согласованные сроки, согласно специально разработанному ППР, утвержденному в установленном порядке, силами специализированных организаций.

При производстве работ по устройству инженерных сетей соблюдать требования безопасности труда, все механизмы должны находиться за пределами призмы обрушения, крутизна откосов траншеи соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001.

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии 0,5-2,0 м от боковой стенки и 0,5-1,0 м над верхом трубы, кабеля и других коммуникаций по согласованию с эксплуатирующей организацией. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов, исключая возможность повреждения коммуникаций.

Котлованы должны быть ограждены и иметь сигнальные фонари, видимые днем и ночью. Для спуска и подъема людей в котлованы устраивают лестницы. При опускании в котлован оборудования или труб пребывание людей под грузом не разрешается.

До начала работ устанавливают наличие подземных коммуникаций и согласовывают мероприятия по их сохранности с эксплуатирующей организацией.

При производстве работ в охранной зоне линий электропередачи или на расстоянии менее 30 м от ближайшего провода в соответствии с РД-11-06-2007 обходимо обеспечить следующие мероприятия:

1. Строительно-монтажные работы следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за производство работ грузоподъемными машинами, при наличии:

- письменного разрешения организации-владельца линии,

- наряд-допуска на производство работ в местах действия опасных факторов, выданного непосредственному руководителю работ,

- наряд-допуска на производство работ грузоподъемными машинами вблизи воздушной линии электропередачи, выданного крановщику (оператору, машинисту).

2. При установке грузоподъемных машин в охранной зоне ВЛ необходимо снять напряжение с ВЛ.

Охранные зоны вдоль ВЛ определены для ВЛ напряжением до 1кВ – 2,0 м, 6-10 кВ –           10 м, 110-220 кВ – 25 м.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с ВЛ работу строительных машин в охранной зоне разрешается производить при выполнении следующих условий:

- расстояние от подъемной части машины в любом ее положении до ближайшего провода должно быть обеспечено: для ВЛ до 1кВ – не менее 1,5 м, ВЛ 6-10 кВ – не менее 2,0 м, ВЛ 110-220 кВ– не менее 4,0 м;

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, заземляются при помощи переносного заземления.

Заявка на работу крана в охранной зоне ЛЭП подается не менее чем за 12 суток до начала работы владельцу ЛЭП.

Работа грузоподъемных машин вблизи линий электропередачи производится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, которое указывает крановщику (машинисту) место установки грузоподъемной машины и производит в вахтенном журнале запись о разрешении работ.

Стреловые краны с выносными опорами при работе устанавливаются на все имеющиеся у них опоры.

При проезде по дорогам под ЛЭП, находящейся под напряжением, подъемные или выдвижные части грузоподъемных машин должны находиться в транспортном положении.

Проезд грузоподъемных машин вне дорог под проводами ЛЭП следует производить в местах наименьшего провисания проводов, т.е. вблизи опор. Скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч.