Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуара возле дома №18 по ул. Студенческая в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, возле жилого дома по ул. Студенческая, 18.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 1 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ВОЗЛЕ ДОМА №18 ПО УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________27,46  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________22,88    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________202,59  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________11,81   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Демонтаж скамеек (с сохранением материала) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 | 0,7 | 57,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 | 0,7 | 8,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 | 0,7 | 0,55 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 6,224715 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,047775 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 65,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,69 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 60,00 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 34,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,98 |  |  |
| 2 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Демонтаж урн (с сохранением материала) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 | 0,7 | 16,33 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 | 0,7 | 2,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 | 0,7 | 0,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 1,77849 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,01365 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 18,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,49 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 17,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 9,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,72 |  |  |
| 3 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  | 100 м3 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 288,05 |  | 3,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 690,72 |  | 11,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 398,18 |  | 1,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 155 |  | 0,465 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 39,05 |  | 0,11715 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 978,77 |  | 14,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 5,20 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,86 |  |  |
| 4 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 589,77 |  | 47,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 889,15 |  | 71,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 94,56 |  | 7,56 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 5,4608 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 0,752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 118,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 56,38 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 29,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,25 |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-031-01 Применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,016254 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 13,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 118,80 |  | 1,93 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 8,8 |  | 0,1430352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 827,64 |  | 13,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 1,79 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,13 |  |  |
| 6 | ФССЦпг-01-01-01-040 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна |  |  | 1 т груза |  |  | 22,7556 | 11,90 |  | 270,79 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  | 1 т груза |  |  | 22,7556 | 8,58 |  | 195,24 |  |  |
| Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15 |  |  | 100 м |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 17,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 2,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 110,70 |  |  |
|  | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 2,094 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 130,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,98 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 26,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 17,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,30 |  |  |
| 9 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 3 | 63,12 |  | 189,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камни бортовые БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 531,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 65,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 7,83 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 173,49 |  |  |
|  | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 62,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 770,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,29 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 798,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 512,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 081,15 |  |  |
| 11 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 4,248 | 592,76 |  | 2 518,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 90 | 22,36 |  | 2 012,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуар из плитки 400х400х50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных // Устройство основания из щебня фр. 5-10 мм |  |  | м3 |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 238,29 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 415,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 45,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 3,07 |  |  |
|  | 02.2.02.02 | Каменная мелочь марки 300 |  |  | м3 | 0,11 |  | 0,913 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм |  |  | м3 | 0,09 |  | 0,747 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм |  |  | м3 | 1 |  | 8,3 |  |  |  |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 26,892 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 4,565 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 656,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,27 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 321,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 184,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,45 |  |  |
| 14 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 10,541 | 155,94 |  | 1 643,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  | 100 м2 |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 745,30 |  | 618,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 915,40 |  | 759,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 64,63 |  | 53,64 |  |  |
|  | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  | т | 5,415 |  | 4,49445 |  |  |  |  |  |
|  | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные |  |  | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,12 |  | 69,8196 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 5,28 |  | 4,3824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 660,70 |  | 1 378,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 766,35 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 517,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 662,35 |  |  |
| 16 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  | м3 |  |  | 4,49445 | 295,80 |  | 1 329,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-05.2.02.22-0011 | Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 50 мм // Плитка тротуарная 400х400х50 мм "Восемь кирпичей" (50% серая, 50% красная) |  |  | м2 |  |  | 84,66 | 77,67 |  | 6 575,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж скамеек (б/у материал) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 81,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 12,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 0,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 8,82 |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 8,89245 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,06825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 103,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 85,72 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 48,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,37 |  |  |
| 19 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж урн (б/у материал) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 23,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 3,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 2,52 |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 2,5407 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 29,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 24,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 13,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,81 |  |  |
| 20 | ФЕРр68-23-1 Применительно | Ремонт металлических ограждений: мелкий // Ремонт урн мелкий |  |  | м2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 16,24 |  | 16,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 3,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  | 2,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,88 |  | 1,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 22,04 |  | 22,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 16,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 8,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,54 |  |  |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  | 127,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 034,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 40 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  | 127,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 132,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | 91,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,63 |  |  |
| 22 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 100 м2 |  |  | -0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,43 | 2 | -34,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 678,00 | 2 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,47 | 2 | -4,376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  | -34,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -34,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | -36,13 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | -25,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -95,88 |  |  |
| 23 | ФССЦ-16.2.01.03-0011 | Торф |  |  | м3 |  |  | 2 | 366,10 |  | 732,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,42 |  | 17,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 301,40 |  | 120,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,78 |  | 12,71 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 24,40 |  | 9,76 |  |  |
|  | 16.2.02.07 | Семена газонных трав |  |  | кг | 2 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,25 |  | 2,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,74 |  | 1,096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 370,22 |  | 148,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 31,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | 21,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,74 |  |  |
| 25 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь "Стандарт" |  |  | кг |  |  | 0,8 | 44,15 |  | 35,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 1,51 | 3,28 |  | 4,95 |  |  |
| 27 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1,51 | 10,47 |  | 15,81 |  |  |
| 28 | ТЦ_103_86_8622007609_10.01.2021_02 | Утилизация мусора (калькуляция) |  |  | м3 |  |  | 0,644 | 416,67 |  | 19,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 104,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,84 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706,10 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,83 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 636,55 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 880,44 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 664,44 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,84 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490,10 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,83 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 636,55 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 307,49 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,46 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 894,67 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 307,49 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,46 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 576,09 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 456,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |