Часть IV. Техническая часть

на выполнение работ по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок в 2021 году в городе Югорске

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.01.2021;

-  окончание: 31.12.2021.

- перечень, характеристика и объемы работ: количество городков и спортивных площадок – 109; площадь обслуживания – 52 426,00 кв. м.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

- Содержание и ремонт оборудования и (или) покрытия осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». А также правилами безопасной эксплуатации, установленными паспортом.

Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц. Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее техническое состояние, повлекшее за собой вред здоровью и жизни людей.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение Подрядчиком в конструкцию оборудования изменений, влияющих на безопасность его конструкции или элементов, не допускается.

Подрядчик обязан регулярно проводить осмотр оборудования детских и спортивных площадок.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении.

Ответственность за качество выполняемых работ, за соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, требований безопасности труда, электробезопасности при выполнении работ на объектах Заказчика несёт Подрядчик.

| Работы по содержанию и ремонту детских спортивных площадок | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание |  |
| Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов (по необходимости) Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора Обращение с твердыми коммунальными отходами Визуальный и функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования. Выкашивание травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м период июнь-август (по необходимости) | 30 |
| Зимнее содержание |  |
| Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов (по необходимости) Очистка МАФ, скамеек, урн от мусора (по необходимости) Обращение с твердыми коммунальными отходами Визуальный и функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования. Очистка от снега элементов детских городков, скамеек, урн (по необходимости) Вывоз снега с территории ноябрь-апрель (по необходимости) | 35 |
| по факту выполнения работ |  |
| Текущий ремонт (замена крепежных деталей оборудования, замена изношенных или дефектных деталей оборудования, замена неисправных элементов оборудования, устранение недостатков и неисправностей оборудования), окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений. Ремонт, обновление и замена информационных табличек. Отсыпка песком территорий детских площадок, замена песка в песочницах. По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием с Муниципальным заказчиком | 35 |
|  | 100 |

1) Визуальный осмотр предназначен для выявления видимых источников опасностей, неисправностей, посторонних предметов, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. В ходе осмотра осуществляется проверка чистоты территории детских игровых и спортивных площадок, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

2) Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, степени изношенности. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

В случае обнаружения мелких неисправностей, а также существенных поломок Подрядчик обязан сообщить о них Заказчику, произвести фотофиксацию неисправных (сломанных) элементов.

При обнаружении в процессе осмотра объектов неисправностей, влияющих на безопасность, Подрядчик обязан их немедленно устранить. При невозможности устранения, Подрядчик принимает меры, исключающие возможность пользования оборудованием, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по согласованию с Заказчиком оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки не позднее чем через 1 день с момента обнаружения.

Места выполнения работ по содержанию и ремонту детских  и спортивных площадок

| № п/п | Адрес, место расположения | Площадь городка, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 лет Победы, 3 | 985 |
| 2 | 40 лет Победы, 5 | 1078 |
| 3 | 40 лет Победы, 9 | 900 |
| 4 | Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47 | 1238 |
| 5 | Гагарина – Защитников Отечества | 168 |
| 6 | Газовиков, 1 | 522 |
| 7 | Газовиков, 3 | 1212 |
| 8 | Газовиков, 6 ,спортивные площадки, детский городок | 1110 |
| 9 | Гастелло,7а | 987 |
| 10 | Гастелло, 15 | 345 |
| 11 | Геологов, 9А | 518 |
| 12 | Геологов, 11 | 518 |
| 13 | Декабристов, 6 | 324 |
| 14 | Декабристов, 6 спортплощадка | 501 |
| 15 | Декабристов,8- 10 | 336 |
| 16 | Декабристов,12-14 | 392 |
| 17 | Декабристов, 2-Сахарова, 2А | 446 |
| 18 | Ермака, 5 | 800 |
| 19 | Железнодорожная, 17 | 462 |
| 20 | Железнодорожная, 19 А | 684 |
| 21 | Железнодорожная, 21 А | 104 |
| 22 | Железнодорожная,27 | 140 |
| 23 | Железнодорожная,33 | 457 |
| 24 | Железнодорожная, 35 | 576 |
| 25 | Калинина, 23 | 638 |
| 26 | Калинина, 54 | 414 |
| 27 | Калинина,63 | 100 |
| 28 | Кирова, 10 | 1113 |
| 29 | Кольцевая,13 | 55 |
| 30 | Ленина 1/1 | 402 |
| 31 | Ленина, 8 – Мира, 9 | 1105 |
| 32 | Лесозаготовителей,9 | 1125 |
| 33 | Лесозаготовителей,25 | 391 |
| 34 | В.Лопатиной (без ограждения) | 320 |
| 35 | Магистральная,19а | 96 |
| 36 | Магистральная, 21 | 465 |
| 37 | Микрорайон ПММК – 5 | 1176 |
| 38 | Менделеева, 32 /1 | 144 |
| 39 | Менделеева, 36 | 356 |
| 40 | Менделеева,37 А | 324 |
| 41 | Менделеева,41 | 588 |
| 42 | Менделеева,49 | 399 |
| 43 | Менделеева,53 | 140 |
| 44 | Менделеева, 55 (без ограждения) | 150 |
| 45 | Менделеева,61 | 450 |
| 46 | Менделеева у спортивного клуба «Гонг» | 1000 |
| 47 | Механизаторов,8 | 143 |
| 48 | Механизаторов,10 | 144 |
| 49 | Механизаторов,14 | 327 |
| 50 | Механизаторов, 18 | 117 |
| 51 | Механизаторов,19 а | 239 |
| 52 | Механизаторов,19 б | 161 |
| 53 | Механизаторов, 22 | 720 |
| 54 | Механизаторов,28 | 168 |
| 55 | Мира, 12 | 555 |
| 56 | Мира, 16 | 240 |
| 57 | Мира, 18 | 675 |
| 58 | Мира, 18/2; 18/3 | 781 |
| 59 | Мира, 57 | 360 |
| 60 | Мира,51А | 121 |
| 61 | Мира,54А | 110 |
| 62 | Мира,56А | 128 |
| 63 | Мира, 71А | 800 |
| 64 | Мичурина-Ясный | 360 |
| 65 | Мичурина,13 | 996 |
| 66 | Мичурина,19 | 200 |
| 67 | Мичурина,21 | 207 |
| 68 | Мичурина,25 | 275 |
| 69 | Никольская 3-5 | 1094 |
| 70 | Никольская, 9А спортплощадка, детский городок | 696 |
| 71 | Никольская, 11 | 848 |
| 72 | Никольская, 15 | 347 |
| 73 | Остравская,9, спортплощадка | 800 |
| 74 | Попова, 2, 4 | 280 |
| 75 | Попова 93 | 252 |
| 76 | Рябиновая,4,6 | 273 |
| 77 | Садовая, 72 / 1 | 1020 |
| 78 | Садовая,32 | 360 |
| 79 | Садовая,68 | 340 |
| 80 | Садовая,76 | 140 |
| 81 | Садовая,80 | 140 |
| 82 | Садовая,84А | 357 |
| 83 | Свердлова,6 | 216 |
| 84 | Свердлова, 8 | 320 |
| 85 | Свердлова,14 | 400 |
| 86 | Советская 5 | 375 |
| 87 | Спортивная,37А | 144 |
| 88 | Студенческая, 16 | 207 |
| 89 | Студенческая, 16/1 | 100 |
| 90 | Студенческая,18 | 322 |
| 91 | Студенческая 18/1 | 168 |
| 92 | Студенческая 20 | 580 |
| 93 | Таежная,12 | 390 |
| 94 | Таежная 12/4, спортплощадка | 189 |
| 95 | Таежная 16/2 | 90 |
| 96 | Таежная, 22А | 135 |
| 97 | Титова, 9 | 319 |
| 98 | Титова,11 | 192 |
| 99 | Толстого 12 | 1284 |
| 100 | Толстого 16 | 300 |
| 101 | Толстого 18 | 576 |
| 102 | Чкалова 7/1 | 1134 |
| 103 | Чкалова 7/6 | 1650 |
| 104 | Чкалова 7/7 | 756 |
| 105 | Энтузиастов, 3А | 196 |
| 106 | Югорск – 2, дом №4-5 | 425 |
| 107 | Югорск – 2, дом №8-9 | 750 |
| 108 | Югорск – 2, детская площадка | 600 |
| 109 | Югорск – 2, д. 6 | 80 |
|  | Итого | 52426 |